[image: image4.png]



[image: image1.png]


[image: image4.png]                       Измена и допуна плана генералне регулације

                                           за насеље Крупањ до 2025 – нацрт плана nan[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]




РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КРУПАЊ

[image: image15.jpg]



ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
 ЗА НАСЕЉЕ КРУПАЊ ДО 2025.ГОД.

[image: image2.jpg]



Крупањ, 2019. године
ИНВЕСТИТОР:                                                       ИЗРАДА         ПЛАНА:

Општина Крупањ
   

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ“,
[image: image5.jpg]                                      СЕКТОР ЗА ИЗГРАДЊУ,


              СЛУЖБА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

СТРУЧНА ОБРАДА:
Бојан Алимпић, маст.инж.арх.

Драган Павловић, дипл.инж.ел.

Звонко Кузмановић, инж.геод.

Мирослав Макевић, дипл.инж.грађ.


Наташа Стојановић, дипл.инж.геод.

Филип Богдановић, дипл.инж.саоб.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА :

Никола Марковић, грађ.техн.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:                                           
                   

_____________________________                                     

Бојан Алимпић, маст.инж.арх.                                                   

JП „Инфраструктура Шабац“, Шaбaц

           
   В.д. директора:

___________________________________
                                                                                               Виолета Шестић
САДРЖАЈ

1. 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ .....................................................................................................................   5

1.1.
 

УВОД  .......................................................................................................................   5

1.2

ИЗВОД ИЗ ЕЛАБОРАТА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ...........................................................   5

2
ПЛАНСКИ ДЕО ............................................................................................................................  14

2.1
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ............................................................................................................  14

2.1.1

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ................................................................  14

2.1.2 
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ, НАМЕНА ПОВРШИНА, ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И БИЛАНСИ ПОВРШИНА .....................................................................................................  17

2.1.2.1
Грађевинско подручје .......................................................................................  17

2.1.2.2
Намена површина .............................................................................................  17




2.1.2.3

Површине јавне намене ..............................................................................  20



2.1.3

ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА. ... 20


2.1.3.1

Подела на зоне у оквиру целине ................................................................  22



2.1.4

СТАНОВАЊЕ



.........................................................................................  22



2.1.5

ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ И ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА  24




2.1.5.1

Предшколске установе

.........................................................................  24




2.1.5.2

Основно образовање

..............................................................................  25

2.1.5.3

Средње образовање

..............................................................................  25

2.1.5.4

Здравствена заштита и апотекарске услуге

.....................................  26

2.1.5.5

Ветеринарска медицина

.........................................................................  27

2.1.5.6

Објекти културе и информисања  ..............................................................  27

2.1.5.7

Верски објекти

........................................................................................  28

2.1.5.8

Објекти социјалне заштите

...................................................................  29

2.1.5.9

Објекти спорта и рекреације

..............................................................  30

2.1.5.10
Јавне и комуналне службе, државна управа и администрација
................. 31

2.1.5.11
Комунални објекти и комплекси

............................................................... 33

2.1.5.12
Привредне делатности и туризам

..............................................................  35



2.1.6

КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

....................................  38




2.1.6.1

Саобраћајна инфраструктура

..............................................................  38




2.1.6.2

Водоснабдевање

...................................................................................  43




2.1.6.3

Канализација

........................................................................................  47




2.1.6.4

Водопривреда

........................................................................................  50




2.1.6.5

Електроенергетика

..............................................................................  55




2.1.6.6

Телекомуникације

...................................................................................  62

2.1.6.7

Гасификација


...................................................................................  64

2.1.6.8

Топлификација

........................................................................................  66

2.1.6.9

Обновљиви извори енергије

..............................................................  66

2.1.6.10
Систем зелених површина


...................................................................  67

2.1.6.11
Систем за евакуацију отпада

...................................................................  68

2.1.7

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ..............................................................................................................................  69

2.1.8

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ



...............  70

2.1.8.1

Заштита природних добара


.............................................................  70

2.1.8.2

Заштита културних добара

..................................................................  71

2.1.8.3

Мере заштите животне средине


..................................................  75





2.1.8.3.1
Концепција заштите животне средине
..................................................  75

2.1.8.3.2
Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину

............................................................  77

2.1.8.3.3
Правила и режими коришћења земљишта
............................................  84

2.1.8.3.4
Еваулација планских решења
.................................................................  89

2.1.8.3.5
Приказ кумулативне и синергијске природе утицаја

.......................  91

2.1.8.3.6
Мониторинг заштите животне средине

............................................  92




2.1.8.4
Мере заштите животне средине

...........................................................  94

2.1.8.5
Организација простора од интереса за безбедност територије
............  95

2.1.8.6
Мере заштите од елементарних непогода
.................................................  98

2.1.8.7
Инжењерско геолошки услови изградње 
...............................................  100

2.1.8.8
Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са посебним потребама

.................................................  106

2.1.8.9
Држање домаћих животиња

................................................................  106

2.1.9

ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПДР СА ПРОПИСАНИМ ЗАБРАНАМА ГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА

............................................................  107

2.1.10

ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ………………………………………………………………………………… 107

2.1.11

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ И УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА

............................................  108

2.1.12

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, ПРАВИЛА И УСЛОВИ УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ И ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА
...........................  108




2.1.12.1

Организација и намена простора

.....................................................  108




2.1.12.2

Израда планова детаљне регулације

..........................................  109




2.1.12.3

Израда урбанистичко техничке документације ....................................  111




2.1.12.4

Инфраструктурне мреже и објекти и зелени фонд...............................  112

2.1.13


ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА .....................................................................................................  113
2.1.14


МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ ..................................  114


2.2

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА .................................................................................................  115



2.2.1

OПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

...................................................................  115



2.2.2

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ТИПИЧНИМ НАСЕЉСКИМ ЦЕЛИНАМА .............  121

3.1.
ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПГР ................................  199



3.1.1

Опште одредбе ................................................................................................  199



3.1.2

Захтеви за израдом додатне документације .................................................  199


3.1.3

Издавање локацијских услова на локацијама где је обавезно доношење плана детаљне регулације  .......................................................................................................  200

3.1.4

Издавање локацијских услова на локацијама где је обавезно доношење урбанистичких пројеката .................................................................................................  200

3.1.5

Издавање локацијских услова на локацијама које су покривене важећим плановима који су донети по претходним законима (дуп, рп)

..............................  201



3.1.6

Приоритети у спровођењу пгр  

.............................................................  201



3.1.7

Постојећа планска документација – став према стеченим обавезама ......  202

3.2

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ .....................................................................................................  203

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1.1. УВОД
Скупштина општине Крупањ донела је  „Одлуку о изради „Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.г.“ ("Сл.лист општине Крупањ", број 11/2015, од 10.06.2015.г.),). Израда Измене и допуне ПГР-а је поверена ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац. Повод за измену основног плана је иницијатива локалне самоуправе за усклађивањем планских решења са потребама насталим отклањањем последица елементарних непогода, у складу са закључцима Општинског штаба за ванредне ситуације. Изменом и допуном је планирано унапређење појединих планских решења, на основу прибављених новијих података. 
Циљ израде измене и допуне плана је омогућавање развоја насеља након поплава 2014.те године. Овим планом се омогућава развој пословно стамбених зона у самом центру насеља кроз повећање спратности како би се спречило ширење насеља у зонама које нису безбедне од клизишта и поплава. Формирањем компактног насеља ће се омогућити рационалније инфраструктурно опремање центра и ширење централних функција, а непосредна окружења ће моћи даље да се развијају у смеру екологије, заштите простора и еко туризма. Овим планом се утврђују потребе израде планова на нижим нивоима којима ће се решити велики проблеми регулација речних корита и дефинисање нових приступних саобраћајница које су важне у акцидентним ситуацијама. Такође Измена и допуна плана је израђена на квалитетнијим дигиталним подлогама са ортофотографијама подручја, што је допринело већој прецизности и квалитетнијем формирању граница између јавног и осталог земљишта. 
Општи подаци о насељу: Крупањ се налази у југо-западном делу Србије, у микрорегији Рађевини. Крупањ је настао у горњем сливу реке Ликодре, која се формира од: Богоштице и Кржаве на југу, те Чађевице и Брштице на северу. Основна карактеристика рељефа, шире посматрано, је његова отвореност према истоку где доминирају морфолошке јединице ниских планина и равничарског подручја. Идући прама југу и западу терен је вишљи и има одлике високих планина.

На подручју Крупња знатан простор заузимају облици флувијалног рељефа. То су алувиалне равни река: Ликодре, Богоштице, Брштице и Чађавице. Алувијалне равни затворене су брдима и то: Ђулимом на југоистоку, Катановцем и Јовића брдом на југу и Мишаковцем на северу. Деле их реке чији токови имају пад ка Ликодри у скоро заједничком пресеку у центру града. Наведена брда имају највише коте између 400 и 500 м. Кроз насеље Крупањ пролазе деонице државних путева:

· ДПIIА реда број 137 који повезује Град Шабац, планину Цер, преко Завлаке и пута Лозница – Ваљево до насеља Крупањ,

· ДПIIА реда број 139 који од места Коренита на путу Лозница – Ваљево преко Столица до насеља Крупањ

· ДПIIБ реда број 335 који из центра насеља Крупањ води до насеља Шљивова.

Насеље Крупањ има 4426 становника и центар је општине Крупањ која броји 17295 становника (по Попису 2011.г.) и 22 сеоских насеља са 12866 становника. Густина становника у односу на катастарску општину је око 8,2 становника по хектару. Насеље има 1487 домаћинстава, од чега се 10 бави пољопривредом, 410 је пензионерских домаћинстава а остатак се бави непољопривредним делатностима.

1.2.  ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА ЕЛАБОРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ УВИДА
Правни основ за израду ИД ПГР садржан је у одредбама:

· Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/2018)

· Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15),

· Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/15),

· Стaтутa општине Крупањ (“Службeни лист општине Крупањ”, број 19/2008, 28/16“ ),

· Одлуке о изради Измене и допуне плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.год. (“Службeни лист општине Крупањ”, број 11/2015, од 10.06.2015.г.),

· Одлуке да се израђује Стратешка процена утицаја на животну средину за измену и допуну плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.г. (“Службeни лист општине Крупањ”, број 3/2018)

Плански основ за израду ИД ПГР је садржан у одредбама: 

· Законa о просторном плану Републике Србије 2010. до 2020.г. ("Службени гласник РС", број 88/10)
· Регионални просторни план за општине Колубарског и Мачванског округа ("Службени гласник РС", број 11/15)
· Просторни план општине Крупањ ("Сл. лист Општине Крупањ ", број 04/12), у даљем тексту ППО,

Документација од значаја;

· План генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.год. Iбр.350-65 /2010 од 01.12.2010.године ("Сл. лист општине Крупањ 9/10), у даљем тексту ПГР
· Елаборат о инжењерскогеолошким условима израде Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.г.
· Стратегије: Стратегија регионалног развоја Републике Србије, Стратегија развоја туризма, Стратегија развоја шумарства, Стратегија развоја пољопривреде, Стратегија подстицања и развоја страних улагања, Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Србији, Стратегија развоја информационог друштва, Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републике Србије и др.

Граница Измене и допуне плана генералне регулације: Предметни плански документ обухвата велики део К.О.Kрупањ (изузев неколико парцела у северном делу обухвата), и мање делове К.О.Липеновић, К.О.Бањевац, К.О.Томањ, К.О.Кржава и К.О.Брштица. Обухват је идентичан дефинисаном обухвату основног планског документа. 

Укупна површина обухваћена границом је 543.71.78 ha, што чини 1.59% укупне површине општине Крупањ. У Крупњу живи 24,3% становништва од укупног броја становника у општини Крупањ.

Табела 1. Преглед површине К.О. обухваћених планом

	Катастарска општина
	површина К.О. (ha)
	Површина обухваћена планом

	Брштица
	2659.47.31
	1.81.66

	Кржава
	2017.22.34
	7.65.32

	Томањ
	958.78.23
	15.33.35

	Бановац
	732.19.92
	71.09.37

	Липеновић
	701.84.00
	64.15.76

	Крупањ
	395.54.87
	383.66.32

	Укупно
	7465.06.67
	543.71.78


Обавезе и услови и смернице из планских докумената и стечене обавезе су садржане у следећим одредбама: 
· Закона о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.г («Сл. гласник РС», бр. 88/10): На теренима с традицијом у воћарској производњи подржати искоришћавање местимичних погодности за развој органске производње; на територији изражена заступљеност шумског земљишта и пољопривредне производње са малим процентом изграђеног земљишта; припада урбанистичко функционалној целини државног значаја са Градом Лозницом; демографски угрожено подручје; Од инфраструктуре планирано постављање оптичког кабла, изградња гасовода, постоји РР мрежа; преовлађује постојање изворишта површинских вода и могућност формирања акумулација, Општина припада зони «Културних подручја», са доминантним летњим и делимично заступљеним зимским туризмом; што се тиче потенцијала у виду енергије ветра просечна енергија је око 75-150kWh/m2 у јануару и мање од 75kWh/m2 у јулу месецу; што се тиче енергије сунца просечна енергија је око 1,2-1,4kWh/m2 у јануару а 1,1-1,2 kWh/m2  у јулу, простор се налази у подручју квалитетне животне средине са шумама за које постоје предлози за заштиту, заступљена је опасност од клижења тла. Само насеље Крупањ припада локалним урбаним центрима у оквиру Функционално урбанистичке целине од државног значаја, према односу густине насељености и типова руралних подручја простор општине припада типу удаљених, слабо развијених руралних подручја са високим капацитетом у туризму.
· Регионални просторни план за општине Колубарског и Мачванског округа ("Службени гласник РС", број 11/15). Насеље Крупањ се налази у четвртој хијерархијској равни, где су локални центри II реда, који остварују локални утицај на насеља својих општинских територија и поједина насеља суседних општина/градова. Према степену развијености могу се идентификовати следеће групе јединица локалне самоуправе: (1) развијеност изнад републичког просека - Лајковац и Шабац; (2) развијеност од 80 - 100% републичког просека - Ваљево и Лозница; (3) недовољна развијеност од 60 до 80% републичког просека - Богатић, Владимирци, Коцељева, Осечина и Уб; (4) изразито недовољна развијеност испод 60% - Крупањ, Љиг, Љубовија, Мали Зворник и Мионица; и (5) девастирана подручја (испод 50% републичког просека) - Крупањ, Мали Зворник и Мионица. Сремска Митровица биће регионални центар управљања отпадом за део подручја Мачванског округа (град Шабац, општине Мали Зворник, Лозница, Богатић и Крупањ). Према регионалном просторном плану структура коришћења пољопривредног земљишта у оквиру општине Крупањ је 65% ораница, око 12% Воћњаци и сл, 17% пашњаци, око 5% ливаде. Што се демографских прилика тиче Већина градских насеља Мачванског управног округа међу којима и Крупањ знатно је брже популационо расла у односу на градска насеља Колубарског управног округа. Просечна величина стана у оквиру региона је 63,7 m2 а најмања је у општини Крупањ: 55,8 m2. Што се тиче јавних служби у насељу Крупањ постоје предшколске установе и то један објекат, један објекат основног и средњег образовања (гимназија). Мрежу објеката примарне здравствене заштите, поред домова здравља у урбаним центрима чине здравствене станице и амбуланте на руралном подручју. Најнеповољнији однос броја становника и броја лекара има општина  Крупањ (1.506 ст/лекару). Социјална заштита организована је у оквиру центара за социјални рад у свим градовима/општинама. Број корисника социјалне заштите константно се повећава. Учешће лица корисника социјалне заштите у укупном становништву креће се од око 7% у општини Крупањ. Општина Крупањ има једну од најнижих стопа запослености у региону. У просторној структури привреде издвајају се: - мали општински привредно-индустријски центри са мање од 1.000 запослених као што је Крупањ. Насеље Крупањ бележи пад локацијског коефицијента између 1990. и 2010. године. У општини Крупањ јавним системом водоснабдевања обезбеђени су само општински центри. Канализациони системи општина Крупaњ постоје само у општинским центрима. Санитарно-фекалне, индустријске и атмосферске отпадне воде се без икаквог третмана испуштају у реципијент реку Ликодру - Крупањ. Канализациони системи осталих насеља су застарели, неодржавани и делом неизграђени. Посебно су угрожена насеља на малим водотоцима, који су у дугим маловодним периодима недовољни да буду реципијенти отпадних вода општински центар Крупањ. Мрежа трафостаница (у даљем тексту: ТС) се састоји из: ТС 110/35 kV: "Крупањ", ТС 35/10 kV "Крупањ"; На територији града Лозница биће формирана депонија за потребе тог града и општина Крупањ и других. Постоји дефинисана локација трансфер станице у оквиру насеља Крупањ. Загађење ваздуха, вода, земљишта, јонизујуће зрачење и бука значајно су узроковани: активностима у рударству и металургији експлоатација антимона - Зајача, Крупањ. Интензитет сеизмичког хазарда повећаваће се у наредном периоду, посебно у јужном делу подручја, приближавајући се вредности од 8°MCS (на потезу Лозница - Крупањ - Осечина - Ваљево - Мионица). Угроженост од поплава веома је изражена у већем делу Мачванског и северним, равничарским деловима Колубарског округа. Река Јадар и Ликодра угрожавају општину Крупањ; Мањи урбани ареали у руралном окружењу настали су локалном концентрацијом становништва и функција у мањим општинским центрима, захваљујући лоцирању административних, јавносоцијалних и, у мањем обиму, привредних функција, чиме су постали насеља урбаног типа са развијеним функцијама центара. То су центри локалне интеграције и убрзанијег развоја, који ће зависити од могућности диверзификације функција и партиципирања у развојним процесима ширег регионалног окружења. Овом типу припада већина општинских центара на подручју Просторног плана: Богатић, Владимирци, Крупањ, Коцељева, Лајковац, Љиг, Мали Зворник, Мионица, Осечина и Уб. На подручју Просторног плана назиру се зачеци линеарних и полицентричних агломерација насталих око чворишта савског, дринског и ибарскоколубарског развојног појаса: Шабац - Лозница који интегрише општинске центре и насеља општина Богатић, Крупањ и Мали Зворник.
· Просторни план општине Крупањ, је донет након доношења Плана генералне регулације за насеље Крупањ. Већина планских одредница за локацију одређену обухватом Плана генералне регулације у оквиру Просторног плана је преузета из тада важећег ПГР-а. 

Према постојећој хијерархији и организацији у мрежи насеља и центара, издвајају се:

А) ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР – Крупањ; Највеће насеље општине према броју становника, који се по својим карактеристикама приближава насељу урбаног типа. Крупањ  представља изразити функционални и развојни репер простора и мреже насеља на својој територији. Условно велике густине становања последица су рационалног коришћења земљишта, геоморфолошких услова и развоја насеља усмереног према израђиваној планској документацији.

Прoстoрним плaнoм РС дaтe су прeпoрукe зa oргaнизaциjу jaвних служби прeмa хиjeрaрхиjскoм нивoу нaсeљa:

општински нивo: oбaвeзнo: цeнтaр зa сoциjaлни рaд, oснoвнo oбрaзoвaњe, дoм здрaвљa, aпoтeкe, библиoтeкa, дoм културe, дoм oмлaдинe, нaрoдни унивeрзитeт, инфoрмaтичкe дeлaтнoсти и кoмуникaциje, oтвoрeни и зaтвoрeни (пoкривeни) oбjeкти физичкe културe; пoжeљнo: дoмoви зa смeштaј  дeцe бeз рoдитeљскoг стaрaњa, зa лицa сa функциoнaлним и мeнтaлним смeтњaмa, зa стaрa лицa, срeдњe, вишe, и висoкo oбрaзoвaњe, oпштa бoлницa, цeнтри зa рeхaбилитaциjу и спeциjaлизoвaнa лeчeњa, диспaнзeр мeдицинe рaдa, вeтeринaрскa стaницa, музej, гaлeриja, пoзoриштe, мaњи спoртскo-рeкрeaтивни цeнтри.

Документација од значаја;

План генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.год

Циљеви уређења и изградње насеља

Урбaнистички плaн je кoнципирaн тaкo дa oствaри свojу улoгу у сoпствeнoм али и ширeм oкружeњу уз искоришћење прeднoсти свoгa пoлoжaja, рaзвиjaње трaдициoнaлних врeднoсти а пoштoвaње сaврeмeних принципа рaзвoja. На локалном као и ширем окружењу рaзвoj je мoгућe oствaрити нa принципимa oдрживoг рaзвoja кojи пoдрaзумeвa усaглaшeн eкoнoмски, сoциjaлни и прoстoрни рaзвoj и смaњeњe кoнфликaтa измeђу укупнoг рaстa и квaлитeтa, oднoснo културe живљeњa кojи сe изрaжaвa крoз:

- oчувaњe свих нeoбнoвљивих рeсурсa, дeфинисaњe грaницa прoстoрног ширења насеља, трeтмaн грaђeвинскoг зeмљиштa кao нajзнaчajниjeг рeсурсa, рaциoнaлнoст њeгoвoг кoришћeњa уз увaжaвaњe рaзнoврснoсти у oблицимa кoришћeњa,

- рaзвoj eкoлoшких и eнeргeтски eфикaсних систeмa, рeкoнструкциjу, рeвитaлизaциjу и дeцeнтрaлизaциjу приврeдe,

- eкoлoшкe критeриjумe кojи пoстajу oснoв плaнирaњa и рaзвoja прирoднe и укупнe живoтнe срeдинe,

- урбaну мeмoриjу кoja пoдрaзумeвa oчувaњe идeнтитeтa и нeгу спeцифичнoсти кoje насеље прeдстaвљa.

Aнaлизoм пoстojeћeг стaњa и вaлoризaциjoм нaсeљских функциja, кoнстaтoвaнo je дa одређене насељске функције захтевају корените промене и унапређење. Најважнији проблеми су сагледани у домену инфраструктурног опремања земљишта, заштите животне средине, бесправне градње, недостатка адекватног простора за рад одређених јавних и комуналних служби, неадекватне локације појединих активности (сточна пијаца и сл.), стационирања путничких и теретних возила, недостатак стратегије развоја туризма на националном или локалном нивоу и др.

Циљеви се могу формулисати у основна два правца и то:

-обезбеђивање основе за плански развој подручја и

-искоришавања потенцијала које подручје нуди уз поштовање принципа одрживог развоја

Циљeви сe сaстoje у фoрмирaњу насеља кao: aдминистрaтивнoг, приврeднoг, oбрaзoвнoг, здрaвствeнoг, и културнoг срeдиштa општине Крупањ, а посебно туристичког центра (носиоца локалног економског развоја) у ширем просторном смислу, као саставни део туристичке зоне, која представља најшири функционални обухват комплексне и интегралне туристичке понуде једног предела или краја Србије, са карактеристичним постојећим и потенцијалним туристичким активностима и садржајима, а у непосредној близини туристичке регије, као основне просторне целине постојећих и потенцијалних активности и садржаја понуде водећих видова туризма у туристичкој зони. Карактеристике ове зоне и регије је да је националног ранга, са водећим туристичким активностима летње рекреације, као и осталим туристичким активностима: излетничке, климатске, бањске, ловне, сеоске и др.

Највећи потенцијал који ово подручје нуди је:

1. развој различитих видова савременог туризма: спортско-рекреативног, верског, руралног, еко-туризма, авантуристичког, и др.

2. развој мањих производних погона, производног занатства и услуга.

У складу са тим, треба потенцирати на развоју:

- зона у којима је предвиђен развој туристичке делатности – изградња смештајних капацитета, уређење и изградња јавних површина и намена, као и компатибилних делатности које ће доприносити бржој туристичкој афирмацији насеља (развој спортско- рекреативних садржаја, мањих услужних објеката-продаја сувенира, кафе-барова, и сл.)

- зона предвиђених за развој малих производних погона, услуга, производног занатства са условом међусобне компатибилности, уз поштовање одговарајућих мера заштите животне средине. Оперативност Плана је обезбеђена кроз поједностављење процедуре, посебно у деловима који нису планирани за даљу планску разраду,али и упутствима и смерницама за делове територије где је неопходна израда планова нижег реда и других елабората.

Табела 2. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција
	
	НАЗИВ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕЋА
	Заведено под бројем
	Датум слања
	Датум приспећа

	1
	Завод  за  заштиту  споменика  културе  "Ваљево",
	3363-04/1
	19.10.2018.
	Нису достављени услови у законском року

	2
	МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крупњу
	3363-04/2
	19.10.2018.
	Немају податке 

	3
	МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу


	3363-04/3
	19.10.2018.
	09/34 број 217-15670/18-1 од 08.11.2018.

	4
	ЈП „Србија шуме“ Београд
	3363-04/4
	19.10.2018.
	17634 од 16.11.18.

	5
	ЈП“Србија гас“, Нови сад
	3363-04/5
	19.10.2018.
	07-07/24039 од 24.12.2018.

	6
	РС, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру
	3363-04/6
	19.10.2018.
	11496-2

Од 25.10.2018.

	7
	Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд
	3363-04/7
	19.10.2018.
	03 бр. 020-3021/2 од 07.11.2018.

	8
	Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. Београд Извршна јединица „Шабац“
	3363-04/8
	24.10.2018.
	А332-455179/1 од 22.11.2018.

	9
	ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Београд Огранак Електродистрибуција Лозница
	3363-04/9
	24.10.2018.
	8Ј.1.0.0.Д.09.14-312535/1 од 15.11.2018.

	10
	А.Д. „Електромрежа Србије“ Београд
	3363-04/10
	24.10.2018.
	130-00-UTD -003-1096/2018-002 од 28.11.2018.

	11
	ЈП „1.мај“ Крупањ
	3363-04/11
	25.10.2018.
	1078 од 13.12.2018.

	12
	ЈВП "Србијаводе",ВПЦ "Сава-Дунав"-  

Н. Београд
	3363-04/12
	25.10.2018.
	9734 од 26.10.2018.

	13
	ЈП „Путеви Србије“ Београд
	3484-04
	30.10.2018.
	953-22688/18-1 од 22.11.2018.

	14
	ЈП „Пут“ Крупањ
	3483-04
	30.10.2018.
	1156 од 04.12.2018.

	15
	Републички сеизмолошки завод
	Послато електронски
	
	02-603/2018 од 21.11.2018.


Осим наведених услова и сагласности, прибављени су и следећи подаци и документација: Подаци о природним условима и карактеристикама преузети су из званичне документације и стручне литературе: Просторни план општине Крупањ, ПГР за насеље Крупањ до 2025.г., елаборат о инжењерскогеолошким условима израде Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025. године, Извештај  о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана генералне регулације насеља Крупањ до 2025. год. Демографски подаци су преузети из објављених публикација Републичког завода за статистику; Подаци о грађевинском подручју насеља и власничком статусу земљишта прибављени су од РГЗ, Службе за катастар непокретности Крупањ; Подаци о грађевинском фонду и физичкој структури преузети су с орто-фото подлога преузетих од РГЗ-а и прикупљени на терену; Подаци о важећој планској документацији су добијени од општинске управе, Одељења за урбанизам; Подаци о привредним и услужним делатностима и јавним службама прибављени су од РГЗ, Службе за катастар непокретности Крупањ, прикупљани на терену анкетирањем представника општинске управе, овлашћених представника и службеника по установама, предузећима и радњама, преузети из званичних презентација предузећа и слично; За потребе анализе постојећег стања комуналне инфраструктуре и објеката, подаци су добијени од надлежних јавних предузећа; Подаци о заштићеним или евидентирним културним добрима су преузети из елабората “План заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде  Просторног плана општине Крупањ” који је израдио Завод за заштиту споменика културе Ваљево из Ваљева, а подаци о заштићеним природним добрима од Завода за заштиту споменика природе из Београда; Подаци о заштити од елементарних непогода су добијени од надлежних институција и доступне документације, и извештаја прикупљених на званичној презентацији општине; За потребе дефинисања друштвеног и привредног развоја: "Основни стратешки правци социо-економског развоја општине Крупањ" (ЈУП "План ", Шабац,); Стратегија одрживог развоја општине Крупањ за период од 2016. До 2020. Године, (Сл. лист Општине Крупањ 034-4/16 од 31.03.2016.г.); Локални план управљања отпадом Општине Крупањ за период 2011-2020 године, Крупањ 2011.г.; Програм развоја спорта Општине Крупањ за период 2016-2020 године, Крупањ, јануар 2016.г.; Локални еколошки акциони план Општине Крупањ, Крупањ, новембар 2015.г. Oстaли пoдaци су преузeти из aрхивe ЈУП "План", a aнaлизe су извршилe стручнe службe прeдузeћa.
Урбанистички планови и докумантација: Предлог Елабората за рани јавни увид ИДПГР је да се три ПДР-а оставе потпуно или у већем територијалном делу на снази. ПДРови који се остављају на снази су: 

· ПДР „Крупањ-колектор“ (Сл. Лист општине Крупањ бр 10/13) остаје на снази у већем територијалном простору,

· ПДР „План детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу“ (Сл. Лист општине Крупањ бр 03/18),

· ПДР за подручје од Улице 5.септембар до пункта П.З.П. Ваљево у Крупњу (Сл. Лист општине Крупањ бр 03/18).

Урбанистички пројекти, који су према Закону о планирању и изградњи, урбанистичко-технички документи за спровођење планских докумената, се задржавају. 

Природне карактеристике подручја:

Крупањ се налази у југо-западном делу Србије, у микрорегији Рађевини. Крупањ је настао у горњем сливу реке Ликодре, која се формира од: Богоштице и Кржаве на југу, те Чађевице и Брштице на северу. Основна карактеристика рељефа, шире посматрано, је његова отвореност према истоку где доминирају морфолошке јединице ниских планина и равничарског подручја. Идући прама југу и западу терен је вишљи и има одлике високих планина. Постојећи рељеф јавља се као резултат многоструког узајамног преплитања и утицаја ендогених и егзогених сила, чији процеси су још у току.

На подручју Крупња знатан простор заузимају облици флувијалног рељефа. То су алувиалне равни река: Ликодре, Богоштице, Брштице и Чађавице. Алувијалне равни затворене су брдима и то: Ђулимом на југоистоку, Катановцем и Јовића брдом на југу и Мишаковцем на северу. Деле их реке чији токови имају пад ка Ликодри у скоро заједничком пресеку у центру града. Наведена брда имају највише коте између 400 и 500 м.

У већем делу предметног подручја, а нарочито у хипсометријски вишим деловима, подземне воде не представљају лимитирајући фактор изградње и просторног уређења. Локалне појаве акумулирања подземних вода и њиховог течења у пешчарско- шкриљавом комплексу у комбинацији са другим инжењерско-геолошким факторима (распаднути шкриљци, неповољан однос шкриљавости и нагиба падине и др.) могу поспешити евентуалну нестабилност подлоге градње али се ове појаве морају решавати локално за сваки конкретан објекат.

Локалне појаве акумулирања подземних вода и њиховог течења у пешчарско шкриљавом комплексу у комбинацији са другим инжењерско- геолошким факторима (распаднути шкриљци, неповољан однос шкриљавости и нагиба падине и др.) могу поспешити евентуалну нестабилност подлоге градње али се ове појаве морају решавати локално за сваки конкретан објекат.

У долинским деловима подручја а посебно у подручју алувијалног наноса реке Ликодре (исток) присуство подземних вода поставља одређена ограничења о којима се у планирању изградње и просторног уређења мора водити рачуна.

Територију насеља Крупањ карактерише умерено континентална клима.

Демографски показатељи: Према урађеним проценама број становника до 2020.г. Насеље Крупањ и Општину Крупањ ће се смањивати. За приказ кретања броја становника и домаћинстава током протеклих деценија коришћени су резултати свих спроведених пописа становништва од 1948. до 2011. године. 

[image: image6.jpg]Графикон 1.Упоредни преглед броја становника по пописима 1948-2011.г. са пројекцијом за 2025.г.
[image: image7.jpg]Графикон 2.Упоредни преглед броја домаћинстава по пописима 1948-2011.г. са пројекцијом за 2025.г.

[image: image8.emf]1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 2025

Становништво

853 1085 1389 2479 3779 4795 4912 4429 3678

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Графикон 3.Упоредни преглед величине домаћинстава по пописима 1948-2011.г. са пројекцијом за 2025.г.
Из графикона приметан је пад броја становништва што је карактеристично и за целу општину као и за ниво републике. Према аритметичком прорачуну кретања броја становника и броја домаћинстава до краја планског хоризонта односно 2025 године, доћи ће до следећих промена броја становника, броја домаћинстава и становника по домаћинству:

· Пројектовани број становника је 







3678

· Пројектовани број домаћинстава је 






1322

· Пројектовани број становника по домаћинству  је 

2,78

Како анализе показују приметан је пад броја становника и броја домаћинстава, али исто тако се мења и структура домаћинства, па је све мањи број становника по домаћинству. Исто тако постојећи грађевински фонд кућа и станова је махом стар преко 30 година, и на тржишту постоји потражња за новим стамбеним објектима, нарочито након поплава и штете настале од њих током 2014.те год. 

Површине јавних намена:
Саобраћајне површине-Обзиром да у обухвату планског документа постоји започета улична мрежа (по претходним ДУП-овима), будућа саобраћајна мрежа је планирана да постојећу и започету саобраћајну мрежу обједини у целину, као и да омогући решења за проблематику која је евидентирана.

У оквиру саобраћајних површина посебно су издвојене пешачке површине и површине за стационарни саобраћај које су од већег значаја.

Зона трга није издвојена посебно, него ће се локација за трг или тргове дефинисати кроз израду Планова детаљне регулације.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe кoje чинe зeлeнe пoвршинe уз сaoбрaћajницe и уз приoбaљa, шумe и ливaдe у држaвнoj свojини и oстaлo jaвнo зeлeнилo; скверови, унутар блоковско зеленило, дрвореди и сл.

Јавни објекти и специјализовани центри и комунални и инфраструктурни објекти и комплекси- Предложеним решењем су евидентиране локације постојећих јавних и комуналних служби и објеката при чему су због различите проблематике (недостатак простора неких од њих -исте обављају своје активности у објектима других служби, неповољне локације у односу на окружење, недовољне површине грађевинске парцеле и сл.), дефинисане и нове локације. Тиме су створени предуслови за њихово боље функционисање у будућности.

Jaвнe службе и објекти републичке и општинске службе и објекти, суд, јавна предузећа, Дом културе, и друге културне установе, служба министарства унутрашњих послова, образовни објекти под ингеренцијом Министарства просвете, објекти социјалне заштите и сл.

Кoмунaлни објекти и службe: Комунална јавна предузећа, гробља, пијаце, и сл. 

Инфрaструктурни oбjeкти: трафо станице, котларнице, подстанице, гасне мерно регулационе станице, телекомуниокациони истурени степени, постројење за пречишћавање отпадне воде и сл.
- приoбaљe и вoдeнe пoвршинe (вoдoприврeднa зeмљиштa) и

- пoвршинe зa спoрт и рeкрeaциjу у jaвнoj упoтрeби: спортско-рекреативне површине, дечија игралишта и сл.

Површине осталих намена:
-Радне зоне, зоне становања, пословни и комерцијални центри и објекти, зона туризма, Српске православне цркве, остале спортско-рекреативне површине, остале пољопривредне површине, и др. зоне су дефинисане као површине осталих намена. У оквиру грађевинског реона се планирају зоне које омогућавају ширење и обједињавање постојећих целина а планским докуменом се дефинишу правила уређења и правила грађења за сваку постојећу зону појединачно.

За затечена домаћинства и остале објекте ван грађевинског реона омогућено је инвестиционо одржавање истих у оквиру постојеће парцеле.

Биланс појединих намена у обухвату Плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.г. је дат у следећој табели:

Табела 3 постојећи начин коришћења земљишта

	Намена површина
	Површина (ха)

(приближно)
	Удео појединих намена у ук. површини (%)

	Површине јавних намена
	42.55.24
	7,83

	Комунални и инфраструкт. објекти и комлекси
	4.89.97
	0,90

	Јавни објекти и специјализовани центри
	8.10.07
	1,49

	Јавно зеленило-сквер и парк шуме
	0.57.26
	0,10

	Саобраћајне површине
	28.97.94
	5,33

	Површине осталих намена
	125.14.46
	23,02

	Ниске густине становања 
	71.37.99
	13,13

	Рурално становање
	17.96.90
	3,30

	Становање високих густина
	0.86.56
	0,16

	Становање средњих густина
	3.87.90
	0,71

	Радне зоне
	14.59.38
	2,68

	Радна зона са становањем
	1.52.73
	0,28

	Пословни и комерцијални центри
	2.84.71
	0,52

	Зона туризма
	1.15.69
	0,21

	Српска православна црква
	4.70.05
	0,86

	Спортско-рекреативни комплекси
	4.23.50
	0,78

	Специјализовани центри
	0.19.54
	0,04

	Неизграђено земљиште
	1.79.51
	0,33

	Остало земљиште у обухвату плана
	376.02.08
	69,16

	-Пољопривредне и остале површ. и ливаде (ук. у об.)-Површ.осталих нам. 
	273.52.81
	50,31

	-шуме („Србија шуме“ и др.правна лица)-Површ. јавних нам.
	82.59.11
	15,19

	- водене површ,-Површ.јавних нам.
	19.90.16
	3,66

	Укупна површина у обухвату
	543.71.78
	100%


2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Дугорочна концепција организације и уређења простора у обухвату ПГР, заснована је на: стратешким опредељењима и смерницама Просторног плана РС, Просторног плана општине Крупањ, Стратегији одрживог развоја општине Крупањ, као и потреби интегрисања различитих функција националног, регионалног и локалног/ насељског значаја и њиховог оптималног функционисања у простору. 

Предметни простор, својим природним положајем и карактеристикама насеља, је атрактиван за реализацију пројеката у оквиру фукционалног урбаног подручја Лознице и развојем територије на осовини Лозница – Крупањ – Шабац и на правцу Лозница – Крупањ – Осечина – Ваљево. 
Урбaнистички плaн je кoнципирaн тaкo дa oствaри свojу улoгу у сoпствeнoм али и ширeм oкружeњу уз искоришћење прeднoсти свoгa пoлoжaja, рaзвиjaње трaдициoнaлних врeднoсти а пoштoвaње сaврeмeних принципа рaзвoja. На локалном као и ширем окружењу рaзвoj je мoгућe oствaрити нa принципимa oдрживoг рaзвoja кojи пoдрaзумeвa усaглaшeн eкoнoмски, сoциjaлни и прoстoрни рaзвoj и смaњeњe кoнфликaтa измeђу укупнoг рaстa и квaлитeтa, oднoснo културe живљeњa кojи сe изрaжaвa крoз:

-
oчувaњe свих нeoбнoвљивих рeсурсa, дeфинисaњe грaницa прoстoрног ширења насеља, трeтмaн грaђeвинскoг зeмљиштa кao нajзнaчajниjeг рeсурсa, рaциoнaлнoст њeгoвoг кoришћeњa уз увaжaвaњe рaзнoврснoсти у oблицимa кoришћeњa
-
рaзвoj eкoлoшких и eнeргeтски eфикaсних систeмa, рeкoнструкциjу, рeвитaлизaциjу и дeцeнтрaлизaциjу приврeдe, 

-
eкoлoшкe критeриjумe кojи пoстajу oснoв плaнирaњa и рaзвoja прирoднe и укупнe живoтнe срeдинe, 

-
урбaну мeмoриjу кoja пoдрaзумeвa oчувaњe идeнтитeтa и нeгу спeцифичнoсти кoje насеље прeдстaвљa. 

-
развијање демократичности у коришћењу урбаног простора, развој елемената урбане мобилности, развој видова саобраћаја који могу и угроженим категоријама становништва омогућити економски просперитет (бициклистичке, пешачке стазе, доступне видове јавног превоза, путање за слепе и слабовиде, и све друге елементе које омогућавају доступност садржаја и људима са посебним потребама). 

Aнaлизoм пoстojeћeг стaњa и вaлoризaциjoм нaсeљских функциja, кoнстaтoвaнo je дa одређене насељске функције захтевају корените промене и унапређење. Најважнији проблеми су сагледани у домену инфраструктурног опремања земљишта, заштите животне средине, бесправне градње, недостатка адекватног простора за рад одређених јавних и комуналних служби, неадекватне локације појединих активности (сточна пијаца и сл.), стационирања путничких и теретних возила, недостатак стратегије развоја туризма на националном или локалном нивоу и др.

Циљеви се могу формулисати у основна два правца и то: 
-обезбеђивање основе за плански развој подручја и

-искоришавања потенцијала које подручје нуди уз поштовање принципа одрживог развоја 
Циљeви сe сaстoje у фoрмирaњу насеља кao: aдминистрaтивнoг, приврeднoг, oбрaзoвнoг, здрaвствeнoг, и културнoг срe диштa општине Крупањ, а посебно туристичког центра (носиоца локалног економског развоја) у ширем просторном смислу, као саставни део туристичке зоне, која представља најшири функционални обухват комплексне и интегралне туристичке понуде једног предела или краја Србије, са карактеристичним постојећим и потенцијалним туристичким активностима и садржајима , а у непосредној близини туристичке регије, као основне просторне целине постојећих и потенцијалних активности и садржаја понуде водећих видова туризма у туристичкој зони. Карактеристике ове зоне и регије је да је националног ранга, са водећим туристичким активностима летње рекреације, као и осталим туристичким активностима: излетничке, климатске, бањске, ловне, сеоске и др.
Највећи потенцијал који ово подручје нуди је:

1.
развој различитих видова савременог туризма: спортско-рекреативног, верског, руралног, еко-туризма, авантуристичког, и др. 

2.
развој мањих производних погона, производног занатства и услуга. 

У складу са тим, треба потенцирати на развоју: 

-
зона у којима је предвиђен развој туристичке делатности – изградња смештајних капацитета, уређење и изградња јавних површина и намена, као и компатибилних делатности које ће доприносити бржој туристичкој афирмацији насеља (развој спортско-рекреативних садржаја, мањих услужних објеката-продаја сувенира, кафе-барова, и сл.) 

-
зона предвиђених за развој малих производних погона, услуга, производног занатства са условом међусобне компатибилности, уз поштовање одговарајућих мера заштите животне средине. 

Оперативност Плана је обезбеђена кроз поједностављење процедуре, посебно у деловима који нису планирани за даљу планску разраду,али и упутствима и смерницама за делове територије где је неопходна израда планова нижег реда и других елабората.

Табела 4 Преглед општих и појединачних циљева

	Општи циљеви плана
	Појединачни циљеви плана (у функцији општих циљева)

	1. Побољшање услова изградње и коришења изграђених објеката
	-инфраструктурно опремање (дефинисање коридора водоводне, канализационе мреже и др.)

-обнова и реконструкција историјских и амбијенталних целина

	2. Заштита животне средине (идентификација, санација и очување природних ресурса. Изградња која нема плански оквир је у деловима утицала на деградацију посматраног подручја и смањење пољопривредних површина. Дефинисање мера заштите вода, ваздуха, пољопривредних површина


	-инфраструктурно опремање

-заштита пољопривредног земљишта

-озељењавање слободних површина у насељу

-Планско коришење простора у складу са

потенцијалима и ограничењима простора



	3. Усмеравање просторног ширења насеља

(дефинисање зона за појединачне намене)


	- Дефинисање услова за изградњу објеката по појединаним зонама

- Интегрисање зона нелегалне градње у постојеће насељске зоне.

	4.Саобраћајно повезивање зона (Саобраћајно повезивање зона, праћено одговарајућим инфраструктурним опремањем-водовод, канализација и др), обезбеђује квалитетнији распоред садржаја, боље повезивање зона и њихов неометани развој) 
	- Унапређење функционисања регионалних и локалних путева у обувату плана

- Унапређивање функционисања насељских саобраћајница



	5. Дефинисање услова за развој туризма 
	- Дефинисање посебне зоне за изградњу објеката у функцији туризма, као и развој ове функције у стамбеним зонама

-Унапређење насељских функција као подршке функцији туризма

	6.Дефинисање услова за развој привреде 
	-Постављање оквира за активирање постојећих производних потенцијала,

- заокруживање и проширење постојећих радних зона и осталих зона у којима се могу градити објекти у функцији развоја занатске производње, услуга и сл.

	7. Дефинисање услова за развој јавних и комуналних служби 
	-унапређење функционисања постојећих локација

-дефинисање нових зона за развој јавних служби

	8.Формирање основе и инструмената за имплементацију делова плана
	-Програм уређења јавног грађевинског земљишта


Посебни циљеви измене и допуне плана су дефинисани кроз сегменте плана, и то кроз: природне услове, централне функције, становање, продукцију, јавне службе, туризам, рекреацију, спорт, зеленило, саобраћај, комуналну инфраструктуру, заштиту културног наслеђа и заштиту животне средине.

Детаљном анализом постојећег стања свих насељских функција, несумњиво је утврђено да је један од највећих недостатака мањак површина јавне намене, трга и већег шеталишта/ пешачке зоне. Јавне зелене површине су заступљене у знатној мери али обзиром да је важан правац развоја насеља као туристичког места веома је важан развој јавних зелених површина. Како су површине јавне намене један од основних фактора који утичу на повећање степена урбанитета, у складу са циљевима који су дефинисани Планом генералне регулације (првенствено обезбеђивање услова за дугорочни, уравнотежени и одрживи економски, еколошки и социјални развој насеља и подизање квалитета живота свих становника и посетилаца овог подручја), стратегијама и политикама развоја локалне самоуправе, ПГР је предвиђене су интервенције на успостављању следећих функција:

1. Искориштавање потенцијала за развој туризма кроз:

· Подстицање развоја туристичко угоститељске намене кроз дефинисање услова за изградњу хотела на локацији у центру насеља на к.п. 602/1 КО Крупањ. Овим би се проширили укупни смештајни капацитети целог насеља и омогућио развој туризма
· Побољшање и опремање инфраструктуре у својству рекреације, формирање посебних стаза и тракинг стаза по оближњим брдима, формирање посебних стаза за рекреацију уз водотоке (посебан графички прилог 2. правци развоја рута окренутих туризму)

· Побољшање постојеће саобраћајне инфраструктуре којом се омогућава долазак туриста и којима се повезије насеље са свим културноисторијским целинама у оквиру обухвата плана али и у непосредном окружењу

· Развој свих других видова туризма, нарочито сеоског туризма у оквиру етно зона и затечених домаћинстава ван грађевинског подручја
2. Побољшање услова за развој привреде кроз планске инструменте у оквиру правила уређења и грађења и дефинисање мешовитих зона у којима се омогућавају услови за развој малих предузећа. Привредна целина се налази у издвојеном делу насеља како не би штетно утицала на развој насеља као туристичког центра. 
3. Подстицај за побољшање услова становања кроз афирмацију градње нових објеката у централним зонама насеља у зонама у којима нема опасности од поплава и клизишта. Овим би се формирало компактно насеље што је са стране потрошње ресурса повољније од насеља разуђеног типа. 
4. Предвиђена је и израда посебних планова детаљне регулације за уређења неуређених водотокова, којим би се смањиле штетне последице које могу уследити појавом поплава и клизишта. 

5. Дефинисање локација за изградњу комуналних објеката: локација за уређај за пречишћавањем отпадних вода, локација за изградњу ГМРС, дефинисање зоне за проширење гробља,

6. Дефинисање услова за побољшање матрице насеља чиме ће се омогућити функционалнији и безбеднији саобраћајни токови 

7. Предвиђено је решавање проблема паркирања у центру насеља давањем мера којима ће се подстицати урбана мобилност, самим тим смањити потреба за опредељивањем нових локација за стационарни саобраћај. 

2.1.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ, НАМЕНА ПОВРШИНА, ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И БИЛАНСИ ПОВРШИНА
2.1.2.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Постојеће грађевинско подручје насеља је дефинисано је кроз основни План генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.г., у којем је дат опис границе грађевинског подручја. Површина грађевинског подручја износи: 269,54.60 ha или 49,6 % укупне површине обухвата плана. Анализом постојећег стања изграђености, закључено је да постојеће грађевинско подручје релативно задовољава потребе становништва, а до изградње ван грађевинског подручја насеља дошло је, углавном, због природне деобе постојећих домаћинстава. Овим планом је из тих разлога проширено грађевинско подручје баш на такве конкретне случајеве деоба постојећих домаћинстава. Грађевинско подручје сада обухвата 271,63.90 ha што представља 50% обухвата плана. Уз напомену да је обухват плана остао непромењен у односу на основни плански документ (ПГР за насеље Крупањ до 2025.г.), овим планом грађевинско подручје се проширило за 0,4%. Ван грађевинског подручја се налазе затечена домаћинства и она су остала ван грађевинског подручја и овом изменом. 

Графички прилог 1. Оријентационо предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке целине“ садржи приказ постојећег и планираног грађевинског подручја.
У оквиру границе обухвата ПГР, постоји и грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручја и на њему су планирани коридори саобраћајница и др. инфраструктурни коридори.

2.1.2.2. НАМЕНА ПОВРШИНА
Планом су дефинисане следеће намене простора: становање, пословање, јавне и комуналне намене и остале површине, које су разврстане на типичне зоне (ТЗ):

Површине за становање

ПС 

Породично становање

ПСП

Породично становање на инд.пољопр. економијама

ВСВ

Вишепородично становање- Ст. високих густина

ВСС

Вишепородично становање- Ст. средњих густина

СС

Социјално становање

Површине за привредне делатности

ИП


Површине за индустријску производњу

КД


Површине за комерцијалне делатности

ТУ


Површине за туризам и угоститељство
МН

Мешовите намене 

Површине за објекте у јавној употреби

ДЛУ

Површине за објекте државне и локалне управе

ОДЗ

Површине за образовање и дечју заштиту

ЗЗ


Повшине за здравствену заштиту

СЗ


Површине за социјалну заштиту

К


Површине за културу

Зелене површине и површине за спорт и рекреацију

СР


Површине за спорт и рекреацију

З


Зелене површине

Површине и објекти за техничку и ком. инфраструктуру

ВД


Површине и објекти у функцији водопривр. делатности (ППВ, ППОВ, резерв, црп.ст,бунари)

ЕД
 

Површине и објекти у функцији енергетске делатности (ТС, ГМРС, МРС, СПКГ..)

ТД


Површине и објекти у функц. телеком. делатности (базне станице, пошта, радио станица)

УО


Површине у функцији управљања отпадом (рецикл.дворишта)

КДпв

Остале површине и објекти за комуналне делатности (пијаце, вет.станице, прихв. за напуштене животиње)

Г


Површине за гробља (хришћанско, муслиманско)

ВО

Површине за верске објекте

Ш


Шумске површине

ОПП

Остале пољопривредне површине

ПВП

Приобаље и водене површине

УЛ


Улице у насељу

ДС


Површине и објекти у функцији друмског саобраћаја (аут.станиц, база за одрж.пута, паркинг, бенз.станиц.)

Изменом и допуном плана Генералне регулације је дефинисана нова типологија намена. Типологија је рађена у складу са „Стандардизацијом класификације намене земљишта и планских ознака у урбанистичким и просторним плановима који се доносе на локалном нивоу“. Све промене заступљености одређених намена се могу анализирати у следећим табелама где се пореде планиране намене основног планског документа и измене и допуне. 

Табела 5. Преглед појединачних намена у обухвату основног планског документа – Планирано стање

	Намена површина
	Површина (ха)

(приближно)
	Удео појединих намена

у ук. површини (%)

	Површине јавних намена
	87.93.32
	16,17

	Комунални и инфраструкт. објекти и комлекси
	6.96.71
	1,28

	Јавни објекти и специјализовани

центри
	8.32.65
	1,53

	Спортско-рекреативни комплекси
	2.67.04
	0,49

	Јавно зеленило-сквер и парк шуме
	23.44.53
	4,31

	Саобраћајне површине
	46.52.39
	8,56

	Површине осталих намена
	195.01.46
	35,87

	Ниске густине становања укључујући и Тнц 6а
	101.50.98
	18,67

	Становање на индивидуалним пољ.ек. укључујући и Тнц 6б
	16.57.42
	3,05



	Становање високих густина
	4.84.67
	0,89

	Становање средњих густина
	5.52.29
	1,02

	Радне зоне
	41.04.23
	7,55

	Радна зона са становањем
	11.58.63
	2,13

	Пословни и комерцијални центри, укључујући и грађевински део Опс3а
	4.87.45
	0.89



	Зона туризма
	2.83.73
	0,52

	Српска православна црква
	4.70.05
	0,86

	Спортско-рекреативни комплекси
	1.52.01
	0,28

	Остало земљиште у обухвату плана
	260.77.00
	47,96



	-Пољопривредне и остале површ. и ливаде (ук. у об.)-Површ.осталих нам. -шуме („Србија шуме“ и др.правна лица)-Површ. јавних нам. 
	240.86.84


	44,30



	- водене површ,-Површ.јавних нам.
	19.90.16


	3,66



	Укупна површина у обухвату
	543.71.78
	100%


Табела 6. Преглед појединачних намена у обухвату Измене и допуне плана, БИЛАНС ПОВРШИНА – Планирано стање

	Намена површина
	Површина (ха)(приближно)
	Удео појединих намена у ук. површини (%)

	Површине за становање
	107.73.80
	19.82

	ПС 
	Породично становање
	73.76.16
	13.57

	ПСП
	Породично становање на инд.пољопр. економијама
	07.45.16
	1.37

	ВСВ
	Вишепородично становање- Ст. високих густина
	05.79.39
	1.07

	ВСС
	Вишепородично становање- Ст. средњих густина
	20.45.63
	3.76

	СС
	Социјално становање
	00.27.46
	0.05

	Површине за привредне делатности
	22.69.76
	4.17

	ИП
	Површине за индустријску производњу
	10.06.99
	1.85

	КД
	Површине за комерцијалне делатности
	03.18.46
	0.59

	ТУ
	Површине за туризам и угоститељство
	09.44.31
	1.74

	МН
	Мешовите намене 
	10.67.14
	1.96

	Површине за објекте у јавној употреби
	07.15.48
	1.32

	ДЛУ
	Површине за објекте државне и локалне управе
	01.26.52
	0.23

	ОДЗ
	Површине за образовање и дечју заштиту
	03.68.20
	0.68

	ЗЗ
	Повшине за здравствену заштиту
	00.95.80
	0.18

	СЗ
	Површине за социјалну заштиту
	00.57.67
	0.11

	К
	Површине за културу
	00.67.29
	0.12

	Зелене површине и површине за спорт и рекреацију
	30.41.95
	5.59

	СР
	Површине за спорт и рекреацију
	04.19.04
	0.77

	З
	Зелене површине
	26.22.91
	4.82

	Површине и објекти за техничку и ком. инфраструктуру
	06.29.53
	1.16

	ВД
	Површине и објекти у функцији водопривр. делатности (ППВ, ППОВ, резерв, црп.ст,бунари)
	00.74.48
	0.14

	ЕД
	Површине и објекти у функцији енергетске делатности (ТС, ГМРС, МРС, СПКГ..)
	00.96.18
	0.18

	ТД
	Површине и објекти у функц. телеком. делатности (базне станице, пошта, радио станица)
	00.03.99
	0.01

	УО
	Површине у функцији управљања отпадом (рецикл.дворишта)
	00.20.81
	0.04

	КДпв
	Остале површине и објекти за комуналне делатности (пијаце, вет.станице, прихв. за напуштене животиње)
	01.06.09
	0.20

	Г
	Површине за гробља (хришћанско, муслиманско)
	03.27.98
	0.60

	ВО
	Површине за верске објекте
	04.94.63
	0.91

	Ш
	Шумске површине
	57.76.23
	10.62

	ОПП
	Остале пољопривредне површине
	159.16.38
	29.27

	ПВП
	Приобаље и водене површине
	19.19.19
	3.53

	УЛ
	Улице у насељу
	46.52.39
	8.56

	ДС
	Површине и објекти у функцији друмског саобраћаја (аут.станиц, база за одрж.пута, паркинг, бенз.станиц.)
	01.22.00
	0.22

	ПДР
	Планови детаљне регулације који се директно спроводе
	69.93.30
	12.86

	Укупна површина у обухвату
	543.71.78
	100%


Могуће је анализирати промене у одређеним насељским целинама иако је промењена методологија зона, њихове карактеристике ће се махом задржавати у смислу правила уређења и грађења. 
2.1.2.3. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Планом генералне регулације се дефинишу следеће површине јавне намене и површине у јавној употреби: 

· ДЛУ

Површине за објекте државне и локалне управе
Општинска управа, 

Општински суд, 

МУП и одсек за заштиту од пожара

ЈКП „1. мај“ Крупањ

РГЗ Служба за катастар Крупањ

ЈП „Србијашуме“, Шумска управа Крупањ

ЈП ЕПС – Пословница Крупањ
ЈП за грађевинско земљиште „Пут“ Крупањ

„Телеком – Србија“ АД

ЈП „ПТТ Саобраћаја“ Србија

· ОДЗ

Површине за образовање и дечју заштиту
Предшколска установа

Основна школа

Средња школа

· ЗЗ


Повшине за здравствену заштиту
Дом здравља

Апотека

Ветеринарска станица / амбуланта

· СЗ


Површине за социјалну заштиту

Центар за социјални рад

Домска јединица центра за социјални рад (Дом за старе)

Црвени крст

РЗ за здравствено осигурање

РФ за пензионо осигурање

Национална служба за запошљавање

· К


Површине за културу

Библиотека (културни центар), Музеј у оквиру објекта „Старе апотеке“
· колске саобраћајне јавне површине,

· колско пешачке саобраћајне површине и јавни паркинг,

· пешачке јавне површине,

· зелене површине,

· јавни паркинг, 

· трафо станице,

· уређај за пречишћавање отпадних вода (ППОВ),

· главна мерно регулациона станица (ГМРС),

· водно земљиште,

· шумско земљиште у државној својини.

2.1.3.  ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
Анализом стања физичких структура на терену, постојећих и планираних намена простора издвајају се 5 просторних целинaунутар обухвата ПГР-а. Методологија поделе на целине се поред доминантних намена такође заснива и на морфолошким карактеристикама насеља. Насеље је подељено по целинама и на основу главних праваца развоја физичких структура у правцима главних водотока у насељу. Према правцима развоја целине носе називе по водотоцима у оквиру којих се образују:
 
1. Просторна целина 1: Урбано-централна целина
Ова целина представља простор високог урбанитета, простире се од објекта општинске управе у правцима развоја насеља токовима река. Централне садржаје карактеришу основне намене: објекти управе, администрација, банке, пошта, објектиобразовања, културе, спорта и рекреације, снабдевања, трговине, и др. Целина има високу комуналну опремљеност, изведене улице задовољавајуће регулације. Постојећа матрица је условљена тереном, односно правцима пружања долина река, тако да је матрица која се формира од центра насеља у великој мери органска, са појавом ортогоналне матрице где сама морфологија терена дозвољава.  
Обухват централне целине је радијуса од око 500m у свим правцима од зграде општине, што представља око 5 минута пешачког кретања. Ова целина у оквиру урбане матрице представља место укрштања праваца развоја насеља тако и укрштање водених токова које су образовале те исте правце развоја.
У централном делу насеља је планирано ширење зоне Вишепородично становање- Ст. високих густина на делове где је била планирана зона средњих густина, и ширење зоне средњих густина на зоне нижих. Саобраћајнице су у овој зони у великој мери потпуно регулисане, водотокови су у највећој мери регулисани. Највећа потреба за интервенцијом се огледа у регулисању дела насеља непосредно уз ушће речица Чађавице и Кржаве пре него што формирају Ликодру. Обзиром да доступне подлоге овог плана нису садржале висинску представу нити детаљнији снимак стања на терену планом се предвиђа даља планска разрада локације стамбеног блока. Планирана је такође даља планска разрада за делове водотокова који нису или су само делимично регулисани. За даљу планску разраду је предвиђен и део Партизанске улице у делу у ком улица није регулисана ни реализована.
 2. Просторна целина 2: Слив реке Чађавице
Ова просторна целина обухвата претежно стамбена насеља индивидуалног становања у долинама река Чађавица, потока Брштица и неименованих потока. Овај део насеља је претрпео знатну штету током поплава 2015.г. У оквиру ове целине су забележена клижења терена и изливање потока. Из тог разлога приоритет развоја овог дела насеља је израда плана детаљне регулације за регулисање реке Чађавице у ком она није регулисана. За подручје у ком се налази поток Брштица је рађен План детаљне регулације („План детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу“ (Сл. Лист општине Крупањ бр 03/18)) који остаје да важи у потпуности. Ова целина обухвата и подручје око муслиманског гробља у чијој је зони потребно радити план детаљне регулације како би се обезбедио адекватан приступ. На овом нивоу планирања није могуће дефинисати регулације и улице у овој зони због нивелација терена које достављене подлоге не поседују.
Основни правац развоја подручја у оквиру ове зоне је побољшање функционисања целина индивидуалног становања кроз бољу инфраструктуру и уређење саобраћајница и водотокова, кроз омогућавање приступа водотоцима због бољег одржавања.
У овој зони се налазе и велике површине под шумама које потребно штитити и не дозволити претварање у пољопривредно земљиште. Велика важност и вредност ових шума се огледа у томе јер се оне управо налазе на брдима која окружују насеље и својим постојањем штите у великој мери од формирања клизишта. У овој целини грађевински реон је минимално коригован баш из тих разлога. Даља ширења зона становања би могла угрозити терен и створити нова клизишта.
3. Просторна целина 3: Слив реке Богоштице
Ова просторна целина обухвата слив река Богоштице, Кржаве и Голубовачке реке и брда која раздвајају токове „Јевтићи“, „Катановац“ и Ђулим. Овим простором доминира индивидуално становање са промењивом урбаном матрицом, наиме непосредно уз реку формира се ортогонална матрица која прелази у органску како то омогућава сам терен. У овој просторној целини поред становања постоје и објекти за техничку и комуналну инфраструктуру (водовод, гробље), површине за образовање и спортске површине. Због специфичне морфологије терена ова целина има перспективу за развој туризма у оквиру домаћинстава: ресторани, смештајни капацитети, „сеоског туризма“ у изолованим деловима насеља.
У оквиру ове просторне целине планиране су три зоне за даљу планску разраду. Сва три дела се односе на уређење делова токова три реке. Део тока реке Кржаве и Голубовачке реке је неопходно регулисати и обезбедити инспекцијску стазу, док за део реке Богоштице у правцу КО Томањ је планирана даља планска разрада у циљу формирања регулација површина јавне намене, дефинисања услова за изградњу адекватног приступа делу насеља и уређења тока реке. У овој зони је могуће формирати део насеља ниских густина али исто тако и образовати посебне и уређене јавне зелене површине као и зону оријентисану развоју туризма.
И у овој целини постоје зоне са шумама које су важне како за заштиту простора од клизишта и стварања бујичних токова тако и за развој туризма.
4. Просторна целина 4:  Десни слив Ликодре
Ова просторна целина се пружа од брда Ђулин на север до регулације реке Ликодре и на исток до краја обухвата плана. Главна осовина развоја ове целине је ДПIIА реда број 137 (пут Крупањ-Завлака-планина Цер- Шабац). У оквиру ове целине су поред намена становања средњих и ниских густина заступљене јавне намене болница, ватрогасни дом, електродистрибуција, објекат социјалне заштите, Србијашуме; објекти индустрије од некадашње „Крупањке“ до осталих објеката индустрије, малих предузећа, угоститељства, објеката у функцији саобраћаја итд.
На простору ове целине постоје два плана детаљне регулације који су важећи:
• ПДР „Крупањ-колектор“ (Сл. Лист општине Крупањ бр 10/13) остаје на снази у већем територијалном простору, делови у оквиру ове целине се стављају ван снаге због одређених измена регулације и намене површина. – У делу Улице добри поток и дела код планираног,
• ПДР за подручје од Улице 5.септембар до пункта П.З.П. Ваљево у Крупњу (Сл. Лист општине Крупањ бр 03/18).
Планирана је израда плана детаљне регулације тока корита реке Ликодре од њеног формирања до обухвата ПДР „Крупањ-колектор“. Претходним планом је предвиђена улица која повезује угао Улице Жикице Јовановића Шпанца са новоизграђеним мостом на реци Ликодри. Ова саобраћајница је представљала и инспекцијску стазу. Обзиром да је настало ново стање на терену које је потребно детаљније обрадити, ова зона је планирана за даљу планску разраду.
 
 5. Просторна целина 5:  Леви слив Ликодре
Ова целина има сличну морфологију као и целина 4 и пружа се са леве стране од тока реке Ликодре ка брдима у КО Липеновић. У овој зони је доминантно становање ниских густина и индустријска производња која је планирана у оквиру обухвата ПДР-а „Крупањ-колектор“ који се у оквирима ове целине у потпуности задржава на снази.
У овој просторној целини важну зону представља комплекс „Добри поток“, који се састоји од старе дрвене цркве, посвећене успењу пресвете Богородице, етно музејски комплекс и заштићена стабла. Овај комплекс је од значаја за туризам, обзиром да је приступ проблематичан са великим успоном он не поседује паркинг за аута и аутобусе, опредељена је локација за намену стационарног саобраћаја у непосредној близини.
Што се тиче потребе за даљом планском разрадом, неопходно је регулисати део тока реке Ликодра који није плански регулисан. 
2.1.3.1. ПОДЕЛА НА ЗОНЕ У ОКВИРУ ЦЕЛИНЕ

У оквиру дефинисаних целина се налазе се основне зоне: становања, пословања, јавних и комуналних намена и зоне са површинама осталих намена. Основне зоне су даље разврстане на типичне типичне тоне (ТЗ) у којима се јасно дефинишу иста правила уређења и правила грађења. Просторне целине су плански истакнуте као стратешки основ развоја делова насеља. У оквиру њих се развијају типичне зоне на начин да се омогући одрживи развој насеља, и спречили негативни утицаји одређених зона. 
Све типичне зоне имају и скраћене ознаке којима су дефинисане у деловима текста и графике. Кључ са скраћеним називима је дат у оквиру и текстуалног и графичког дела плана. 
2.1.4. СТАНОВАЊЕ

Према подацима Републичког завода за статистику укупан број домаћинстава је 1804 (133.760m2), од чега је стално настањено 1462 (111.498 m2) што сачињава просечну површину стана од 76,3 m2, док привремено насељених станова има 268 (17.883 m2) и ненастањених 37 станова (2.055 m2). Структуру стално и привремено насељених станова од укупног броја од 1767, према површини чине: 


До 30m2 129 станова односно 7%


Од 30m2 до 40m2 169 станова односно 09,6%


Од 40m2 до 50m2 207 станова односно 11,7%


Од 50m2 до 60m2 298 станова односно 16,8%


Преко 60m2 966 станова односно 54,7%

Из наведеног се види да је највећи проценат станова од 54% преко 60m2. Што се тиче инфраструктурне опремљености од 1462 насељена стана 1388 има приступ води из обједињеног система водоснабдевања, 56 се водом снабдева преко месних/сеоских система снабдевања, а 10 користи хидрофор или пумпе. Што се канализације тиче 1250 станова је прикључено на јавну канализацију, док 204 користи септичке јаме и друго. 

Што се власничке структуре станова тиче од укупно 1804 стана, у приватној својини једне особе је 1693 стана, две или више особе 47 станова, постоји и 7 станова у државној својини и 16 станова у другим облицима својине. 

Што се тиче структуре станова по лицу од укупно 1462 настањена стана са површином:


до 10 m2  располаже 55 лица односно 3,8%


од 10 m2 до 14.9 m2 располаже 200 лица односно 13,7%


од 14.9 m2 до 19.9 m2 располаже 216 лица односно 14,8%


од 20 m2 до 29.9 m2 располаже 381 лица односно 26,1%


од 30 m2 до 39.9 m2 располаже 217 лица односно 14,8%


од 40 m2 до 59.9 m2 располаже 213 лица односно 14,6%


преко 60 m2 располаже 180 лица односно 12,3%

Структура стамбених зграда према броју станова у насељу је следећа:


1159 стамбених зграда са једном стамбеном јединицом


196 стамбених зграда са две стамбене јединице


445 стамбених зграда са три и више стамбених јединица

Што се тиче квалитета станова у односу на период у којем су грађени и њиховој типологији на основу података РЗС направљена је следећа табела:

Табела 7. Упоредни приказ типологије станова и времена изградње

	Подаци за насеље Крупањ
	укупно
	Површина станова, m2
	Пре 1919
	1919-1945
	1945-1960
	1961-1970
	1971-1980

	Градска Станови укупно
	1804
	133760
	3
	18
	150
	348
	527

	Стамбене зграде са 1 станом
	1159
	96916
	3
	11
	88
	249
	306

	Стамбене зграде са 2 стана
	196
	15100
	-
	2
	13
	25
	63

	Стамбене зграде са 3 и више станова
	445
	21339
	-
	5
	49
	74
	155


Према подацима из добијене табеле може се закључити да у целом насељу Крупањ постоји само 758 стамбених јединица изграђених након 1980 године, што је 42% а према анализама са терена може се закључити и да је већина тих станова изграђених током 80тих година. Обзиром да је грађевински фонд у насељу знатно стар, потребно је стратешки подстицати изградњу нових стамбених објеката које ће подићи укупан стандард живота целог насеља. 

Из овога се може закључити да поред знатног броја стамбених зграда са једном или две стамбене јединице, знатан је и постотак објеката вишепородичног становања са 3 или више стамбених јединица.
Промене у дистрибуцији зона највише се огледају у порасту зоне становања високих густина, са 0,89 на 1,07%, приметан је и значајнији пораст зоне средње густине становања са 1,02 на 3,76%. Ове промене су настале на уштрб породочног становања, мада је породично становање изразито присутно у планским документима који се директно спроводе а они чине чак 12,86% површине плана. Породично становање је опало у процентима у односу на основни плански документ са 18,67 на 13,57%, али је тај проценат ипак нешто већи због планова који се директно спроводе. 

Разлог за овом променом густине становања првенствено у централној зони је отварање могућности развоја насеља чији је развој ограничен морфологијом терена и карактеристичном хидрографском мрежом. 

Повећање густине становања у централној зони омогућава развој компактног насеља које има предности о односу на насеља разбијеног типа, уз развој централних функција које прате повећање густине становања. 

2.1.5. ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ И ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Основна карактеристика овог дела јавног сектора, је већа изграђеност капацитета, односно већа концентрација јавних, комуналних служби и служби државне управе у  општинском центру (насељу Крупањ), које својим радом покривају не само подручје обухвата Плана, већ и читаву територију општине. 

На територији општине нема школа за ученике са посебним потребама, као ни организованих специјалних одељења у оквиру посебне наставе, Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић“ је упутила захтев за формирање специјалног одељења министарству али још увек није оформљено. Не постоје ни објекти вишег и високог образовања, али с обзиром на близину већим урбаним центрима у окружењу, треба нагласити релативно повољну околност доступности вишем и високом образовању.

Прoстoрним плaнoм РС дaтe су прeпoрукe зa oргaнизaциjу jaвних служби прeмa хиjeрaрхиjскoм нивoу нaсeљa, а у складу са важећим законима. У општинским центрима је обавезно следеће: цeнтaр зa сoциjaлни рaд, oснoвнo oбрaзoвaњe, дoм здрaвљa, aпoтeкe, библиoтeкa, дoм културe, дoм oмлaдинe, нaрoдни унивeрзитeт, инфoрмaтичкe дeлaтнoсти и кoмуникaциje, oтвoрeни и зaтвoрeни (пoкривeни) oбjeкти физичкe културe. Пoжeљнo је: дoмoви зa смeштaј  дeцe бeз рoдитeљскoг стaрaњa, зa лицa сa функциoнaлним и мeнтaлним смeтњaмa, зa стaрa лицa, срeдњe, вишe, и висoкo oбрaзoвaњe, oпштa бoлницa, цeнтри зa рeхaбилитaциjу и спeциjaлизoвaнa лeчeњa, диспaнзeр мeдицинe рaдa, вeтeринaрскa стaницa, музej, гaлeриja, пoзoриштe, мaњи спoртскo-рeкрeaтивни цeнтри.
2.1.5.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Активности друштвене бриге о деци, односно целодневни боравак деце млађег узраста и припремну наставу за децу предшколског узраста, обавља Установа за предшколско васпитање и образовање Крупањ. Сам објекат је смештен у центру насеља, у непосредној близини Библиотеке, односно комплекса основне школе “Боривоје Ж. Милојевић“ уз речцу Богоштицу. Установа је дечји објекат комбинованог типа, што значи да спроводи негу и заштиту деце од 2-3 године (јаслице),деце од 3-7 година (вртић), као и децу предшколског узраста. За подручје у обухвату Плана, боравак и припрема за школу деце предшколског узраста, за сада је организована у самој предшколској установи.

У централном објекту, у свим облицима рада обухваћено је 185 деце, од чега је 97 деце у целодневном боравку, а 88 у програму припремне наставе. На осталој територији општине, ван обухвата Плана, још 58 деце је обухваћено припремном наставом, а смештени су у просторијама подручних основних школа. Највећи проблем у организовању наставе је недостатак простора. Тренутни број деце је за око 70-80% већи од оптималног за простор којим предшколска установа располаже.По садашњим подацима сталним, повременим или посебним програмима бриге о деци, обухваћено је око 62 % деце у насељу Крупањ. Расположива корисна површина у објекту, према предвиђеним срандардима, ни приближно не задовољава садашњи број корисника. Према важећем стандарду, површина постојећег објекта којим располаже предшколска установа, не задовољава ни половину потребне површине. Ситуација је знатно боља кад је у питању припадујући отворени простор ван објекта, где је у потпуности задовољен стандард. 

За норматив од 6,5-7,5 m2 бгп/детету, површину парцеле од 10-12 m2/детету (од чега најмање 3 m2 травнате површине). Функционисање постојеће локације у ул. Мачков Камен је могуће унапредити надзиђивањем постојећег објекта уз поштовање дефинисаних норматива.

У току су радови на доградњи вртића “Наша радост“ у Крупњу. Доградњом вртића добиће се две нове собе на спрату са пратећим просторијама (ходник са ормарима и мокри чвор), а у приземљу ће се прошити трпезаријски простор, овим практично се ствара могућност за отварање још две нове групе.
2.1.5.2. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Нa укупној територији општине раде 2 матичне основне школе, које у свом саставу имају подјединице, односно издвојена осмо-разредна и четворо-разредна оделења. Централна матична школа у Крупњу “Боривоје Ж. Милојевић“ у свом саставу има 3 подјединице осмо-разредних оделења (у насељима Костајник, Красава и Дворска) и 8 подјединица четворо-разредних одељења (у насељима Церова, Брштица, Богоштица, Шљивова, Ликодра, Лазе, Кржава и Планина, од којих тренутно не ради оделење Планина). Друга матична школа је “Жикица Јовановић Шпанац“ у Белој Цркви (ван обухвата Плана), а у њеном саставу су једно осмо-разредно оделење (Завлака) и 6 четворо-разредних (у насељима Врбић, Ставе, Мојковић, Цветуља, Горње Брезовице и Доње Брезовице). Централна матична школа у Крупњу располаже укупним простором од 9662 м2 (5491 м2 у самом Крупњу и 4161 м2 у подручним јединицама). По подацима за текућу школску годину, централну матичну школу похађа укупно 1195 ученика, размештених у 124 оделења (771 ученика-30 оделења у Крупњу и 424 ученика-36 у подручним подјединицама).

Комплекс основне школе у Крупњу се налази у јужном делу насеља, уз реку Богоштицу која дели комплекс на два дела: парцелу са главним школским објектом и котларницом, и парцелу где је изграђена спортска хала. Парцеле повезује пешачки мост. Спратност главног објекта je П+1. Осим класичних учионица у школи постоји: информатички кабинет са рачунарима, фоно лабораторија за енглески језик, библиотека са медијатеком (око 55 м2), радионица (113 м2), школска кухиња (180 м2 и капацитетом од 700 оброка), трпезарија (са 100- 150 места). Школску кухињу користи око 80% ученика. Спортска сала, површине 1932 м2 је у оквиру школског комплекса, али и на располагању осталим заинтересованим корисницима. У хали је поред централног терена смештен трибински простор, са капацитетом од око 700 места, теретана као и и остали пратећи садржаји. Подаци о броју ученика су дати за школску 2007/2008 када су прикупљани подаци за основни плански документ. Како школа нема својих терена, планирана је изградња 3 асфалтирана терена за мале спортове (на парцели иза главног објекта), радови на партерном уређењу (проширење стаза, одвођење површинских вода и уређење паркинга) на обе парцеле. Такође је планирано обезбеђивање адекватног приступа школи са јужне стране преко новог моста. 

-паркирање-ТРЕБА ОБЕЗБЕДИТИ МИН. 1пм НА 1 УЧИОНИЦУ

Према подацима за Крупањ, пo нормативу (8-10 m2 бгп/ученику за две смене и површине парцеле 25 m2/ученику и величину школског дворишта од мин. 5,0 m2/ученику), зa пројекцију развоја становништва и задржани садашњи режим рада (две смене), потребно је обезбедити још око 4400 m2 простора у oбјектима основне школе, при чему постојећа површина школског комплекса задовољава планиране потребе. Са аспекта кретања броја становника на нивоу целе општине нема назнака пораста броја ученика, с тим да би се повећањем капацитета школе настава могла одвијати у једној смени.
2.1.5.3. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„Средња школа“ Крупањ,

У школи образовно-васпитни рад се реализује у две школске зграде, машинској, трговинској и електро радионици, фискултурној сали и предузећима на подручју општине Крупањ. Школа поседује школско двориште довољне површине. Непосредно уз школу су асфалтирани прописни спорски терени за: одбојку, кошарку, рукомет (мали фудбал). У основном планском документу прорачунима норматива је утврђена потреба за доградњом постојећих објеката могуће проширење капацитета школе. Двориште задовољава потребе и у смислу величине и површине под травнатим површинама. На парцели постоје и могућности доградње и проширења постојећих објеката.
Школски комплекс је смештен у уз реку Кржаву, у центру насеља и граничи се са игралиштем ФК „Рађевац“. Школа је регистрована за обављање образовно-васпитне делатности средње школе у подручјима рада општег и стручног образовања. Подручја рада стручног образовања су: електротехника (са образовним профилима: електротехничар рачунара), Гимназија општи тип, и Економски техничар, и трогодишња стручна образовања, инсталатер, аутомеханичар и заваривач. 

Настава се обавља у 4 објекта (2 школске зграде, фискултурној сали и радионици, која је у непосредној близини, али ван ншколског комплека). У две школске зграде смештени су следећи садржаји: 3 класичне учионице (146 м2), 9 специјализованих учионица (укупне површине 252 м2), 17 специјализованих кабинета са припремним просторијама (укупне површине 385 м2), електрорадионица (128 м2), библиотека (29 м2), кухиња, канцеларијски простор и остали пратећи простор (са укупно 953 м2). У издвојеном објекту налазе се текстилна и машинска радионица, са укупном површином од 180 м2. Фискултурна сала је димензија 16x32м (450 м2). Укупна корисна површина у објектима је око 1950 м2. Школска библиотека располаже фондом од око 8000 јединица. У оквиру школског дворишта су отворени терени за мале спортове (одбојка,кошарка и рукомет, односно мали фудбал), укупне површине од око 2000 м2).

-паркирање-ТРЕБА ОБЕЗБЕДИТИ МИН. 1пм НА 15 УЧЕНИКА

Према нормативима површина парцела које чине комплекс је 14158 m2 на три парцеле, укупне бргп од 2200 m2 ,
норматив од 10-12 m2 бгп/ученику 

ученику у смени, 
површину парцеле од 25 m2 /ученику,
величина школског дворишта од
мин.  5,0m2/ученику у смени 

Према пројекцијама из основног плана недостаје око 2400 м2 потребног капацитета у објектима (треба обезбедити укупно око 4600 m2). Са аспекта кретања броја становника на нивоу целе општине нема назнака пораста броја ученика, с тим да би се повећањем капацитета школе настава могла одвијати у једној смени. 
2.1.5.4. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И АПОТЕКАРСКЕ УСЛУГЕ

-Здравствени центар “Др. Миленко Марин“ Лозница, организациона јединица у Крупњу. 

Дом здравља је смештен у наменски грађеном објекту у центру насеља. Организација примарне здравствене заштите је у оквиру следећих служби: општа и лабораторијска служба,медицина рада, гинеколошки динспанзер, педијатрија, патронажна служба, интерна медицина, стоматологија, болничка апотека, служба заједничких и општих послова и техничка служба.

На подручју ван обухвата Плана, у овом тренутку функционишу 2 здравствене станице и 4 секторске амбуланте. Други облик обављања здравствене делатности, а који се реализује кроз приватну праксу (ординације, лабораторије и сл.), за сада постоји у веома малом обиму. По критеријуму просторног распореда, мрежа објеката здравствене заштите равномерно је распоређена потериторији коју покрива.

Доношењем нових организационих мера и њиховом применом, на локацијама где је организована (домови здравља), задржаће се примарни карактер здравствене заштите, уз даље унапређење и модернизацију неопходне медицинске опреме и максималну рационализацију рада свих служби.

Објекти Организационе једице у Крупњу се налази на припадајућој парцели, у центру насеља у близини фабрике “Крупањка“, односно зграде “Задужбине Николе Спасића“ (Дом за старе). На парцели се налазе објекат болнице и стационар. Зграда болнице је наменски грађен објекат, са спратношћу По+П+1+Пк и садржајима који задовољавају потребе примарне равствене заштите. У подрумском делу објекта и у мањем објекту у дубини парцеле је гаражни простор за смештај расположивог возног парка (2 санитетска возила-комбија и 4 путничка аутомобила). Стационар је величине 360 м2, капацитета 16

постеља и мешовитог је типа (општи и специјалистички случајеви). Кухиња у стационару опслужује само сопствене потребе. Сви ови објекти су јако лошем грађевинском стању. Поред тога што је рад служби максимално прилагођен потребама становништва, проблем недостатка простора могуће је делом превазићи бољом функционално-просторном организацијом служби. 

-паркирање-ТРЕБА ОБЕЗБЕДИТИ МИН. једно паркинг место на 35 м2 БРГП

Провером димензионисања површина објеката домова здравља преко стандарда (0,45 м2 бгп/становнику насеља и 0,04 м2 бгп/становнику гравитационог подручја), долази се до закључка да постојећи капацитети задовољавају већи део потреба становништва (у овом тренутку недостаје свега 300-400 м2). По пројекцији развоја становништва за планом предвиђени временски период, нема потребе за проширењима постојећих капацитета, осим у случај потребе за побољшањем услова коришћења.

Доношењем нових организационих мера и њиховом применом, на локацији где је организована, задржаће се примарни карактер здравствене заштите, уз даље унапређење и модернизацију неопходне медицинске опреме и максималну рационализацију рада свих служби.

Унутар парцеле обезбедити простор за паркинг места у складу са нормативима дефинисаним у тачки Саобраћај.

Апотекарска установа „Лаза Лазаревић“ Лозница, организациона јединица – Апотека Крупањ. Ако се узме у обзир стандард за апотеке (0,10 м2/становнику насеља, oдносно 0,06 м2/становнику гравитационог подручја), пo пројекцији развоја становништцва зa планом предвиђени временски период, потребно je обезбедити oкo 720 м2 простора за ове потребе. Постојећи простор ни изблиза није довољан а укључујући и постојећи приватни сектор, недостаје већи део потребних капацитета. У планираном периоду решење тражити у подстицању отварања апотека у приватном сектору.

2.1.5.5. ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

Ветеринарска станица „Крупањ“ у Крупњу. Провером димензионисања површина објеката у функцији ветеринарске медицине, а узимајући у обзир прописане стандарде (нормативе), долази се до закључка да постојећи капацитети задовољавају потребе становништва у овом сегменту јавног сектора.
2.1.5.6. ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Објекти културе у Крупњу су: Народна библиотека општине Крупањ (Дом културе), (Црквени дом “Добри поток“ који својим садржајима допуњава понуду) и објекат Старе апотеке који се тренутно користи као музеј.

Главни организатор и носиоц културних догађања у самом масељу, као и у читавој општини је Народна библиотека општине Крупањ (Дом културе) и у организационом смислу је огранак матичне библиотеке Библиотеке Шабачке. Крупањска библиотека нема својих пунктова (огранака), а на осталој територији општине (ван подручја обухвата Плана), постоје 2-3 мање библиотеке при месним заједницама. С обзиром на нерационалност формирања нових стационарних огранака и чињеницу да у скоро сваком издвојеном оделењу основне школе постоји школска библиотека, овакво стање у великој мери задовољава постојеће потребе. Сам објекат је задужбина новинске куће „Политика“, наменски је грађен, са спратношћу (По+П+1) и евидентиран је као непокретно културно.добро. У потпуности задовољава потребе како у функционалном, тако и у просторном смислу. Као једина установа ове културне делатности бибиотека је, поред основне делатности, преузела функцију дома културе, тако да организује рад фолклорне, драмске, музичке, рецитаторске и ликовне секцје. Поред тога библиотека је промотер и организатор годишње ликовне колоније Крупањ, која без обзира на релативно кратак период рада, већ формира своју сталну поставку у једном од галеријских простора у самом објекту.

У саставу простора библиотеке је читаоница (површине 120 м2 и капацитета око 20 места), радна просторија за обраду књига (15 м2), два депоа за фундус (око 80 м2), канцеларијски и остали пратећи простор. У објекту се налазе и два галеријска простора (око 130 м2), као и две сале: мања, која се користи за трибине, књижевне вечери и остала културна догађања, (величине 80 м2 ) и већа -позоришна сала са аудиторијумом, сценом и пратећим просторима (фоаје и пратећи простор са тоалетима и шминкерницом). Ова највећа месна сала се користи и за биоскопске пројекције и заједно са галеријом има капацитет око 350 места. У таванском простору је један уметнички атеље. Део објекта није у функцији културе и тренутно га користе: Центар за социјални рад Крупањ (око 50 м2) и Центар за особе са посебним потребама (МРЛ “Зора“) за рад своје радионице (око 300 м2). Још око 200 м2 (канцеларијски простор и кафетерија) је дато у закуп коришћења, тако да библиотека користи приближно 2000 м2. Добром техничком опремљеношћу и осавремањим условима рада, и поред неусаглашеноси коришћених оперативних система, остварена је директна комуникација са електронском базом података Матичне библиотеке, као и са већином сличних установа. Највећи проблем представља одржавање објекта (дотрајали кров и застакљени делови фасаде)

Црквени дом “Добри поток“ својим садржајима свакако допуњана понуду у овом сегманту јавног сектора. Сам објекат се налази у центру насеља, на прирадајућој парцели од 671 м2 и у њему су, на око 50 м2 смештени теолошка библиотека са неколико хиљада књига и спомен-збирка обележја са знаменитим историјским датумима Крупња.

По прикупљеним подацима, укупна површина простора који се користи у функцији културе и уметности је приближно 2000 м2, а припадајућа парцела око 6200 м2. Ако се узму у обзир параметри за димензионисање потребних површина (0,14 бгп/ст.-за културне центре, 0.05 бгп/ст.- за позоришта и биоскопе, 0.03 бгп/ст.-за библиотеке, 0.02 бгп/ст.-за музеје и 0.10 бгп/ст.-за остало), може се закључити да постојећи простор задовољава потребе становништва за планом предвиђеним временским периодом.

Објекат старе апотеке је проглашен за НКД-споменик културе Одлуком бр. 633-1/92-01, од 27.11.1992. те је потребно привођење намени објекта у складу са истом а намена је дефинисана: музеј, галерија или нека друга намена из области културе.
Што се тиче служби информисања и медија, постоји „Радио Крупањ“. У насељу постоји једна кабловска ТВ станица „Пегаз“, а домет тв-сигнала је око 10-15 км.

У Крупњу нема локалног гласила.

На подручју обухвата Плана, као и читаве општине нема новинских и издавачких кућа.

Остале локалне информације су доступне преко посебних информативних локалних портала на интернету.  

2.1.5.7. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

Цркве припадају категорији јавних садржаја у којима религиозни део становништва испуњава своје духовне потребе (у складу са конкретном верском конфесијом), али истовремено су и места пружања културно-образовних програма и услуга социјалног старања за становнике у својим срединама.

Кад су у питању места и објекти овог специфичног јавног садржаја, на територији обухвата Плана, издвајају се две просторне целине: црквена порта у самом центру насеља и већи црквени комплекс -Добри поток, на око 1 км северно од центра, на граници насеља Крупањ и села Липеновић.

■ Црквена порта у центру насеља: У порти се налазе два храма: црква "Светог вазнесења господњег" и "Спомен црква Светог вазнесења господњег". Стара црква потиче из средине 19.века и припада типу једнобродних грађевина, издужене правоугаоне основе без куполе. Црква је више пута обнављана, а последња реконструкција је изведена 1996.године. Уз јужни зид објекта је мања групација ктиторских и свештеничких гробова, као и мање гробље изгинулих 1914. и 1941.године. Друга, новија црква, подигнута је 1932.као спомен- црква изгинулим српским ратницима на Мачковом камену и околини. Спомен црква Светог вазнесења господњег је ауторско остварење арх.Момира Коруновића, рађена је у српско-византијском стилу, по конструктивном обрасцу сажетог уписаног крста, са плитком куполом на угаоном тамбуру. Улаз у крипту, у којој је смештена костурница, је уз цркву са јужне стране. Обе цркве су активне.

■ Црквени комплекс у Добром потоку је релативно велико црквено добро (величине око 2 ha) и чине га две целине. Прву чине централна порта, са објектом старе цркве, уређеним парковским простором и старим гробљем, а друга просторна целина је црквена шума, на супротној страни потока. На улазу у ограђену потру су две капије на дрвеним стубовима и надстрешницом. Црква "Св.успења пресвете Богородице"* је централни објекат комплекса, датира из 16. века и једна је од најстаријих у Подрињу. Припада типу једнобродних, безкуполних грађевина, облика издуженог правоугаоника (димензија 5,80х17,00 м), са засвођеном апсидом и дрвеном припратом на западној страни. Кров је стм, од храстове шиндре и по облику подсећа на кров цркви-брвнара. Око цркве су заштићена стабла липе, а у непосредној близини старе цркве звоник и црквени конак. У звонику је изложбени простор посвећен манастиру Хиландару, а на осталим етажама музејски и галеријски простор. У приземљу конака су смештени црквена сала (која је уједно и галерија слика) и кухиња са пратећим садржајима, а на спрату је Музеј ентеријера 19.и 20. века Крупња и Рађевине.

Нa првој вишој тераси изнад централне порте, уређен је парковски простор са низовима "софрашица"(наткривених хладњака-простора за обедовање и одмор) и пратећих објеката (печењаре са роштиљимљ за излетнике и сл.), надкривеним сценским простором испод кога је мали дечји вртић, Етно-музејом (поставка приказа заната, занатских производа, одевних предмета и сл.), Музејом лова, Музејом сећања (старе фотографије и различите спомен-збирке), батеријом тоалета и шеталиштем. На овом нивоу је и укопана, подземна капела посвећена Св.велико-мученоку Прокопију. У горњем парку је још једна укопана капела, посвећена Св Петки Параскеви (обе капеле су изграђене у окнима напуштеног рудника). На највишем делу горњег парка је Етно-парк, који чине кућа и окућница домаћинства из Рађевине с краја 19.века, са аутентичним објектима куће, магазе, чардака, хлебне фуруне, млекара, младинског вајата.

Гробље, које је у оквиру комплекса је старо колико и црква и то је најстарије крупањско гробље. Сада је затворено за даље сахрањивање, конзервирано и одржава се као спомен-гробље, односно парковска површина.

Трећи део комплекса, величине око 2,6 ha је у шуми, јужно од Доброг потока и представља спортско-рекреативни део. Овај део је у интензивној фази уређења (завршавају се радови на санација клизишта око корита потока), а на природној заравни у централном делу шуме, досад су изграђена 2 игралишта за мале спортове, наткривенипростори за одмор и део трим-стазе).

На територији општине Крупањ нема регистрованих других верских заједница
Православна црква, која је у проценту верника најзаступљенија, исказала је своје потребе за површином објеката и то: 0,10 м2/становнику гравитационог подручја и парцелом од 0,30 – 0,50 м2/становнику. Провером површина објеката и парцела функцији верских објеката, може се закључити да постојећи капацитети задовољавају потребе. 

Верски објекти се могу градити у складу са потребама становништва у оквиру стамбених зона уколико се обезбеди довољна величина парцеле. 
2.1.5.8. ОБЈЕКТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Службе социјалне заштите у Крупњу су организоване и раде у оквиру: Центра за социјални рад „21. септембар“- Крупањ , Општинског одбора црвеног крста, Републичког завода за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање. Све ове службе су смештене у разним објектима у центру насеља. У оквиру Центра за социјални рад организована је као организациона јединица Домско оделење за стара лица и пензионере (Дом за старе), који је смештен на припадајућој парцели, у згради Задужбине “Николе Спасића“. Сам објекат је наменски пројектован и реализован као болница за потребе Крупња и Рађевинеи недавном детаљном реконструкцијом, стављен је у функцију објекта друштвене заштите. Домско одељење пружа услуге комплетног збрињавања остарелих лица и пензионера, што подразумева трајни смештај, зравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану својих корисника. Величина парцеле је 5791 м2, објекат је са спратношћу С+П+1, корисном површином од око 1500 м2 и капацитетом за смештај 70 особа. Од садржаја у објекту постоје: стамбени и радни део, простори пратеће намене,сервис и помоћни простор. Дом је опвореног типа и пружа услуге и суседним општинама. Испуњеност капацитета је константно висока. 

У општини постоји и ради институција Црвеног крста, а Општински одбор црвеног крст својом делатношћу допуњава рад Центра за социјални рад.

Основна делатност РЗ за здравствено осигурање и РФ за за пензионо и инвалидско осигурање је пужање услуга у остваривању права на здравствену заштиту и права коришћења инвалидских и пензионих фондова.

Национална служба за запошљавање пружа услуге посредништва у запошљавању незапослених лица. Општа карактеристика рада свих ових установа је добра организација рада и релативно добар просторни распоред,али и хронични недостатак радног простора за услове повећаних потреба, што се посебно односи на Центар за социјални рад. Основно деловање центра је кроз непосредно пружање социјалне заштите и услуга социјалног рада грађанима у стању социјалне потребе, праћење проблема становништва у овој области, организовање и подстицање активности од превентивног значаја, као и спровођење породично- правне заштите. Центар је смештен у центру насеља, у просторијама зграде Библиотеке, у простору који ни приближно не задовоњава потребе службе.

Недостатак простора показује и провера постојећих и рекапитулација потребних капацитета (за пунктове-3 м2/кориснику, за домове - 20-25 м2/кориснику). Решења треба тражити у бољој системској организацији читавог сектора јавних служби социјалне заштите и усвајањем примењивијих модела пружања социјалне заштите.

Недостатак простора показује и провера постојећих и рекапитулација потребних капацитета (за пунктове-3 м2/кориснику, за домове – 20-25 м2/кориснику).

Циљеви развоја:

Боља системска организација читавог сектора јавних служби социјалне заштите и усвајањем примењивијих модела пружања социјалне заштите.
2.1.5.9. ОБЈЕКТИ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

За разлику од суседних општина, општина Крупањ рационалније и свестраније користи своје компаративне предности, нарочито у овом сегменту јавног сектора. Насеље располаже са две спортске сале, неколико фудбалских и игралишта за мале спортове, као и отвореним базеном. Већина објеката је концентрисана у јужном делу насеља, уз уређену обалу речце Богоштице, тако да се објекти ређају на потезу од Библиотеке (Дома културе) до комплекса основне школе „Боривоје Милојевић“, на растојању од само 300 м. Овакав просторни капацитет и диспозиција објеката омогућавају лаку и прегледну доступност, а с обзиром на изузетно повољне климатске и микролокацијске услове (близина река и шумског појаса), даје велике могућности за даље унапређење и развој спортских активности.

Све ове предности, Крупањ је искористио и за развој спортског и спортско-рекреативног туризма, који је у приметној експанзији. Већ је установљена традиција припрема спортских екипа, појединаца и рекреативаца, који користе повољне климатске услове, тако да је све већи број кошаркашких, фудбалских, боксерских, одбојкашких и рукометних клубова из земље и иностранства, који своје припреме обављају на теренима у Крупњу. Током сезоне ради и неколико кампова, а интересовање је толико да је број учесника летњих школа ограничен. С обзиром да се већина спортских објеката и терена.

налази у непосредној близини, намеће се решење јединственог партерног решења за обједињени коплекс, чиме би се брже реализовало њихово обједињено функционисање, а створили би се услови и за најрационалније коришћење. Стање постојећих објеката је такво да захтева даље улагање, односно реконструкцију самих терена, али и допуњавање новим и пратећим садржајима (изградња још једног, мањег базена, уређење трибинскох простора и сл.). У насељу постоје два спортске сале, по једна у комплексу основне и средње школе и обе се пре свега користе за одвијање наставе. Кад су у питању отворени терени, ученици основне школе користе оближње насељске терене, а средњошколска омладина терене на припадајућем комплексу, као и оближњи фудбалски терен Фудбалског клуба „Рађевац“.

Остала фудбалска игралишта су у ширем центру касеља, а осим локалних фудбалских клубова терене организовано користе рекреативци. У Крупњу постоји и ради неколико спортских клубова, од којих свакако треба поменути ФК “Рађевац“ Крупањ,ФК “Столице“ из Брштице, ФК “Јединство“ из Завлаке, затим Одбојкашки клуб “Крупањка“, Кошаркашки клуб “Рађевац“ и Карате клуб “Партизан“ Крупањ. Изузетно су активни ловачко и риболовачко удружење, који осим газдовања ловиштем „Јагодња“ и речног тока на територији општине Крупањ, знатно потпомажу развој ловачког туризма. Поред ових удружења у самом насељу постоји и Крупањски шаховски клуб. Читава општина Крупањ располаже значајним потенцијалом рекреативих терена (излетиште Змајевац, спортско-рекреативни део коплекса Добри поток и остали), који би у наредном периоду свакако требали да добију приоритет у даљем развоју, чиме би се квалитативно унапредила област рекреације, али и рекреативно-излетничког туризма (еко- туризам).

Постојећи, изграђени објекти за спортске и спортско-рекреативне активности, обезбеђују следеће капацитете: сале за вежбање и специјални спортски терени (пливалишта, купалишта и сл.)- oko 2600 м2, отворени терени - oko 21000 м2 (без школских терена).
Циљеви развоја: 

-унапређење постојећих локација кроз инфраструктурно опремање и изградњу Провером димензионисања површина објеката спорта и рекреације преко стандарда, долази се до закључка да постојећи капацитети задовољавају потребе корисника, али да треба обезбедити још око 700 м2 простора у спортским салама. Простори за спортске активности (теретане, сале за аеробик и сл.) могу се градити осим у спортско-рекреативној зони и као компатибилне намене у другим зонама (пословне зоне и зона туризма-у склопу главних објеката). 

Уз норматив од 2-4 m2/ст, укупне постојеће спортско-рекреативне површине увелико премашују задати параметар те он у односу на број становника износи 8,5м2/ст. а у односу на пројектовани број становника 2025год, тај норматив ће бити и повећан. 
Бољим опремањем постојећих објеката спорта, и изградњом рекреативних стаза у оквиру шумског земљишта може се подстицати посебна врста спортско-рекреативног туризма. 
На површинама јавне намене адекватних димензија и локације је могуће уређење и постављање теретана на отвореном, вежбаоница за старе, справа за развој моторике код деце и сл. Овакви објекти се могу постављати и у зонама становања. 
2.1.5.10. ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ, ДРЖАВНА УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА
С обзиром да је насеље Крупањ једини опшински центар, службе државне управе, јавне и јавне комуналне службе и предузећа су смештени на ужој или широј територији насеља. Све ове службе играју значајну улогу у задовољавању основним потреба становништва из домена јавног сектора, као што су: обезбеђивање поштанско-телеграфског и телефонског саобраћаја и веза, уређење и опремањеградског грађевинског земљишта, одржавање комуналних објеката, градских улица и локалних путева, као и осталих услуга из домена јавних и комуналних услуга, затим снабдевање и дистрибуција санитарне воде и енергената, одржавање катастра непокретности, изворни и поверени послови из надлежности општине, судске и правосудне услуге и сл.

Од јавних и јавних комуналних предузећа и служби, на подручју обухвата Плана раде: 

· ЈП "ПTT саобраћаја",
У насељу Крупањ, у oквиру истог пословног простора у згради општине у центру насеља, смештени су Јединица поштанске мреже Крупањ и "Teлеком" Србије. Укупна површина расположивог простора је 162 м2.

· "Teлеком Србија" А.Д,
Од укупне површине "Teлеком Србија“ а.д. за своје потребе користи 2 канцеларије и једну просторију за смештај сопствене централе.
· ЈП за управљање грађевинским земљиштем “Пут“,

управна зграда ЈП-а “Пут“ се налази на истој локацији где је и ЈКП “1.Мај“, на малој, издвојеној парцели под објектом. Објекат је приземни и просторним капацитетом не задовољава потребе службе. Радионице и гараже за камионе, који се налазе на суседној парцели. Панирано је даље побољшавање рада квалитета и услуга у складу са захтевима корисника, уређење комуналних објеката, а пре свега активности на набавци возног парка, обнављању и побољшању. Управна зграда ЈКП-а “1 Мај“ се налази у ул. 26. септембра бр. 2 Крупањ. На истој парцели ЈП “Пут“ користи објекте радионице и гараже за камионе. Објекат је са спратношћу П+1. (Сви објекти су без одобрења; било друштвено предузеће Рађевина, сада су сви објекти и парцела књижени на СО Крупањ). Планирано је даље побољшавање рада квалитета и услуга у складу са захтевима корисника, уређење комуналних објеката, а пре свега активности на реконструкцији градске водоводне мреже, замени водомера и изградњи пречистача отпадних вода; Проширењу водоводне и канализационе мреже; Атмосферске падавине одводе се хаотично каналима те и то треба плански усмерити.

· ЈП ЕПС “Електросрбије“-Пословница у Крупњу, 

Јавно предузеће је смештено у ширем центру насеља, на излазном правцу ка Шапцу, у близини “НИС“-ове бензинске пумпе и игралишта ФК “Столице“. На парцели се налази главни управни објекат, спратности П+1, димензија 12,50x48 м. са канцеларијским простором (у једној половини приземног дела је смештена трафо-станица -ТС 35/10 кV, Крупањ). У непосредној близини парцеле са управним објектом је и парцела на којој се налази разводно постројење 110/35 кV и приземни објекат диспечерског центра. Постојеће трафо-станице се налазе на издвојеним катастарским парцелама, на парцелама без катастарски издвојене припадајуће парцеле, или на приватним парцелама (обухвату Плана је 13 трафо-станица ЕПС-а, а остале су на приватним парцелама). Све узграђене ТС су у систему. Служба покрива читаву територију општине Крупањ, као и део граничног подручја суседних општина (Осечина -2 м.заједнице и Лозница -5 м.заједница)

· ЈП “Србија шуме“ –Шумско газдинство Борања (Шумска управа Крупањ)  

Служба је смештена у источном делу насеља, на излазном правцу ка Шапцу, преко пута комплекса хладњаче и бензинске пумпе “НИС“. На једној од парцела изграђени су: монтажни управни објекат, димензија 8,5x24 м.(канцеларије, архива, вишенаменска сала, приручна кухиња и остали пратећи простор) и помоћни објекат, величине 12x18 м. где су смештени механичарска радионица, котларница и магацин. Друга парцела се користи као стовариште. Шумска управа Крупањ покрива територију државних шума у целој општини Крупањ и делу општине Лознице, укупне површине око 6000 ha, као и територију приватних шума у општини Крупањ од око 9000 ha. Територија државних шума подељена је на 2 ревира. Ревир 1 чине две газдинске јединице: источна Борања са ~ 2400 ha и Томањса планина ~600 ha Ревир 2, газдинска јединице Троноша ~ 2000 ha и Мишковац-Јежур ~ 1000 ha. Ове 4 газдинске јединице су даље подељене на још 7 лугарских реона. У газдинској јединици Троноша, на комплексу бившег расаднима шумског садног материјала, површине од око 4 ha оформљено је добро за узгој пољопривредних култура које се користе за прехрану дивљави на Церу. У газдинској јединици источна Борања је природни резерват шуме букве, величине 6 ha (који је уједно и угледни узорак за праћење раста шуме у потпуно природном окружењу), као и семенски резерват величине 8 ha за сакупљање семена букве за пошумљавање. Од 2007.године, Шумско газдинство је носилац званичног сертификата за газдовање шумама, додељеног од стране Европске уније (за сада једини у Србији).

· Служба за катастар непокретности Крупањ.

Катастар непокретностиi је смештен у приземљу јужног крила зграде општине у самом ценру насеља и располаже са 120 м2 радног простора и 30 м2 простора за смештај архиве (у подрумском делу објекта). Служба покрива читаву територију општине Крупањ (24 катастарске општине и 23 насеља). 
Од служби државне управе раде 

· Општинска управа са свим својим службама, 

Општинска управа, са свим својим службама, је смештена у објекту општине у самом центру насеља. Објекат је увршћен у списак евидентираних културних добара са дефинисаним мерама техничке заштите, односно условима чувања, одржавања и коришћења. Спратност зграде је (По)+П+1. Поред служби скупштине општине, односно општинске управе, у објекту су смештене и друге службе и организације: Општинска организација црвеног крста, службе Републичке инспекције (санитарна, тржишна, ветеринарска и шумарска), Туристичка организација Крупња, Савез бораца, Фудбалски савез, Телеком- Србија, ЈПМ Крупањ ЈП „ПТТ саобраћаја“ Србије, Катастар непокретности, Пореска управа и Савез синдиката. У саставу службе општинске управе, на територији општине Крупањ, постоје 24 месне заједнице (23 сеоске и једна градска), које су организоване у 4 месне канцеларије (Бела.Црква, Костајник, Дворска иЗавлака). Највећи проблем је недостатак простора. У случају дислокације неких од садашњих корисника простора у објекту, односно функционалнијим просторним распоредом преосталих служби и организација, створилиби се услови за ефикаснији рад службе.

· Општински суд.
За читаву територију општине Крупањ, област судских услуга покрива Oпштински суд и бави се решавањем предмета из области кривичне материје (парнице, спорови и сл.), као и спровођењем извршења судских пресуда. Објекат суда је у самом центру насеља у непосредној близини Библиотеке. У истом објекту поред Општинског суда, смештени су Општинско јавно тужилаштво и Општински орган за прекршаје. Зграда у којој су просторије судске власти је наменски грађен објекат, са спратношћу По+П+1. Од садржаја, у објекту се налазе: писарница са пријемним оделењем и архивом, кабинети, канцеларијски простор, две веће и једна мања судница (око 150 м2), као и остали пратећи и помоћни простор. Део простора у приземљу објекта (око 50 м2), тренутно кориси служба МУП-а. Највећи проблем је недостатак простора. С обзиром на величину припадајуће парцеле, постоји могућност доградње објекта, чиме би се омогућило боље функционисање служби и даље унапређење постојећих садржаја.

· На обезбеђивању и подизању нивоа јавне безбедности ради МУП, 
· Секретаријат унутрашњих послова, 
· а као једна од његових професионалних јединица, делује Одељење за ванредне ситуације Шабац, јединица у Крупњу и покрива читаву територију општине.
Служба је смештена на новој локацији која је још увек у процесу уређења. За те потребе донета је одлука о приступању изради плана детаљне регулације. У насељу не постоји добровољно ватрогасно друштво

Уз неке изузетке, постојећи просторни капацитети јавних и комуналних функција, углавном задовољавајупотребе служби, тако да се задржавају на постојећим локацијама, са или без прегруписавања у оквиру постојећеграсположивог простора или са могућношћу повећања корисног простора у новоизграђеним или дограђеним објектима на припадајућим парцелама.

Највећи проблем је обезбеђивање простора за рад Ватрогасне службе. Садашњи просторни капацитети радног и гаражног простора, као ни постојећа локација ни изблиза не задовољава прописане стандарде, односно потребе становништва. Служба треба изместити на нову локацију са могућношћу бољег прегледа насеља, а за рад је потребно обезбедити минимално 200 м2 радног простора, већ према специјалном програму за величину ове врсте објеката. Са овим у вези донета је Одлука о приступању израде плана детаљне регулације (Број скупштинске одлуке 350 37/2017 ) за разраду локације за ватрогасни дом и неопходне саобраћајнице. 
Заједнички проблем свих јавних служби је недостатак простора за паркирање, а постојећи капацитети јавних паркинга задовољавају само мали део потреба. Решење се мора тражити на савремене начине, умањењем потребе за коришћењем аутомобила, подстицајем формирања минибусева и аутобуског превоза у оквиру насеља и општине, формирањем бициклистичких и квалитетних пешачких стаза, као и бољом организацијом наплате паркирања у оквиру постојећих капацитета. 
2.1.5.11. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ

Зелена пијаца

Налази се на к.п.бр. 520/6 КО Крупањ, поред међуградске аутобуске станице сталног карактера, функционише као зелена пијаца. Средствима донације на општину из ИРД 2007. год. завршена је изградња објекта на пијаци П+1, са локалима у приземљу-риба, месо, пецива, према улици, и на спрату млеко и млечни производи, медари, управа и инспекција, и пијачним садржајима у преосталом делу (тржница). У преосталом делу пијаце има 35 наткривених тезги. Пијаца је ограђена, али са платоа пијаце приступ је за неколико приватних локала (6 локала и јавни тоалет) који су дефинисани као објекат-парцела и књижени у катастру као посебне парцеле. Паркирање се врши на јавном простору-приступним саобраћајницама што није најадекватније решење. Постојећа локација зелене пијаце нема просторних могућности за даље ширење, али према пројектованом броју становника за плански период довољна је једна зелена пијаца-тржница.

Сточна пијаца

Налази се у улици 26 септембар, к.п. бр. 1146/1 КО Крупањ, опредељена парцела без објеката, нема везова ни воде, нема дефинисан паркинг; има вага, запуштен пољски клозет. Није уређена у складу са санитарно ветеринарским прописима. Пијаца је мањег значаја, већи значај придаје се сточној пијаци у Завлаци која се одржава суботом. Планира се измештање ван обухвата овог Плана.

Робна пијаца «бувљак»

Парцела сточне пијаце к.п. бр.1146/1 КО Крупањ,са малим приземним објектом (једна канцеларија и јавни клoзет). Нема тезге ни дефинисан начин коришћења продајног простора ни паркирања возила. Ради петком.

Гробља

На подручју обухвата постоје четири гробља и то:

1 Централно насељско гробље, к.п. бр. 1675, газдује ЈП «Пут» Крупањ. На гробљу постоје зграде старе и нове капеле. Нова капела има две нише за смештај упокојених и у свом саставу комплетан санитарни чвор за јавне потребе, са прикључком на градски водовод. Поред старе капеле има и јавна чесма. Капацитет гробља попуњен је до око 75% што значи да је од укупне површине слободно за сахрањивање око 35 ари (Подаци су из 2008 године.). Према Швенкеловој методи рачуна се да је у планском периоду до 2025. год. постојеће гробље довољно уз проширење на суседне кп бр. 1812 и 1813, К.О.Крупањ и к.п.200/1 и 200/2, К.О.Кржава.

2 Такозвано «Муслиманско» гробље, к.п. бр. 272/1 и 273/1 КО Крупањ, књижено на РС ЈП „Србијашуме“-Београд, мало по површини, – десетак гробних места, прилично неприступачно, (са обележјима на гробним местима и православне и муслиманске вероисповести). Потребан је договор на нивоу Општине, верских заједница и РС ЈП „Србијашуме“-Београд, ради регулисања статуса гробља-дефинисања статуса или дислоцирања. 

3/»Митровско II » гробље, из римског периода, у народу познато као старо турско гробље, к.п. бр.2020 КО Липеновић, површине 0 26 02 ха, општинска парцела. 

4/ Гробље у комплексу православне цркве «Добри поток», к.п. бр. 2525, у површини од 0 32 98 ха по катастру, око 1 ха по изјави свештеника, са старијим гробним местима и извесним бројем новијег датума. Гробље је конзервирано. То је прво крупањско гробље. Одржава црква.
Санитарна депонија

Санитарна депонија налази се на подручју КО Дворска, к.п. бр. 4198 у површини од 1 70 24 ха и 4200 у површини 2 35 64 ха што је укупно 4 05 91 ха, све ван обухвата урбанистичког плана. У надлежности је ЈКП «1 Мај», које врши одвожење смећа и одржавање депоније. Депонија је ограђена бодљикавом жицом, нема никаквих објеката, струју ни воду. На подручју општине Крупањ не врши се адекватно одлагање и управљање комуналним отпадом. Заправо, комплетан отпад без посебних третмана (класификације за рециклажу) депонује се на централну депонију. Организовано сакупљање отпада врши се у Крупњу и насељеним местима Бела Црква и Завлака, а делимично и другим месним заједницама. Сакупљање и отпремање смећа обавља Јавно комунално предузеће. Дневне количине депонованог смећа износе око 20 м3 (запремина камиона). Дневне количине по становнику износе 2,5 кг. Покривеност организованог одношења смећа је око 50 % на укупан број становника. Депонија је делимично изграђена, ограђена жичаном оградом и повремено се ,,покрива,, (најмање 2 пута годишње). Она није изграђена у складу са грађевинско-санитарним прописима. Урбанистички услови издати су Актом о урбанистичким условима од стране општинске управе 14.11.2001. год. За исту је урађена претходна анализа утицаја на животну средину, урбанистички пројекат и главни пројекат санације. За одлагање опасног и радиоактивног отпада не постоји планска стратегија и није ничим регулисано. Потребно је проверити да ли постоји тако нешто на регионалном нивоу и укључити се.

Гробље за животиње

Гробље за животиње не постоји, нити је регулисан начин уклањања животињских лешева и отпадака. Препоручује се дефинисање локације ван обухвата предметног плана, или решавање проблема у оквиру региона. (У Шапцу су у оквиру ПДРа за Ново гробље дефинисани услови изградње гробља за кућне љубимце).

Објекти водоснабдевања и одвођења отпадних вода-

Крупањ се снабдева водом са укупно четири изворишта и то: «Лазе» (3-40 литара у секунди), «Голубац» (3-5 литара у секунди), «Брштица» (1-3 литара у секунди) и «Змајевац» (до 40 литара у секунди), од којих је задње још у пробном раду. Сва вода из изворишта «Лазе», «Голубац» и «Змајевац» који су у једном систему се доводи и пропушта кроз филтерско постројење које се налази на к.п. бр. 1049, КО Крупањ (уз лабораторију за испитивање квалитета воде) па кроз два мала резервоара од по 80 литара на истој парцели одлази у мрежу (Вода из изворишта Змајевац и Лазе претходно се прикупља у централни резервоар капацитета 500 м3 на к.п. бр. 1680/3 КО Крупањ а из

изворишта Голубац иде директно у филтерско постројење). Извориште «Брштица» има свој посебан гравитациони систем, (каптажни резервоар уз извориште, филтерско постројење за пречишћавање и резервоар питке воде одакле се разводи у мрежу) на подручју према Лозници, са старим филтерима са вуном. Водовод Брштица је изграђен 1976. године каптирањем извора ,,Брштица,, који се налази на око 3 км северозападно од насеља. Уз каптажну грађевину изграђен је резервоар запремине 94 м3. Хлорисање воде се врши гасним хлором. Вода из резервоара гравитационо долази азбестцементним цевоводом Ф 100 мм до Крупња. У склопу резервоара на изворишту ,,Брштица,, , сем система за хлорисање, постоје и посуде за припрему и дозирање (приликом замућења сирове воде на овом изворишту) раствора алуминијумсулфата. Са овог изворишта гравитационо се водоснабдева део насеља Крупањ на левој обали Ликодре и Чађавице (1000 становника). Уз објекат филтерског постројења првог система постоји лабораторија за интерну контролу градске воде.

Вода из изворишта «Змајевац» и «Голубац» долази до резервоара природном гравитацијом, док са изворишта «Лазе» две пумпе избацују воду 18 км до резервоара- путује 45 минута. Сва изворишта сем изворишта «Голубац» су ограђена. Део водовода ,,Голубац,, изграђен је 1964. године и најстарији је водовод у Крупњу. Он се састоји из извора са каптажом и доводног гравитационог азбестоцементног цевовода Ф 80 мм, који долази до резервоара запремине 80 м3. Део водовода ,,Лазе,, изграђен је 1980. године. У његовом склопу налазе се : извор Лазе са каптажом, црпна станица, потисни цевовод, прекидна комора и доводни гравитациони цевовод. Црпна станица има две пумпе за воду капацитета 20 л/с са електромотором снаге 90 кw. Оне испуштају воду са коте 646 м надморске висине на коту 835 м где је смештена прекидна комора. Потисни цевовод дужине 1.650 м изведен је од челичних цеви Ф 219 мм и АЦ Ф 200 мм. Гравитациони цевовод, од азбестних цеви Ф 200 мм дужине 12 км, полази од прекидне коморе до резервоара запремине 500 м3 који се налази у граду. Сабирни резервоар изграђен је 1991. године. У њему се врши хлорисање воде гасним хлором. Низводно од резервоара, у непосредној близини, изграђено је и постројење за пречишћавање воде. Постројење се састоји из таложника и самоиспирајућих филтера са пешчаном испуном.

До сада је изграђено око 9.000 м секундарне водоводне мреже у насељу Крупањ. (градња првих деоница започета 1963. године). Мрежа се највећим делом састоји од АЦ профила Ф 80, Ф 100 и Ф 125 мм. Последњим проширивањем мреже (2000 - 2003. године) уграђене су цеви од ПВЦ. Потрошња воде у Крупњу износи од 10-12 л/с, а у периоду јул-новембар капацитети свих извора знатно опадају. Проблеми настају и због великих губитака на мрежи. Праћењем губитака од 1990. године установљено је да су они у периоду од 1990.-2000. године износили 40 %, а да су се од 2000. године повећали на 50%. 

Постројења за пречишћавање отпадних вода
Само у Крупњу постоји градска фекална канализациона мрежа и на њу је прикључено око 60 % домаћинстава која се налазе на подручју покривеном ГУП - ом Крупањ до 2006. У граду није адекватно решено одвођење отпадних вода - оне се директно излучују у речна корита. Одвођење фекалних и других употребљаваних вода из домаћинстава у осталим деловима Крупња, решено је изградњом септичких јама (углавном неодговарајућих).
У граду није регулисано одвођење атмосферских вода мада постоји доста речних токова. Постојало је постројење за пречишћавање које никад није радило. Размонтирано је , плац је продат. Ново постројење за пречишћавање отпадних вода се планира на изласку у Бањевац.

Електроенергетски објекти (енергетска инфраструктура)

Забележене су трафо станице са издвојеним парцелама у катастру и са недефинисаним посебним парцелама, као и трафо станице на приватним парцелама. Планом је потребно створити предуслов да се ТС дефинишу као јавни објекти на јавном грађевинском земљишту.

ТТ објекти

Аутоматска телефонска централа се налази у оквиру зграде Скупштине Општине Крупањ.
2.1.5.12. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ТУРИЗАМ
Развој насеља и Општине Крупањ је у великој мери условљен географским положајем у односу на главне саобраћајне токове. Насеље Крупањ има неповољан саобраћајни положај у односу на основну саобраћајну мрежу Републике. Везу са окружењем остварује једино друмским саобраћајницама док су остали видови саобраћаја незаступљени

На привредне активности велики утицај имају актуелне транзиционе промене и хаотично тржиште. У протеклом периоду је дошло до својинских трансформација ( већи број привредних субјеката је приватизован, продат, у стечају или чека продају). Одређен број приватизованих објеката не ради; неки су променили делатност а неки раде са смањеним капацитетом.
Недовољна и слабо одржавана инфраструктура, демографска кретања становништва, застарела технологија и ниски стандарди у производњи, велики број незапослених, недовољно високообразованих и обучених радника, запостављеност региона од стране Републике, недовољна улагања у инфраструктуру, непланско управљање шумама и другим ресурсима, образовање у средњим (па и високим) школама није прилагођено потребама друштва (мало практичних знања), природни хазард (поплаве, ерозија земљишта, клизишта) и др. фактори утичу на развијеност привреде Општине.
Пољопривреда и шумарство

Већина пољопривредних култура не третира се заштитним средствима, па се могу сматрати органски здравом храном. Ту спадају следеће културе: трешња, дивља јагода, дивља купина, домаћа јабука и крушка, дивља бресква, вишња, парадајз, паприка, пасуљ, грашак, карфиол, пшеница, кукуруз, јечам, овас. У околини Крупња доста добро успевају самоникле врсте биља: зова, липа, афтик, шумске печурке, шипурак. Неко од овог биља откупљују хладњаче са територије Oпштине. Сточарство је одлика индивидуалних пољопривредних газдинстава и акценат је дат на говедарство, овчарство и свињарство. Остало земљиште је грађевинско земљиште. У обухвату плана пољопривредне површине су заступљене са 273.52.81 ха или 50,31%.

Шуме у Општини Крупањ заузимају површину од 15.053 ха што је условило развој дрвне индустрије углавном у приватном власништву. Највећим делом је заступљена примарна прерада дрвета са нешто мало прераде у вишим фазама конфекционирања дрвета. За газдовање шумама задужено је јавно предузеће «Србија-шуме» Београд шумско газдинство «Борања» шумска управа Крупањ.Предузеће је лоцирано у индустријској зони на уласку у Крупањ у улици Владе Зечевића. Бави се газдовањем шумама,експлоатацијом,узгојем и заштитом шума.
Индустрија

Развој индустриске производње у Општини Крупањ је условљен сировинском базом,удаљеношћу од главних саобраћајних токова,резервама радне снаге и свеукупним привредним токовима у последњим годинама.Ова грана привреде је претрпела највеће промене узроковане тржишним кретањем и процесом својинске трансформације.Индустријска производња је највећим делом лоцирана у радној зони на уласку у Крупањ у улици Владе Зечевића. Већина предузећа је претрпела својинску трансформацију (продаја),а само још неколико чека приватизацију или је у стечају. Код приватизованих предузећа је дошло и до промене основне делатности производње(углавном су купована због повоњне локације или изграђене инфраструктуре ,а не због производног програма.На подручју плана лоцирана су следећа индустриска производна предузећа: 
· АД"Крупањка", Крупањ

(Производња текстила, првенстено поставе и лаке конфекције) СТАТУС: У фази реструктуирања у оквиру Х.К. "Вискоза",Лозница Највећи привредни колектив у општини Крупањ. Тренутно се производња обавља у старој ткачници у једној смени са непосредно ангажованих 20 радника. Производни погони су у добром стању сем дела инфрастуктуре сацевоводима(за пару и воду). Потребно је извршити ремонт неких машина. Стратешких партнера за сада нема.

· АД "Гранд", Крупањ

(Хотел , ресторан"Борања" , пекара)

СТАТУС: Приватизовано: 16.10.2003. године, Број запослених радника: 31. У току је реконструкција и проширење капацитета; смештајни капацитети повећаће се са 71 ноћења на 150. Капацитет ресторанског простора са сопственом кухињом у оквиру хотела је 250 оброка/дану. Производни капацитет пекаре је 1500 ком/дану, а тренутно се производи 400 ком/дану,

· АД "Трговинско предузеће" Крупањ
СТАТУС : Приватизовано на аукцији 28.01.2003. године
Број запослених радника: преузет 31 радник
· д.о.о. "Картонка" Крупањ
СТАТУС :Приватизовано крајем 2005. године
Од 28.03.2005. године надлежност за даљи поступак вођења стечаја прешао је на Агенцију за приватизацију
· ДП "Хладњача-коп" Крупањ
СТАТУС: 17.04.2003. године уведен стечајни поступак
· ЗЗ "Завлачанка", Завлака,

СТАТУС: Трговински суд у Ваљеву 26.09.2002.године увео стечајни поступак
· Предузеће "Дрво-продукт" Крупањ
СТАТУС: Приватизовано на аукцији 10.03.2005. године (70% акција), док 30% дели се радницима. У току је опремање столарске радионице и преговори око набавке опреме и то по основу обавезне докапитализације. Број радника: Набавком опреме очекује се да ће укупан број радника на изради столарије бити 25.
· АД "Каменолом" Крупањ,

СТАТУС: Приватизовано 26.04.2004. године (купљено 70 % акција), остало подељено бесплатно радницима. Број радника: У моменту приватизације било је 43 радника.

· ЗЗ "Бела Црква" из Беле Цркве (бави се откупом и пласманом пољопривредних производа као и прометом мешовите робе), СТАТУС: Земљорадничка задруга. Број радника : 6 стално запослених радника.

· Предузеће "Соко-град" Крупањ, (производња позамантеријских производа). СТАТУС: Приватизовано крајем 2005. године.

· д.о.о "Слога Траде" Крупањ, Производња амбалаже од дрвета. СТАТУС: Оснивачи и власници приватна лица. Број радника: 24.

· д.о.о "Бурда" Крупањ, Израда елемената од дрвета, услуге сечења, парења и сушења дрвета. СТАТУС: Оснивачи и васници су приватна лица. Број радника: 6.

· Предузеће "26. септембар" Крупањ, производња металне галантерије, СТАТУС: Урађен програм приватизације, донете одговарајуће одлуке које су верификоване од стране Агенције за приватизацију. Број радника: 60 запослених.

· д.о.о "МАД" Крупањ, производња вешалица за гардеробу и пољопривредна делатност - гајење воћа. СТАТУС: основано 2001. године (приватно власништво) - Број радника: 15.

· д.о.о. "Гајића стена" Завлака, СТАТУС: постојеће предузеће "Гајића стена" 29.07.1999. године трансформисало се у два правна субјекта : "Каменолом" из Крупња и "Гајића стена" из Завлаке. Број запослених: Нема запослених, на основу споразума 31.05.2000.године сви радници су прешли у предузеће "Каменолом " Крупањ.

· ЗЗ "Јединство" Крупањ, коперантски односи са пољопривредним произвођачима и трговина мешовитом робом. СТАТУС: Земљорадничка задруга. Број радника: Нема запослених радника.

· д.о.о."Трио-градња" Крупањ, грађевински-занатски и гипсарски радови, СТАТУС: Приватно власништво (основано 1992.године), Број радника: 41 запослен.

· д.о.о. "МН" Лозница, Пословна јединица Крупањ, Основна делатност органозовање пољопривредне производње, посебно јагодичастог и коштуњавог воћа на земљорадничким поседима. СТАТУС: Приватно власништво , од почетка 2005. године организовано кроз рад пословних јединица. Број радника: 66 радника, а у току прераде замрзнутог воћа ангажује се још 55-60 сезонских радника.

· АД "Оптика Београд, РЈ Контактна сочива из Крупња, Основна делатност производња контактних сочива. Број радника: 10.

· ЈП "Србија шуме" Београд, ШГ "Борања" Лозница, производња дрвне масе, СТАТУС: Државна својина. Број радника: 35. Предузеће "Фрикос" Земун, РЈ "Хладњача" Мојковић, откуп, замрзавање и продаја јагодичастог воћа. СТАТУС: Приватно власништво. Број запослених: 25 , у сезони се ангажује још 70 радника.

· Ветеринарска станица "Крупањ" из Крупња, СТАТУС: државна својина, Број радника: 16,

· СЗТР Тапетарија "Марковић" из Крупња,

·  Основна делатност производња намештаја. СТАТУС: Приватно власништво. Број радника: 31.

· СЗР "БАМИТ" из Крупња, Основна делатност производња окова за грађевинску столарију. СТАТУС: Приватно власништво. Број радника: 12
2.1.6. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1.6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Улична мрежа
Решење основне уличне мреже у ПГР-е за насеље Крупањ је засновано на допуњеној и реорганизованој постојећој уличној мрежи, при чему је вођено рачуна о постављеним циљевима развоја саобраћајног система Крупња и планираној организацији становања и активности на подручју Плана.

Улична мрежа сврстана је у следеће категорије:

-примарне саобраћајнице (улице које се поклапају са деоницама регионалних путева) 

-секундарне саобраћајнице (улице које се поклапају са деоницама локалних путева и излазни правци)

- терцијалне саобраћајнице (стамбене улице, насељске саобраћајнице)

На графичком прилогу бр.05 План нивелације и регулације 1 и 2 (са попречним профилима саобраћајница и списком геодетских координата осовинских и темених тачака), дат је приказ постојећих и планираних саобраћајница.
Примарну уличну мрежу на подручју планског документа чине саобраћајнице: 
Улица Владе Зечевића, Жикице Јовановић Шпанца, Маршала Тита, Мачков камен и Ђулим које се поклапају са деловима деоница државних путева другог А реда број 137 и 139 као и другог Б реда број  335 према Референтном систему јавног предузећа „Путеви Србије“ .

Део деонице број 13707 државног пута II А реда број 137 Мојковић- Крупањ се поклапа са улицама Владе Зечевић и Мачков камен на подручју обухваћеном планским документом.

Део деонице број 13903 државног пута II А реда број 139 Столице- Крупањ се поклапа са улицама Жикице Јовановић Шпанца и Маршала Тита.

Део деонице број 33501 државног пута II Б реда број 335 Крупањ(Шљивова)- Шљивова се поклапа са улицом Ђулим
У секундарне саобраћајнице су сврстане:
· Улица Вука Караџића (од центра насеља односно од раскрснице са улицом Маршала Тита до краја подручја Плана) која се поклапа са општинским  путем О-1 за насеље Кржаву, 
· Улица Радничка (од центра насеља односно од раскрснице са улицом Мачков камен до краја подруја Плана) која се поклапа са општинским путем О-6 за насеље Томањ, 
· Улица Добри поток (Од  раскрснице са улицом Владе Зечевића  до краја подручја Плана) која се поклапа са општинским  путем О-12 за насеље Липеновић, 
· Постојећи општински  пут О-12-а за насеља Церова и Липеновић ( од општинског пута О-12 односно од раскрснице са улицом Добри поток до краја подручја Плана), 
· Улица Жиће Марковић ( излазни правац од раскрснице са улицом Маршала Тита до краја подручја Плана ка насељу Кржава), 
· Улица Змајевац ( излазни правац од раскрснице са улицом Маршала Тита до краја подручја Плана ка насељу Кржава), 
· Улица 26.септембра ( од раскрснице са улицом Владе Зечевића до раскрснице са општинским  путем О-12 ), 

Терцијалне саобраћајнице на територији Плана припадају групи стамбених улица. 
Табела 7. Табеларни приказ уличне мреже на подрују Плана са списком осовинских и темених тачака и ознакама карактеристичних попречних профила који је дефинишу: 
	Назив саобраћајнице
	Ознаке осовинских и темених тачака
	Ознака карактеристичног попречног профила

	Змајевац
	О1-Т1-Т2-Т3-Т4-Т5 -Т6-О2-Т7-Т8- О3-Т9-Т10-Т11-Т12-О4-Т13-О5-Т14-Т15-Т16-Т17-Т18-О6
	1-1, 2-2

	Нова 1
	О2-Т19-О7-Т20-О8
	3-3,4-4

	Нова 2
	О3-О8-Т21-Т22-О9
	3-3

	Нова 3
	О5-Т23-Т24-О10
	5-5

	Нова 4
	О4-О11-Т25-О12
	3-3

	Нова 5
	Т14- О13
	6-6

	Вука Цвијановића
	О11-О13-Т26-Т26-Т28-Т29-О14
	3-3

	Народног ослобођења
	О15-О16-О17-Т30-Т31-Т32-О12-Т33-Т34-О18-О19
	3-3

	21.септембра
	О20-T234-T233-Т35-Т36-Т37-О18
	3-3

	Маршала Тита
	О17-Т38-О19-Т39-О21-Т40-О22-О23-О24-Т41-О25-Т42-Т43-О26
	2-2,7-7

	Маршала Тита 2
	О25-Т44-Т45-Т46-О27
	3-3

	М.Секулића
	О31-О23-О24-О28-Т47-О29-Т48-О30
	5-5,12-12

	Жиће Марковића
	О26-Т49-Т50-Т51-Т52-Т53-Т54-Т55-Т56-Т57-Т58-Т59-Т60-Т61-Т62-Т63-О32
	8-8, 10-10

	Миће Тадића
	О26-Т64-О33-О34-О35-О36-Т65-Т66-Т67-Т68-Т69-О37-О38-Т70-О39-О40-О41-О42-Т71
	2-2,5-5,3-3

	Вука Караџића
	О52-Т86-О51-Т85-Т84-О34-O33-Т72-Т73-О43-Т74-Т75-Т76-О44-Т77-О45-Т78-Т79-О46-Т80-О47-Т81-О48-Т82-О49-Т83-О50
	 4-4

	Вука Караџића 2
	О43-Т87-Т88-Т89-Т90-О53-О35-О36-Т91-Т92-О54
	5-5,4-4

	Нова 6
	О49-О55
	5-5

	Нова 7
	О48-О56
	5-5

	Нова 8
	О47-Т93-Т94-О57
	5-5


	Нова 9
	О46-О58
	5-5

	Нова 10
	О45-О59
	5-5

	Нова 11
	О44-Т95-О60
	5-5

	Нова 12
	О53-Т96-О61
	5-5

	Борачка
	О62-Т97-Т98-Т99
	5-5

	Устаничка
	Т99-О37-О38-О67-О68-О69-Т100-О70
	2-2

	Нова 13
	О67-О71
	5-5

	Нова 14
	О68-О72
	5-5

	7.јула
	О69-Т101-О73
	5-5

	1.маја
	 О74-О75-О54-Т102-О51-О76-О77-О78-Т103-О79
	4-4,5-5

	Улица јединство
	O80-T104-О81-О82-Т105-О83
	5-5,13-13

	Драгомира Нешића
	О39-Т106-Т107-О84
	5-5

	25.маја
	О88-Т117-Т116-Т115 –О84-О85-Т108-Т109-Т110-О86-Т111-Т112-Т113—Т114-О87
	4-4

	Томислава Вићентића
	О85-Т118-Т119-Т120-Т121-Т122-Т340-О89
	11-11, 5-5

	Београдска
	О86-Т123-Т124-Т125-Т126-О92
	11-11

	Мачков камен
	О93-О94-О95-О96-О97-Т127-О98-Т128-Т129-О88-Т130-О99-О100-Т131-О101-Т132-О102-Т133-О103-Т134-Т135-Т136-Т137-О104
	

	Нова 15
	О100-Т138-О105
	5-5

	Нова 16
	О101-О106
	5-5

	Нова 17
	О103-Т139-О107
	5-5

	Нова 18
	Т140-О108
	5-5

	Радничка
	О99-Т141-Т142-Т143-О109
	3-3

	Нова 19
	О110-О111
	5-5

	Радничка 2
	О112-Т144-Т145-Т146-Т147-О113-О114-О115
	5-5

	Радничка 3
	О116-Т149-Т150-Т151-Т152-Т153-Т154-Т155-О117
	8-8

	Ђулим
	О96-Т156-Т157-О118-Т158-Т159-Т160-Т161-Т162-Т163-О119-Т164-Т165-Т166-Т167-Т168-Т169-Т170-Т171-Т172-Т173-Т174-Т175-Т176-Т177-Т178-Т179-Т180-Т181-Т182-Т183-Т184-Т185-Т186-Т187-Т188-О120
	

	Ђулим 2
	О118-Т189-Т190-Т191-Т192
	5-5,8-8

	Нова 20
	О119-Т189-О121
	5-5

	Владе Зечевића
	О95-Т190-О122-Т191-О123-О124-О125-О126-О127-О128-Т192-О129-О130-О131-О132-О133-О134-О135-Т193-О136-Т194-О137-Т195-Т196-Т197-Т198-О138-Т199-О139-Т200-Т201-Т202-Т203-Т204-Т205-Т206-Т207-О140
	

	Нова 21
	О139-О141
	5-5

	Нова 22
	О138-О142
	5-5

	Нова 23
	О160-Т235-О161
	5-5,13-13

	Нова 24
	О137-О144-О145
	14-14

	Нова 25
	О144-Т211-О146
	3-3

	Нова 26
	О136-Т212-О147
	3-3

	Миладина Масаловић
	Т212-Т213-О148-О135-Т214
	3-3,11-11

	Нова 27
	Т214-О149-О150-О151-Т215-О131
	3-3

	Максима Крстића
	О134-О152
	3-3

	Језава
	О133-Т216-О150
	3-3

	Лазарица
	О132-О151
	5-5

	Теодора Крстића
	О130-Т216-Т217-Т218-Т219-Т220-Т221-Т222-Т223-О152
	3-3,5-5

	Фабричка 
	О129-Т224-Т225-О153-О154-О155-О156-О157-Т226-О158-О128
	3-3,4-4,9-9,11-11

	Нова 28
	О127-Т227-Т228-Т229-О159
	4-4

	Жикице Јовановић Шпанца
	О123-О162-Т236-Т237-О163-О164-Т241-О165-О166-О167-Т238-О82-О27-Т239-О168-240-О31-О22
	

	3. септембра
	О93-Т248-О1657
	1-1

	Партизанска
	О162-Т242-Т243-О169-О170-Т244-Т245-Т246-О165
	5-5,3-3

	4.јула
	О163-О169-О170-Т247-О122
	              4-4

	Нова 29
	О21-О171-О172
	3-3,7-7

	Нова 30
	О173-О174
	3-3

	Андрије Хабуша
	О175-Т249-Т250-О171-О173-Т251-Т252-Т253-О176
	3-3

	Луке Стевића
	О177-Т254-Т255-О172-О174-Т256-О178
	2-2, 17-17

	Нова 31
	О179-Т256-О178-О180-О181-Т255-Т256—Т257-Т258-Т259-Т260-Т261-Т262-Т263-Т264-Т265
	3-3, 8-8

	26.септембра
	Т266-О182-Т267-О183-Т268-О184-О185-О186
	4-4,5-5

	Нова 32
	О182-Т269-О184
	5-5, 4-4

	Нова 33
	О185-О187
	4-4

	Нова 34
	О183-О188-О189
	4-4

	Нова 35
	О190-О191-Т270-Т271-192
	4-4

	Нова 36
	О193-О194-Т272-Т273-О192-О195
	5-5

	Нова 37
	О194-Т272-О196
	4-4

	Нова 38
	О188-О190-Т274-О197-Т275-Т276-О196-О198
	4-4, 5-5

	Нова 39
	О186-О187-Т277-О189-О191-Т278-Т279-Т280-О193-О197
	4-4

	Нова 40
	О199-Т281-О200
	16-16

	Добри поток
	Т282-Т283-О195-Т284-О201
	3-3

	Општински пут О-12
	О201-Т285-Т286-О200-Т287-О202-Т288-О186-Т289-Т290- Т291-Т292-Т293-Т294-Т295-Т296-Т297-Т298-Т299-Т300-Т301-Т302-Т303-Т304-Т305-О203
	8-8

	Општински пут О-12а
	О201-Т306-Т307-Т308-Т309-Т310-Т311-Т312-Т313-Т314-Т315-Т316-Т317-Т318-Т319-О204-Т320-Т321-О205-Т322-Т323-Т324-Т325-О206-О207
	8-8, 13-13

	Нова 41
	О204-О208-О209
	              3-3

	Нова 42
	О210-Т326-О211-О212
	3-3,15-15

	Нова 43
	О213-О214-Т327-О212-О208
	3-3,7-7,5-5

	Нова 44
	Т208-Т209-Т210-О143
	14-14

	Столичка
	О215-Т328-Т329-Т330-Т331-Т332-Т333-Т334-Т335-Т336-Т337-Т338-Т339
	8-8


Планирана траса саобраћајница је дефинисана у простору геодетским координатама осовинских и темених тачака и карактеристичним попречним профилима а нивелациони положај саобраћајница је дефинисан котама нивелете на осовинским или теменим тачкама. Нивелационо и регулационо решење саобраћајних површина, дефинисано је графичким прилогом бр. 3.1 План нивелације и регулације.
Због саме конфигурације терена уздужни профили саобраћајница већи су од прописаних и крећу се до 18%.

Попречни профили
Попречни профил примарних саобраћајница које се поклапају са деловима деоница државних путева се задржавају у изведеном стању 
Карактеристични попречни профили осталих саобраћајница приказани су графичким прилогом и обележени на свакој деоници саобраћајница на графичком прилогу 3б Карактеристични профили (са попречним профилима саобраћајница и списком геодетских координата осовинских и темених тачака).

У случајевима када постојећа регулација саобраћајница нема потребну ширину која је планирана карактеристчним  попречним  профилом задржава се постојеће стање саобраћајница.

Пешачки саобраћај
Имајући у виду величину и просторни размештај активности насеља, евидентно је да ће пешачки саобраћај у Крупњу имати даље веома значајну улогу. С тим у вези, планом се предвиђа да саобраћајнице у склопу основне уличне мреже изузев колско пешачких површина обавезно садрже бар један тротоар минималне ширине 1,8 м да би се омогућило кретање лица са посебним потребама Положај тротоара, њихове димензије и урбана опрема која се дуж њих поставља треба да обезбеде пуну физичку заштиту пешака од осталих видова саобраћаја.

Део улице Маршала Тита је трансформисан у пешачку зону у постојећој регулацији. 
Паркирање
Прoблeм пaркирaњa вoзилa у насељу Крупањ постоји а решавању овог проблема треба приступити плански и континуирно пратећи уређење и изградњу простора.

У прoстoрнoм рeшeњу систeмa сaoбрaћaja, плaнoм пoрeд зaхтeвa динaмичког саобраћаја трeбaлo би рeшити и пaркирaњe нa oргaнизoвaним пoвршинaмa, пoд кojимa сe пoдрaзумeвa:
пaркинг прoстoри - у вaнуличним дeлoвимa:
· паркинг уз општински пут О-12 према комплексу „Добри поток“ који обезбеђује паркирање аутобуса и путничких возила за потребе посетилаца истог(у оквиру комплекса постоји паркинг за путничка возила).
· паркинг у централној зони за путничка возила у непосредној близини Општине -паркинг -простор код пијаце уз улицу Маршала Тита за потребе тржнице,
· паркинг простор уз комплекс липеновачког гробља -паркинг 

· ивичнo пaркирaњe уз улицу
Влaсници вoзилa пoстojeћих и плaнирaних индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa пaркирaћe свoja вoзилa у двoриштимa или сoпствeним гaрaжaмa унутaр грaницa припaдajућe пaрцeлe. Из oвoг рaзлoгa у зoнaмa нaмeњeним чистo индивидуaлнoм стaнoвaњу зaхтeви зa пaркинг прoстoримa мoгу сe jaвити сaмo уз oбjeктe културe, тргoвинe и сл.

У постојећим зонама високих густина стaнoвaњa трeбa извршити рeвизиjу кaпaцитeтa и пoвршинa нaмeњeних зa пaркирaњe вoзилa. 

У зони средњих и ниских густина становања паркирање возила ће се обављати у оквиру парцеле. 

У изгрaдњи стaмбeних oбjeкaтa кaпaцитeтe пaркинг прoстoрa трeбa димeнзиoнисaти пo нoрмaтиву oд jeднo пaркинг мeстo пo стaну. 

У осталим зoнaмa пoтрeбнo je, у склaду сa aктивнoстимa, зaхтeвe зa пaркирaњeм рeшaвaти прeмa нoрмaтивимa дaтим oвим плaнoм. 

Приликом израде Урбанистичких пројеката за изградњу саобраћајних површина, као и код израде Планова детаљне регулације планирати паркинг места тако да се не омета приступ грађевинским парцелама. 
Обавезна је примeнa слeдeћих нoрмaтивa зa oдрeђивaњe пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa зa пojeдинe намене и oбjeктe:
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то - једно паркинг или гаражно место на један стан и 0,8 ПМ по стану за постојеће стамбене комплексе.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. Забрањено је паркирање којим се парцели приступа на већем броју паркинг места дуж фронта парцеле. Паркирање на парцели организовати тако да се приступа саобраћајници преко једног приступа, или два у изузетним случајевима када капацитет паркинга то захтева. Могу се дозволити два приступа (улаз, излаз) парцели када је то неопходно из техничких потреба, перионице, пумпна станица, индустријски објекти, технички преглед и сл. Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), на следећи начин:

Табела 8. табела за одређивање неопходног броја паркинг места у односу на намену објекта

	ПЛАНИРАНА НАМЕНА
	НЕОПХОДАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА

	1) банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа
	- једно ПМ на 70 м2 корисног простора;



	2) пошта -
	- једно ПМ на 150 м2 корисног простора;

	3) трговина на мало
	- једно ПМ на 100 м2 корисног простора;

	4) угоститељски објекат
	- једно ПМ на користан простор за осам столица;

	5) хотелијерска установа (према категорији)
	- једно ПМ на користан простор за 2-10 кревета;

	6) позориште или биоскоп
	- једно ПМ на користан простор за 30 гледалаца;

	7) спортска хала
	- једно ПМ на користан простор за 40 гледалаца;

	8) производни, магацински и индустријски објекат
	- једно ПМ на 200 м2 корисног простора.

	9) СТАМБЕНЕ ЗОНЕ
	- једно ПМ на једну стамбену јединицу (осим ако посебним правилима није другачије дефинисано)
- 0,8 ПМ за постојеће објекте

	10) медицинске установе
	- једно ПМ на  35м2 БРГП

	11) средњо школске установе
	- једно ПМ на  15 ученика

	12) предшколске и основно школске установе
	- једно ПМ на  једну учионицу

	13) јавна предузећа 
	- једно ПМ на  60м2 БРГП

	14) тржни центар
	- једно ПМ на  55 м2 БРГП


*Напомене: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се математичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број. За све остале објекте користити правилник или компатибилност намене. 
oбjeкти зa пaркирaњe - пaркинг гaрaжe
Изгрaдњa пoдзeмних паркинг гаража у оквиру вишeспрaтних oбjeкaтa je мoгућa у свим насељским блоковима

Бициклистички саобраћај
С oбзирoм нa тo, дa у пoстojeћeм стaњу, нe пoстojи бициклистичкa инфрaструктурa, у урбaнистичкoм плaнирaњу насеља трeбaло би пoсвeтити знaчajну пaжњу oвoм виду сaoбрaћaja. Нaвикe стaнoвништвa дa кoристe бицикл кao прeвoзнo срeдствo и делимично пoвoљнa кoнфигурaциja тeрeнa су свaкaкo дoбaр прeдуслoв дa сe бициклистичкoм сaoбрaћajу oбeзбeди нeoпхoдaн прoстoр.

Нa кoридoримa, гдe je присутaн интeзивaн бициклистички сaoбрaћaj, нeoпхoднo je, гдe гoд je тo мoгућe плaнирaти бициклистичкe стaзe. Нa oстaлим дeлoвимa уличнe мрeжe, у изгрaђeнoj грaдскoj структури у улицaмa гдe пoстojи дeфицит прoстoрa у рeгулaциjи, пoтрeбнo je примeнoм oдгoвaрajућих мeрa рeгулисaњa сaoбрaћaja плaнирaти пoвршинe нaмeњeнe бициклистимa кao бициклистичкe трaкe или кao мeшoвитe бициклистичкe трaкe. С oбзирoм нa aтрaктивнoст прoстoрa зa рeкрeaтивни бициклизaм, у плaнскoм пeриoду je нeoпхoднo ствoрити услoвe зa бициклистички сaoбрaћaj и тo кao нeзaвиснe бициклистичкe стaзe најпре у оквиру регулације примарних саобраћајница а затим секундарних. Уз oбjeктe рaдa, тргoвинe, рeкрeaциje, спoртa, шкoлa, у пeшaчким и индустриjским зoнaмa нeoпхoднo je oбeзбeдити oдгoвaрajући прoстoр зa oстaвљaњe и чувaњe бицикaлa.

Пешачку и бициклистичку инфраструктуру могуће је планирати и ван постојеће друмске саобраћајне мреже. Стазе је могуће планирати кроз површине јавне намене: паркове, шуме, непосредно уз водотокове на начин који је у сагласношћу са условима водопривредног предузећа. За планирање саобраћајних и пешачких стаза неопходно је поштовање свих закона и прописа из ове области као и поштовање саобраћајних прописа.
2.1.6.2. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

2.1.6.2.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
ИЗВОРИШТА

Организовано снабдевање водом насеља Крупањ, започело је 1964 године, када је стављено у функцију прво извориште – Голубовац. Извориште Голубовац (која је ван обухавата ПГР-a), је каптирани извор променљиве издашности од 5,0 l/s до 15,0 l/s. Део водовода “Голубац”, изграђен је 1964. године и најстарији је водовод у Крупњу. Он се састоји из извора са каптажом и доводног гравитационог азбестцементног цевовода Ø 80 mm, који долази до резервоара запремине 80 m3. Извориште Голубовац, налази се на коти 555 mnm. На потезу од овог изворишта изведен је прихвати резервар сирове воде, запремине В= 2 x 80 m3 на коти 332,06 mnm. Сва вода из изворишта «Лазе», «Голубац» и «Змајевац» који су у једном систему, се доводи и пропушта кроз филтерско постројење које се налази на к.п. бр. 1049, КО Крупањ (уз лабораторију за испитивање квалитета воде) па кроз два мала резервоара од по 80 литара, на истој парцели, одлази у мрежу (Вода из изворишта Змајевац и Лазе претходно се прикупља у централни резервоар капацитета 500 m3 на к.п. бр. 1680/3 КО Крупањ а из изворишта Голубац иде директно у филтерско постројење).

Како су потребе за водом насеља Крупањ расле, то је 1976 године урађено још једно извориште Брштица. Извориште Брштица (која је ван обухавата ГП Крупањ), је каптирани извор променљиве издашности од 2,0 l/s до 4,0 l/s. Извориште Брштица, налази се на коти 370,00 mnm.  На локацији извори изворишта изведен је прихвати резервар сирове воде, запремине В=185 m3 на коти 337,00 mnm, као и опрема за хлорисање и филтрирање воде. Извориште «Брштица» има свој посебан гравитациони систем, (каптажни резервоар уз извориште, филтерско постројење за пречишћавање и резервоар питке воде одакле се разводи у мрежу) нa подручју према Лозници, са старим филтерима са вуном.  Водовод Брштица је изграђен 1976. године каптирањем извора “Брштица” који се налази на око 3 km северозападно од насеља. Уз каптажну грађевину изграђен је резервоар запремине 94 m3. Хлорисање воде се врши гасним хлором. Вода из резервоара гравитационо долази азбестцементним цевоводом Ø100 mm до Крупња. У склопу резервоара на изворишту “Брштица”, сем система за хлорисање, постоје и посуде за припрему и дозирање (приликом замућења сирове воде на овом изворишту) раствора алуминијум сулфата. Са овог изворишта гравитационо се водоснабдева део насеља Крупањ на левој обали Ликодре и Чађавице (1000 становника).


Након овог изворишта,1978 године стављено је у функцију још једно извориште – Лазе (Горичко Врело). -Извориште Горичко Врело-водовод Лазе (која је ван обухавата ПГР Крупањ), је каптирани извор променљиве издашности од 7,0 l/s до 200,0 l/s. Део водовода “Лазе” изграђен је 1980. године. У његовом склопу налазе се извор Лазе са каптажом, црпна станица, потисни цевовод, прекидна комора и доводни гравитациони цевовод. Црпна станица има две пумпе за воду капацитета 20 l/s са електромотором снаге 90 кW. Оне испуштају воду са коте 646 m надморске висине на коту 835 m где је смештена прекидна комора. Потисни цевовод дужине 1.650 m изведен је од челичних цеви Ø 219 mm и АЦЦ Ø 200 mm. Гравитациони цевовод, од азбестних цеви Ø 200 mm дужине 12 km, полази од прекидне коморе до резервоара запремине 500 m3 који се налази у граду. Сабирни резервоар изграђен је 1991. године. У њему се врши хлорисање воде гасним хлором. Низводно од резервоара, у непосредној близини, изграђено је и постројење за пречишћавање воде. Постројење се састоји из таложника и самоиспирајућих филтера са пешчаном испуном.

Како сва ова изворишта нису задовољила потребе насеља Крупањ за водом, приступило се изградњи новог изврошта Змајевац 2005 године. Ово извориште је заправо водозхват из реке Вага, капацитета 60l/s. Максимална дневна потрошња воде у Крупњу, на основу мерења креће се око 20 l/s. Не постоји систем за осматрање и праћење режима подземних вода у зонама изворишта. Вода из изворишта «Змајевац» и «Голубац» долази до резервоара природном гравитацијом, док са изворишта «Лазе» две пумпе избацују воду 18 km до резервоара- путује 45 минута.
Сва изворишта сем изворишта «Голубац» су ограђена. Од филтерског постројења изграђен је нови потисни цевовод Ø 150 mm, до Улице Владе Зечевић који је преузео улогу растерећња постојеће секундарне мреже, изједначења притиска и даљег ширења мреже. 
ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕРАДЕ ВОДЕ
Сирова вода, на извориштима се филтрира на филтарском постројењу и хлорише, пре слања у дистрибутивну водоводну мрежу. Сва вода из изворишта «Лазе», «Голубац» и «Змајевац» који су у једном систему се доводи и пропушта кроз филтерско постројење које се налази на к.п. бр. 1049, КО Крупањ (уз лабораторију за испитивање квалитета воде) па кроз два мала резервоара од по 80 литара на истој парцели одлази у мрежу (вода из изворишта Змајевац и Лазе претходно се прикупља у централни резервоар капацитета 500 m3 на к.п. бр. 1680/3 КО Крупањ а из изворишта Голубац иде директно у филтерско постројење). Извориште «Брштица» има свој посебан гравитациони систем, (каптажни резервоар уз извориште, филтерско постројење за пречишћавање и резервоар питке воде одакле се разводи у мрежу) на подручју према Лозници, са старим филтерима са вуном.
Резервоарски простор
Систем водостабдевања Крупња, располаже укупно са 1005m3 резервоарског простора и то:
- једним сабирним резервоаром сирове воде на локалитету Дедиње, запремине 500 m3 на коти 370mnm;

- једним резервоаром на локалитету изворишта Голубовац запремине 2 x 80 m3 на коти 332,06mnm, 
- једним резервоаром на локалитету изворишта Брштица запремине 185m3 на коти  337,00mnm;

- једним резервоаром на локалитету филтерског постројења запремине 2 x 80 m3

Црпне станице
Водоводни систем Крупња, раполаже са:

Црпном станицом на цевоводу Лазе, капацитета 20 l/s; 

Постоји и пумпна станица за напајање дела насеља уз улицу Змајевац. 
Остали водовони системи су гравитациони.
Водоводна мрежа
Табела 9 Приказ примарне водоводне мреже

	Табеларни приказ примарних водова

	пречник
(мм)
	врста материјала
	дужина(м)
	извориште

	ПЕ Ø 315
	Полиетилен
	6000,00
	Змајевац

	АЦЦ Ø 200
	азбест-цемент
	1650,00
	Лазе

	АЦЦ Ø 100
	азбест-цемент
	9027,00
	Брштица

	АЦЦ Ø 80
	азбест-цемент
	2596,00
	Голубовац


Табела 10 Приказ секундарне водоводне мреже

	Табеларни приказ секундарне  водоводне мреже

	пречник
(мм)
	врста материјала
	дужина(м)
	извориште

	ПЕ Ø 90
	Полиетилен
	2110,00
	Секундари

	ПЕ Ø 315
	Полиетилен
	6000,00
	Змајевац

	АЦЦ Ø 200
	азбест-цемент
	1650,00
	Лазе

	АЦЦ Ø 100
	азбест-цемент
	9027,00
	Брштица

	АЦЦ Ø 100
	азбест-цемент
	1492,00
	Секундари

	АЦЦ Ø 125
	азбест-цемент
	840,00
	Секундари

	АЦЦ Ø 80
	азбест-цемент
	2596,00
	Голубовац


	АЦЦ Ø 80
	азбест-цемент
	3810,00
	Секундари

	ПВЦ Ø 200
	поливинилхлорид
	760,00
	Секундари

	ПВЦ Ø 90
	поливинилхлорид
	1400,00
	Секундари

	ПВЦ Ø 80
	поливинилхлорид
	2473,00
	Секундари

	ПОЦ 63
	поцинкована
	200,00
	Секундари

	ПОЦ 5/4
	поцинкована
	110,00
	Секундари

	ПОЦ 2
	поцинкована
	700,00
	Секундари


У водоводној мрежи, као материјал доминира азбест-цемент, са 58%, а одмах за њим по заступљености је полиетилен са 24.5%. Укупна дужина примарне и секундарне водоводне мреже водоводног система Крупња је око 35,00km. 95 % становништва Крупња је прикључено на градску водоводну мрежу.

У снабдевању санитарном водом Крупња, након изградње изворишта Змајевац, нема проблема ни у летњим месецима. 
Проблем се јавља у потреби замене дотрајалих водовних цеви и због великих губитака на мрежи. Праћењем губитака од 1990. године установљено је да су они у периоду од 1990.-2000. године износили 40 %, а да су се од 2000. године повећали на 50 %.

Постојеће стање водовода је електронским путем достављено од стране ЈКП "1 МАЈ" КРУПАЊ,  а веродостојност података потврђена писаном сагласношћу број 1078 од 13.12.2018. Постојеће стање је уграђено у графичке прилоге и текстуални део Плана.
2.1.6.2.2. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

Процена потреба за водом
Потребе за санитарном водом насеља Крупањ до 2025-те године, процењене су на основу броја становника за планирани пресек и специфичне потрошње воде од и 250l/ст/дан: 3678ст x 250 l/ст/24/3600s = 10,7 l/s.
Укупно потребе за водом за обухват ПГР-а 2025 године, процењују се на q=10,7 l/s. Тренутна максимална дневна производња санитарне воде на свим извориштима се креће око qмаxh = 20,00l/s, а укупни капацитет свих изворишта је:
- минимаlни qмаx h= 74,00l/s; 

- максимаlни qмаx h=100,00l/s;

Изворишта

Постојећа изворишта, задовољаваће потребе за водом Крупња, не само за планирани пресек до 2025 године, него и много дуже, пре свега захваљујући новом изворишту Змајевац, изграђеном 2005 године (водозхват из реке Вага, капацитета 60 l/s).

У претходном периду утврђене су мере заштите изворишта, кроз Елаборате о зонама санитарне заштите, дефинисане зоне санитарне заштите и услови у свакој од зона заштите у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања „Сл.гласник РС бр. 92/08„. Овим Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник СРС, бр, 92/08), дефинисани су услови за формирање три зоне санитарне заштите изворишта. На основу одлуке Министарства здравља Републике Србије донета  су РЕШЕЊА о одређивању зона санитарне заштите за :

Извориште  "Лазе",  број 530-01-532/2015-10 од 08.02.2016. године;

Извориште  "Вага-Змајевац",  број 530-01-533/2015-10 од 08.02.2016. године;

Извориште  "Голубовац",  број 530-01-534/2015-10 од 08.02.2016. године, у којима су дефинисане Зона непосредне заштите, Ужа зона санитарне заштите и Шира зона санитарне заштите у облику полигона чије су преломне тачке дефинисане координатама.

Резервоарски простор

Обзиром да су у протеклом периоду велике инвестиције уложене у ново извориште санитарне воде и опрему, не планира се изградња нових резервоарских простора, већ само одржавање постојећих резервоарских капацитета, укупног капацитета V=755 m3.

Црпне станице
У протеклом периоду велике инвестиције уложене у и решавање проблема система за водоснабдевање, не планира се у наредном периоду изградња нових црпних станица у систему, већ само одржавање постојећих.

Водоводна мрежа
У планском периоду, предвиђена је изградња секундарне водоводне мреже како у новим улицама, тако и сукцесивна замена постојећих дотрајалих инсталација минималног профила ø110 mm и то:

Табела 11; Преглед планиране водоводне мреже

	Пречник планиране водоводне мреже(mm)- у новим улицамамин ∅100
	дужина(m)
13700,00

	Пречник планиране водоводне мреже(mm)- замена постојећих водова мин ∅100
	дужина(m)
5000,00

	Σ
	дужина(m)
18700,00


Нови цевоводи се примарно односе на дистрибутивну водоводну мрежу коју је неопходно изградити у зонама нових регулација и формираних саобраћајница јавне намене. Замена цевовода назадовољавајућег пречника може се извести по трасама постојећих цевовода. Усвајање цевовода минималног пречника Ø 100 мм условљено је захтевима противпожарних услова. У зонама важећих Планова детаљне регулације дефинисане цевоводе (Планиране водоводне мреже) из тих докумената, усвојити као основ. При избору материјала за изградњу цевовода, користити нове материјале, а постојеће цевоводе од азабест-цемента сукцесивно замењивати новим од полиетилена или ПВЦ-а. У зонама у насељу, у којима је предвиђена промена спратности (повећање броја етажа) у случају недостатка потребног притиска, уградиће се локалне пумпне станице за повећање притиска. Пумпне станице ће се изводити на парцелама на којима је припадајући објекат и биће у надлежности корисника парцеле.

Трасе планиране водоводне мреже су у оквиру планираних регулација саобраћајница, у плану су дате орјентационо и даљом планском и пројектном разрадом дефинисати трасе координатама и по могућству цевоводе позиционирати у зонама ван коловоза.

Потребни подаци о планираној мрежи дати су у графичком прилогу. ”План водовода”.

Фабрика воде
Обзиром да се сирова вода са ислоцираних каптажа и изворишта Голубовац, Лазе, и Змајевац допрема до резервоара “Дедиње” у чијој близини се налази филтарско посторјење и хлорна станица, неопходно је подићи ниво прирпеме и контроле воде, која се упушта у водоводну мрежу и у тој зони предвидети изградњу фабрике воде. Предвидети савремене начине контроле квалитета воде и мониторинга система.

Резиме – снабдевања водом
У зависности од друштвено-економских фактора, који ће определити динамику активности, у наредном планском периоду вршиће се доминантно радови на ширењу и изградњи секундарне водоводне мреже, као и сукцесивни радови на реконструкцији и замени дотрајалих инсталација секундарне водоводне мреже.

Такође је неопходно радити на осавремењавању у смислу централизованог управљања, осматрања и праћења рада система, црпних станица, мониторинг квалитета воде као и пијезометраског осматрања нивоа подземних вода. Израдити пројекатно-техничку документацију и изградити фабрику воде на локацији Дедиње код резервоара запремине V=500 l.
2.1.6.3. КАНАЛИЗАЦИЈА

2.1.6.3.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Санитарно-фекалне отпадне воде у насељу Крупањ, сакупљају се и евакуишу посебном – санитарно-фекалном канализационом мрежом до испуста у реципијент - реку Ликодру, низводно од раскрснице улица Фабричке и Владе Зечевића. На месту испуста пре 20 година је започета изградња постојења за пречишћавање отпдне воде, али његова изградња никада није завршена. Наведени објекат је у фази рушења и плац је продат. Од локације тог постојења, до корита реке, санитарно-фекалне отпадне воде, евакуишу се отвореним каналом.

Атмосферске воде насеља евакуишу се доминантно природним вододеринама и водотоцима, а једним делом посебном – атмосферском канализационом мрежом. Главни реципијент атмосферске канализационе мреже је река Ликодра. Испуст главног колектора атмосферске канализационе мреже у улици Владе Зечевића у реку Ликодру, обавља се индиректно – преко отвoреног канала. Постоје и мањи испусти новоизграђених секундарних атмосферских колектора у водотоке који су просторно најближи ( Чађавица, Брштица, Кржава).

Обзиром на конфигурацију терена, комплетна евакуација санитарно-фекалних и атмосферских вода, обавља се гравитационим путем, па нема посебних објекта - црпних станица на канализационој мрежи. 
Фекална канализациона мрежа

Канализациони систем састоји се из канализационе мреже укупне дужине од преко 12 km, са сливом површине 200 ha у оквиру кога живи око 5.000 становника и са два излива у реку Ликодру. Након изградње главних градских канализационих колектора шездесетих година, развој градског канализационог система сводио се само на изградњу секундарне уличне канализационе мреже. Није било неопходно увођење препумпних станица због топографије терена. Секундарна колекторска мрежа примарно се сакупља у нивелационо најнижим улицама као што су Улице Жикице Јовановић Шпанца, Вука Караџић и Мачков камен и води ка Улици Владе Зечевић тј. главном одводном колектору. 
Насеље са суротне стране реке Ликодре, ослоњено на Општинске путеве О-12а и О-12 има одвојен систем канализације са независним испустом у реку Ликодру.

Низводни излив главног колектора у реку Ликодру (осим што је без посторјења за пречишћавање) није адекватно хидраулички решен, обзиром да није изграђена канализациона црпна станица за период високих водостаја Ликодре и да је сам испуст заправо отворени канал.
У погледу структуре материјала од којих је изграђена примарна фекална канализациона мрежа, може се закључити да је доминатни материјал поливинилхлорид 100,0 %.
Табела 12: Приказ структуре материјала примарне фекалне канализационе мреже
	структурни
приказ
материјала
примарне
фекалне канализационе мреже

	профил

(мм)
	материјал
	дужина (м)
	%

	ПВЦ Ø600
	поливинилхлорид
	1200,00
	10,44

	ПЛВЦ Ø 400
	поливинилхлорид
	820,00
	7,13

	ПВЦ Ø 300
	поливинилхлорид
	8300,00
	72,26

	ПВЦ Ø 200
	поливинилхлорид
	1166,00
	10,15

	укупно
	11486,00
	100,00


Табела 13 Приказ структуре материјала атмосферске  канализационе мреже

	Структурни приказ атмосферске канализационе мреже материјала

	профил (мм)
	материјал
	дужина (м)
	%

	БЕТ Ø 300
	армирано бетонске цеви
	1287,00
	100,00

	укупно
	1287,00
	100,00


Одвођење фекалних и других употребљаваних вода из домаћинстава у осталим деловима Крупња, где није могуће гравитационо повезивање на мрежу, решено је изградњом септичких јама (углавном неусловних и неодговарајућих).

Атмосферска канализациона мрежа
Атомосферске воде евакуишу се у складу са конфигурацијом терена, природним вододеринама и каналима. У улицама Жикице Шпанца, Андрије Хабића и Владе Зечевића , изведен је атмосферски канализациони колектор профила ø 300м м. Колектор у улицама Жикице Шпанца и Андрије Хабића излива се у реку Чаћавицу, а у улици В.Зечевића у реку Ликодру. Након поплава 2014. изведени су нови кишни колектори који сакупљају воду са улица у којима долази до акумулације на површинама и испуштају се у најближи водоток.
Постојеће стање канализације је електронским путем достављено од стране ЈКП "1 МАЈ" КРУПАЊ,  а веродостојност података потврђена писаном сагласношћу број 1078 од 13.12.2018. Постојеће стање је уграђено у графичке прилоге и текстуални део Плана.
2.1.6.3.2. ПЛАНИРАНИ РАЗВОЈ КРОЗ ПРОЈЕКТЕ
У претходном периоду  израђена је планска и пројектна документација која обухвата и третира даљи развој фекалне и атмосферске канализационе мреже на појединим локалитетима.

Фекална канализациона мрежа

Канализациона мрежа насеља Крупањ је примарно сепаратног типа. Санитарно-фекалне отпадне воде евакуишу се фекалном канализационом мрежом у коју има делимичног улива атмосферске воде. На фекалној канализацоној мрежи, изведена су два испуста у реку Ликодру.

У наредном планском периоду, неопхоно је изградити примарне канализационе колекторе којима ће се покупити постојећи изливи у реку Ликодру и евакуисати до планираног постројења за пречићавање отпадних вода. Нова канализациона мрежа у насељу Крупањ, изводиће се по сепаратном систему, али један део постојећих фекалних колектора (укључујући и примарни), функционише као општи систем, обзиром да прикупљају и део атмосферских вода са коловоза и кровних површина.

Детаљно решење изградње примарног колектора, пратеће секундарне канализације, прелива и испуста атмосферске воде у водоток, дефинисано је ПДР-ом ”Крупањ-Колектор” у Крупњу  који је важећи плански документ за наведену зону. Остатак насеља Крупањ треба "опремити" секундарном гравитационом канализацијом. Неопходно је укинути све фекалне изливе у водотокове и повезати их на интегрисани ситем одвођења отпадних вода.

Пре довођења отпадних вода на постројење за пречишћавање, потребно је извршити њихово растерећење - односно испуштања илегално убачене атмосферске воде у фекални канализациони систем у реку Ликодру преко кишних прелива, локације прелива дефинисане су у поменутом ПДР-у. У даљем тексту наведене су основне поставке тог решења:

У прелазном периоду (док се сасвим не раздвоје атмосферске од санитарно-фекалних отпадних вода) на планираном примарном канализационом колектору мора се уградити кишни прелив, а сам колектор ће, делимично функционисати као општи (до кишног прелива), а низводно од  њега  – као фекални канализациони колектор.
Постојећи главни канализациони колектор је пречника ø 600мм -на месту излива у реку Ликодру и у њега су, осим санитарно-фекалних уливене и неке количине атмосферских   вода. У том смислу, усвојен је профил ø600мм, за узводну деницу (планираног фекалног канализационог колектора), све до планираног кишног прелива. Колектор је  трасиран од постојећег шахта  уз парцелу 1402 до локације ППОВ, кроз улицу Владе Зечевића до улице Новопројектована 10, Новопројектованом 10 до Новопројектоване 6 и Новопројектованом 6, до локације предвиђене за изградњу ППОВ. На деоници низводно од кишног прелива, предвиђена је изградња примарног фекалног канализациног  колектора минималног профила ø300мм (што би задовољило  потребе Крупња до 2025 године, при пројекцији броја становника од 6320 ст., специфичној потрошњи од 250 л/ст/дан, коефицијенту дневне неравномернсти- 1,5 и коефицијенту часовне неравномерности -2,0). 

У осталим Новопројектованим улицама, планирана је изградња  секундарне фекалне канализационе мреже са колекторима минималног профила ø250мм.

Траса планираних примарих и секундарних фекалних колектора у оквиру ПГР-а , дефинисане су у оквиру регулационе линије планираних саобраћајница, и по могућству треба их изводити у осовини коловоза за улице које су двострано парцелисане. Профили будућих фекалних канализационих колектора , дати су оријентационо ( минимални профил), а коначни профили канализационих цеви и пад установиће се након хидрауличког прорачуна.

Такође је потребно наставити радове на проширењу и изградњи секундарне канализационе мреже 75

Табела 14: Процена планиране мреже

	Пречник примарне канализационе мреже(mm) мин ∅500
	дужина(м) 
6500,00

	Пречник секундарне канализационе мреже(mm) мин ∅200
	дужина(м) 
12000,00


Постројење за пречишћавање отпадних вода
Локација централног насељског постојења за пречишћавање отпадних вода, површине П= 0,90 ha, дефинисана је уз реку Ликодру, низводно од центра насеља уз државни  пут IIа реда број 137. Детаљно решење изградње примарног колектора, пратеће секундарне канализације, прелива, испуста атмосферске воде у водоток као и локације постројења за пречушћавање отпадних вода дефинисано је ПДР-ом ”Крупањ-Колектор ” у Крупњу који је важећи плански документ за наведену зону. У даљем тексту наведене су основне поставке тог решења:

За  изградњу простројења за пречишђавање отпадних вода насеља Крупањ, ПГР-ом предвиђена  је  локација на к.п.бр 123/1 и 123/4-КО Крупањ укупне  површине  0,89ha. Процењени капацитет  ППОВ  је 4000ES, са хидрауличким оптерећењем од  Qdn = 800m3/dan.

Отпадна вода, третираће се у две фазе и то: примарни третман (исталожавање грубих нечистоћа и одвајање масти и уља  и  биолошки третман, где се порцесом аерације  врши додатно исталожавање  финих честица  да би се  он завршио  дезинфекцијом  хипохлоритом.

Степен пречишћавања  отпадне воде,  условљен је  класом водотока – реципијента реке Ликодре (друга категорија водотока).

Атмосферска канализациона мрежа
Атмосферску канализациону мрежу, градити само по потреби у зонама где се јавља задржавање воде на саобраћајницама.

У том симислу, предвиђена је изградња атмосферских канализационих колектора минималног профила ø300mm  и ø400mm, за које ће као реципијенти бити постојећи водотокови река Чађавица, река Богоштица и рекла Ликодра.

Траса примарних атмосферских колектора , дефинисана је у оквиру регулационe ширине улица, профили су дати оријентационо, ( минимални профили), док ће се коначни рофили и падови канализационих колектора установити  након хидрауличког прорачуна. Сакупљати и даље атмосферске воде каналима и риголама и евакуисати у околне речне токове и природне вододерине.

Резиме канализација
У функцији подизања квалитета живота и очувања животне средине, који су предуслов за развој туризма у насељу Крупањ, у планском периоду неопходно је предузети следеће мере , односно приступити изради :

- Идејни пројекат сакупљања и евакуације санитрано-феканих и атмосферских отпадних вода насеља Крупањ;

-  Идејни пројекат одводњавања и пречишћавања отпадних вода насеља Крупањ;

- Изградња и ширење фекалне канализационе мреже и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода;

- Дефинисање технологије пречишћавања на централном насељском посторојењу за пречишћавање отпадних вода,  потребан квалитет отпадне воде у фекалној канализационој мрежи,  и потребан степен пречишћавања отадне ( загађене атмпсферске технолошке) воде, пре прикљјучења на канализациону мрежу;  од којих су поједини документи израђени у уграђени у планове нижег реда.
2.1.6.4. ВОДОПРИВРЕДА

2.1.6.4.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Обалоутврде
Кроз насеље Крупањ протичу реке бујичног карактера: Чађавица, Кржава, Богоштица и образују реку Ликодру. Сам улив речица је у централном делу насеља.

У циљу заштите од поплавних вода наведених река, изграђене су регулације речних корита и облоутврде. Након катастрофалних поплава 2014. део обалоутврда је делом девастиран  а затим  и обновљен са израдом нових хидротехничких елемената и објеката као што је израда прелива, преграда, ретензионих зона. Уређена су корита на следећим рекама:
   - најнизвонијих 640,00м реке Кржаве, до ушћа у реку Богоштицу;

   - најнизводнијих 500,00м реке Богоштице , до ушћа са реком Кржавом;

   - 260,00 м реке Богоштице од ушћа са реком Кржавом, до ушћа са реком Чађавицом ;

   - најнизводнијих 1400,00м реке Чађавице, до ушћа у реку Богоштицу; првих 1300,00 м реке Богоштице, низводно од улива реке Чађавице у њу; 

Регулисана корита су у целости бетонирана или су поплочана каменим блоковима. Радови на регулацији речних токова у насељу у целости није никада завршен. У самом насељу присутан је велики број вододерина, које су у приватном власништву. У циљу потпуног и комплексног решавања проблема бујичних поплава, треба израдити претходну документацију - детаљне хидрауличке и хидролошке студије, Генералне и Идејне пројекте којом би се третирала ова проблематика и предвиделе све потребне мере. Зона сливног подручја у оквиру које је неопходно сагледати све утицајне факторе превазилази обухват предметног ПГР-а.
2.1.6.4.2. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Одбрана од поплава
Делови корита речица Чађавица, Кржава, Богоштица (које формирају Ликодру) и реке Ликодре су регулисани и поплочани каменим блоковима. Радови на регулацији речних токова у насељу у целости није никада завршен. У самом насељу присутан је велики број вододерина, које су у приватном власништву. У циљу потпуног и комплексног решавања проблема бујичних поплава, треба урадити претходну документацију којом би се третирала ова проблематика и предвиделе све потребне мере са нових хидролошких података условљених климатским променама, односно израдом нових водопривредних студија. Ради заштите од поплава, неопходно је предузети следеће мере:
приступити изради пројектне документације, 

приступити реконструкцији постојећих регулисаних корита – где је то потребно, обзиром да се дугом временском периоду нису предузимане значајније мере на њиховом одржавању; 

приступити изради нових деоница регулисаних корита, где год то буде потребно; Потреби подаци о водопривредним објектима (линија обалоутврде), орјентационо су дати у графичком прилогу. 

У претходном периоду у циљу урбанистичког планирања, привођења намени  целокупног простора и  заштите од великих вода реке Ликодре и њених притока, урађена  је  претходна документација,  «Елаборат и Главни пројекат регулације тока реке Ликодре, низводно од катастарске парцеле 1306. Ко Крупањ до локације планиране за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода» - „Екоинжињеринг – про футурис“ доо из Београда-2011. године ради регулисања речног корита.
У оквиру ПДР-а "Крупањ-Колектор ” извршена је регулација тока реке Ликодре и зона регулације реке Језаве и Безименог потока.

Након катастрофалних поплафа 2014. године велике деонице обалоутврада су уништене или доведене до стања умањене функције, па је урађена хитна санација регулисаних корита река и изведени објекти за делимично контролисање великих протицаја. У зонама бујичних речних токова који немају изведено уређено и регулисано  корито предвиђена је даља планска разрада  (ПДР) уз обавезан услов израде детаљних хидауличко-хидролошких студија и осталих пртећих  докумената. 

Од стране  ЈВП "Србијаводе" Београд,  ВПЦ „Сава-Дунав“ прибављени су Водни услови за израду Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025. године,  (бр. 9734/1 од 13.11.2018.), који су саставни део овог ПДР-а и којим се констатује следеће:
1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку израде Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025. године, ради усклађивања са одредбама Закона о водама;
2. Водни услови се издају у поступку израде планског документа за уређење простора;
З.
Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 256 од 13.11.2018. године.

4. Плански документ израдити у складу са прописима који уређују израду планских докумената и усвојити техничко -технолошка решења уз испуњење следећих услова:
4.1. Да плански документ буде урађен у складу са важећим прописима и нормативима, с тим да предузеће које се бави израдом планске документације мора имати потврде о референцама и лиценцама за пројектанте;
4.2. Плански документ ускладити са важећом планском документацијом вишег реда - Просторним планом Републик е Србије 2010. - 2020. године ("Службени гласник РС", број 88/2010), Регионалним просторни м nланом за подручје Колубарског и Мачванског округа ("Службени гласник РС", број 11/2015) и Просторним планом општине Крупањ ("Службени лист општине Крупањ", број 4/2012). Обухватити објекте, радове и мере, чији се утицај простире ван обухвата плана, или који чине функционалну целину са објектима и радовима ван територије подручја плана (насипи, канали, главни колектори у насељу, постројеља за пречишћавање отпадних вода, итд.).
4.3. Инвеститор је у обавези да реши имовинско - правне односе за ангажовање земљишта на катастарским парцелама у зони обухвата ПГР - а;
4.4. Планским документом у обухвату површина простора, предвидети техничко решење водоснабдевања свих становника исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и противпожарну заштиrу (по количини и квалитеrу), којим се обезбеђује функционална сигурност и поуздана употреба објеката;
4.5. Да се утврди међусобни положај обухвата планског документа и зона заштите изворишта водоснабдевања. Уколико се цео обухват или део простора налази унутар неке од зона заштите, применити правила уређења и грађења, у складу са прописима из области санитарне заштите;
4.6. Планским документом предвидети да се поставе уређаји и обезбеди стално и систематско регистровање количина захваћених вода и врши испитивање квалитета воде на водозахвату. Вода која се користи за пиће, санитарно - хигијенске потребе и купање мора испуњавати услове у погледу здравствене исправности;

4.7. Извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у насељу (по очекиваним количинама и квалитету) и утврдити начин исnуштаља у рециnијент. Предвидети изградљу сепаратног система сакупљања и одвођеља отпадних вода (санитарно-фекалних, атмосферских, технолошких, ...);

4.8. Планским документом у обухвату површина простора, дефинисати све отпадне воде (површинске, процедне, дренажне, отпадне воде из пратећих објеката- санитарно- фекалне и др.), прописно утврдити количине, дефинисати квалитет и предвидети одговарајуће уређаје и постројења за пречишћавње отпадних. вода, који ће довести квалитет вода на прописани квалитет за изабрани реципијент (јавна канализација или природни водоток);

4.9. Атмосферске отпадне воде са саобраћајница и маниnулативних површина насеља, које се евентуално могу загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, прикупити посебним системом канализације и преко таложника за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти (претходни предтретман) евакуисати у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију;

4.10. Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина прикупити системом ригола и евакуисати без nретходног третмана у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина извршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина. Планским документом nредвидети коридоре будуће јавне атмосферске канализације;
4.11. За све објекте за снабдевање водом, каналисаље, пречишћавање и исnуштаље отпадних вода, извршити хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;

4.12. Санитарно-фекалне отnадне воде каналисати затвореним системом канализације и спровести до постројења за пречишћавање;

4.13. Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, пречишћавање, односно третман отпадних вода, неопходно је придржавати се следећих прописа:

· Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за љихово достизање ("Службени гласник РС", број 67/2011, 48/2012 и 1/2016), Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних. супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 35/2011), Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса nовршинских вода и nараметрима хемијског и квантитативног статуса nодземних вода ("Службени гласник РС", број 74/2011),Правилника о референтним условима за типове nовршинских вода ("Службени гласник РС", број 67/2011), Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извешrаја о извршеним мерењима ("Службени гласник РС", број 33/2016),Уредбе о rраничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 50/2012 од 18.05.2012. године).

4.14. Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове, сходно Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих. материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 67/2011, 48/2012 и 1/2016);

4.15. У оквиру насеља дати приказ врсте и количина свих отпадних материја и начин њиховог одлагања, као и наменска место за привремено складиштење;

4.16. Да се планским документом обухвати и прикаже водио земљиште (у оквиру граница обухвата измене плана и по посебним целинама и зонама) и обухвате постојећи и планирани водни објекти. Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење  водног режима, а посебно за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката, одржавање корита водотока и водних објеката, спровођење  мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода, а за остме намене водио земљиште може се користити у складу са Законом о водама и актима донетим на основу овог закона и у складу са прописаним забранама, ограничењима права и обавезама за кориснике водног земљишта и водних објеката;

4.17. Да се прикажу поплавна и ерозиона подручја, начин и услови коришћеља и мере и радови за заштиту од поплава, ерозије и бујица;

4.18.  Код регулисаних корита водотока, при изради планског документа, придржавати се следећих начела и критеријума:



а) на деловима регулисаних деоница река са насипима, са обе стране корита оставити појасеве ширине од мин. 5,0 т од браљених ножица насипа, за потребе прилаза и инспекцијских стаза, на којима се не сме ништа градити,



б) на деловима регулисаних деоница водотока, без насипа, са обе стране корита потребно је такође оставити резервне појасе мин. ширине од 5 т од горњих ивица регулисаног протицајног профила, за исте потребе, на којима се не сме ништа градити,



в) код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних појасева и коридора регулисаних корита, не планирати изградњу никаквих објеката у зонама речних долина, без претходно обезбеђених хидролошко - хидрауличких подлога и прорачуна и свих других неопходних техничких решења.

4.19. Код укрштања ифраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи принципи и критеријуми:



а) код подземних укрштања- укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на мин. 1,50 т испод нивелете дна нерегулисаних, као и на мин. 0,8 - 1,0 т испод нивелете дна регулисаних корита водотока на местима прелаза,



б) у зонама нерегулисаних водотока, трасе ових објеката пројектовати што је могуће даље од горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену потребних техничких мера за очуваље како ових објеката, тако и стабилности корита водотока.

4.20. Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, да доље ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину­ зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишеље, у складу са за то важећим прописима.

5. По извршеној изради планског документа, подносилац захтева је у обавези да поднесе захтев ЈВП "Србијаводе" за издаваље водне сагласности на урађени плански документ, сходно члану 119. Закона о водама.

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Кроз насеље Крупањ протичу реке бујичног карактера: Чађавица, Кржава и Богоштица, које образују реку Ликодру. У циљу заштите од поплавних вода наведених река, изграђене су регулације речних корита и обалоутврде од ломљеног камена у цементном малтеру.
Према Оперативном плaнy за одбрану од поплава за 2018. годину ("Службени гласник РС", број 15/2018), подручје обухвата планског документа припада Водној јединици "Дрина - Лозница", Сектор С.6., деоница С.6.3., објекат 1: Десни насип уз Ликодру кроз Крупаљ, 1,57 km са регулисаним коритима притока: Богоштице, 0,70 km, Чађавице, 1,99 km и Кржаве, 0,48 km, укупно 4,74 km.
Карактеристике попр. проф. заштитних водних објеката и регулисаних корита водотока 
Деснообални насип реке Ликодре (km 0+000- km 1+570)

· ширина насипа у круни 2,0 m,

· просечна висина насипа 2,0 m,

· нагиб небрањене косине 1:1,5,

· нагиб брањене косине 1:2,

· просечно растојање насипа од минор корита 25 m.

Река Богоштица (km О+ 185-km 0+339)

· једногубо корито трапезног облика,

· ширина у дну корита 12,0 m,

· нагиби косина 1:0,75,

· надвишење ширине у круни 1,5 m.
Река Боrоштица (km 0+3З9- km О+З81)
· прелазна деоница са једноrубоr на двоrубо корито,
· улив реке Кржаве.
Река Богоштица (km О+З81- km 0+882)
· двоrубо корита,
· ширина у дну минор корита 4,0 m,
· нагиби косина минар корита 1:1,
· ширина банкина мајор корита 4,0 m,
· нагиби косина мајор корита 1:0,75,
· надвишење ширине у круни 1,5 m.
Река Чађавица (km 0+132 - km 0+640)
· двоrубо корита,
· ширина у дну минар корита З,20 m,
· нагиби косина минар корита 1:1,
· ширина банкина мајор корита 2,0 m,
· нагиби косина мајор корита 1l,
· две каскаде висине 0,5 m,
· обострани насипи (ширина у круни 2,0 m, нагиби косина 1:1).
Река Чађавица (km 0+640- km 1+467)
· једногубо коритотрапезног облика,
· ширина у дну минар корита З ,20 m,
· нагиби косина минар корита 1:0,75,
· три каскаде висине 0,8 щ,
· обострани насипи (ширина у круни 2,0 m, нагиб небр. кос. 1:1,5, 

нагиб брањ. косине 1:1).
Река Чађавица (km 1+467 -km 1+936)
· двогубо корита,
· ширина у дну минор корита З,0 m,

· нагиби косина минор корита 1:1,
· ширина банкина мајор корита 1,0 m,
· нагиби косина мајор корита 1:1.
Река Кржава (km 0+064 -km 0+2З5)
· једногубо корито трапезног облика,
· ширина у дну корита 4,0 m,
· наrиби косина корита 1,5:1,
· надвишење ширине у круни 4,0 т,
· дубина корита 1,2 m.
Река Кржава (km 0+2З5 -km 0+420)
· једногубо корито трапезног облика,
· ширина у дну корита 4,0 т,
· нагиби косина корита 1:1,
· прелазни објекат на km 0+420,
· надвишење ширине у круни 4,0 m,
· дубина корита 1,2 m.
Река Кржава (km 0+420 -km 0+544)
· једногубо корито трапезноr облика,
· ширина у дну корита 4,0 m,
· нагиби косина корита 1:1,
· габионска облога косина корита нагиба 1:1,5,
· уливни објекат на km 0+543,
· надвишење ширине у круни 4,0 m.
Инжењерско-геолошким елаборатом су утврћени орјентациони правци јаких бујичних токова. За прецизно дефинисање регулације и профила, цевовода потребна је израда Плана детаљне регулације и друге потребне документације.
2.1.6.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Графички прилог бр. 6    – План електроенергетске  мреже

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ 

Елeктроенергетски објекти називног напона 220kV

Преко обухвата планског документа, у насељу Брштица, изграђен је далековод 220kV : ТС „Бајина Башта“ – ТС „Сремска Митровица 2“. Далековод је ван грађевинског реона насеља, положај је представљен на графичком прилогу. Надлежно предузеће је АД „Електромрежа Србије“ Београд .

Ел.ен.објекти називног напона 110kV и 35kV
Општина Крупањ се електричном енергијом напаја са јединственог ел.енергетског система Републике, из трафо-станица: 110/35kV "КРУПАЊ", 35/10kV "КРУПАЊ" и из трафо-станице 35/10kV "ЗАВЛАКА" која је ван обухвата планског документа. 
Надлежно  електродистрибутивно  предузеће  је  ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" , Регионални центар „Електросрбија Краљево“, огранак „Лозница“.  Основно напајање електричном енергијом је далеководом
110kV:
ТС110/35kV "ОСЕЧИНА" - ТС 110/35kV "КРУПАЊ", дужине 16.5km, а резервно далеководом 110кV: ТС 110/35kV "ЉУБОВИЈА"- ТС 110/35kV "КРУПАЊ"  дужине 19.5km, и далеководом 35 kV: ТС 110/35kV "ОСЕЧИНА"- ТС 110/35kV "КРУПАЊ" дужине око 16.0km.
У трафо-станици 110/35kV "КРУПАЊ" инсталирана су два енегетска трансформатора појединачних снага по 20MVA . Максималан капацитет је (2 x 30) MVA. У трафо-станици 35/10kV "КРУПАЊ" инсталирана су два енегетска трансформатора појединачних снага по 8MVA. Максималан капацитет је (2 x 8)MVA.
Трафо-станице 110/35kV и 35/10kV су једна поред друге и између њих су изграђени и ваздушни и подземни ел.енергетски вод 35kV.

Поред наведених далековода 35kV, из ТС 35/10kV "КРУПАЊ", а преко подручја обухвата плана, прелазе и далеководи 35kV ка: ТС 35/10kV "ЗАВЛАКА", 35/10kV "ВЕЛИКИ МАЈДАН" и 35/10kV "ЗАЈАЧА". 

Положај набројаних електроенергетских објеката  је представљен (делом орјентационо) на графичком прилогу.

Ел.ен.објекти називног напона 10kV
У обухвату плана, потрошачи електричне енергије се напајају са укупно двадесетдве дистрибутивне трафо-станица 10/0.4kV, чије су карактеристике дате у следећој табели:

Табела 15: списак трафо-станица са типом и капацитетима
	назив
трафо-станице
10/0.4 kV
	тип
	максимални капацитет (kVА)
	инсталисан капацитет (kVА)

	"БАЊЕВАЦ 1"
	портална
	250
	250

	"ЛИПЕНОВИЋ ПОЉЕ"
	стубна
	160
	100

	"БАЊЕВАЦ 3"
	стубна
	160
	100

	"ДОМ ЗДРАВЉА"
	МБТС
	630
	630

	"КРУПАЊКА"
	зидана
	3x1600
	3x1600

	"ДЕЛИЧЕВАЧА"
	МБТС
	630
	400

	"ХЛАДЊАЧА"
	МБТС
	2x1000
	2x1000

	"ДРВОФЛОРИД"
	лимена
	400
	400

	"КАРТОНКА"
	зидана
	400
	400

	"СТ.ПОЗАМАНТЕРИЈА"
	зидана
	2x630
	400

	"СТАРА ШКОЛА"(није у раду)
	МБТС
	630
	400

	"ДЕДИЊЕ"
	лимена
	630
	400

	"ХОТЕЛ БОРАЦ"
	кула
	400
	630

	"НОВА ШКОЛА"
	МБТС
	630
	400

	"КРЖАВАЧКА РЕКА"
	стубна
	250
	250

	"ЧАЂЕВИЦА"
	МБТС
	2x630
	630

	"НОВА ПОЗАМАНТЕРИЈА"
	МБТС
	630
	630

	"1 МАЈ"
	лимена
	400
	400

	"ЖАРКОВАЧА"
	зидана
	400
	400

	"ЖАРКОВАЧА 2"
	зидана
	400
	400

	"БЕТОНСКА БАЗА"
	стубна
	250
	250

	"ДОБРИ ПОТОК"
	стубна
	250
	100


Укупан иснталисани капацитет у енергетским трансформаторима је 14.4 MVA. Трафо- станице "КРУПАЊКА", "ХЛАДЊАЧА", "ДРВОФЛОРИД", "КАРТОНКА" и "1 МАЈ"су у функцији снабдевања индустријских потрошача са инсталисаним капацитетима од 8.0 MVA.
Високонапонска мрежа 10kV у обухвату плана, доминантно је реализована подземним ел.енергетским кабловима. У обухвату плана присутни су и далеководи 10kV који су у највећем изводи ка осталим насељима у општини, а на које је прикључен и мањи број дистрибутивних трафо-станица 10/0.4 kV у обухвату планског документа. Мешовити водови (10+0.4)kV реализовани су уз улице - регионални пут за Завлаку и уз пут за Кржаву.

Положај електроенеретских објеката представљен је на графичком прилогу. Положај подземних ел.енергетских каблова 10kV није евидентиран код РГЗ Службе за катастар Крупањ  и на графичком прилогу је нанет орјентационо, на основу података електродистрибутивног предузећа. 

Нисконапонска електроенергетска мрежа и јавна расвета
Дистрибутивна нисконапонска мрежа, за потрошаче у категорији домаћинстава, изграђена је претежно као ваздушна, проводницима типа Al-Č. и X 00/O-A на армирано-бетонским стубовима, дрвеним стубовима и на канделаберским стубовима јавне расвете. Ваздушна НН мрежа је у добром стању, осим деоница на дрвеним стубовима, и са монофазном мрежом, чији је удео око 15%. Критична места се поклапају са реонима са дефицитом у капацитетима трансформације, а посебно је уочен део насеља  уз пут ка Брштици, због велике дужине проводника, неадекватног пресека и знатног степена амортизованости.

Подземна мрежа 0.4kV изграђена је до објеката са централном функцијом у ужем насељском језгру, у зонама вишепородичног становања, до индустријских потрошача и као напојна за ваздушну мрежу. Подземна кабловска мрежа 0.4kV је у добром стању.

Јавна расвета је изведена у централном делу насеља и на излазним правцима - уз државне путеве. 

Положај подземних ел.енергетских водова 10kV дат је орјентационо, а такође и за дистрибутивну нисконапонску мрежу у обухвату плана.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ 
Елeктроенергетски објекти називног напона 220kV

У складу са Условима за потребе израде плана а који су прибављени од АД „Електромрежа Србије“ Београд (даље у поглављу - ЕМС) (бр.130-00-UTD-003-1096/2018-002 од 28.11.2018., приложени у документационом делу), није планирана изградња нових далековода 220kV а постојећи вод се задржава уз могуће активности: санације, адаптације и реконструкције,  на текућем одржавању, отклањању квара, на уградњи савремене опреме (мерне, заштитне, сигналне, квалитетније електричне и механичке изолације).

Далеководу 220kV се опредељују: заштитни  појас у складу са поменутим условима ЕМСа и непосредни заштитни појас. Услови за изградњу објеката и за активности у заштитном појасу и непосредном заштитном појасу дефинисани су у поглављу:    Градња у близини или испод ваздушних високонапонских водова  220kV и 110kV.  Положај заштитног појаса и  непосредног заштитног појаса представљен је на графичком прилогу.  

Елeктроенергетски објекти називног напона 110kV

У складу са Условима за потребе израде плана а који су прибављени од АД „Електромрежа Србије“ Београд (ЕМС) (бр.130-00-UTD-003-1096/2018-002 од 28.11.2018., приложени у документационом делу), није планирана изградња нових далековода 110kV а постојећи далеководи се задржавају уз могуће активности на текућем одржавању, отклањању квара, на уградњи савремене опреме (мерне, заштитне, сигналне, квалитетније електричне и механичке изолације). Исто се односи и на трафо-станицу 110/35kV коју је, осим наведеног, могуће доградити до максималног капацитета 2x30MVA.

Далеководима 110kV се опредељују: заштитни  појас у складу са поменутим условима ЕМСа и непосредни заштитни појас. Услови за изградњу објеката и за активности у заштитном појасу и непосредном заштитном појасу дефинисани су у поглављу: Градња у близини или испод ваздушних високонапонских водова  220kV и 110kV.  Положај заштитног појаса и  непосредног заштитног појаса представљен је на графичком прилогу, а за далековод ТС „Љубовија“ – ТС „Крупањ“ дат је орјентационо, обзиром да траса далековода није евидентирана на катастарско-топографском плану. Далеководи 110kV нарушавају урбанистичку концепцију насеља обзиром да прелазе преко грађевинског реона.

Елeктроенергетски објекти називног напона 35kV

У складу са Условима за потребе израде плана а који су прибављени од Електродистрибуције Лозница (бр.8Ј.1.0.Д.09.14-312535/1 од 15.11.2018., приложени у документационом делу), није планирана изградња нових далековода 35kV а постојећи далеководи и подземни вод 35kV се задржавају, уз могуће активности на текућем одржавању, отклањању квара, на уградњи савремене опреме (мерне, заштитне, сигналне, квалитетније електричне и механичке изолације). Исто се односи и на трафо-станицу 35/10kV коју је, осим наведеног, потребно проширити доградњом додатног енергетског трансформатора од 8MVA или заменом постојећих, енергетским трансформаторима 35/10kV веће снаге.

Водовима 35kV се опредељују: заштитни  појас у складу са поменутим условима Електродистрибуције Лозница и непосредни заштитни појас. Услови за изградњу објеката и за активности у заштитном појасу и непосредном заштитном појасу дефинисани су у поглављу: Градња у близини високонапонских водовa  до 35kV.  Положаји заштитног појаса и  непосредног заштитног појаса далековода нису представљени на графичком прилогу већ су дефинисани у поменутом поглављу.  

Елeктроенергетски објекти називног напона 10kV

Решење дистрибутивне мреже називног напона 10kV дато је у складу са: евалуацијом постојећег стања електро-мреже, планираном наменом простора, проценом привредног и општег раста и неведним условима електродистрибутивног предузећа, а са циљем успостављања модерног, енергетски ефикасног и поузданог електроенергетског система. 

Два далековода 10kV су  планом детаљне регулације „Крупањ“ предвиђени за замену подземним високонапонским кабловским водовима 10kV и  за демонтирање, обзиром да трасом озбиљно нарушавају урбанистичку концепцију. Каблирање може бити реализовано по фазама, с тим што се обавезно мора спровести пре изградње главне  мерно-регулационе станице и постројења за пречишћавање отпадних вода. Решење електро фазе из поменутог ПДРа се задржава, осим у зони која се мења овим планом. Задржавају се и услови за изградњу дистрибутивних трафо-станица 10/0.4kV  и високонапонских водова 10kV, који су дефинисани плановима детаљне регулације „Столичка“ и „26 Септембар“ .

Предметним планом опредељене су зоне изградње за још осам дистрибутивних трафо-станица 10/0.4kV. Позиције и услови за изградњу биће утврђени накнандом урбанистичко-техничком документацијом и техничким условима електродистрибутивног предузећа. Могућа је изградња дистрибутивних ТС ван зона дефинисаних планом као и ТС ван простора јавне намене  – на пословним комплексима и на парцелама са објектима вишепородичног становања. У том случају, уколико су ТС дистрибутивног карактера, имовинско правна питања (службеност) морају бити претходно решена у складу са Законом. Локације ових трафо-станица ће се дефинисати посебним урбанистичким планом или урбанистичким пројектима. 

Дистрибутивне трафо-станице планирати као слободностојеће објекте (приземне, типске, монтажно-бетонске или зидане), а само изузетно у објектима. Уобичајен капацитет је 1x630kVA а могуће је поставити и енергетске трансформаторе мањих називних снага. Кота пода ТС треба да је минимално 0.3m изнад коте тротоара саобраћајнице. Око објеката се поставља заштитно уземљење  Fe-Zn траком, а потребе и димензије (елементе) радног уземљења дефинисаће технички услови електродистрибутивног предузећа и прорачун у Пројекту за добијање грађевинске дозволе. У трасама постојећих далековода 10kV и мешовитих водова 10+0.4kV могућа је изградња стубних трафо-станица 10/0.4kV са максималним капацитетом од 250kVA, с тим што било који део ТС мора бити удаљен од најистуренијег дела стамбеног објекта минимално 3.0m.

На графичком прилогу представљени су приближни положаји коридора за изградњу подземних високонапонских кабловских водова 10kV. Решење, углавном, обезбеђује да се постојеће и планиране трафо-станице на страни високог напона 10kV могу напајати са два засебна извода из трафо-станице 35/10kV „Крупањ“. Ван обухвата планова детаљне регулације, где су за подземне високонапонске кабловске водове трасе дефинисане координатама темених тачака у државном координатном систему, услови за изградњу високонапонских водова 10kV биће дефинисани у складу са: накнадном урбанистичко-техничком документацијом, условима електродистрибутивног предузећа и општим условима за изградњу подземних електрoенергетских кабловских водова који су утврђени овим планом. Урбанистичким пројектима могу бити дефинисани услови за изградњу нових или недостајућих деоница подземних ел. ен. каблова 10kV и ван коридора који су опредељени планом.

Нисконапонска ел.ен.мрежа

Дистрибутивна мрежа 0.4kV није, генерално, предмет овог плана, осим у плановима детаљне регулације који се задржавају. Могуће је полагање подземних ел.енергетских кабловских водова 0.4kV и подземних каблова за јавну расвету по коридорима за електроенергетске каблове из овог плана. У централном делу насеља предност дати подземној дистрибутивној нисконапонској мрежи у односу на ваздушну, с тим, што у свим улицама мора бити изграђена адекватна јавна расвета. Постојећа ваздушна мрежа 0.4kV се задржава, осим ако су неопходне корекције трасе да се стубови не би нашли у зони изградње планираних коловоза. Постојећу НН мрежу могуће је реконструисати и дограђивати – заменом Al-Č. проводника самоносивим кабловским снопом и додавањем нових снопова у складу са техничким условима електродистрибутивним предузећима. Нова ваздушна мрежа 0.4kV може бити грађена ван површина јавне намене, на начин да не ремети урбанистичку концепцију (грађевинску линију објеката).    За нову ваздушну НН мрежу није обавезна израда урбанистичких пројеката, с тим што траса мора бити дефинисана на геодетској подлози која је ажурна са фактичким стањем на терену и стањем подземних инсталација евидентираних код РГЗ Службе за катастар, не смеју бити угрожени коридори опредељени за изградњу других комуналних инсталација и инфраструктура  нити колски приступи на парцеле и што имовинско правна питања морају бити решена у складу са Законом.

Сигурносна висина проводника НН мреже изнад коловоза насељских саобраћајница је 6.0m.

У складу са условима за израду предметног плана  прибављеним од Електродистрибуције Лозница, концепција нисконапонске мреже у насељу је следећа: НН мрежа је кабловска и ваздушна и по правилу не повезује суседне трафо-станице, као кабловска гради се преко кабловских прикључних кутија и ормана на објектима системом „улаз-излаз“, за објекте мањих снага прикључак може бити изведен једноструким кабловским водом. Подземни нисконапонски кабловски водови су типа PP 00-ASJ   или XP 00-ASJ, типског пресека 3x150+70mm2 или другог, у складу са техничким условима поменутог предузећа а којим може бити утврђена потреба директног прикључења у ТС за објекте/потрошаче са већим једновременим ел.снагама.

Општи услови за изградњу подземних ел.енергетских кабловских водова

Коридори за изградњу подземних ел.енергетских кабловских водова су дефинисани или у предложени  у графичком прилогу  и у ПДР-овима који се задржавају. Трасе могу бити кориговане урбанистичким пројектима израђеним на адекватним геодетским подлогама – на начин да се не угрожавају коридори опредељени за изградњу других комуналних инфраструктрура, то јест, да се на трасе прибаве сагласности јавних комуналних предузећа која поседују  и одржавају комуналне инфраструктуре.

Подземни електроенергетски каблови 10kV и 0.4kV се полажу на дно земљаног рова дубине 0.8-1.0m на слој песка дебљине 0.1m. Изнад каблова се постављају пластични штитници и траке за упозорење.  Растојање између каблова у рову мора бити 0.2m  од високонапонског кабла 10kV и 0.07m између нисконапонских каблова. Ископ рова за електроенергетске каблове и канализацију, ископ темеља за стубове ваздушне мреже високог и ниског напона, у обувату плана мора бити ручни и опрезан и мора му претходити обележавање на терену траса постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар Крупањ. Радовима на ископу и на изградњи каблова треба да присуствују овлашћена лица из јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају инсталације. Пре затрпавања ровова трасе каблова и дубине полагања уснимити код поменуте службе за катастар. Генерално, у зонама коловоза саобраћајница и паркинга, каблови се провлаче кроз заштитне цеви које се постављају тако да је горња ивица на дубини од 1.1m од горње коте асвалтног застора (1.35m испод коте државног пута) и 1.0m испод дна путног јарка.  За превод ел.ен. каблова по конструкцији моста обезбедити услове и сагласност водопривредног предузећа.

Градња у близини или испод ваздушних високонапонских водова  220kV и 110kV

За високонапонске водове и генерално за електроенергетске објекте високог напона, овим планом утрвђују се два нивоа заштите: заштитни појас и непосредни заштитни појас.

Заштитни појас је утврђен у складу са Законом о енергетици и у складу са условима ЕМСа на следећи начин:

· као појас ширине 30m са обе стране далековода 220kV, мерено од ближег фазног проводника;

· као појас ширине 25m са обе стране далековода 110kV, мерено од ближег фазног проводника;

Свака градња испод у заштитном појасу далековода и у близини далековода 220kV и 110kV  условљена је : Законом о енергетици („Сл. Гласник РС“, бр.145/2014), Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018), Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV(„Сл. лист СФРЈ“, бр.65/1988 и „Сл. лист СРЈ“, бр.18/1992), Правилником о техничким норамтивима за електренергетска постројења називног напона изнад 1000V („Сл. лист СФРЈ“, бр.4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V („Сл. лист СРЈ“, бр.61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр.36/2009) са припадајућим правилницима посебно са „Правилником о границама нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, бр.104/2009) и са Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. Гласник РС“, бр.104/2009), као и са стандардима „SRPS N.CO.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Сл. лист СФРЈ“,бр. 68/86), SRPS N.CO.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Заштита од опасности“,  SRPS N.CO.102 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Заштита од сметњи“ као и SRPS N.CO.104 Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења („Сл. лист СФРЈ“,бр.49/83).

За сваку градњу у заштитном појасу далековода потребно је прибавити сагласност „Електромрежа Србије“ А.Д., при чему треба да буде испоштовано следеће:

· Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планирних објеката треба да обезбеди а у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, уз поштовање горе поменутих прописа,  закона и стандарда. Елаборат  може израдити искључиво пројетна оорганзација која има овлашћења за тај посао. Трошкови израде елабората падају и целости на терет Инвеститора;

· Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за температуру проводника од +80̊ С за случај да постоје надземни делови а у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода које претохдно прибавити од "Електромрежа Србије"“А.Д., као и податке добијене на терену геодетским снимањем надлежних геодетских организација;

· Елаборат доставити у аналогној (три примерка) и дигиталној форми;

· У Елаборату приказати све радове који су потребни да би се међусобни однос објеката и далековода ускладио с прописима.

Наведени услови важе приликом израде:

· Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода на начин како је дефинисано у другом пасусу;

· Елабората утицаја далековода 110kV на планиране објекте а каоји се граде од електропроводног материјала. Овај утицај на цевоводе потребно је анализирати на удаљености до 1000m од осе далековода;

· Елабората утицаја далековода 110kV на  телекомуникационе водове (осим за оптичке каблове). У зависности од специфичне отпорности тла и насељености овај утицај анализирати до удаљености од 3000m;

У случају да се Елаборатом утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави мера за измештање (реконструкију или адаптацију) као налог  надлежног органа, потребно је да се:

· Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза измежу „Електромрежа Србије“ А.Д. и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода у складу са   Законом о енергетици и Законом о планирању и изградњи;

· Уради техничка документација за адаптацију или реконструкцију (о трошку  Инвеститора планираних објеката),  на бази пројектних задатака усвојених на Стручном панелу за пројектно-техничку документацију „Електромрежа Србије“ А.Д. и иста достави поменутом предузећу на сагласност;

· Евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) реализује о трошку Инвеститора, пре почетка било каквих радова на планираним објектима у близини далековода;

· Обавести „Електромрежа Србија“ А.Д. о отпочињању било каквих радова у близини далековода 110kV (обавезно пре отпочињања радова).

Остали општи технички услови и препоруке за изградњу објеката у заштитном појасу далековода су следећи:

· Да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација од било ког дела стуба далековода буде 12.0m (што не искључује потребу за Елаборатом);

· Приликом извођења радова као и касније, приликом експлоатације планиранх објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5.0m у односу на проводнике далековода 110kV, односно 6.0m у односу на провноднике далековода 220kV;

· Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5.0m од проводника далековода 110kV и 6.0m у односу на проводнике далековода 220kV; 

· Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз приближи на растојање мање од 5.0m од проводника далековода 110kV и 6.0m од проводника далековода 220kV;

· Забрањено је складиштење лакозапаљивог материјала у заштитног појаса далековода;

· Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију  и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;

· Приликом  извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода ни на који начин не сме бити угрожена статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати;

· Све металне инсталације (електро инсталације, инсталације грејања и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземени, уз примену мере изједначавања потенцијала;

· Најистуренији делови цевовода кроз који се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30m oд најистуренијих делова који су под напоном.

Сигурносна висина проводника далековода изнад коловоза саобраћајница, манипулативних платоа и паркинга је 7.0m. 

Непосредни заштитни појас утврђује се планом на следећи начин: 

· као појас ширине 20m са обе стране далековода 220kV, мерено од ближег фазног проводника;

· као појас ширине 15m са обе стране далековода 110kV, мерено од трасе;

У непосредном заштитном појасу далековода,  осим наведених услова изградње који се примењују у заштитном појасу, нису довзвољени: изградња објеката (осим инфраструктурних у складу са прописима), испади на објектима (стрехе, балкони), коришћење грађевинских машина чији се покретни делови могу наћи у зони ближој од 5.0m од фазног проводника далековода 110kV и ближој од 6.0m  од проводника далековода 220kV. 

Градња у близини високонапонских водовa  до 35kV

За високонапонске водове и генерално за електроенергетске објекте називног напона  35kV, 10kV и 0.4kV, овим планом се утврђују два нивоа заштите: заштитни појас и непосредни заштитни појас.

Заштитни појас је утврђен у складу са  условима Електродистрибуције Лозница на следећи начин:

· као појас ширине 15m са обе стране далековода 35kV, мерено од ближег фазног проводника;

· као појас ширине 10m са обе стране далековода 10kV, мерено од ближег фазног проводника уколико је изведен неизолованим проводницима, осим преко шумског земљишта где је ширина заштитног појаса 3.0m мерено од ближе ивице фазног проводника;

· као појас ширине 4m са обе стране далековода 10kV, мерено од ближег фазног проводника уколико је изведен слабо изолованим проводницима, осим преко шумског земљишта где је ширина заштитног појаса 3.0m мерено од ближе ивице фазног проводника;

· као појас ширине 1m са обе стране далековода 10kV,  мерено од трасе уколико је изведен самоносивим кабловским снопом;

· као појас ширине 1m са обе стране трасе подземног ел.енергетског кабловског вода 35kV и 0.4kV;

· као појас ширине 10m у свим правцима око трафо-станице 10/0.4kV и 35/10kV уколико су у изведби на отвореном;

· као појас ширине 30m у свим правцима око трафо-станице 110/35kV;
За сваку градњу у заштитном појасу неопходно је прибављање сагласности од електродистрибутивног предузећа, које ће,  том приликом, дефинисати и заштитне мере за електроенергетске објекте. Радовима у заштитном појасу мора присуствовати овлашћено лице из електродистрибутивног предузећа. Овлашћено лице може, на лицу места, дефинисати додатне заштитне мере и наложити измештање. 

Свим радовима на ископу  у заштитном појасу подземних ел.енергетских кабловских водова мора претходити обележавање на терену траса каблова – од стране РГЗ Службе за катасар и у присуству овлашћеног лица из електродистрибутивног предузећа. Тачан положај и дубину полагања кабла утврдити опрезним копањем пробног рова. Код укрштања и паралелног вођења са ел.енеретским кабловима остварити прописана растојања. Ископ изводити ручно.  

Непосредни заштитни појас утврђује се планом на следећи начин: 

· као појас ширине 4.0m са обе стране далековода 10kV, мерено од ближег фазног проводника уколико је изведен неизолованим проводницима;

· као појас ширине 7.5m са обе стране далековода 35kV.

У непосредном заштитном појасу далековода,  осим наведених услова изградње који се примењују у заштитном појасу, нису довзвољени: изградња објеката (осим инфраструктурних у складу са прописима), испади на објектима (стрехе, балкони), коришћење грађевинских машина чији се покретни делови могу наћи у зони ближој од 3.0m од фазног проводника далековода 10kV.

Заштитни појас и непосредни заштитни појас електроенергетских објеката називног напона до 35kV нису представљени на графичком прилогу, већ су дефинисани овим поглављем.
2.1.6.6. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Графички прилог бр.7-  План телекомуникационе мреже и гасоводне мреже
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ
Фиксна телефонија, широкопојасне услуге 

Подаци о фиксној телефонији и широкопојасним услугама прибављени су од Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Београд (даље у поглављу ТЕЛЕКОМ). Телекомуникациона мрежа је на чворном подручју 015.

Аутоматска (чворна) телефонска централа АТЦ „Крупањ“ је дигитална, типа "SI2000/224", укупног капацитета комутације од око 2800 корисника, смештена у одговарајућем зиданом објекту у центру насеља, (ул. Маршала Тита бр.2) у коме је и комутациони уређај IPAN MA5600. Уз објекат је и радиорелејна станица.

Релизована је децентрализација присутпне мреже изградњом 15 комутационих уређаја типа MSAN и мини IPAN и одговарајуће оптичке приступне мреже. Формирање кабловских подручја истурених степена је у току. 

Збирни инсталисани капацитет приступних уређаја у обухвату планског документа, исказан у парицама, је око 9000 од чега је заузето око 1800 парица. ADSL корисника је око 550, нешто испод 300 корисника је прикључено на кабловски дистрибутивни систем којим ТЕЛЕКОМ дистрибуира ТВ сигнал по IP протоколу. 

Телекомуникациона мрежа је укупно дигитализована, не постоје двојнички прикључци нити прикључци преко уређаја за вишеструко  коришћење парица. Динамика решавања нових захтева за прикључак условљена је динамиком изградње приступне Тк мреже и изнад је репубиличког просека.

За централно насељско подручје (кабловски реони АТЦ) главни Тк каблови су капацитета 600 парица, а мањи су код осталих комутационих уређаја.

Индивидуални прикључци су реализовани као подземни до објеката вишепородичног становања, и као подземни и надземни до осталих објеката.

Положај подземних Тк каблова није укупно евидентиран код РГЗ Службе за катастар Крупањ, и на графичком прилогу је представљен углавном орјентационо, на основу података о изведеном стању који су прибављени од ТЕЛЕКОМа. 

Главни магистрални правци реализовани су оптичким кабловима ка Лозници (Завлаци)и ка Љубовији. Оптички каблови су још положени од ЧЦ "КРУПАЊ" до АТЦ : "Шљивова", "Врбић", "Костајник", "Дворска" и "Церови".

У централном делу насеља Крупањ изграђена је подземна Тк кабловска канализација, у дужини од око 1.0km.

На графичком прилогу су дати и приближни подаци о положају комутационих уређаја  и извода, као и о капацитетима.

Мобилни телефонски саобраћај

У обухвату планског документа су постојеће базне релејне радио-станице мобилне телефоније оператера: МТС и ВИП (на антенском стубу уз објеката поште) и ТЕЛЕНОР-а (уз северну границу обухвата плана, ка Липеновићу). 

Квалитет сигнала мобилне телефоније у обухвату плана је задовољавајући.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ
Фиксна телефонија, широкопојасне услуге 

Решење телекомуникационе мреже у обухвату плана  дато је у складу са: евалуацијом постојећег стања Тк мреже (у завршној фази реконструкција и реорганизација приступне мреже и уређаја, са значајном резервом у капацитетима), планираном наменом простора, проценом привредног и општег друштвеног раста,  плановима развоја и условима ТЕЛЕКОМа (бр.А332-4551791/1 од 22.11.18., приложени у документационом делу елабората), а са циљем успостављања модерног, енергетски ефикасног и поузданог телекомуникационог  система које има јединствен и јасан циљ: пружање широкопојасних услуга сваком заинтересованом кориснику.

Планира се даља децентрализација изградњом нових комутационих уређаја типа мини IPAN (MSAN) који се могу постављати у слободностојеће ормане на јавним површинама, али и на осталом грађевинском земљишту и у објектима, уз решавање имовинско-правних питања у складу са Законом.  До присутпних уређаја градити подземне оптичке телекомуникационе каблове, у складу са техничким условима предузећа за телекомуникације и у складу са накнадном урбанистичко-техничком документацијом.

Потребно је наставити реорганизацију приступне Тк мреже, на начин да се око свих комутационих уређаја формирају нова кабловска подручја. Приступну мрежу градити бакарним и оптичким кабловима. Свим заинтересованим корисницима обезбедити широкопојасне услуге у жељеном нивоу (фиксну телефонију, ADSL интернет, телевизију по IP протоколу и друго). Аутоматску телефонску централу и комутационе уређаје константно модернизовати новим технологијама, водећи рачуна и о енергетској ефикасности.

Прикључке објеката реализовати доминантно као подземне, постојећу ваздушну Тк мрежу у обухвату плана постепено заменити подземном. Стубове изместити из зоне коловоза саобраћајница. Код постављања стубова ваздушне Тк мреже по осталом грађевинском земљишту,  имовинско-правна питања решити у складу са Законом, а по јавним површнама уз уважавање коридора опредељених за изградњу других комуналних инсталација и инфраструктура.

Планира се изградња телекомуникационе мреже других оператера са одговарајућум лиценцама како би се обезбедила конкуренција.

Телекомуникациони каблови се полажу по коридорима који су представљени на графичком прилогу а у обухватима планова детаљне регулације су дефинисани координатама темених тачака у државном координатном систему. Такође, Тк каблове постављати  у рову са постојећим подземним Тк кабловима.

Услови за изградњу подземних телекомуникационих каблова идентични су условима за изградњу подземних електроенергетских каблова, а који су дефинисани у претходном поглављу.

Градња у близини телекомуникационих објеката

Изградњом објеката у близини телекомуникационих објеката не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика Тк објеката и каблова, номралног функционисања телекомуникационог саобраћаја. Постојећим Тк објектима мора бити омогућен константан и адекватан приступ ради редовног одржавања и интервенција. Радовима обезбедти присуство овлашћеног лица из ТЕЛЕКОМа, на основу захтева. Положаје Тк каблова обележити на терену од стране РГЗ Службе за катастар и опрезним копањем пробних ровова. Ископ изводити ручно и опрезно, у зонама укрштања других инсталација и инфраструктура са телекомуникационим објектима остварити прописана хоризонтална и вертиклана растојања. Овлашћено лице предузећа за телекомуникације има право да на лицу места дефинише додатне заштитне мере за телекомуникационе објекте. Трошкови сваке евентуалне штете падају на терет инвеститору.

Мобилна телефонија

Модернизовати постојеће базне радио-релејне станице и градити нове, уважавајући услове и ограничења која су дефинисане у правилима грађења. Фаворизовати постављање базних станица различитих оператера на заједнички антенски стуб. Антенски стуб треба да буде удаљен од стамбених објеката и зоне изградње стамбених објеката за вредност висине стуба уколико је стуб висине до 30m и  минимално 30.0m  за стубове висине 30-50m. Mање удаљености могуће су само уз прибављање одговарајућих сагласности. Максимална висина антенског стуба у грађевинском реону је 50m.

Базне радио релејне станице са антенама  се не могу постављати у зонама природних и културно историјских добара (проглашених и евидентираних). Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама насељских центара нити у близини цркава у радијусу од минимално 100m (заштита визура насеља). Уколико постоје наведени објекти у овим зонама,  исти се морају уклонити. 

Одговарајућим eлaбoрaтoм зaштитe живoтнe срeдинe дoкaзати да базна радио релејна станица нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. 

Кабловски дистрибутивни систем

Кабловски дистрибутивни систем (КДС) градити доминанто подземним кабловским водовима у централном делу насеља  и као ваздушне и подземне на осталом делу обухвата плана. Услови за изградњу подземног кабловског КДСа идентични су условима за изградњу подземних телекомуникационх каблова (подземних електроенергетских каблова). Свака изградња КДСа мора бити у складу са одговарајућим одлукама СО Крупањ, за изградњу ваздушног КДСа по стубовима ваздушне нисконапонске мреже и Тк мреже обезбедити претходну сагласност електродистрибутивног предузећа и ТЕЛЕКОМа.

Подземни КДС се може постављати у ров са постојећим подземним Тк кабловима, а за провлачење кроз Тк кабловску канализацију обезбедити сагласност ТЕЛЕКОМа.

2.1.6.7. ГАСИФИКАЦИЈА
Графички прилог бр.7-  План телекомуникационе мреже и гасоводне мреже
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ

Није изграђена мрежа за пренос и дистрибуцију природног гаса.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ

Концепција развоја енергетског система за снабдевање природним гасом утврђена је на основу планова развоја ЈП "СРБИЈАГАС" и Регионалним просторним планом Колубарског и Мачванског округа, а којима се предвиђа гасификација општине Крупањ

У околини насеља, обзиром на постојећу и будућу матрицу и границе развоја, источни део и простор источно од насеља има лакше топографске елементе за довођење магистралног гасовода и бољу просторну диспозицију у односу на положај индустријских зона и локације евентуалне будуће топлане. Планом детаљне регулације „Крупањ“ резервисана је парцела за изградњу главне мерно регулационе станице (ГМРС) и она се овим планом задржава уз мање корекције околних јавних површина. За ГМРС и магистрални гасовод (до 50bar) биће израђена засебна планска документација, а којом може бити коригована и траса гасовода преко обухвата предметног плана.

Процењена вредност капацитета ГМРС је 3000m3/h. Опредељена парцела је димензија око 30x40m, са адекватним приступом на јавну површину и прикључцима на електро и Тк мрежу. На ГМРС се не планира стална људска посада.

Услови за изградњу магистралног гасовода и за изградњу објеката у близини магистралног гасовода дефинисани су Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр.37/13).  У складу са поменутим, дефинишу се следећи новои заштите за магистрални гасовод:

· Појас непосредне заштите гасовода (експолоатациони појас) обострано од осе  гасовода и границе грађевинских парцела објекта гасовода је ширине 12m. У непосредном  појасу заштите дозвољена је изградња објеката у функцији гасовода и задржавање постојећих и планираних укрштања саобраћајне и друге инфраструктуре са гасоводом, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сагласност власника/управљача предметне инфраструктуре, док се остали постојећи објекти укљањају. Изградња осталих објеката је забрањена. Забрањена је и садња вишегодишње вегетације са дубоким корењем (преко 100 cm), док је могуће обрађивање земљишта техником плитког орања (до 50 cm) и гајење једногодишњих биљака (житарице, крмно биље и сл.);   

· појас уже заштите гасовода је на 30.0m од осе гасовода. У појасу уже заштите забрањена је изградња објеката за боравак људи, док ће се постојећи објекти уклонити. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашава/измештања, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сагласност власника/управљача предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем гасовода; 

· појас шире  заштите гасовода је на 100.0m од осе коридора. У појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре.;

Услови за гасификацију насеља биће утврђени накнадном планском и урбанистичко-техничком документацијом и у складу са општим условима за изградњу гасовода који се дефинишу овим планом, важећим законима и прописима којима се регулише гасификација, у складу са условима за израду плана који су прибављени од ЈП „Србијагас“ (бр. 07-07/29289 од 21.12.2018.год., приложени у документационом делу елабората, даље у поглављу – Услови ЈП „Србијагас“). Могуће су варијанте са редукцијом притиска у ГМРС до 4bar, у ком случају би се  дистрибутивна гасоводна мрежа изградила полиетиленским цевима, а могућа је и изградња челичних гасовода притисака до 16bar, до мерно-регулационих станица које ће бити позициониране у насељу, накнадном планском и урбанистичко-техничком документацијом.

Услови за изградњу других објеката у близини гасоводних објеката и гасоводних објеката према постојећим објектима утврђени су Условима ЈП „Србијагас“, у поглављу: Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката. 

При избору трасе гасовода мора се осигурати безбедан и поуздан рад дистрибутивног гасовода, као и заштита људи и имовине, тојест, морају се спречити штетни утицаји околине на гасовод и гасовода на околину. Такође, мора се осигурати да: гасовод не угрожава постојеће и планиране објекте, планирану намену коришћења земљишта, да се рационално к користе подземни простор и грађевинске површине, да се остваре прописана растојања од других објеката и комуналних инфраструктура и да се испоштују геотехнички захтеви.
На графичком прилогу, од елемената гасоводне мреже дате су позиције магистралног гасовода, ГМРС и челичног гасовода средњег притиска до, евентуалне, насељске топлане у централном делу насеља. 
Услови за изградњу челичних гасовода до 16bar

Пројектовање и изградњу челичне гасоводне мреже до 16bar извести у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС" бр.104/2009"), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar („Сл. гласник РС „, бр.86/2015) и Условима ЈП „Србијагас“.
Минимална дебљина надслоја изнад челичног гасовода у зони тротоара и у зеленим површинама ван зоне канала је 0.8m, a за деонице у зони коловоза саобраћајница или паркинга дебљина надслоја је 1.35m, с тим што се засипање рова мора извести слојевито, сабијањем слојева шљунка не дебљих од 0.3m. За деонице где се гасоводи провлаче кроз заштитне цеви дебљина надслоја се рачуна од коте тла до коте горње ивице заштитне цеви.

За челичне гасоводе, милимално растојање цеви гасовода: од темеља објеката је 3.0m, од спољње ивице одоводног канала уз путеве (ножице усека или насипа)  0.5m, a толико и  од стуба ваздушне НН мреже, стуба јавне расвете и Тк стуба (или више да се не би угрозила статичка стабилност стуба).

Од цеви водовода и канализације, при паралелном вођењу, челични гасовод мора бити удаљен минимално 1.0m а исто толико и од вреловода и од дрвореда. Од подземних Тк каблова и електроенергетских каблова минимално растојање је 0.6m. Koд укрштања, минимално вертикално растојање је 0.3m од свих подземних инсталација осим за високонапонске електрокаблове, водовод и канализацију од којих челична цев мора бити удаљена 0.5m.

Укрштање челичног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима реализује се под углом од 90( а минимално 60(. Дубина заштитне цеви треба да буде минимално 1.3m испод пројектоване коте водотока (канала), целим профилом на месту укрштања.

На свим деоницама где се гасовод провлачи кроз заштитне цеви, неопходно је пречнике заштитних цеви одабрати тако да је размак ивице цеви од гасовода најмање 50mm, a дужине цеви тако  да су минимално по 1.0m ван зоне заштите објекта. Заштитне цеви краће од 20.0m морају имати једну одзрачну цев DN50, а дуже од 20.0m морају имати две одзрачне цеви DN50 - oд херметичи затвореног краја заштитне цеви до површине  земље, изведене у надземне луле.

Изнад челичних гасовода је  забрањено градити и постављати привремене и трајне, покретне и непокретне објекте осим инфраструктурних, у складу са засебном урбанистичком документацијом која подразумева прибављање одговарајућих услова и сагласности од ЈП "Србијагас". Овлашћено лица из поменутог предузећа мора бити присутно код раскопавања и свих других радова у зони постојећих челичних гасовода.

Услови за изградњу мерно-регулационих станица

Пројектовање и изградњу  мерно-регулационих станица max16/max4bar извести у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС" бр.104/2009"),, Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar („Сл. гласник РС „, бр.86/2015) и Условима ЈП „Србијагас“. 

Мерно-регулационе станице се смештају у засебне објекте или слободностојеће типске металне ормане на одговарајућим темељима. Минимална хоризонтална растојања од стамбених објеката и објеката у којима стално или повремено бораве људи зависе од улазног притска на гасоводу и од капацитета мерно-регулационих станица и табеларно су приказана у Услвома ЈП „Србијагас“.На локације МРС прибавити сагласности/заштитне мере Одсека за спашавање МУПа РС.

Услови за изградњу дистрибутивне гасводне мреже до 4bar

Дистрибутивну гасоводну мрежу до 4bar пројектовати и извести  у складу са: Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС" бр.104/2009"), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16bar ("Сл. гласник РС", бр.86/2015) и условима ЈП „Србијагас“.

Минимална дебљина надслоја изнад полиетиленских цеви дистрибутивног гасовода до 4bar je 0.8m у зеленим површинама и  зонама тротоара и минимално 1.1m у зонама коловоза саобраћајница и паркинга, осим у зони државног пута где је минимална дубина надслоја 1.35m. У зони канала за одвођење атмосферских вода, гасоводне цеви се полажу на дубини од минимално 1.0m од затечене или пројектоване дубине канала.

За дистрибутивни гасовод до 4bar милимално растојање цеви гасовода: од темеља објеката је 1.0m, 0.5m од стубова ваздушне НН мреже, јавне расвете и Тк стубова (или више да се не би угрозила статичка стабилност стуба).

Од цеви водовода и канализације,при паралелном вођењу, гасовод мора бити удаљен минимално 1.0m а исто толико и од вреловода и од дрвореда. Од подземних Тк каблова и електроенергетских каблова минимално растојање је 0.6m. Koд укрштања, минимално вертикално растојање је 0.3m од свих подземних инсталација осим за високонапонске електрокаблове , водовод и канализацију од којих челична цев мора бити удаљена 0.5m.

Ископ  рова за изградњу гасовода треба да буде ручни и опрезан, а мора му претходити обележавање на терену траса свих постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар Крупањ и у присуству овлашћених лица из јавних и јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају подземне инфраструктуре. У зонама укрштања и паралелног вођења, морају се остварити прописана растојања и растојања дефинсана планском документацијом уз прописане заштитне мере. Пре затрпања ровова, положај цеви и дубине полагања треба евидентирати код  поменуте службе  за катастар.
2.1.6.8. ТОПЛИФИКАЦИЈА
Оставља се могућност (и  препоручује) изградња насељске топлане и даљинског система грејања у насељу, која би за производњу топлотне енергије користила природни гас и обновљиве изворе. На тај начин значајно би се смањило загађење ваздуха, обзиром да је постојеће загревање објеката у насељу углавном сагоревањем дрвета и фосилних горива у интерним котларницама, са великом емисијом штетних материја. Са друге стране, изградња топлане је у функцији ефикасног коришћења енергије и ресурса. Уз изградњу нових објеката у прописаним параметрима енергетских својстава и реконструкцијом постојећих објеката која подразумева постављање термоизолације и замену столарије новом, може се остварити значајна финансијска добит, поред бенефита због очувања животне средине и поправљања квалитета живота у насељу.

За изградњу топлане и система даљинског грејања мора се израдити засебна планска или уранистичко-техничка документација.

2.1.6.9. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Године 2005.Скупштина Србије је усвојила Стратегију развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, којом се дефинишу елементи за утврђивање стратегије развоја енергетских сектора Србије, у којој је дефинисан и развој и коришћење нових и обновљивих извора енергије и ефикаснијих технологија и уређаја. У склaду сa нaциoнaлнoм стрaтeгиjoм, пoтрeбнo je 15% пoтрeбa зa eнeргиjoм oбeзбeдити из oбнoвљивих eнeргeтских рeсурсa. На простору овог подручја у планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих облика енергије, чиме би се знатно утицало на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине. Као обновљиви извори енергије на овом подручју се препоручују: биомаса, биогас, сунчева енергија, енергија ветра и геотермални потенцијал.

Биомаса и биогас: Примeнa биoмaсe зa прoизвoдњу eнeргиje пoдстичe увaжaвajући нaчeлo oдрживoг рaзвoja. Oбзирoм дa je нa пoдручjу oпштинe зaступљeнa oбимнa пoљoприврeднa прoизвoдњa, пoстoje прeдуслoви зa кoришћeњe oвoг oбликa eнeргиje, сем ако се користе потенцијали шума са чиме треба бити јеко обазрив. Обим развоја сточарства, отвара и могућност производње биогаса, првенствено за потребе снабдевања сопствених фарми. 

Енергија ветра: На подручју обухвата плана се може користити енергија ветра за производњу електричне енергије. Парк ветрогенератора може се градити ван насеља, на пољопривредном земљишту изнад пете класе земљишта, изузимајући заштићена природна добра, уз претходне услове надлежне институције прибављено у поступку избора локације. Избору локације претходи низ методолошких активности. Неповољна подручја за градњу ветроелектрана су: посебно заштићене природне вредности и миграторни правци птица, према условима Завода за заштиту природе Србије, подручја насељених места, остало грађевинско земљиште (радне зоне, зоне туристичких садржаја и викенд насеља). При коначном одабиру локација посебну пажњу треба посветити: заштити естетских вредности предела, контактним подручјима зона осетљивим на буку и вибрације, као што су грађевинска подручја насеља, заштићени делови природе и сл.

Сунчева енергија: Сoлaрни систeми зa грejaњe сe у нajвeћeм брojу случajeвa кoристe кao дoдaтни извoри грejaњa, дoк кao oснoвни служe гaсни, уљни или eлeктрични кoтлoви. Њихoвa je примeнa кao oснoвни извoр тoплoтe зa систeмe грejaњa рeткa и oгрaничeнa нa пoдручja с дoвoљнoм кoличинoм сунчeвoг зрaчeњa тoкoм цeлe гoдинe штo сигурнo ниje случaj у нaшeм климaтскoм пoдручjу. Улaгaњe у изгрaдњу пoмoћнoг систeмa грejaњa je рeлaтивнo брзo исплaтивo и eкoлoшки у пoтпунoсти прихвaтљивo. Повољни климатски услови и велики број дана са сунчаним интервалима пружају могућност коришћења сунчеве енергије, пре свега за добијање топлотне енергије. Планом се дефинише могућност изградње соларних (фотонапонских) електрана.

2.1.6.10. СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Основни циљеви плана генералне регулације који се односе на развој зелених површина, су:

· формирање јединственог система зелених површина за цело подручје насеља,

· повезивање насељског парка са шумским површинама преко линијских «зелених коридора», зелени коридори се могу форирати у оквиру јавних површина саобраћајница, непосредно уз уређена корита река на прописаној удаљености, 

· очување постојећих шумских комплекса и преуређивање у зонама шеталишта дуж регулисаних водотока,

· увођење заштитних зелених појасева како би се стамбене зоне заштитиле од негативних утицаја индустријских и транзитних саобраћајних зона (нпр. садња и одржавање дрвореда у ул. Владе Зечевића),

· одржавање постојеће зелене површине јавне намене,

· озелењавање и уређење отворених површина у стамбеним зонама

· формирање дрвореда где год је то могуће.

На подручју плана генералне регулације, дефинишу се следећа општа правила:

· Планом се предвиђа формирање заштитног зеленила између стамбених и радних зона и око водотока и саобраћајница, при чему се исте формирају садњом високог растиња. Појасеве подићи где год је то потребно због умљањења негативних ефеката (буке, загађења ваздуха, утицаја доминантних ветрова и сл.) насталих дејством саобраћаја или у процесу производње, као и умањења визуелних, негативних ефеката. При одабиру заштитног зеленила комбиновати листопадне и четинарске врсте дрвећа и жбуња, како би се њихова функција остваривала током целе године. Одабрати врсте које задовољавају критеријуме брзог пораста, естетске вредности и отпорности на загађиваче. Препоручује се аутохтона дендрофлора а избегавати инвазивне врсте (багрем, руј, багремац и сл. ) чије ширење угрожава природну вегетацију и повећава трошкове одржавања зелених површина. 

· Јавно зеленило у насељу: ово зеленило чине парковско зеленило, блоковско зеленило, улични дрвореди, отворене зелене површине у стамбеним зонама. Приликом уређења ових површина, примат се даје естетским вредностима. У оквиру ових површина је дозвољено постављање дечијих и спортких игралишта, уметничких дела, фонтана, објеката народног градитељства и сл.), чиме ће се повећати утилитарност и атрактивност површина.

Где год је могуће уз постојеће и будуће улице формирати уличне дрвореде од високих лишћара или линеарне травњаке. Садни материјал треба да чине врсте које су биолошки постојане, естетски прихватљиве и прилагођене околном простору и његовој намени. Обзиром да је постојеће стање такво да су тротоари изведени у минималним ширинама и да се испод њих налазе, или су планиране многобројне инфраструктурне мреже, проблем се може решити постављањем жардињера на тротоаре. Величина жардињера и избор материјала ће зависити од просторних могућности и финансијских могућности инвеститора.

Осим зелених површина јавне намене, Планом се дефинише и обавеза учешћа зелених површина у оквиру сваке појединачне парцеле у циљу заштите и повећања квантитативних и квалитативних  карактеристика зеленог фонда насеља. Обавезност учешћа зеленог фонда у оквиру сваке појединачне парцеле је у директној вези и са потребом упијања одређених количина атмосферских вода, које могу изазвати погубне последице у виду поплава и клизишта.
Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних зeлeних пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим услoвимa зa изградњу/урeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe. Oвa oдрeдбa знaчи, дa ни jeднo стaблo нe мoжe бити уклoњeнo бeз рeшeњa oдгoвaрajућeг oпштинскoг oргaнa. Укoликo збoг тeхничких мoгућнoсти зaсaди мoрajу бити уклoњeни, минимaлнo исти брoj сe мoрa кoмпeнзoвaти у нeпoсрeднoм сусeдству.
Посебно је важно приликом избора биљних врста које су детерминисане као алергени свести на најмању могућу меру.

2.1.6.11. СИСТЕМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА

За евакуацију комуналног отпада предвидети судове – контејнере на парцелама и комплексима у радним и комуналним зонама. Локације одредити, кроз израду одговарајуће техничке документације, у оквиру регулације основних саобраћајница, као издвојене нише са упуштеним ивичњаком, тако да максимално ручно гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној подлози са успоном до 3%. Судови се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж интерних саобраћајница чија минимална ширина не може бити мања од 3.5 m за једносмерни и 6 m за двосмерни саобраћај, са могућношћу окретања возила габарита 8.6x2.5x3.5m и осовинским притиском од 10 t. 

Судови за смеће могу бити смештени на бетонираном платоу или ниши ограђеној лаким армирано-бетонским зидовима, живом оградом и слично. Максимално ручно гурање контејнера од претоварног места до комуналног возила износи 15m, по равној подлози без степеника, и са успоном до 3%. 

За одвоз кућног отпада, у сарадњи са ЈКП, кроз израду техничке документације треба дефинисати потребан број контејнера и њихову локацију. Услови за организовање контејнерских места су идентични као и за постављање у радним зонама, при чему се препоручује да се на контејнерским местима врши и селектовање отпада (посебни контејнери за папир, стакло и сл.). У сарадњи са ЈКП могуће је предвидети и другачије системе и методе прикупљања и евакуисања кућног смећа, а у складу са условима заштите животне средине. Поступци и мере управљања отпадом дефинисани су тачком 2.1.8.3. Мере заштите животне средине.
2.1.7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

У складу са Законом, дефинише се минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.

За издавање Локацијских услова, инвеститору је неопходно да има обезбеђен приступ на површину јавне намене - саобраћајницу. Приступ преко службености је могуће користити у складу са законским одредбама и у случајевима затеченог стања.

За издавање Грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити комуналну опремљеност како је наведено у табели која следи.

Табела 16: Потребан степен комуналне опремљености за издавање Грађевинске дозволе

	Намена површина
	Минимални степен комуналне опремљености

	ПС 
	Породично становање
	приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод

	ПСП
	Породично становање на инд.пољопр. економијама
	приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод

	ВСВ
	Вишепородично становање- Ст. високих густина
	приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација,

	ВСС
	Вишепородично становање- Ст. средњих густина
	приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, 

	СС
	Социјално становање
	приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод

	ИП
	Површине за индустријску производњу
	приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, обавеза условљавања изградње уређаја за пречишћавање отпадних вода за произвођаче који их имају у технолошком поступку

	КД
	Површине за комерцијалне делатности
	приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, 

	ТУ
	Површине за туризам и угоститељство
	

	
	Објекти и површине јавне намене


	објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, 

површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени

	СР
	Површине за спорт и рекреацију
	/

	З
	Зелене површине
	/

	
	Објекти и површине комуналне намене
	објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација,;

површине: пре изградње партерних површина комуналне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени

	ВО
	Површине за верске објекте
	приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод

	Ш
	Шумске површине
	/

	ОПП
	Остале пољопривредне површине
	/,
обј. пољопривредне производње

приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод; обавеза условљавања изградње објеката и уређаја за прикупљање продуката из пољопривредне производње

	ПВП
	Приобаље и водене површине
	/

	МН
	Мешовите намене 
	приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација,

	УЛ
	Улице у насељу
	пре изградње партерних површина, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени

	ДС
	Површине и објекти у функцији друмског саобраћаја (аут.станиц, база за одрж.пута, паркинг, бенз.станиц.)
	приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација,


2.1.8. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

2.1.8.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Према Решењу о условима заштите природе (03 број 020-3021/2), које је доставио Завод за заштиту природе Србије, а на основу увида у Централни регистар заштићених природних добара Србије и документацију Завода: у оквиру предметног подручја постоје заштићена природна добара, на основу Закона о заштити природе (“Сл.гласник РС”, бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010); планирани радови нису у супротности са донетим прописима и документима из области заштите природе.

Завод је дефинисао следеће услове који су уграђени у ПГР (сажети приказ услова): 

1) Планом обезбедити основ за рационално коришћење, уређење, заштиту и управљање простором као посебно вредним и ограниченим ресурсом којим се стварају услови за одрживи развој 
2) Јасно дефинисати намену површина: простор заштићеног природног добра, површине јавне намене, као и површине осталих намена (јавне услуге, породично и вишепородично становање) и при томе груписати компатибилне садржаје и активности и раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају формираљем заштитног појаса вишефункционалног зеленила.

3) Планом предвидети таква решења и мере које ће обезбедити услове за очување ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода, посебно реке Ликорде и потока Кржаве, Богоштице и Чађавице.

4) Применити сва важећа општа правила и услове парцелације, регулације и изградње којима се одређују величина, облик, површина и начин уређења грађевинске парцеле, регулационе и грађевинске линије, правила изградње, одређивање положаја, висине и спољног изгледа објеката, као и друга правила изградње.

5) Предвидети максимално очување постојеће вегетације и планирањем новог зеленила обезбедити највиши ниво очувања и унапређења животне средине, у интеракцији са постојећом и будућом наменом простора.

6) Сачувати вредније примерке дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала) и зелене површине, како би се просторно и функционално уградило у систем зеленила и уређеља Планског подручја.

7) Зеленило планирати према љеговој функцији (у зони становаља, око објеката јавних услуга, дуж водотока) у циљу ствараља квалитетнијих услова животне средине.
8) При одабиру заштитног зеленила комбиновати листопадне и четинарске врсте дрвећа и жбуља, како би било у функцији током целе године. Одабрати врсте које задовољавају критеријуме брзог пораста, естетске вредности и отnорности на загађиваче. Препоручује се аутохтона дендрофлора.  Избегавати врсте које су детерминисане као инвазивне (агресивне, алохтоне), као што су: јасенолисни јавор или негундовац - Acer negundo, багремац - Amorpha fruticosa, амерички јасен - Fraxinus americana, амерички копривић Celtis occidentalis, пенсилвански јасен - Fraxinus pennsylvanica, ситнолисни или сибирски брест - Ulmus pumila и др., као и алергене врсте.
9) Планом предвидети очување и заштититу Планом предвидети таква решења и мере које ће обезбедити услове за очување ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода, посебно реке Ликорде и потока Кржаве, Богоштице и Чађавице од деградације и загађивања (кроз забрану депоновања било каквог отпада у корита водотока и др.), значајних са аспекта очувања биодиверзитета и квалитета животне средине.

10) Планом забранити изградњу на обали водотока, односно сачувати приобални појас ради доступности водотока, као јавног добра.

11) Приликом одређивања локација за изградњу стамбених објеката водити рачуна о стабиности терена како се не би изазвали инжењерско геолошки процеси (клизишта, одрони и др.).

12) Приобални појас уредити, односно размотрити могућу рекреативну функцију, простор прилаготити за одмор (планирати зеленило, бициклистичке и пешачке стазе, клупе).

13)  Дефинисати потпуно инфраструктурно опремање подручја по високим еколошким стандардима (пре свега мисли се на водоснадбевање и евакуацију отпадних вода, као и стварање услова за даљински систем грејања). Такође, предвидети и ефикасан систем атмосферске  канализације.

14) Дефинисати планску изградњу објеката у свим зонама (становња, јавнеуслуге/комерцијална делетност) уз све неопходне урбанистичке параметре и принципе енергетске ефикасности (адекватна изградња и сл.) и размотрити могућности коришћеља обновљивих извора енергије.

15) Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене, спречавањем неадекватног депоновања отпада. Дефинисати параметре за постављање контејнера за привремено депоновање комуналног отпада, по могућству планирати примарну рециклажу, односно раздвојена сакупљаље отпада.
16) У оквиру мера и смерница за реализацију предметног Плана утврдити обавезу за израду Планова нижег реда, у складу са издвојеним приоритетима.
2.1.8.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На територији која је обухваћена ПГР-е постоје утврђена НКД, евиндентирана НКД, вредни објекти градитељског наслеђа и археолошки локалитети.

Утврђена непокретна културна добра:
Објекат старе апотеке у Крупњу

Објекат цркве Успења пресвете Богородице у Липеновићу

Опште мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења утврђених НКД дефинисани Eлаборатом „План заштите и ревитализације градитељског наслеђа“, за израду програма за урбанистички план (Генерални план) за насеље Крупањ бр. 412/4 од 29.10.2007.г. урађеним од стране Завода за заштиту споменика културе “Ваљево” су:

· Правни основ примене одредби Закона о културним добрима »Сл. гласник РС« бр. 71/94 је постојање Одлуке односно Решења о утврђивању. 

· Мере техничке заштите оквирно и у најширем смислу одређене су самом Одлуком односно Решењем о утврђивању. 

· Власници односно корисници Непокретног културног добра (у даљем тексту: НКД) дужни су да пре предузимања било које врсте интервенције на објекту (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација и ревитализација) да поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев за добијање Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној Урбаниситчкој служби како би она издала Акт о урбаниситчким условима. 

· Власници односно корисници објекта дужни су да по добијању Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и да на исту прибаве Решење о сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

· Мере техничке заштите првенсвено се издају у циљу враћања објекта у аутентично стање. 

· На објектима где се по процени стручњака надлежног Завода за заштиту споменика културе могу дозволити одступања од аутентичног габарита, као и изворног изгледа, мере техничке заштите су таквог карактера да имају за циљ да одступања не смеју битно нарушавати аутентични изглед, као и примену материјала, а не могу у погледу габарита и регулационе линије бити супротстављени општој регулацији предвиђеној регулационим плановима Уранистичке службе.

· Утврђена НКД имају заштићену околину дефинисану самом Одлуком. 

· Издавање услова за предузимање мера техничке заштите је у функцији самог НКД; -објекти не смеју габаритом и изгледом да конкуришу утврђеном НКД;

· -не сме се дозволити градња нових објеката који би заклањали и угрожавали визуру уврђеног НКД

· На објектима у заштићеној околини за издавање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова није основни критеријум задржавање аутентичности, мада је то и даље битан критеријум, али се мере техничке заштите издају кроз сагледавање целокупног простора, и свих објеката на њему. 

· За заштићени простор обавезно је урбаниситчко и комунално решење у сарадњи са надлежним Заводом за заштиту споменика културе. 

· Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима надлежне Службе заштите. 

· У заштићеном простору не дозвољава се постављање надземних и ТТ водова. 

· Не дозвољава се постављање монтажних киоска. 

· Не дозвољава се постављање контејнера, као ни депоновање било каквог отпадног материјала. 

· Паркирање возила се може вршити уз дозволу и по условима надлежне Службе заштите. 

· У просторним целинама постојање и режим саобраћаја се регулишу уз дозволу и по условима надлежне Службе заштите. 

· Рушење објеката у заштићеној околини може се врштити уз дозволу и по условима надлежне Службе заштите. 

Посебни услови чувања, одржавања, уређења и коришћења НКД дефинисани Одлуком о проглашењу за НКД-споменик културе за ОБЈЕКАТ СТАРЕ АПОТЕКЕ У КРУПЊУ, Одлука бр. 633-1/92-01, од 27.11.1992. године су:
· Мере техничке заштите и други радови на споменику културе, могу се изводити под условима, у поступку и на начин утврђен Законом о културним добрима; 
· Забрањује се раскопавање, рушење, преправљање, прерађивање и вршење било каквих радова који могу нарушавати својства културног добра; 
· Овај објекат користиће се у сврхе музеја, галерија или неку другу намену из области културе. 
· потребно је споредни - дворишни улаз, који је накнадно пробијен, зазидати да би зграда вратила првобитну аутентичност; 
· Све интеревенције и радове не предузимати без претходног обраћања те добијања услова и сагласности на техничку документацију од Завода за заштиту споменика културе а у складу са законом. 

Сопственици односно носиоци права, обавеза и одговорности у погледу коришћења, управљања и располагањем заштићеног споменика културе и парцеле, дужни су да их брижљиво чувају и одржавају, као и да неодложно обавештавају Завод за заштиту споменика културе Ваљево о свим осталим правним и физичким променама. 

Посебни услови чувања, одржавања, уређења и коришћења НКД дефинисани Одлуком о утврђивању за НКД-споменик културе за ОБЈЕКАТ ЦРКВЕ УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЛИПЕНОВИЋУ -Одлука бр. 633-4713/99 од 25.01.2000.г. су:
· очување изворног изгледа спољашње архитектуре, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала и фукционалних карактеристика,
· ажурно праћење стања и одржавање констурктивно статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе, 

· постављање постоља за паљење свећа изван споменика културе, 

· вођење електро и ТТ водова подземним путем, 

· очување портала савременим бравама које имају виши степен сигурности од провала, 

· забрана постављања прикључних кутија и ормара на спољашњим површиама споменика културе. 

Мере заштите заштићене околине споменика културе су:
· забрана градње објеката трајног или привременог карактера на простору који је обухваћен границама заштићене околине, сем објеката који су у служби цркве; 

· забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе, 

· забрана постављања далековода, ваздушних, електро и ТТ водова преко заштићених працела и њихово вођење подземним каналима, уз обавезно враћање терена у првобитно стање; 

· забрана извођења радова којима се врши промена облика терена као и промена постојеће намене терена; 

· забрана складиштења материјала и стварања депонија као и просипања, одлагања и привременог или трајног депоновања отпадних или штетних материјала - хемијски агресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних, 

· изградња инфраструктуре и извођење грађевинских радова и промена облика терена дозвољена је само уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза; 

Eвидентирана непокретна културна добра:
Стара и нова црква, Крупањ 

Задужбина Николе Спасића, Крупањ 

Дом културе, Крупањ 

Услови чувања, одржавања и коришћења евидентираних непокретних културних добара дефинисани Eлаборатом „План заштите и ревитализације градитељског наслеђа“ за потребе израде Програма за урбанистички план (Генерални план ) за насеље Крупањ бр. 412/4 од 29.10.2007.г. урађеним од стране Завода за заштиту споменика културе “Ваљево” су:

· Правни основ примене Одредби Закона о културним добрима (»Сл. гласник РС« бр. 71/94) је Евидентирање објеката сагласно члановима 27. и 29. (добра која уживају претходну заштиту - 27. претходна заштита “еx legge”, 29. евидентирана добра). 
· НКД који се штите на основу самог Закона, као и евидентирани објекти (у даљем тексту: културно добро под претходном заштитом) у погледу издавања Решења о условима за предузимање мера техничке заштите у потпуности се третирају као 
· утврђена НКД сагласно одредбама Закона о културним добрима.
· Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину. У тренутку утврђивања евидетираних објеката Одлуком се утврђује заштићена околина и од тог тренутка наступа обавеза за власнике односно кориснике објеката на утврђеним парцелама. 
· Код евиденције Просторно културно историјских целина као посебне врсте НКД мере заштите се односе како на све објекте, тако и на евидентирани простор.
· Власници односно корисници кутурног добра под претходном заштитом имају обавезу да се за све врсте интеревенција на објектима (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација и ревитализација) да поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев за добијање Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној Урбанистичкој служби како би она издала Акт о урбнистичким условима.

· Власници, односно, корисници културног добра под претходном заштитом дужни су да по добијању Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и да на исту прибаве Решење о сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе.

· Терет израде Елабората за утврђивање културног добра под претходном заштитом пада на терет буџета општине или Републике. 

· Динамику и план приоритета израде елабората утврђује надлежни Завод за заштиту споменика културе у зависности од прилива средстава за финансирање овог програма. 

Опште смернице за предузимање мера техничке заштите
· На објекту се могу изводити мере техничке заштите у циљу враћања објекта аутентичног изгледа; 

· Не дозвољава се повећање габарита ни у хоризонталном ни у вертикалном смислу; 

· Не дозвољавају се радови на објекту који би нарушили његов спољашњи изглед; 

· Дозвољавају се они радови на објекту који би довели до побољшања санитарно-хигијенских услова корићења објекта, с тим да они не наруше спољашњи изглед грађевине; 

· Не дозвољава се постављање било каквих монтажних или привремених објеката (на примр киоска и сл.) на тротоару испред главне, уличне фасаде заштићеног објекта. 

Вредни објекти градитељског наслеђа:
1. Воденица Петровића, Крупањ 

2. Кућа Станишића, ул. Владе Зечевића бр. 8, Крупањ

3. Некадашња колеба породице Степановић, Доњи Бањевац, Крупањ 

4. Кућа Уроша Недељковића, ул. Жиће Марковића бр. 11, Крупањ 

5. Зграда Општине Крупањ 

6. Кућа Милана Милићевића, ул. В.Зечевића бр. 3, Крупањ

7.Стамбена зграда у ул. Мачков камен бр. 14, Крупањ

Вредни објекти градитељског наслеђа су током свог постојања претрпели извесне измене или интервенције због којих не задовољавају критеријуме за утврђивање за НКД. Стручна служба Завода за заштиту споменика културе “Ваљево”, предлаже да се ови објекти заштите кроз Регулационе планове и Урбанистичке акте надлежних урбанистичких служби, као и да дају своје мишљење на исте.

Археолошки локалитети:
1. Локалитет: Градац Ликодра 293
2. Локалитет: Липеновић, Крупањ 290

3. Локалитет: Римско гробље. Ликодра 292

4. Локалитет: Центар, Крупањ 289

5. Локалитет: Бурђића раст, Крупањ 290 Напомена: 

Сви набројани археолошки локалитети нису у обухвату овог плана али су споменути јер се налазе у непосредној близини предметног простора.

Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришења арх. локалитета дефинисани од стране Завода за заштиту споменика културе “Ваљево” у Eлаборату „План заштите и ревитализације градитељског наслеђа“ за потребе израде Програма за урбанистички план (Генерални план ) за насеље Крупањ бр. 412/4 од 29.10.2007.г. су:

1. Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавање, ископавање и дубока заоравања (преко 30 цм). 

2. У случају трајног уништавања или нарушавања архолошког локалитета због инвестиционих радова, спровиди се заштитно ископавање о трошку инвеститора. 

3. (члан 110. Закона о културним добрима) 

4. У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите. (Завода за заштиту споменика културе Ваљево) 
5. Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мера да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109. ст. 1 Закона о културним добрима). 
6. Забрањује се привремено или трајно депоновање смећа на и у близни археолошких локалитета. 

7. Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење према посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту споменика културе Ваљево. 
8. Забрањено је вађење и одвожење камена, земље и грађевинског материјала са археолошких локалитета. 

Мере заштите споменика природе
Одлуком СО Крупањ број 633-1/96 од 09.08.1996.г. стављана је под заштиту група до 25 стабала липе (Тilia gрandifolia, Tilia aрgentea, Tilia paрvifolia) и стабло дивље тршње (Pрunus avium) под именом «Добри поток», као споменик природе III категорије - значајно природно добро.

Споменик природе чини група од 25 стабала липе и стабло дивље трешње у порти цркве-брвнаре «Добри поток». Треба напоменути да је од заштићених стабала очувано 19 а остала је уништио гром. Стабла су развијена, витална, здрава, јаког и здравог дебла и хабитуса. Заштићена група стабала представља и окружење културног добра и са њим чини посебну амбијенталну целину.

Просечна висина стабала износи око 20 м. Просечна ширина крошње износи око 12 м. Старост стабла је преко 100 година.

Споменик природе се налази на подручју општине Крупањ, катастарска општина Липеновић на катастарским парцелама број 1993 и 1994 у поседу Српске православне цркве. Површина споменика природе износи 0,97,29 ха. За споменик природе установљава се режим III степена заштите и прописују следеће мере и услови заштите којима се:

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ: 

· Заштићена стабла посећи, ломити и сећи гране, кидати лишће и плодове или предузимати било које друге радње које би измениле њихов досадашњи изглед или довеле у питање њихов биолошки опстанак; 
· Садња другог зеленила, осим под посебним условима; 
· Ложење ватре и испаша стоке; 
· Депоновање смећа и другог отпада; 
· Раскопавање и депоновање земље. 

ДОЗВОЉАВАЈУ СЕ 

Биолошко-техничке мера заштите, кошење траве, као и градња обејакта и инфраструктурно опремање простора у циљу нормалног функционисања парохијског дома и цркве. 
О спровођењу прописаних мера и услова заштите стараће се Српска православна црква, Црквена општина Добри поток, која је дужна да: 

· заштићено стабло чува и одржава у скалду са прописаним мерама заштите, 
· у случају насталих промена које заштићено стабло могу уништити или оштетити његова битна својства одмах обавести Завод за заштиту природе Србије; 
· донесе програм заштите и уређења у року од 6 месеци од дана доношења ове одлуке, 
· обележи заштићено стабло на законом прописан начин. 
На графичком прилогу 08. План спровођења и зоне заштите дат је просторни приказ заштићених природних и културних добара.

2.1.8.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2.1.8.3.1. Концепција заштите животне средине

На основу процене стања животне средине, питања из домена заштите животне средине која су релевантна за ПГР насеља Крупањ и која су разматрана у току израде Стратешке процене утицаја на животну средину ПГР за насеље Крупањ ("Expert engineering" Шабац, 2018.) која је саставни део Плана. Кроз анализу постојећег стања, валоризацију потенцијала и ограничења и дефинисања приоритета, констатовано је да приоритет у решавању проблема на територији општине треба да представљају мере за решење: комуналних проблема (управљање отпадом, водоснабдевање, канализација, пречишћавање отпадних вода, пијаце, сточне пијаце и сточна гробља, дивље депоније/сметлишта), саобраћајних проблема, привредног развоја са активирањем индустријске производње, систем зеленила и заштита животне средине. Ове функције захтевају унапређење, тако да је највећа пажња у плану посвећена управо њима. Такође, идентификовани су кључни проблеми заштите животне средине на основу увида у стање и података добијених са терена, затим из оцене стања животне средине. Основна питања заштите животне средине заступљена у припреми циљева плана генералне регулације насеља Крупањ, произашла су из анализе извора загађивања животне средине и то самог насеља као извора загађивања, постојећих и планираних производних погона и производних активности у оквиру обухвата плана и извора загађивања у пољопривреди и пољопривредној производњи.

Извори загађивања у насељу могу се поделити на: Енергетске изворе, које чине првенствено индивидуална ложишта; Саобраћај као мобилни извор загађивања; Погони из области пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа као и други производни капацитети за експлоатацију, прераду и обраду; Рурална и породична домаћинства, па и сви други објекти, месне канцеларије, трговинске радње, објекти услужне делатности и сл. У односу на геометријски распоред у простору извори се могу поделити на три групе:

1. Тачкасти извори су они где са неке мале површине долази до емисије значајних количина загађујућих материја. То би на пример био димњак неког погона за прераду или неке котларнице, чија је површина отвора релативно мала,

2. Површински извори се карактеришу приближно равномерно распоређеним малим изворима загађивања. У ове изворе на пример површина насеља под кућама у којима су индивидуална ложишта. Због овога се читава површина насеља посматра као јединствени извор велике површине,

3. Линијски извор чини велики број извора загађивања, малог интезитета, распоређених у линију. Овакве изворе чине путеви са аутомобилима у низу  (за предметну Стратешку процену интересантни су углавном магистрални и регионални путеви због повећане фреквенције саобраћаја).

Врсте загађујућих материја које се стварају у насељима могу се поделити у две групе: прву групу чине супстанције из погона за прераду смештених у датом насељу, саобраћаја и енергетских извора а другу групу супстанције чији је извор човек као појединац, односно домаћинство у насељу. Такође, када је у питању пољопривреда и производња хране евидентно је да активности које се спроводе у овој делатности доводе до значајних измена у биосфери Земље и, уз пратеће активности, значајно утичу на повећање загађења и измену њених физичкохемијских карактеристика.

На основу напред наведеног, посебна пажња у Плану генералне регулације посвећена је у проналажењу најпогоднијих решења за најважнија питања и проблеме заштите животне средине: решење инфраструктуре којима ће се обезбедити водоснабдевање, реконструкција постојеће канализационе мреже, решавање проблема санитарно-фекалних отпадних вода насеља (реализација централног постројења за пречишћавање санитарно-фекалних вода), решења за радне и индустријске зоне у циљу обезбеђења заштите ваздуха, вода и земљишта и у том контексту реализација уређаја за предтретман отпадних технолошких вода пре упуштања у коначни реципијент, просторно издвајање делатности које могу угрозити становање у стамбеним зонама (буком, прашином, мирисима и сл.), решавање проблема и даљег третмана комуналног отпада у складу са опредељењем локалне управе за рационално управљање отпадом у оквиру региона за управљање отпадом (сакупљање, транспорт, третман, рециклажа, поновна употреба и одлагање), решавање проблема дивљих депонија у насељу, решавање проблема отпада са опасним и штетним својствима, решавање проблема анималног отпада, (угинуле животиње и нејестиви делови закланих животиња) – сточно гробље, смањење нивоа буке у насељу, посебно у радним зонама и деловима насеља кроз који пролазе магистрални и регионални путни правци, дефинисање заштитних зона и појасева (око насеља, изворишта, инфраструктурних коридора и непокретних културних добара, валоризација и максимално очување пољопривредног земљишта и шумског земљишта, заштита и очување пејзажних вредности, валоризација и заштита постојећих и нових јавних зелених површина, заштитног зеленила, дрвореда и сл, услови и мере заштите коришћења и унапређења културних добара, истраживање и заштита археолошких локалитета од непланске градње и пљачке трагача за археолошким благом, Успостављање мониторинга (праћење стања животне средине).

ПГР се предвиђају активности и делатности које се пре свега, у оквиру радних зона, односе на складиштење робе широке потрошње (магацини малопродајних објеката), и на производна постројења  и на објекте мале привреде, као и на пословни простор. Овакве активности не проузрокују озбиљна загађења и нису прекограничне природе. Самим тим, Стратешка процена утицаја није разрађивала прекограничне стандарде квалитета животне средине. Обзиром на планиране и одабране производне погоне а самим тим и технологије, нису разматрана јонизујућа и нејонизујућа зрачења. Као извори нејонизујућег зрачења на предметном простору могу се евидентирати трафостанице, које не представљају објекте који нарушавају животну средину у већем обиму. Затим, постоје и високонапонски електрични водови и антенски системи базних станица мобилне телефоније, њихов утицај на квалитет животне средине такође је у друштвено прихватљивим границама. Поред тога, нису разматрана ни питања везана за угрожавање и заштиту животне средине за објекте за које је у претходном периоду издат акт о урбанистичким условима, као и решења о сагласности на претходну и детаљну анализу у оквиру којих су предвиђене све потребне мере за заштиту животне средине.

На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у плановима и програмима и на основу циљева из планова и секторских докумената и стања животне средине на подручју Општине и идентификованих питања заштите животне средине релевантних за План генералне регулације, дефинисани су општи циљеви стратешке процене релевантни за ПГР: сагледавање и смањење загађења животне средине сагласно општим тендецијама у свету (управљање квалитетом ваздуха, заштита од буке, управљање водама, заштита и коришћење земљишта, управљање отпадом; уравнотежено коришћење простора и активирање нових зона за привређивање уз поштовање критеријума заштите животне средине; очување биодиверзитета и унапређење предела; заштита културно-историјске баштине; заштита здравља; јачање институционалне способности за заштиту животне средине. (Подизање и јачање еколошке свести, информисања и образовања становништва о еколошким проблемима укључивањем јавности у доношењу одлука у погледу мера заштите животне средине).
У оквиру плана, наведени општи циљеви су интегрисани у све секторе плана.

2.1.8.3.2.  Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину

Утицај планских решења на циљеве стратешке процене је одређен на основу циљева стратешке процене као полазне основе. Процена утицаја планираних активности на подручју плана може се сагледати кроз еколошке појаве које се дешавају у оквиру самог подручја и кроз односе подручја са ближом и даљом околином. 

Основни утицаји ИДПГР на животну средину односе се на заузимање површина и могућу промену квалитета ваздуха, квалитета воде, земљишта, као и емитовање буке. Планска концепција заштите животне средине заснива се на заштити и унапређењу квалитета животне средине у дефинисаним просторно-еколошким зонама. Заштита животне средине представља поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених законском регулативом и условима надлежних органа. 

Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру предметних локација сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у функцији циљева одрживог развоја. Мере за смањење негативних и увећање позитивних утицаја ИДПГР насеља Крупањ на животну средину припремљене су на основу резултата процене утицаја приказане у претходном поглављу и циљева стратешке процене. 

Заштита ваздуха

Квалитет ваздуха на подручју Плана генералне регулације није значајније угрожен, са изузетком у зимском периоду услед грејања како индивидуалних објеката становања, тако и производних погона. Такође један од видова загађења ваздуха настаје као последица одвијања саобраћаја. Да би се остварила планска концепција заштите животне средине неопходно је применити следећа правила и мере заштите:

Заштита ваздуха подразумева ограничење/смањење емисија загађујућих материја, и то:

· ограничавање емисија загађујућих материја из привредних постројења, саобраћаја и становања, преструктурирање привреде према критеријумима заштите, појачану контролу рада котларница; подстицање енергетске ефикасности и рационално коришћење енергије у домаћинствима и привреди, дислоцирање загађивача,

· ограничавање емисија из нових извора, применом интегралних заштитних мера на коридору путева, применом прописа и прибављање обавезних интегрисаних дозвола за постојећа и нова привредна (индустријска) постројења, као и промене у начину функционисања постојећих постројења, док се за нова постројења примењују најбоље доступне технологије (БАТ) и решења усклађена са прописима,

· коришћење алтернативних енергетских извора: сунчеве и геотермалне енергије, енергије биомасе и отпада,

· заштита и квалитет ваздуха обезбедиће се и повећањем зеленог фонда насеља;

· није дозвољено погоршање квалитета ваздуха у било којој зони подручја плана због додатних емисија из нових извора,

· за пројекте за које није прописана процена утицаја на животну средину димензије и висину димњака и других испуста загађења у ваздух пројектовати према националним и европским стандардима,

· успостављањем система мониторинга квалитета ваздуха у складу Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС", бр 11/10, 75/10 и 63/13) вршењем континуиране и програмске контроле основних и специфичних параметара везаних за квалитет ваздуха у акредитованим лабораторијама стандардизованим методама.

Заштита и коришћење вода

Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања морају бити заштићене од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и здравствену исправност воде.

Према добијеним Водним условима за водно подручје Сава евидентирани под бројем 256 од 13.11. 2018. године морају се поштовати следећи услови:

· Да плански документ буде урађен у складу са важећим прописима и нормативима, с тим да предузеће које се бави израдом планске документације мора имати потврде о референцама и лиценцама за пројектанте;

· Плански документ ускладити са важећом планском документацијом вишег реда - Просторним планом Републике Србије 2010. - 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/2010), Регионалним просторним планом за подручје Колубарског и Мачванског округа („Службени гласник РС“, број 11/2015) и Просторним планом општине Крупањ („Службени лист општине Крупањ“, број 4/2012), Обухватити објекте, радове и мере, чији се утицај простире ван обухвата плана, или који чине функционалну целину са објектима и радовима ван територије подручја плана (насипи, канали, главни колектори у насељу, постројења за пречишћавање отпадних вода, итд.).

· Инвеститор је у обавези да реши имовинско - правне односе за ангажовање земљишта на катастарским парцелама у зони обухвата ПГР - а;

· Планским документом у обухвату површина простора, предвидети техничко решење водоснабдевања свих становника исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и противпожарну заштиту (по количини и квалитету), којим се обезбеђује функционална сигурност и поуздана употреба објеката;

· Да се утврди међусобни положај обухвата планског документа и зона заштите изворишта водоснабдевања. Уколико се цео обухват или део простора налази унутар неке од зона заштите, применити правила уређења и грађења, у складу са прописима из области санитарне заштите;

· Планским документом предвидети да се поставе уређаји и обезбеди стално и систематско регистровање количина захваћених вода и врши испитивање квалитета воде на водозахвату. Вода која се користи за пиће, санитарно - хигијенске потребе и купање мора испуњавати услове у погледу здравствене исправности;

· Извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у насељу (по очекиваним количинама и квалитету) и утврдити начин испуштања у реципијент. Предвидети изградњу сепаратног система сакупљања и одвођења отпадних вода (санитарно - фекалних, атмосферских, технолошких,...);

· Планским документом у обухвату површина простора, дефинисати све отпадне воде (површинске, процедне, дренажне, отпадне воде из пратећих објеката — санитарно - фекалне и др.), прописно утврдити количине, дефинисати квалитет и предвидети одговарајуће уређаје и постројења за пречишћавње отпадних вода, који ће довести квалитет вода на прописани квалитет за изабрани реципијент (јавна канализација или природни водоток);

· Атмосферске отпадне воде са саобраћајница и манипулативних површина насеља, које се евентуално могу загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, прикупити посебним системом канализације и преко таложника за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти (претходни предтретман) евакуисати у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију;

· Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина прикупити системом ригола и евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина извршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина. Планским документом предвидети коридоре будуће јавне атмосферске канализације;

· За све објекте за снабдевање водом, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода, извршити хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;

· Санитарно - фекалне отпадне воде каналисати затвореним системом канализације и спровести до постројења за пречишћавање;

· Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, пречишћавање, односно третман отпадних вода, неопходно је придржавати се следећих прописа:

· Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/2011, 48/2012 и 1/2016),

· Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 35/2011),

· Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС“, број 74/2011),

· Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Службени гласник РС“, број 67/2011),

· Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/2016),

· Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/2012 од 18.05.2012, године).

· Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове, сходно Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/2011, 48/2012 и 1/2016);

· У оквиру насеља дати приказ врсте и количина свих отпадних материја и начин њиховог одлагања, као и наменско место за привремено складиштење;

· Да се планским документом обухвати и прикаже водно земљиште (у оквиру граница обухвата измене плана и по посебним целинама и зонама) и обухвате постојећи и планирани водни објекти. Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење водног режима, а посебно за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката, одржавање корита водотока и водних објеката, спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног

· дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода, а за остале намене водно земљиште може се користити у складу са Законом о водама и актима донетим на основу овог закона и у складу са прописаним забранама, ограничењима права и обавезама за кориснике водног земљишта и водних објеката;

· Да се прикажу поплавна и ерозиона подручја, начин и услови коришћења и мере и радови за заштиту од поплава, ерозије и бујица;

· Код регулисаних корита водотока, при изради планског документа, придржавати се следећих начела и критеријума:

a) на деловима регулисаних деоница река са насипима, са обе стране корита оставити појасеве ширине од мин. 5,0 m од брањених ножица насипа, за потребе прилаза и инспекцијских стаза, на којима се не сме ништа градити,

b) на деловима регулисаних деоница водотока, без насипа, са обе стране корита потребно је такође оставити резервне појасе мин. ширине од 5 m од горњих ивица регулисаног протицајног профила, за исте потребе, на којима се не сме ништа градити,

c) код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних појасева и коридора регулисаних корита, не планирати изградњу никаквих објеката у зонама речних долина, без претходно обезбеђених хидролошко - хидрауличких подлога и прорачуна и свих других неопходних техничких решења.

· Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи принципи и критеријуми:

a) код подземних укрштања - укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на мин. 1,50 m испод нивелете дна нерегулисаних, као и на мин. 0,8 - 1,0 m испод нивелете дна регулисаних корита водотока на местима прелаза,

b) у зонама нерегулисаних водотока, трасе ових објеката пројектовати што је могуће даље од горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену потребних техничких мера за очување како ових објеката, тако и стабилности корита водотока.

·  Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, да доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину - зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у складу са за то важећим прописима.

Заштита земљишта

У смислу плана заштите и унапређења земљишта Крупањ припада четвртој категорији загађивања (мали загађивачи) од прехрамбене и текстилне индустрије, осталих индустрија са уграђеним системима за пречишћавање ваздуха и вода, сточних фарми, оптерећења простора у туристичким зонама, као и приградских зона насеља у другој и трећој категорији. Заштита земљишта се остварује и планским управљањем отпадом у складу са Националном стратегијом управљања отпадом, чиме се спречава загађење земљишта и други негативни утицаји на воде, ваздух, здравље и др. Плански третман отпада се заснива на превенцији настајања и смањењу количине отпада на извору, поновној употреби и рециклажи отпада.

Ради заштите и спречавања неповољног утицаја на квалитет земљишта потребно је предузимати следеће мере:

· смањити коришћење квалитетног земљишта за непољопривредне сврхе,

· предност дати традиционалним пољопривредним гранама које имају повољне услове за производњу,

· правилно управљање комуналним отпадом – организовано сакупљање отпада,

· правилно управљање индустријским отпадом - увођење предтретмана индустријског отпада и његово рециклирање,

· правилно управљање пољопривредним отпадом – стимулисање употребе стајског ђубрива уместо вештачких ђубрива, компостирање органског отпада, управљање кланичним отпадом до третмана у инсинератору,

· санацију дивљих сметлишта, контролу и превенцију непланског депоновања отпада,

· контролу коришћења вештачких ђубрива и пестицида, информисање и образовање пољопривредних произвођача о принципима органске пољопривреде и утицајима агрохемијских средстава и пољопривреде на животну средину,

· обезбедити услове за чишћење свих дивљих депонија и спречити њихово обнављање, 

· спроводити рационалну изградњу канализационе мреже са уређајима за пречишћавање отпадних вода,

· посебним мерама смањивати ризике од загађивања земљишта при складиштењу, превозу и претакању нафтних деривата и опасних хемикалија,

· предвидети превентивне и оперативне мере заштите, реаговања и поступке санације за случај хаваријског изливања опасних материја у околину,

· код одређивања траса инфраструктурних система у простору, пољопривредно земљиште се мора у највећој могућој мери штитити, нарочито избегавањем фрагментације.

Управљање заштитом пољопривредног земљишта треба да се врши кроз: ангажовање акредитоване институције за вршење испитивања физичких, хемијских и биолошких особина земљишта као и квалитета пољопривредних производа, увођењем финансијске дисциплине у промет пестицида, постојање формиране базе података о продаји и начину употребе пестицида, обављање континуираног мониторинга земљишта, производњом органски здраве хране по стандардима ЕУ, извршеном калцификацијом земљишта, постојањем уско специјализоване регионалне институције за газдовање земљиштем са адекватним стручним службама са осмишљеним плановима рада, постојањем адекватног и савременог система за наводњавање, заштитом земљишта од поплава, укрупњавањем пољопривредних површина, едукацијом пољопривредних произвођача и стимулисањем пољопривредних произвођача путем прихватљивог кредитирања.
Заштита предела и живог света

Према добијеном Решењу 020-3021/2 од 07.11.2018. године, Завода за заштиту природе Србије, морају се поштовати следећи услови заштите:

· Планом обезбедити основ за рационално коришћење, уређење, заштиту и управљање простором као посебно вредним и ограниченим ресурсом којим се стварају услови за одрживи развој.

· Јасно дефинисати намену простора: простора заштићеног природног добра, површина јавне намене, као и површине осталих намена (јавне услуге, породично и вишепородично становање) и при томе груписати компатибилне садржаје и активности и раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају формирањем заштитног појаса вишефункционалног зеленила.

· Планом предвидети таква решења и мере које ће обезбедити услове за очување ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода, посебно реке Ликорде и потока Крижаве, Богоштице и Чађавца.

· Применити сва важећа општа правила и услове парцелације, регулације и изградње којима се одређују величина, облик, површина и начин уређења грађевинске парцеле, регулационе и грађевинске линије, правила изградње, одређивање положаја, висине спољног изгледа објекта, као и друга правила изградње.

· Предвидети максимално очување постојеће вегетације и планирањем новог зеленила обезбедити највиши ниво очувања и унапређења животне средине, у интеракцији са постојећом и будућом наменом простора.

· Сачувати вредније примерке дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала) и зелене површине, како би се просторно и функционално уградило у систем зеленила и уређења Планског подручја.

· Зеленило планирати према његовој функцији (у зони становања, око објеката јавних услуга, дуж водотока) у циљу стварања квалитетнијих услова животне средине.

· При одабиру заштитног зеленила комбиновати листопадне и четинарске врсте дрвећа и жбуња, како би било у функцији током целе године. Одабрати врсте које задовољавају критеријуме брзог пораста, естетске вредности и отпорности на загађиваче. Препоручује се аутохтона дендрофлора. Избегавати врсте које су детерминисане као инвазивне (агресивне, алохтоне), као што су: јасенолисни јавор или негундовац - Acer negundo, багремац - Amorpha fruticosa, амерички јасен - Fraxinus americana, амерички копривић - Celtis occidentalis, пенсилвански јасен- Fraxinus pennsylvanica, ситнолисни или сибирски брест - Ulmus pumila и др., као и алергене врсте.

· Планом предвидети очување и заштиту Планом предвидети таква решења и мере које ће обезбедити услове за очување ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода, посебно реке Ликодре и потока Крижаве, Богоштице и Чађавца од деградације и загађивања (кроз забрану депоновања било каквог отпада у корито водотока и др.), значајних са аспекта очувања биодиверзитета и квалитета животне средине.

· Планом забранити изградњу на обали водотока, односно сачувати приобални појас ради доступности водотока, као јавног добра.

· Приликом одређивања локација за изградњу стамбених објекта водити рачуна о стабилности терена како се не би изазвали инжењерско геолошки процеси (клизишта, одрони и др.).

· Приобални појас уредити , односно размотрити могућу рекреативну функцију, простор прилагодити за одмор (планирати зеленило, бициклистичке и пешачке стазе, клупе).

· Дефинисати потпуно инфраструктурно опремање подручја по високим еколошким стандардима( пре свега мисли се на водоснабдевање и евакуацију отпадних вода, као и стварање услова за даљински систем грејања). Такође предвидети и ефикасан систем атмосферске канализације.

· Дефинисати  планску изградњу објекта у свим зонама (становања, јавне услуге/комерцијална делатност) уз све неопходне урбанистичке параметре и принципе енергетске ефикасности (адекватна изградња и сл.) и размотрити могућност коришћења обновљивих извора енергије.

· Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене, спречавањем неадекватног депоновања отпада. Дефинисати параметре за постављање контејнера за привремено депоновање комуналног отпада, по могућству планирати примарну рециклажу, односно раздвојено сакупљање отпада.

· У оквиру мера и смерница за реализацију предметног Плана утврдити обавезу за израду Планова нижег реда, у складу са издвојеним приоритетима.

Према добијеном Документу број 17634 од 16.11.2018. године, ЈП „Србијашуме“, морају се узети у обзир и поштовати одредбе:

· Закона о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) односно активности, намену простора, треба планирати тако да се очувају шуме и шумско земљиште као добро од општег интереса. Посебно обратити пажњу да се граница грађевинског подручја не шири на рачун шума и шумског земљишта. Ради очувања шума забрањена је сеча стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа; самовољно заузимање шума; уништавање или оштећење шумских засада, ознака и граничних знакова, као и изградња објеката који нису у функцији газдовања шумама; одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада у шуми, на шумском земљишту на удаљености мањој од 200 m од руба шуме, као и изградња објеката за складиштење, прераду или уништавање смећа; предузимање других радње и којима се слаби приносна снага шуме или угрожавају функције шуме; одводњавање и извођење других радова којима се водни режим у шуми мења тако да се угрожава опстанак или виталност шуме.  Уколико је ипак за потребе израде ПГР потребно променити намену површина дефинисану планским документом у шумарству, неопходно је према члану 222. Закона о шумама, извршити измене и допуне овог планског документа (Основа газдовања шумама за одговарајућу газдинску јединицу). Трошкове измена и допуна сноси послодавац захтева на чију иницијативу се оне врше. Промена намене шумског земљишта одређена је чланом 10. Закона о шумама, накнада за промену намене шума и шумског земљишта дефинисана је чланом 11. а висина накнаде је урађена чланом 12. Планским документом треба предвидети површине којима би се компезовала евентуална промена намене земљишта.

· Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12).

· Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16).

· Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. гласник РС“, бр. 35/10), Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста и биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС“, бр. 5/10 и 47/11), Правилника о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Сл. гласник РС“, бр. 72/10) у циљу очувања природних вредности (станишта и биодиверзитета), Правилника о компезацијским мерама („Сл. гласник РС“, бр. 20/10) и Правилника о одштетном ценовнику за утврђивање висине накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом у односу на строго заштићене и заштићене дивље врсте („Сл. гласник РС“, бр. 37/10).

Заштита здравља

Заштита здравља се обезбеђује:

· смањењем емисије загађујућих материја и изложености њиховом штетном дејству,

· заштитом и унапређењем постојећих шума, шумског земљишта и заштитних „зелених појасева“,

· смањењем имисије загађујућих материја у ваздуху подизањем заштитних „зелених појасева“ уз магистралне саобраћајнице и нова привредна постројења, односно заштитног зеленила у насељима,

· заштита здравља се постиже и обезбеђењем редовне контроле здравствене исправности намирница и квалитета воде за пиће, као и системом адекватне здравствене заштите - реконструкцијом постојећих објеката здравствене заштите и обезбеђење доступности објектима и услугама здравствене заштите и других јавних служби од значаја за здравствени и социјални статус грађана.

Заштита од буке

Смањење буке и вибрација врши се подизањем појасева заштитног зеленила и акустичних баријера за заштиту од буке на најугроженијим локацијама (дуж пута), применом прописаних дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима насеља. Према СРПС-у U.J6.205:2007, Акустика у грађевинарству - Акустичко зонирање простора, допуштени нивои буке по зонама намене су дати у табели. 

Табела 14. - Преглед допуштеног нивоа буке по зонама

	Зона намене
	Дозвољени ниво буке dB(A)

	
	за дан
	за ноћ

	I
	Подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики паркови
	50
	40

	II
	Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне
	50
	45

	III
	Чисто стамбена подручја
	55
	45

	IV
	Пословно-стамбена подручја, трговачко стамбена подручја и дечја игралишта
	60
	50


	V
	Градски центар, занатска, трговачка, административно управна зона са становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница
	65
	55

	VI
	Индустријска , складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда
	На граници ове зоне бука не сме прелазити дозвољене нивое у зони са којом се граничи
	На граници ове зоне бука не сме прелазити дозвољене нивое у зони са којом се граничи


Посебне мере заштите од буке одређују се за објекте које се граде изван грађевинског подручја и објекте друштвених делатности за јавне функције.

Заштита од удеса

Према Документу број 09/34 број 217-15670/18-1 од 07.11.2018. године издатог од стране МУП-а, сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, дати су услови у погледу извршења потребних мера заштите од пожара и експлозије:

· Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл.6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, број 54/15) и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15 и 114/15).

· У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15 и 114/15) узимајући у обзир да због специфичности објеката Урбанистички пројекта не може садржати све неопходне могућности, ограничења и услове за изградњу објекта, односно све услове заштите од пожара и експлозија.

· У погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара приликом пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је урађена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

· Фазну изградњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза представља техничко-технолошку целину, која може самостално да се користи.

· Објекту обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, број 8/95).

· У делу објекта у коме је предвиђено гаражирање придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, број 31/05).

· Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, број 3/18).

· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Сл. лист СФРЈ“, број 13/78 и 37/95).

· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, број 53, 54/88 и 28/95).

· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, број 11/96).

· Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, број 87/93).

· Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ“, број 24/93).

· Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“, број 41/93).

· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ“, број 74/90).

2.1.8.3.3. Правила и режими коришћења земљишта

Зоне заштите од негативних утицаја индустрије

Приликом формирања нових привредних објекта и зона утврђују се урбанистичка правила и услови заштите животне средине за одређене еколошке категорије предузећа, која се заснивају на минималним планским површинама круга предузећа и обавезним заштитним растојањима између потенцијалних извора опасности у кругу и стамбених насеља. 

Табела 15. – Критеријуми за заштитна растојања од индустријских објеката
	КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА *
	А (Прва)
	Б (Друга)
	В (Трећа)

	Површина комплекса (hа)
	-
	< 3
	3-80

	Заштитно одстојање
 (m)
	< 50
	50 - 100
	100 -500

	Потребна урбанистичка документација за заштиту животне средине**
	-
	ПУ
	ПУ, ПО


*   Када је присутно више ризика, предузеће се категорише према највећем ризику

**  ПУ = процена утицаја на животну средину, ПО = процена опасности од хемијског удеса

[image: image3.wmf]min 200 m

Prva kategorija

Druga kategorija

Treæa kategorija

Prva i druga kategorija

min 50 m

min 10 m

10 - 50m


Слика 1. – Шематски приказ мера заштите од утицаја привреде 

Категорија А (прва категорија) – мала предузећа, чији је негативан утицај незнатан и испод је граничних вредности. У оквиру делатности (производном процесу) не користе се и складиште материје које би могле да имају негативан утицај на ваздух, воду, земљиште, здравље људи, биљни и животињски свет. Ниво буке је у оквиру дозвољених вредности (до 50 dB, према захтевима СРПС-у U.J6.205:2007), док је ризик од удеса минималан, уз обавезну примену мера заштите на раду. У случају евентуалног удеса, последице немају негативан утицај ван самог извора, односно објекта. Предузећа могу бити лоцирана у оквиру насеља, односно стамбених зона уз обавезну примену противпожарних и других мера заштите на раду, на удаљености од 10 до 50 m од стамбених објеката. У ову категорију предузећа спадају комерцијалне, угоститељско услужне и производне делатности, нпр. самосталне трговине и занатске услуге, сервиси, пекарске, посластичарске, угоститељске делатности, израда и оправка предмета од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, и друге делатности, које по правилу не изазивају непријатности суседном становништву. Предузећа не подлежу процени утицаја.

Категорија Б (друга категорија) – мала и средња предузећа, која могу имати мањи – локални утицај на животну средину. Приликом редовног рада негативан утицај је у оквиру граничних вредности. У оквиру делатности (производном процесу) могу се користити и складиштити материје које могу имати негативан утицај у ванредним околностима. У случају удеса могуће краткотрајно присуство мање количине штетних материја. Ниво буке је у оквиру дозвољених вредности (55–60 dB). Лоцирају се на рубним деловима стамбених зона (насеља), на удаљености од 50 до 100 m од стамбених објеката, тако да не изазивају непријатности суседству, на површинама величине до 2 хектара. У ову категорију предузећа спадају веће електро-механичарске радионице, прерада пластичних маса, израда производа од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, стоваришта грађевинског материјала и др. За ова предузећа примењује се листа II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (према Уредби о утврђивању листе I пројеката, за које је обавезна израда процена утицаја на животну средину и листе II пројеката, за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08).

Категорија В (трећа категорија) – предузећа која могу имати релативан утицај на окружење на локалном нивоу. У свом раду користе опасне материје, односно производе чврсти и течни отпад, јавља се средњи ниво буке (60–65 dB), или пружају услуге већем броју једновремених корисника. У ову групу спадају тржни центри, већа складишта, велетрговине преко 5.000 m2, прехрамбена, текстилна индустрија и др. Лоцирају се у оквиру радних зона, ван стамбеног насеља (минимално 200 m удаљености од стамбених објеката), на површинама већим од 2 хектара, тако да на том растојању и на тој површини не изазивају непријатност суседству. Негативан утицај спречавају или ублажавају применом активних и пасивних мера заштите – израдом заштитних зелених појасева, уградњом постројења за пречишћавање вода, филтера за ваздух, правилним складиштењем сировина и отпада, применом мере звучне изолације – изградњом звучних баријера, применом мера заштите на раду, противпожарних мера и др. За предузећа из ове категорије, примењује се листа I пројеката за које је обавезна израда процена утицаја на животну средину (према Уредби о утврђивању листе I пројеката, за које је обавезна израда процена утицаја на животну средину и листе II пројеката, за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, број 114/08).

Зоне заштите од негативних утицаја пољопривреде

У заштитном појасу између границе пољопривредних парцела и обале водотока од 10 метара није дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива.

Утврђују се минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточних фарми и објеката у суседству, и то: од стамбених зграда 200 m, од регионалних путева 200 m, од речних токова 200 m и од изворишта водоснабдевања 800 m. Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже „Процена утицаја на животну средину“ за фарме са преко 500 условних грла.

Зоне заштите од негативних утицаја саобраћаја

На основу Услова за израду измене и допуне Плана генералне регулације број 953-22688/18-1 од 22.11.2018. године, издатих од стране ЈП „Путеви Србије“ потребно је испунити следеће услове:
· При изради предметног плана, решења ускладити са Законом о планирању и изградњи („Сл.гл,РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и Законом о путевима („Сл. гл.РС", број 41/2018) као и планском документацијом вишег реда.

· Трасу, број и стационажу државног пута, приликом израде предметног плана, преузети из наведене Уредбе о категоризацији државних путева и дефинисати их у плана (у текстуалном и графичком делу)- написане стационаже на границама плана је потребно проверити и ускладити.

· Планска решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектном докуменатцујом, планском и пројектном документацијом чија је израда у току, на предметном подручју, као и за коју је ЈП „Путеви Србије" издало услове и сагласности.

Податке за напред наведено прибавити од надлежних општинских органа. предузећа за израду планске и пројектне документације и др.

· При изради измена и допуна Плана генералне регулације мора се предвидети претходна анализа:

· постојећих и перспективних саобраћајних токова,
· стања коловоза предметног државног пута,
· предлог мера у наредном периоду.
· У колико постојеће раскрснице на траси државног пута не задовољавају наведене елементе, потребно је планирати реконструкцију истих у складу са следећим:

· предвидети реконструкцију, односно проширење државног пута II реда на 7,10 m, односно 6,50 m (са издигнутим ивичњацима),

· планирани број возила који ће користити саобраћајне прикључке,
· полупречници лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила које ће користити предметне саобраћајне прикључке,
· са евентуално додатним саобраћајним тракама за лева скретања са предметног државног пута, као и додатним саобраћајним тракама за улив/излив са/на трасу државног пута, као и дужину истих у односу на рачунску брзину пута и број возила.
· рачунску брзину на путу,
· просторне карактеристике терена,
· зоне потребне прегледности,
· обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу,
· адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног пута.
· Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и др.) морају бити у складу са Законом о путевима („Сл. гл. РС“, број 41/2018) и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гл. РС“, број 50/2011).
· Уколико постоје или се планирају поједине зоне са великом фреквенцијом саобраћаја уз државни пут, планирати даљу разраду плановима нижег реда ради ближег дефинисања прикључења тих зона.

· ЈП „Путеви Србије“ нису сагласни са планираном локацијом саобраћајног прикључка улице Нова 20 на трасу државног пута IIБ реда број 335 код km 0+382, јер је исти планиран на неповољном месту (пут у кривини) и не задовољава потребан угао прегледности.

· У плану је потребно планирати реконструкцију раскрснице на траси државног пута IIА број 139 код km 20+985 (раскрсница ул. Жикице Јовановића Шпанца и Маршала Тита) као и код km 21+389 (раскрсница ул. Жикице Јовановића Шпанца са општинском ул).

· Просторним, односно урбанистичким планом, на основу члана 84. Закона о путевима („Сл. гл. РС“ бр. 41/2018), одређују се деонице јавног пута, односно објекта са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице, простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и руга сигнализација, аутобуска стајалишта, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) објекти и опрема која одговара потребама насеља.

· Приликом изградње напред наведених додатних елемената не сме се нарушити континуитет трасе предметног пута и саобраћаја на њему.
· Додатни елементи државног пута за потребе насеља могу се изградити на захтев јединице локалне самоуправе, уз претходно прибављање сагласности управљача државног пута.
Трошкове изградње додатних елемената јавног пута сноси јединица локалне самоуправе, која је захтевала изградњу тих елемената.
· При повезивању стамбене зоне, стамбено-пословне зоне, индустријске зоне и др. на државни пут потребно је, где год је могуће, предвидети паралелну сервисну саобраћајницу која ће повезивати целокупну локацију дуж путног правца, у циљу безбеднијег одвијања саобраћаја на државном путу, и смањења конфликтних тачака.

· Повезивање постојећих и нових садржаја планирати у складу са чланом 41. Закона о путевима („Сл. гл. РС“ бр. 41/2018). Повезивање базирати унутар граница плана на већ постојећем, планом дефинисаним прикључним местима. Уколико се појави тенденција изградње нових саобраћајних прикључака потребно је затражити услове од стране ЈП „Путеви Србије".

· Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на основу члана 33., 34. и 36. Закона о путевима („Сл. гл. РС“, број 41/2018) тако да први садржај објеката високоградње морају бити удаљени минимално 10,00 m од ивице земљишног појаса државног пута II реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном путном правцу. Ширина заштитног појаса примењује се и у насељима, осим ако је другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом.

У заштитном појасу и појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.

· Планском документацијом мора бити адекватно решено прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног државног пута.

· Сходно члану 37. Закона о путевима („Сл. гл. РС“ број 41/2018), ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
· Планским документом разрешити проблематику постојећег и перспективног пешачког, стационарног, бициклистичког и јавног градског саобраћаја, као и заштита постојећих и евентуално нових инсталација.
· Приликом планирања изградње бициклистичких и пешачких стаза поред државног пута узети о обзир следеће:
· са адекватном - стандардима утврђеном грађевинском конструкцијом,
· у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл.РС", број 41/09),
· са удаљењем слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза предметног пута
· од 1,50 m (ширина банкине пута),
· са размотреним и пројектно разрешеним свим аспектима коришћења и несметаног приступа бициклистичкој и пешачкој стази од стране инвалидних - хендикепираних особа,
· са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих или пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу,
· са саобраћајном анализом постојећег и перспективног бициклистичког и пешачког саобраћаја и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу утврђивања постојећих и перспективних пешачких прелаза на којима је потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или упозоравајућу светлосну сигнализацију.
· Општи услови за постављање инсталација:
· предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних раскрсница,
· траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметних путева.
· Услови за укрштање инсталација са предметним путем:
· да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
· заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране,
· минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50 m,
· минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до корње коте заштитне цеви износи 1,20 m.
Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
· Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:
· предметне инсталације морају бити поставље минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или срољње ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.
· на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
· на местима где није могуће задовољити услове из претходног става, мора се испројектовати и извести адекватна заштита инсталација и трупа предметног пута,
· у колико је изграђен тротоар поред државног пута инсталације поставити уз крајњу спољну ивицу тротоара, не угрожавајући труп пута,
· не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.
· Потребно је да нам у складу са чланом 32. Закона о планирању и изградњи („Сл.гл. РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) доставите сутуациони план у одговарајућој размери, са јасно обележеном границом плана, објектима из наше надлежности, са уписаним стацонажама, у складу са напред наведеним условима на:
· границама плана,
· месту постојећих и евентуално планираних укрштаја са трасом државног пута,
· планирана решења,
регулационе и грађевинске линије.
Зоне заштите изворишта водоснабдевања

Постојећа изворишта, задовољаваће потребе за водом Крупња, не само за планирани пресек до 2025. године, него и много дуже, пре свега захваљујући новом изворишту Змајевац, изграђеном 2005. године (водозахват из реке Вага, капацитета 60 l/s). У наредном периоду неопходно је утврдити мере заштите свих изворишта, тако што ће се кроз Пројекте санитарне заштите изворишта дефинисати зоне санитарне заштите и услови у свакој од зона санитарне заштите.

Неопходно је формирати Правилник о заштитним зонама изворишта и верификовати га у Скупштини општине Крупањ.

На основу Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и дела Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, бр. 92/08) дефинисане су зоне санитарне заштите око акумулације: непосредна, ужа и шира зона санитарне заштите, подручје изван шире зоне санитарне заштите и појас заштите дуж цевовода сирове воде.

Зона непосредне санитарне заштите (зона строгог надзора) је зона у којој се не могу одвијати активности које нису у функцији водопривреде. 

Ужа зона санитарне заштите (режим санитарног надзора). Ова зона мора бити под сталним санитарним надзором ради заштите акумулације од микробиолошког, хемијског, радиолошког и других видова загађења.

Шира зона заштите обухвата практично цело подручје слива изван зона уже и непосредне заштите. На подручју шире зоне заштите успоставља се режим селективног санитарног надзора.
2.1.8.3.4. Еваулација планских решења
Евалуација утицаја вршена је са циљем да се утврди значај утицаја, према критеријумима из Прилога I Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. У обзир су узете следеће карактеристике утицаја:

1. Врста утицаја, 

2. Вероватноћа да се утицај појави,

3. Временска димензија односно трајање утицаја, према временском хоризонту Плана генералне регулације: краткорочни утицаји (период до 2025. године); средњорочни утицаји (период после 2025. године); дугорочни утицаји (период после временског хоризонта Плана генералне регулације),

4. Учесталост утицаја,

5. Просторна димензија утицаја.

Наведене карактеристике утицаја су вредноване према врсти Плана, како је приказано у следећој табели.

Табела 17. – Вредновање карактеристика утицаја

	Врста утицаја
	Вероватноћа утицаја
	Трајање утицаја
	Учесталост утицаја
	Просторна димензија утицаја 

	+Позитиван

++Веома позитиван

- Негативан

-- Веома негативан

0 Неутралан

М зависи од мера заштите
	мало вероватан

средње вероватан

веома вероватан
	краткорочан

средњорочан

дугорочан
	повремен

средње учестао

сталан
	Л локални 

О Општински

Р регионални

Н национални

М међународни


У складу са врстом Просторног плана и карактеристикама планског подручја одређене су карактеристике које одређују значајан утицај и то:

· Средње и веома вероватан утицај,

· Средњорочан и дугорочан утицај,

· Средње учестао и сталан утицај,

· Локални, општински и регионални ниво утицаја.

За свако планско решење вршено је одређивање и евалуација утицаја. Бојом су приказани позитивни (зелена), негативни (црвена), неутрални (бела) и утицаји који зависе од примене мера заштите (жута), а интензитетом боје значај утицаја, према броју карактеристика које су дефинисане као значајне (постојање једне или две, три и четири карактеристике).

	Врста утицаја
	Значај утицаја

	
	Једна или две карактеристике
	Три карактеристике
	Четири карактеристике

	Позитиван
	
	
	

	Негативан
	
	
	

	Неутралан
	

	Зависи од мера заштите
	
	
	


На основу евалуације утицаја из Прилога I припремљена је збирна матрица значајних утицаја Плана на животну средину.

Табела 18. – Збирна матрица утицаја Плана генералне регулације на животну средину (на следећој страни)
	Планско решење/циљ стратешке процене
	1. Смањење концентрације загађујућих материја у ваздуху
	2. Смањење загађења површинских и подземних вода
	3. Очување и рационално коришћ. пољопривредног земљишта
	4. Смањење загађења земљишта
	5. Повећање површина под шумама
	6. Унапређење третмана и депоновања отпада
	7. Унапређење прикупљања и третмана отпадних вода
	8. Управљање опасним отпадом
	9. Очување и адекватан третман предела, станишта и живог света
	10. Обезбеђење заштите здравља
	11. Смањење изложености буци и вибрацијама
	12. Смањење ризика од удеса
	13. Смањење ризика од поплава
	14. Инвестирање у заштиту животне средине
	15. Мониторинг животне средине

	1.1. Очување и рационална пренамена пољопривредног земљишта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Укрупњавање пољопривредних површина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Развој пољопривредне инфраструктуре
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Повећање површине под шумама (озељењавање слободних повр. у насељу)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Унапређење опремљености насеља
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Дефинисање услова за изградњу објеката по појединачним зонама
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.Интегрисање зона нелегалне градње у постојеће насељске зоне
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. Дефинисање нових зона за развој јавних служби
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Програм уређења јавног грађевинског земљишта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1. Заокруживање и проширење постојећих радних зона и осталих зона у којима се могу градити објекти у функцији развоја занатске производње, услуга и сл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Постављање оквира за активирање постојећих производних потенцијала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3. Висок степен

искоришћености простора и заштита животне средине 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1. Доградња постојећих и изградња нових путева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Бољи јавни превоз, подстицање бициклизма 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1. Заштита изворишта водоснабдевања
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2. Пречишћавање комуналних и привредних отпадних вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3. Обезбеђење одбране од поплава
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4. Рационално коришћење воде у домаћинствима и индустрији
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5. Гасификација домаћинства, индустрије и пољопривреда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.6. Смањење енергетских потреба потрошача и веће коришћење обновљивих извора енергије
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.7. Санација постојећих сметлишта, чишћење од кабастог и опасног отпада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.8. Одлагање отпада на регионалну санитарну депонију и рециклажа отпада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1. Дефинисање посебне зоне за изградњу објеката у функцији туризма, као и развој ове функције у стамбеним зонама
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2. Унапређење насељских функција као подршке функцији туризма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3. Обнова и реконструкција историјских и амбијенталних целина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1. Заштита ваздуха, вода, земљишта и живог света
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2. Развој система мониторинга

 и инвестирање у заштиту животне средине
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


На основу збирне матрице се закључује да је велики број позитивних утицаја, али и утицаја који зависе од примене мера заштите, док се негативни утицаји јављају код планског решења које се односе на укрупњавање пољопривредних газдинстава, јер се у том случају очекује интензивна примена механизације, пестицида и вештачких ђубрива и код планског решења које се односи на нове привредне зоне због потребе очувања пољопривредног земљишта. 

Велики број позитивних утицаја показује висок степен интегрисаности заштите животне средине у планска решења, док велики број решења која зависе од мера заштите указује на потребу припрема комплексних и рационалних мера заштите животне средине у оквиру стратешке процене и Плана.

2.1.8.3.5. Приказ кумулативне и синергијске природе утицаја

Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Као пример се може навести загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке.

Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти се најчешће манифестују код људских заједница и природних станишта.

Табела 19. – Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката

	Интеракција планског решења
	Област стратешке процене

	
	Управљање квалитетом ваздуха

	
	Позитиван утицај на смањење емисије штетних материја из грејања и саобраћаја и на смањење експозиције контролисаном изградњом у зонама са изворима повишене емисије, повећањем шумовитости и другим мерама.

	
	Негативан утицај на емисију и експозицију у туристичким центрима и прилазним путевима због интеракције емисија из нових и постојећих система саобраћаја и грејања. 

	
	Заштита од буке

	
	Позитиван утицај на смањење експозиције становништва буци контролисаном изградњом у зонама са изворима повишене емисије и другим мерама.

	
	Негативан утицај у зонама где се суперпонирају бука из саобраћаја и индустрије.

	
	Управљање водама

	
	Позитиван утицај одрживог коришћења пољопривредног и шумског земљишта, планираних пројеката и мера за интегрално управљање водама и управљања отпадом.

	
	Заштита и коришћење земљишта

	
	Реструктуирање пољопривреде на основама одрживог развоја и одрживо газдовање шумама имаће позитиван утицај на квалитет и оптимално коришћење земљишта.

	
	Смањење површина плодног пољопривредног земљишта услед изградње нових локација за туризам, индустрију и нових саобраћајних коридора.

	
	Управљање отпадом

	
	Унапређење интегралног управљања отпадом, организованог туризма и пољопривреде вероватно значајно побољшање управљања отпадом.

	
	Климатске промене

	
	Позитивни синергетски ефекти пошумљавања, унапређења мреже друмског саобраћаја, развоја централизованог грејања и повећање потрошње и обновљивих видова енергије, као и система мониторинга квалитета ваздуха.

	
	Очување биодиверзитета и унапређење предела

	
	Могући позитивни ефекти унапређења пољопривредних, шумских и водних станишта. Унапређење предеоних особина у зонама заштићених културних добара и туристичких центара.

	
	Заштита културно-историјске баштине

	
	Позитивни ефекти уређења центара насеља и туристичких центара, као и планова заштите заштићених и културних добара предложених за заштиту.

	
	Здравље становништва

	
	Директан позитиван утицај има побољшање квалитета воде за пиће и мере заштите квалитета вода, ваздуха и од буке. Индиректни позитивни утицаји од пошумљавања, бољих здравствених услуга и коришћења еколошки прихватљивијег начина грејања.

	
	Насеља и запосленост

	
	Уређење насељских центара, јавних служби, путне мреже и развој малих и средњих предузећа и туризма кумулативно у већој мери могу да допринесу задржавању и запошљавању становништва.


2.1.8.3.6. Мониторинг заштите животне средине
Према Закону о заштити животне средине квалитет животне средине се дефинише као скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот, а као стање животне средине које се исказује физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима. 
Међутим, Закон не дефинише појам индикатора, па се у пракси индикатори појављују са различитим тумачењима и применама. У Србији се најчешће индикаторима називају подаци који се односе на квалитет ваздуха, воде и земљишта. Међутим, савремени приступ Европске агенције за животну средину (European Environmental Agency, ЕЕА)
 заснива се на комплекснијем DPSIR (driving force-pressure-state-impact-response) концепту, који узима у обзир све феномене у узрочно-последичном ланцу, укључујући и реаговање на незадовољавајућа стања. Овај концепт подразумева активни однос према променама у животној средини укључујући и друштвено-економске аспекте, који су често покретачка снага (driving force) промена. На овај начин чисто „еколошки индикатори“ се укључују у систем индикатора „одрживог развоја“. 
Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине.
Према томе, индикатори приказани у табели користиће се и за праћење остваривања циљева стратешке процене, односно стања животне средине у току спровођења плана.
Табела 20. – Програм праћења стања животне средине 

	Област стратешке процене
	Индикатор
	Надлежни орган за праћење стања
	Поступање

	Заштита ваздуха
	SO2, NOx, CO2, чађи, суспендованих честица (СЧ10 и СЧ2,5)
	Републички хидрометеоролошки завод, Општина Крупањ, Загађивачи
	- обавештавање надлежних општинских органа и јавности

- примена предвиђених мера санације

	Заштита вода
	ХПК, БПК-5, суспендоване материје, мирис, боја и остали прописани параметри 
	Републички хидрометеоролошки завод, Општина Крупањ, Загађивачи
	- обавештавање надлежних општинских органа и јавности

- примена предвиђених мера санације

	
	% заштићених зона изворишта у односу на укупно земљиште
	Општина Крупањ
	

	Заштита земљишта и шума
	% обрадивог у односу на укупно земљиште
	Општина Крупањ
	- обавештавање надлежних републичких органа

	
	конверзија земљишта у непољопривредне сврхе
	Општина Крупањ
	

	
	пољопривредна површина (обрадива површина) по становнику
	Општина Крупањ
	

	
	% контаминираних површина

% пошумљених површина, % заштитних шума
	Општина Крупањ
	- обавештавање надлежних општинских органа и јавности

- уклањање контаминираног земљишта и адекватно депоновање

	Отпад и отпадне воде
	бр. становника обухваћен организованим одношењем отпада
	Општина Крупањ
	- обавештавање јавности

	
	количина отпада по становнику или сектору; % отпада који се рециклира; 
	Општина Крупањ
	

	
	% отпада који се одлаже на (регионалну) санитарну депонију
	Општина Крупањ
	

	
	број становника прикључен на канализациону мрежу
	Општина Крупањ
	

	
	% индустријских отпадних вода који се пречишћава
	Загађивачи (привредно-индустријско предузеће)
	- обавештавање надлежних општинских органа и јавности

- примена предвиђених мера санације

	
	количина опасног отпада по сектору; % опасног отпада који се адекватно депонује
	Загађивачи (привредно-индустријско предузеће)
	- обавештавање надлежних општинских органа и јавности

- примена предвиђених мера санације

	Очување предела, живог света и станишта
	примена заштите у оквиру међународних и националних програма заштите
	Завод за заштиту природе Србије, Општина Крупањ
	- обавештавање надлежних органа

- примена предвиђених мера заштите

	
	број угрожених заштићених врста
	Завод за заштиту природе Србије, Општина Крупањ
	- обавештавање надлежних органа

- примена предвиђених мера заштите

	Заштита здравља
	% становника обухваћен основном здравственом заштитом (број становника на 1 лекара)
	Републички завод за статистику, Општина Крупањ
	- обавештавање јавности

	
	број становника оболелих од респираторних и других болести
	Републички завод за статистику, Општина Крупањ
	

	
	изложеност буци/прекорачење дозвољеног нивоа буке у току дана и ноћи
	Општина Крупањ
	- информисање јавности

- примена предвиђених мера заштите од буке

	
	изложеност вибрацијама
	Општина Крупањ
	- информисање јавности

- примена предвиђених мера заштите од вибрација

	Удеси и елементарне непогоде
	број локалитета са високим ризиком од удеса; учесталост удеса у производњи, транспорту, управљању отпадом и изградњи објеката; постојање планова интервенције у случају ванредног стања
	Загађивачи, Општина Крупањ
	- обавештавање надлежних општинских органа и јавности

- примена предвиђених мера санације

	
	% површина угрожених поплавама
	Општина Крупањ
	- обавештавање надлежних општинских органа и јавности

- примена предвиђених мера заштите од поплава

	Инвестирање и мониторинг
	% општинских прихода уложен у заштиту животне средине; број реализованих програма заштите
	Општина Крупањ
	- обавештавање јавности

	
	број мерних места по изабраним загађујућим материјама
	Општина Крупањ
	


Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине, она произилазе из Закона о заштити животне средине, односно чланова 69-78. овог Закона.

Према наведеним члановима, права и обавезе надлежних органа су:

1) Влада доноси програм мониторинга за период од две године.

2) Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији који мора бити у сагласности са програмом Владе.

3) Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за обављање мониторинга.

4) Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања података.

5) Мониторинг може да обавља само овлашћена организација.

6) Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података.

7) Државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.

8) Загађивач је дужан да о свом трошку доставља прописане податке на начин и у роковима утврђеним у складу са законом. 

9) Надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси скупштини извештај о стању животне средине на својој територији.

10) Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима Републике и јединице локалне самоуправе.

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга имисије и емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити животне средине и другим прописима. Такође, јавност има право приступа прописаним регистрима или евиденцијама које садрже информације и податке у складу са овим законом.

Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја
У савременом друштву је приметно да се са производњом богатстава, одвија истовремено и процес друштвене производње ризика. Ризик и опасност нису више и само резултат спољашњих сила, већ су иницирани развојем науке и технологије. Ризици су бројни многи невидљиви и иреверзибилни, а сама перцепција и судови о њима су више друштвено дефинисани него научно. Научна и технолошка оцена ризика подразумева истовремено и утврђивање толерантних нивоа ризика која се заснива на објективним, методолошким поступцима обрачуна и оцене ризика. Због тога је од изузетне важности у склопу методологије за процену ризика донети план мера превенције, приправности и одговора на акцидент. 

Национална стратегија за управљање ризиком има три основна дела:

1. Анализа опасности од акцидента,

2. Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент,

3. Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација).

Извештај о акциденту (анализа узрока и последица акцидената, развој и ток акцидент и одговор на акцидент, процена величине акцидента и анализа тренутног стања).
2.1.8.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство одбране РС, Управа за инфраструктуру, у складу са тачком 3. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље ("Сл. лист СРЈ", бр. 39/95), издало је Обавештење  инт. бр. 11496-2 од 25.11.2018. г. у којем наводи да нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

2.1.8.5. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ

Научна и технолошка оцена ризика подразумева истовремено и утврђивање толерантних нивоа ризика која се заснива на објективним, методолошким поступцима обрачуна и оцене ризика. Због тога је од изузетне важности у склопу методологије за процену ризика донети план мера превенције, приправности и одговора на акцидент. Национална стратегија за управљање ризиком има три основна дела: анализа опасности од акцидента; планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент и планирање мера отклањања последица од акцидента (санација)

Анализа опасности од акцидента садржи: идентификовање опасности (припрема, сакупљање података, идентификација и промена идентификације); анализа последица (припрема, приказ могућег развоја догађаја, моделирање ефекта и анализа повредивости); процена ризика (процена вероватноће настанка акцидента, процена могућих последица и оцена ризика).

Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент садржи: превенција (мере и поступци превенције); приправност (план заштите од акцидента); одговор на акцидент (место и време акцидента, врсте опасних материја које су присутне, процена тока акцидента, процена ризика по околину и други значајни подаци за одговор на акцидент).

Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) садржи: план санације (циљеви и обим санације, снаге и средства на санацији, редослед коришћења, програм постстудијског мониторинга животне средине, трошкови санације, начин обавештавања јавности о протеклом акциденту); извештај о акциденту (анализа узрока и последица акцидента, развој и ток акцидент и одговор на акцидент, процена величине акцидента и анализа тренутног стања).

Услови од интереса за безбедност територије се састоје у следећем:

· ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужни су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту;

· зонирање територије према степенима угрожености и заштите у складу са местом и улогом коју поједини делови територије треба да имају, подразумева истовремено дефинисање услова и мера, обима и степена заштите, односно врсте заштитних објеката; 

· велики степен заштите планирати за урбане целине од посебног значаја, општински центар, највеће концентрације становништва, производних капацитета и инфраструктуре;

· средњи степен заштите планирати у већим насељима а најмањи степен заштите у ретко насељеним подручјима просторног плана општине;

· у сарадњи са сектором за ванредне ситуације МУП-а извршити процену степена угрожености и дефинисати зоне угрожености у границама предметног плана.

Осим наведеног, у oствaривaњу прaвa и дужнoсти у питaњимa зaштитe и спaсaвaњa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, прeкo свojих oргaнa oбaвљajу слeдeћe пoслoвe: дoнoсe oдлуку o oргaнизaциjи и функциoнисaњу цивилнe зaштитe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и oбeзбeђуjу њeнo спрoвoђeњe у склaду сa jeдинствeним систeмoм зaштитe и спaсaвaњa; дoнoсe плaн и прoгрaм рaзвoja систeмa зaштитe и спaсaвaњa нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, у склaду сa дугoрoчним плaнoм рaзвoja зaштитe и спaсaвaњa Рeпубликe Србиje; плaнирajу и утврђуjу извoрe финaнсирaњa зa рaзвoj, изгрaдњу и извршaвaњe зaдaтaкa зaштитe и спaсaвaњa и рaзвoj цивилнe зaштитe и спрoвoђeњe мeрa и зaдaтaкa цивилнe зaштитe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe; oбрaзуjу Штaб зa вaнрeднe ситуaциje; нeпoсрeднo сaрaђуjу сa нaдлeжнoм службoм, другим држaвним oргaнимa, приврeдним друштвимa и другим прaвним лицимa; oствaруjу сaрaдњу сa рeгиjaмa и oпштинaмa сусeдних зeмaљa, у склaду сa oвим и другим зaкoнимa; усклaђуjу свoje плaнoвe зaштитe и спaсaвaњa сa Плaнoм зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa Рeпубликe Србиje; oдрeђуjу oспoсoбљeнa прaвнa лицa oд знaчaja зa зaштиту и спaсaвaњe; oбeзбeђуjу тeлeкoмуникaциoну и инфoрмaциoну пoдршку зa пoтрeбe зaштитe и спaсaвaњa, кao и укључeњe у тeлeкoмуникaциoни и инфoрмaциoни систeм Службe oсмaтрaњa, oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa и пoвeзуjу сe сa њим; изрaђуjу и дoнoсe Прoцeну угрoжeнoсти и Плaн зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa; прaтe oпaснoсти, oбaвeштaвajу стaнoвништвo o oпaснoстимa и прeдузимajу другe прeвeнтивнe мeрe зa смaњeњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa; нaбaвљajу и oдржaвajу срeдствa зa узбуњивaњe у oквиру систeмa jaвнoг узбуњивaњa у Рeпублици Србиjи, учeствуjу у изрaди студиje пoкривeнoсти систeмa jaвнoг узбуњивaњa зa тeритoриjу jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe; oргaнизуjу, рaзвиjajу и вoдe личну и кoлeктивну зaштиту; фoрмирajу, oргaнизуjу и oпрeмajу jeдиницe цивилнe зaштитe oпштe нaмeнe; усклaђуjу плaнoвe зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa сa сусeдним jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe. 

Прoцeну угрoжeнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe изрaђуje у сaрaдњи сa нaдлeжнoм службoм, нaдлeжним oргaнимa aутoнoмнe пoкрajинe, oпштинским, oднoснo грaдским штaбoм зa вaнрeднe ситуaциje и другим стручним oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и прeдлaжe нaдлeжнoм oргaну jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe 

Сектор за ванредне ситуације издао је услове за потребе израде "Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025 год." за потребе инвеститора опшине Крупањ, број 09/34 број 217-15670/18-1 који је примљен 22.10.2018 . године, у складу са одредбама чл. 29 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник  РС" , бр. 111/09 и 20/15), дајемо следеће мишљење: Наnред  наведени  план "Измена и допуна плана генералне  регулације за насеље Круnањ до 2025  год", који обухвата делове К.О. Круnањ, К.О. Лиnиноеић, К.О. Бањевац, К.О. Томањ, К.О. Кржава и К.О. Брштица,  је неопходно израдити у складу са важећим законима , техничким прописима и српским  стандардима, мера заштите од nожара и експлозије:

· Пре издавања локацијских  . услова
потребно од стране органа надлежног за заштиту од пожара nрибавити nосебне услове у погледу мера заштите  од  пожара  и експлозија  за  безбедно  постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и заnаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6 Закона о заnаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл. 16 став  1 Уредбе  о локацијским  условима  ("Сл .  гласник  РС", бр. 35/15 и 114/15),

· У nостуnку прибављања локацијских  услова  nотребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара nрибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара - и е·ксплоЗија сходно чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/15 и 114/15) узимајући
у обзир да због · специфичности објекта Урбанистички nројекат не може садржати све неопходне могућности, ограничења у услове _ за изградњу објекта, односно све услове  заштите  од пожара и ексnлозија,

· У погледу обезбеђења испуЊености основних захтева заштите од пожара приликом пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од nожара којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију , материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) ,
· Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза представља техничко - технолошку целину, која може самостално да се користи,
· Објекту обезбедити  nриступни  nут за  ватрогасна  возила у складу  са одредбама Правилника о  техничким нормативима за приступне nутеве, окретнице и уређене nлатое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од nожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95),
· у делу објекта у коме је предвиђено гаражирање придржавати се одредби Правилника о технички м·нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и ексnлозија („Сл. лист СЦГ", бр. 31/05),
· Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која  се  пројектује  у складу .са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС", бр. 3/18),
· Придржавати се одредби Правилника о :гехничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица ("Cл.лист СФРЈ", бр..13П8 и 37/95) ,

· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95),
· Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта од  атмосферског пражњења  ("Сл. лист   СРЈ",  бр. 11/96),

· Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о технички м  нормативима   за  стабилне ·инсталације  за  дојаву - пожара ("Сл.лист СРЈ",.бр. 87/93),

· Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл.лист СРЈ", бр. 24/93),
· Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким
мерама · за погон , и одржавање електроенергетских nостројења и водова ("Cл.лист СФРЈ", бр.41/93)
· Придржавати се одредби  Правилника  о техничким  нормативима  за заштиту електроенерrетских   nостројења  и  уређаја  од  nожара  ("Сл. лист СРЈ", бр. 74/90),

као  и други  Правилници  и стандарди  са  асnекта  заштите  од  пожара  који nроизилазе из .rope наведених законских и подзаконских аката.

Одредбе чл. 30 Закона о заштити од пожара дају могућност да се у недостатку позитивних · nрописа у Реnублици Србији могу прихватити доказивање испуњености захтева заштите .од  nожара и према страни прописима  и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим ·nрописима nредвиђени.

·

Сагласно са одредбама чл. 123 Закона о планирању и иэградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 , 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), чл. 38 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15) и чл. 33 и 34 Закона  о эаштити од пожара, потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, а пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу , ради провере примењености датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре.
Плaнoм сe дeфинишу и следећи услови:

· спровођење мера заштите и других задатака од интереса за цивилну заштиту вршити: организацијом, изградњом и уређењем насељеног места, привредних, комуналних и других објеката, развијањем цивилне заштите, заштитом објеката од општег и јавног интереса као и техничке документације неопходне за рад објеката и уређаја,

· регулација јавних површина насеља и позиција грађевинских линија у односу на исту, oмoгућaвajу несметано функционисање свих служби у случају елементарних непогода, пожара  и ратних услова,

· у индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa прeпoручити изгрaдњу пoдрумских прoстoриja нa лoкaциjaмa нa кojимa тo дoзвoљaвa ниви пoдзeмних вoдa; свака стамбена јединица трeбa дa имa минимално једно димњачко место (бeз oбзирa нa нaчин грejaњa) и једну оставу.

Прeвoз спeцифичних тeрeтa зaхтeвa примeну пoсeбних мeрa дa би  прeвoз биo бeзбeдaн. Зa трaнспoрт сe мoрajу кoристити спeциjaлнa вoзилa у зaвиснoсти дa ли сe прeвoзe вaнгaбaритни  или oпaсни тeрeти.  Вaнгaбaритни тeрeти приликoм смeштaja у вoзилo нaдмaшуjу нajвeћу дoпуштeну дужину, ширину, висину и тeжину. Трaнспoрт oвих тeрeтa je oтeжaн у oднoсу нa пут и oбjeктe нa путу кao и нa сaм сaoбрaћaj. Прeвoз oвих тeрeтa зaхтeвa примeну спeциjaлних врстa вoзилa и прикoлицa кao и пoсeбну прaтњу и дoзвoлу. Oпaсни  тeрeти зaхтeвajу спрoвoђeњe oдрeђeних мeрa с oбзирoм дa мoгу дa прoузрoкуjу пoврeдe људи, oштeћeњa или уништeњa вoзилa, путeвa и путних oбjeкaтa. Oпaсни тeрeти мoгу бити у рaзличитoм стeпeну oпaснoсти пo oкoлину: eксплoзивнe мaтeриje (бaрут, динaмит и сл.), лaкo зaпaљив мaтeриjaл (бeнзин и сл.), oтрoвнe мaтeриje, нaгризajући мaтeриjaл –кисeлинe, сaбиjeни и зaпaљиви гaсoви, рaдиoaктивнe мaтeриje и лaкo лoмљив мaтeриjaл. При прeвoзу oвих тeрeтa нeoпхoднo je пoштoвaти Прaвилник o прeвoзу oпaсних мaтeриja кojи прeдвиђa дa: oсoбљe кoje рукуje oвaквoм рoбoм мoрa бити упoзнaтo сa њeним кaрaктeристикaмa;  вoзилa  зa прeвoз мoрajу бити пoтпунo тeхнички испрaвнa; вoзилa и тeрeт мoрajу бити oбeлeжeни oдгoвaрajућим знaцимa; прeвoз oвих тeрeтa вршити рeгиoнaлним и мaгистрaлним путeвимa и у врeмe кaд je густинa сaoбрaћaja нajмaњa (изузeтнo грaдским мaгистрaлaмa); вoзилa мoрajу бити снaбдeвeнa oдгoвaрajућим срeдствимa зa гaшeњe пoжaрa; нoсивoст вoзилa нe смe бити искoришћeнa вишe oд 70-80 % зaвиснo oд стeпeнa oпaснoсти; брзинa крeтaњa вoзилa у oднoсу нa дoзвoљeну брзину зa ту врсту вoзилa oднoснo дeoницу путa мoрa бити мaњa зa 20%.

У циљу заштите од акцидената и техничко технолошких удеса, приликом изградње и коришћења објеката неопходно је поштовати све позитивне законске прописе из те области: Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89) и др.

2.1.8.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Превентивне мере заштите од поплава: У складу са Водопривредним мишљењем за израду ПГР насеља Крупањ, ЈВП ¨Србијаводе¨ -ВПЦ ¨Сава-Дунав¨-Београд, бр.9734/1 од 13.11.2018.године, кojи су сaстaвни дeo дoкумeнтaциje Плaнa, неопходно је слeдeћe:

· У области водоснабдевања: 
· Инвеститор је у обавези да реши имовинско - правне односе за ангажовање земљишта на катастарским парцелама у зони обухвата ПГР - а;
· Планским документом у обухвату површина простора, предвидети техничко решење водоснабдевања свих становника исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и противпожарну заштиrу (по количини и квалитеrу), којим се обезбеђује функционална сигурност и поуздана употреба објеката;
· Да се утврди међусобни положај обухвата планског документа и зона заштите изворишта водоснабдевања. Уколико се цео обухват или део простора налази унутар неке од зона заштите, применити правила уређења и грађења, у складу са прописима из области санитарне заштите;
· Планским документом предвидети да се поставе уређаји и обезбеди стално и систематско регистровање количина захваћених вода и врши испитивање квалитета воде на водозахвату. Вода која се користи за пиће, санитарно - хигијенске потребе и купање мора испуњавати услове у погледу здравствене исправности;
· У области каналисања и евакуације отпадних вода: 
· Извршити идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати у насељу (по очекиваним количинама и квалитету) и утврдити начин исnуштаља у рециnијент. Предвидети изградљу сепаратног система сакупљања и одвођеља отпадних вода (санитарно-фекалних, атмосферских, технолошких, ...);
· Планским документом у обухвату површина простора, дефинисати све отпадне воде (површинске, процедне, дренажне, отпадне воде из пратећих објеката- санитарно- фекалне и др.), прописно утврдити количине, дефинисати квалитет и предвидети одговарајуће уређаје и постројења за пречишћавње отпадних. вода, који ће довести квалитет вода на прописани квалитет за изабрани реципијент (јавна канализација или природни водоток);
· Атмосферске отпадне воде са саобраћајница и маниnулативних површина насеља, које се евентуално могу загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, прикупити посебним системом канализације и преко таложника за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти (претходни предтретман) евакуисати у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију;
· Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина прикупити системом ригола и евакуисати без nретходног третмана у околне зелене површине или јавну атмосферску канализацију. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина извршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина. Планским документом nредвидети коридоре будуће јавне атмосферске канализације;
· За све објекте за снабдевање водом, каналисаље, пречишћавање и исnуштаље отпадних вода, извршити хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;
· Санитарно-фекалне отnадне воде каналисати затвореним системом канализације и спровести до постројења за пречишћавање;
· Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, пречишћавање, односно третман отпадних вода, неопходно је придржавати се следећих прописа:

Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за љихово достизање ("Службени гласник РС", број 67/2011, 48/2012 и 1/2016), 


Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних. супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 35/2011), 


Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса nовршинских вода и nараметрима хемијског и квантитативног статуса nодземних вода ("Службени гласник РС", број 74/2011),


Правилника о референтним условима за типове nовршинских вода ("Службени гласник РС", број 67/2011), 


Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извешrаја о извршеним мерењима ("Службени гласник РС", број 33/2016),


Уредбе о rраничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 50/2012 од 18.05.2012. године).
· Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове, сходно Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих. материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 67/2011, 48/2012 и 1/2016);
· У оквиру насеља дати приказ врсте и количина свих отпадних материја и начин њиховог одлагања, као и наменска место за привремено складиштење;
· У оквиру регулисаних и нерегулисаних водотока: 
· Да се планским документом обухвати и прикаже водио земљиште (у оквиру граница обухвата измене плана и по посебним целинама и зонама) и обухвате постојећи и планирани водни објекти. Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење  водног режима, а посебно за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката, одржавање корита водотока и водних објеката, спровођење  мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода, а за остме намене водио земљиште може се користити у складу са Законом о водама и актима донетим на основу овог закона и у складу са прописаним забранама, ограничењима права и обавезама за кориснике водног земљишта и водних објеката;
· Да се прикажу поплавна и ерозиона подручја, начин и услови коришћеља и мере и радови за заштиту од поплава, ерозије и бујица;
· Код регулисаних корита водотока, при изради планског документа, придржавати се следећих начела и критеријума:

а) на деловима регулисаних деоница река са насипима, са обе стране корита оставити појасеве ширине од мин. 5,0 т од браљених ножица насипа, за потребе прилаза и инспекцијских стаза, на којима се не сме ништа градити,


б) на деловима регулисаних деоница водотока, без насипа, са обе стране корита потребно је такође оставити резервне појасе мин. ширине од 5 т од горњих ивица регулисаног протицајног профила, за исте потребе, на којима се не сме ништа градити,


в) код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних појасева и коридора регулисаних корита, не планирати изградњу никаквих објеката у зонама речних долина, без претходно обезбеђених хидролошко - хидрауличких подлога и прорачуна и свих других неопходних техничких решења

· Код укрштања ифраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи принципи и критеријуми:


а) код подземних укрштања- укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на мин. 1,50 т испод нивелете дна нерегулисаних, као и на мин. 0,8 - 1,0 т испод нивелете дна регулисаних корита водотока на местима прелаза,


б) у зонама нерегулисаних водотока, трасе ових објеката пројектовати што је могуће даље од горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену потребних техничких мера за очуваље како ових објеката, тако и стабилности корита водотока.

· Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, да доље ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину­ зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишеље, у складу са за то важећим прописима.

Ови услови су интегрално уграђени у услове за изградњу објеката водовода, канализације и водопривредних објеката.

Превентивне мере заштите  у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: поштовање степена сеизмичности од 8-90 ЕМС-98 скале приликом пројектовања, извођења или реконструкције објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима (Републички сеизмолошки завод, бр. 02-603-2018 од 21.11.2018.г.); поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката; обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалне катастрофе.

У току 1987. године приликом израде елабората за ГУП општине Крупањ вршена су и сеизмолошкa и инжењерскогеолошкo – сеизмолошка испитивања за потребе тадашњег ГУП-а подручја Крупња. Истраживања је вршио Сеизмолошки завод из Сарајева. Овом приликом ће бити дат Закључак до којег се дошло приликом тих истраживања који с ецитира у даљем тексту.

''Подручје Крупња се налази у близини умерено активних епицентралних зона. Обзиром на сеизмотектонске односе у појединим епицентралним подручјима могу се догодити земљотреси са максималном магнитудом М=5.5. 

У међувремену је 1987. године извршено ново зонирање територије Србије којим је одређен основни степен сеизмичности.Проведеном сеизмичком рејонизацијом утврђено је да се подручје СО Крупањ налази у зони 8 MCS сеизмичке скале, који је уједно и основни степен сеизмичности. Основни степен сеизмичног интезитета за подручје ПГР насеља Крупањ одређен је ''СЕИЗМОЛОШКОМ КАРТОМ ЗА ПОВРАТНИ ПЕРИОД ОД 500 ГОДИНА'' (''Заједница за сеизмологију СФРЈ'', Београд 1987. године). Према овој карти, истражни простор који је обухваћен ПГР насеља Крупањ припада 90 по MCS.
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова; забрана сече шумског фонда и других зелених површина са високим растињем и подстицај на  пoдизaњу нoвих.

Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија: Прeвeнтивнe мeрe подразумевају: уређење и одржавање саобраћајних површина, уређење и одржавање водених површина и објеката. Сваки објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом. Локације противградних станица се налазе ван територије обухвата ПГР.
2.1.8.7. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

Инжењерскогеолошка рејонизација терена обухваћеног планом вршена је на основу неколико критеријума, битних са аспекта планирања и намене површина, као и изградње oбјеката на датом истражном подручју. На основу наведених критеријума терен истражног подручја, укупне површине од 560 hа је подељен на четири рејона, а рејони III и IV су подељени на по два подрејона. Инжењерскогеолошка рејонизација терена обухваћеног планом вршена је обједињавањем и давањем опште оцене повољности на бази неколико критеријума, битних са аспекта планирања и изградње на датом истражном подручју. Као основ за рејонизацију усвојени су следећи критеријуми:

· морфолошка својства (нагиб терена)
· геолошка грађа терена и издвојени литолошки комплекси

· савремени геодинамички процеси и појаве

· стабилност терена

· хидрогеолошка својства

· техногена активност
Као полазни основ за издвајање рејона послужиле су, пре свега, издвојене литогенетске јединице на инжењерскогеолошкој карти, при чему свака литогенетска јединица генерално представља један рејон са својим специфичним морфолошким и инжењерскогеолошким својствима битним за услове изградње објеката високоградње, инфраструктуре и др. Поред тога, као битни критеријуми узети су у обзир и савремени геодинамички процеси и појаве при чему су, као најзачајнији процеси, узети у обзир процес плављења и бујичне ерозије у равничарском и интезитет развоја клизишног процеса и процеса јаружања на падинском делу терена, на основу којих је дата и оцена стабилности терена. Издвојени су следећи рејони:

· условно повољан - рејон I

· повољан - рејон II

· условно повољан до неповољан - рејон III

· неповољан - рејон IV
РЕЈОН I  (УСЛОВНО ПОВОЉАН ТЕРЕН ЗА УРБАНИЗАЦИЈУ)
Рејоном I је обухваћен део терена у зони алувијално-пролувијалне равнице нагиба <5° коју формирају водотоци Ликодре, Богоштице, Кржаве, Чађавице, Брштичке реке и мањим делом Голубачког потока. Заузима површину од око 162 hа, што је 29% од укупне површине обухваћене планом. Простирање овог рејона дефинисано је растојањем између падинских делова терена, а највеће распрострањење је у средишњим и источним деловима плана на подручју Бањевачког поља.

Морфолошки, овај део конструкције терена у зони плана генералне регулације је повољан за градњу, с обзиром на то да се ради претежно о равничарском терену нагиба <5°, са благим нагибом ка правцу токова река. Инжењерскогеолошка својства природних средина су генерално повољна и условно повољна.

Хидрогеолошки услови у овом рејону су неповољни због сезонски високих нивоа подземних вода који могу досезати до дубине од <1.0 m, па и до саме површине терена. Бујични налети и плавни талас у већој мери угрожавају безбедност и функционалност објеката који се налазе у непосредној близини корита река, тако да је приликом последње поплаве дошло и до рушења појединих стамбених и помоћних објеката. Посебно су угрожени објекти у непосредној близини корита река Чађавице, Кржаве и Богоштице. Цео простор овог рејона је генерално угрожен потенцијалним плављењем, посебно у условима изразито интезивних бујичних налета какав је био случај и приликом мајских поплава 2014. г.

У централној зони плана, на десној обали Ликодре изграђен је одбрамбени бедем висине до око 4 m, који је у већој мери допринео заштити од високих вода Ликодре на подручју индустријске зоне. Приликом мајских поплава део бедема је срушен, тако да је дошло до изливања и плављења појединих делова равнице и до самог магистралног пута. Конструкцију терена, по литолошком саставу, изграђују песковите и шљунковите глине, пескови и шљункови са појавом сочива барских муљевитих седимената. Обале свих поменутих река су изложене активном процесу бочне ерозије, са могућим премештањем корита у времену након бујичних фаза.

Инжењерскогеолошки и геотехнички услови генерално су повољни с обзиром да је тло претежно изграђено од крупнозрних, средње до мало стишљивих песковитих и шљунковитих седимената који се могу лако збијати. Барски и муљвити пескови се углавном јављају у виду тањих сочива дебељине до око 1.0 m. У подини, као основне стенске масе јављају се претежно филити који су у површинском делу здробљени или распаднути и помешани са шљунком и песком, a дубље практично недеформабилни за уобичајена оптерећења. Дебљина алувијално- пролувијалних седимената је од 4-6 m и она се благо повећава идући низводно долином Ликодре. У површинским деловима су заступљени глиновити седименти, уобичајене дебљине 1-2 m, формирани у оквиру поводањске фације и појавом муљевитих барских глина, посебно у ободним деловима равнице. У подини квартарних седимената јављају се практично нестишљиве основне стенске масе изграђене од филита, глинених шкриљаца, пешчара и масивних кречњака у виду мањих блокова или већих сочива (декаметарских до хектометарских димензија).

УСЛОВИ ПЛАНИРАЊА У РЕЈОНУ I

У зони рејона I који обухвата алувијално-пролувијалну равницу могу се планирати и градити стамбени објекти (индивидуални и вишепородични) ниже и више спратности, инфраструктурни, индустријски и други објекти. Основни проблем, који треба имати у виду приликом планирања и изградње на овом простору, је потенцијална угроженост плављењем у условима високих и екстремних водостаја река, као што је то био случај приликом мајских поплава 2014. г. Објекти који се налазе у зони обала непосредно уз корита могу бити угрожени ерозијом услед снажних бујичних токова. Плављењу свакако доприносе и водотоци нижег реда који допиру са простора падина (нпр. Токови Језаве и других река и потока), као и вештачки колектори, природне и вештачке препреке у коритима и сл. Екстремни водостаји Чађавице, Кржаве и Богоштице могу угрозити и централне делове општине где се налазе и неке од најзначајнијих институција, док изливањем Ликодре могу бити угрожени и индустријски објекти. С тим у вези, обавезно треба предвидети мере заштите овог подручја од поплава које би подразумевале, пре свега, регулацију свих токова првог реда на подручју плана тј. корита река Чађавице, Брштичке реке, Кржаве, Богоштице и Ликодре.

Поред површинских водотокова, велики проблем представљају и високе подзмене воде које додатно поспешују плављење терена. Од високих подземних вода и плављења у неизграђеном делу подручја, терен је најоптималније заштитити нивелационим издизањем-насипањем, чиме би се морфолошки довео приближно у ниво рејона 2 који обухвата хипсометријски више и неплављене делове обала. Изградња стамбених, индустријских и објеката пратеће инфраструктуре се у том случају може вршити на претходно контролисано припремљеном насутом тлу, без већих ограничења и потешкоћа. У изграђеним деловима простора, уз регулацију тока, предвидети израду заштитних бедема или привремених монтажних конструкција. Насипањем, израдом одбрамбених бедема уз регулацију токова, може се постићи повећање протицајног профила, чиме би се терен заштитио од потенцијалних поплава и ерозије обала. У ободним деловима рејона, објекте би требало планирати и удаљити од контакта са стрмом падином на безбедно растојање, како не би били угрожени од могућег затрпавања или рушења од потенцијалних клизишта или блатних бујица.

Приликом планирања регулације река у деловима где токови пролазе дуж самог контакта са падинским тереном (десна обала Чађавице, Кржаве, делови леве обале Ликодре), треба предвидети затрпавање постојећих делова корита, измештање тј. удаљавање и прокопавање нових на растојању неколико метара од садашњег и нивелационо насипање и издизање природног терена. Плића корита је пожељно дубље укопати и на дну проширити колико је то могуће. На овај начин може се постићи значајно повећање протицајног профила, чиме би се терен, уз нивелационо издизање, трајно заштитио од потенцијалних поплава. Корита треба осигурати обложним зидовима у циљу заштите од ерозије. Измештањем, затрпавањем постојећих и израдом заштићених корита, спречиће се даље подсецање нестабилних падина што је уједно и превентивна мера санације којом ће се успорити интезитет клизишних процеса. Додатна стабилност падина би се могла повећати и израдом потпорних конструкција од потпорних габионских зидова, бетонских зидова, АБ-шипова и др.

Физичко-механичка својства издвојених литолошких чланова су релативно повољна, али променљива у појединим деловима. Темељно тло и подтло су изграђени претежно од песковитих и шљунковитих глина, шљункова и пескова CL, GP, GW, GC, GM, SP, SC, SM класификације, променљиве збијености и отпорно-деформабилних својстава. Песковити и шљунковити материјали из ископа се могу употребљавати као геолошки грађевински материјал за потребе насипања терена, а у подтлу се лако збијају. Приликом израде дубљих ископа могу настати проблеми услед дотока подземних вода и генерално лошег држања стрмих косина у некохерентном материјалу. Максимални ниво подзмених вода досеже до површине природног терена, па су хидрогеолошки услови генерално неповољни, осим у случају претходног нивелисања и издизања терена. Литолошки чланови у погледу оцене терена, као радне средине припадају, по грађевинским нормама „GN-200“, у I-III категорију. Потешкоће приликом дубљих ископа се могу јавити и услед појаве крупних камених блокова, посебно у блзини контакта са падинским тереном.

Постојећи објекти се могу легализовати уколико грађевинским пројектом нису утврђенa оштећења која би била последица деформација у тлу, насталих услед слегања, клизања, бујичне ерозије, плављења и сл. За више фазе планирања и пројектовања, неопходно је спровести детаљна геотехничка истраживања ради прецизнијег утврђивања инжењерскогеолошких карактеристика терена и усвајања најрационалнијих пројектних решења, према важећој  законској регулативи. Зону будућих  регулација река и  потока, објекте у близини нестабилних и потенцијално нестабилних падина, треба обухватити детаљним геотехничким истраживањем кроз даље фазе планирања и пројектовања (ПДР, ИДП, ПЗГД итд.) према претходно дефинисаном пројекту-програму. Дубина истражних радова треба да је оријентационо условљена дубином залегања основног чврстог стенског комплекса који за већину уобичајених оптерећења представља практично недеформабилну средину.

РЕЈОН II ( ПОВОЉАН ТЕРЕН ЗА УРБАНИЗАЦИЈУ)
Рејоном II су обухваћени хипсометријски виши делови обала и долинских страна у односу на алувијално-пролувијалну равницу нагиба 5-15°, које изграђују пролувијално-делувијални седименти у зони конуса и плазева, као и њихових ерозиноих остатака. Заузима површину од око 86 hа што је 15 % од укупне површине обухваћене планом генералне регулације. Ово су делови плана у зони ул. Змајевац, Столичке ул., на левим обалама Кржаве и Богоштице, ул. Добри поток и делови на десној обали Ликодре уз регионални пут Крупањ-Завлака. Ради се генерално о морфолошки и литолошки најповољнијем терену, са просечним нагибом од 5-10º, ређе и до 15°. Терен је изграђен од условно повољних песковитих и шљунковитих глина и глина и повољних заглињенеих пескова и шљункова са дробином. У зони контакта са стрмијом падином, јављају се и сочива колувијалне дробине из подножичног дела старих, тренутно умирених клизишта, као и [image: image9.emf]1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 2025

Домаћинства 277 336 408 748 1132 1412 1593 1487 1322

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

појава крупних стенских блокова. Збијеност и стишљивост седимената је променљива, али генерално повољна. У рејону нема активних клизишта и одрона, али у зони контакта са стрмим падинама може доћи до навлачања земљаних дробинских маса. На самом простору нема гравитационих геодинамичких појава, па се са тог аспекта може сматрати стабилним.Дуж потока и јаруга активни су повремени бујични токови који могу ерозијом и плављењем угрозити објекте у непосредној близини корита.

У овом рејону је већ изграђен велики број стамбених призмених и објеката ниске спратности, као и помоћних објеката на којима нису уочена оштећења која би указивала на активност штетних процеса у виду слегања, клизања, бубрења и сл. Дубина до основног стенског комплекса је променљива и креће се и до 12 m. Терен је добро оцедљив, са уобичајеним нивоом подзмених вода на око 3.0-4.0 m. Максимални ниво подзмене воде је до дубине од 1-3 m. Тло је генерално слабе до средње водопропусности, тако да је у овим седиментима формирана издан слабије издашности. Појаве нестабилности су могуће на вештачки формираним косинама у случају дубљих ископавања или засецања. Поједини делови овог простора могу бити зхаваћени дубљим лаганим померањима услед појачане бочне ерозије обала, али за сада нема индиција да су ова померања неповољно утицала на стабилност постојећих објеката. Непосредно уз контакт са рејоном I могућа су обрушавања косина при бујичним налетима.

УСЛОВИ ПЛАНИРАЊА У РЕЈОНУ II

Рејон II се генерално може оценити као најповољнији на подручју плана генералне регулације, тако да се ови делови терена могу предвидети за градњу без већих ограничења. Изградња приземних и укопаних објеката је повољна с обзиром да не изискује обимније нивелационе радове. Приликом изградње укопаних објеката, треба рачунати на сезонски висок ниво подземних вода чија дубина може бити од 1-3 m. Простор се може наменити за индивидуално и вишепородично становање уз изградњу свих објеката пратеће линијске инфраструктуре. У темељном тлу се доминантно јављају песковите и шљунковите глине, глине, заглињени пескови и шљункови CL, CI, SC, GC класификације повољних и условно повољних својстава. Извођење темељних ископа је повољно с обзиром да се ради о материјалима II-III категорије. Постојећи објекти у досадашњем периоду углавном нису били оштећени или ургожени клизиштима или поплавама, осим објеката који су позиционирани у самом контакту са нестабилним падинама где је углавном долазило до појава клизања на косинама засека. Ободни делови у зони контакта са рејоном I су угрожени флувијалном ерозијом обала, а у контакту са нестабилним и потенцијално нестабилним падинама могућим клижењем, тако да је објекте пожељно удаљити од граничног простора. Косине засека морају бити адекватно осигуране. Проблеми у оквиру овог рејона могу се јавити у зони потока и јаруга где од ерозије и плављења од бујичних токова могу бити угрожени објекти у непосредној близини корита. Посебно се могу проблеми јавити дуж Доброг потока, Ђурђевића потока, Дубоког потока, као и других водотокова. У том циљу, планским документом треба предвидети обавезну регулацију и редовно чишћење и одржавање свих потока и јаруга дуж којих се могу јавити бујични токови.

Приликом пројектовања лакших, приземних објеката, на одабраним локацијама може се предвидети мањи обим детаљних геотехничких испитивања у склопу припемних радова или у току извођења радова у оквиру геотехничког надзора. Постојећи објекти се могу легализовати уколико грађевинским пројектом нису утврђенa оштећења која би била последица деформација у тлу насталих услед слегања, клизања, бујичне ерозије, плављења и сл. За све нове објекте предвидети детаљна геотехничка  истраживања  која  треба  да  буду  у  складу  са  важећом законском регулативом. Делови терена и објекти у близини неcтабилних и потенцијално-нестабилних падина треба да буду обухваћени детаљнијим истраживањима у оквиру даљих нивоа планирања и пројектовања.

РЕЈОН III (УСЛОВНО ПОВОЉАН ДО НЕПОВОЉАН ТЕРЕН ЗА УРБАНИЗАЦИЈУ)
Рејон III - III-a обухвата део истражног подручја у зони условно стабилних падина, морфолошки неповољног нагиба од 15-20°, без утврђене појаве активних клизишта. Заузима површину око 25 hа што је око 5 % од укупне површине обухваћене планом генералне регулације Ово су делови истражног подручја у централном делу плана непосредно изнад пешачке зоне уз Ул. Жиће Марковића, као и делови на левој обали Богоштице уз улицу Мачков камен, у насељу тзв „Дедиње“. У оквиру овог рејона-подрејона обухваћени су терени изграђени, у основи, од девон- карбонских пешчара и глинених шкриљаца тј. аргилофилита и филита. У темељном тлу се јављају елувијално-делувијалне песковите глине са дробином и заглињене дробине условно-повољних и повољних отпорно – деформабилних својстава из коре распадања основног стенског комплекса. Уобичајена дебљина глиновито-дробинског тла је око 3,0 m, али локално може бити већа или мања, зависно од степена испуцалости, распаднутости, положаја палеодепресија у зони умирених клизишта, линијске ерозије дуж јаруга и раседа и сл. У засеченим деловима терена положај основних стенских маса је плићи и налази се непосредно испод  дробинске распадине. Хидрогеолошки се ради о повољном рејону, јер се јављају углавном сезонске подзмене воде процедног карактера које се лако инфилтрирају ка дубљим деловима терена кроз блоковско-пукотинску зону распадања. Појаве клизања, осипања и одроњавања могуће су услед антропогене делатности у случају неадекватног засецања, усецања, насипања и преоптерећења падина, вештачки појачног прилива атмосферских вода и сл.

УСЛОВИ ПЛАНИРАЊА У РЕЈОНУ III-IIIA

Изградња у овом рејону је генерално могућа и ради се о условно повољном и стабилном терену који није угрожен активним процесима клизања. Простор се може наменити за индивидуално становање и зелене површине. Треба предвидети каскадну градњу објеката у низовима, а објекте је пожељно изводити са укопаним подрумским или полуподрумским просторијама, пожељно до основних чврстих стена. У тлу се доминанто јављају глине, песковите глине и дробине CI, CL, SC, GC класификације условно повољних својстава. Израда темељних ископа је повољна до неповољна због променљиве заступљености тла и стена II-III и IV-V категорије. Не препоручују се обимнији нивелациони радови у виду већих засецања или насипања. Испод сваког низа објеката треба предвидети и изградњу објеката пратеће линијске инфраструктуре, посбено система кишне и фекалне канализације. Осигурање косина и падина се може обезбедити стављањем објеката у функцију потпоре, израдом потпорних зидова и сл. Површинску одводњу треба регулисати тако да све површинске воде и воде из дренажа буду контролисано усмерене ка реципијенту. У условима јачих падавина могу се очекивати веће количине вода које долазе са виших делова падине уз таложење спраног земљасто- дробинског материјала. Површинске воде дуж јаруга и вододерина треба контролисано спровести дубље укопаним бетонским цевима или затвореним бетонским каналима ка реципијенту. Постојећи објекти се могу легализовати уколико грађевинским пројектом нису утврђенa оштећења која би била последица деформација у тлу услед слегања, клизања, ерозије и сл. За све нове објекте предвидети детаљна геотехничка истраживања која треба да буду у складу са важећом законском регулативом.

РЕЈОН III - III-B обухвата условно стабилне и стабилне падине неповољног нагиба >20° без уочених појава активних клизишта на подручју брда Ђулим и на крајњем источном делу плана на прелазу у клисурасти део долине Ликодре. Заузима површину од око 30 hа што је око 5 % од укупне површине обухваћене планом генералне регулације Овим рејоном- подрејоном су обухваћени терени, у основи, изграђени претежно од слојевитих до банковитих и масивних кречњачких стенских маса и блокова које се смењују са глиненим шкриљцима. У тлу се јављају глине и дробине мале дебљине, уобичајене <1,0 m. У дубљим деловима могућа је појава издани нешто јачег капацитета.

УСЛОВИ ПЛАНИРАЊА У РЕЈОНУ III-IIIB

Изградња објеката у овом рејону је генерално неповољна, пре свега са морфолошког аспекта, јер се ради о простору који обухвата доста стрме падине што би изискивало обимније нивелационе радове. Терен је добро носив и одликује га појава глиновито-дробинског тла мале дебљине, па је израда дубљих ископа неповољна с обзиром на плитко залегање стенских маса IV-V па и VI категорије. Простор у оквиру овог рејона је најрационалније задржати у намени зелених површина, тј. шумског земљишта, парковских површина и др. Све вештачки формиране косине морају бити адекватно осигуране, а око објеката обезбедити адекватну површинску одводњу. Постојећи објекти се могу легализовати уколико грађевинским пројектом нису утврђенa оштећења која би била последица деформација у тлу услед слегања, клизања, ерозије и сл. Могу се градити мањи објекти за индивидуално становање или помоћни објекти уз адекватно темељење, примену дренажних мера и мера на површинској одводњи. Геотехничка истраживања треба да буду у складу са важећом законском регулативом.

РЕЈОН IV (НЕПОВОЉАН ТЕРЕН ЗА УРБАНИЗАЦИЈУ)
Рејон IV-IVa обухвата претежно нестабилне падине просечног нагиба 15->20° захваћене активним или привремено умиреним блоковским клизиштима. Заузима површину око 56 hа што је око 10 % од укупне површине обухваћене планом генералне регулације. Обухвата делове терена који су у основи изграђени од девон - карбонских и карбонских пешчара и глинених шкриљаца и карбонских кречњака. Дебљина глиновито-дробинске распадине у тлу је променљива, и у деловима изграђеним од глинених шкриљаца износи и до 8 m. Поред клизишта блоковског  типа,  јављају  се  клизишта  развијена  у  оквиру  елувијално-делувијалне распадине. Подзмене воде су претежно процедног карактера, док се издани слабије изадшности могу јавити у контакту кречњачких блокова и околних водонепропунсих шкриљаца. Подземне воде из ових издани се празне у виду пиштевина или слабијих извора и представљају један од битних узрочника процеса клижења.

УСЛОВИ ПЛАНИРАЊА У РЕЈОНУ IV-IVA

Рејон је генерално морфолшки неповољан, али у вододелничким деловима је и нешто блажег нагиба, па је градња са тог аспекта могућа. Међутим, генерално се ради о падинама широко захваћеним активним и привремено умиреним клизиштима и одронима. У деловима изграђеним од кречњака израда дубљих ископа је отежана, док се у деловима изграђеним од шкриљаца јавља глиновито-дробинско тло дебљине и до 8 m. Због појаве клизишта, неизграђене делове рејона најрационалније би било избећи за даљу грађевинску делатност, а земљиште је најоптималније задржати у функцији зелене површине као што су шуме, ливаде или евентулано пољопривредно земљиште где је то могуће. Могу се предвидети и задржати приступни земљани путеви који воде ка приватним парцелама. Урбанизоване делове простора је неопходно детаљно истражити кроз даље нивое планирања, односно израду планова детаљне регулације, при чему у оквиру истражног простора треба обухватити и делове терена од локалне вододелнице до ерозионог базиса тј. река и потока. У зони постојећих објеката, посебно оштећених или угрожених, требало би успоставити мониторинг и спровести детаљна геотехничка истраживања како би се утврдили могући хазард и ризици који могу настати услед клизишта и одрона и спровеле акутне-ургентне или превентивне мере санације. Анализу и процену за евентуалну санацију направити на основу детаљних геотехничких истраживања терена на изграђеним деловима простора. Предложеним санационим мерама у рејонима I и II значајније ће се повећати и стабилност овог простора. Објекти би се, уз предложену регулацију токова и санацију терена, могли додатно осигурати потпорним конструкцијама (АБ шиповима, зидовима и сл.), применом дренажних мера и сл. Посебну пажњу посветити угроженим и оштећеним стамбеним објектима на подручју Брајића страна уз Ул. Добри Поток, истоимене цркве и других објеката у непосредном окружењу.

Рејон IV – IVb обухвата нестабилне, потенцијално нестабилне и морфолошки неповољне падине, просечног нагиба најчешће 18->20° и у целости је захваћен активним или привремено умиреним блоковским клизиштима. Обухвата око 200 hа или 36 % од укупне површине. Морфолошки је у појединим деловима доста стрм и неприступачан. Обухвата делове терена који су у основи изграђени од девон - карбонских пешчара и глинених шкриљаца са уобичајеном дебљином глиновито- дробинске распадине у тлу до око 4 m. Честа је појава клизишта-одрона развијених у оквиру распадине. Поред процеса клижења, терен је изложен и интезивном процесу јаружања, тако да су честе и појаве клизишта- тецишта. У зони клизне површине тј. зони контакта повлатних пешчара, аргилошиста и подинских филита, формирана је издан пукотинског типа слабе издашности, а подземне воде се јављају у виду лаганог процеђивања. Ове издани се празне у виду пиштевина или слабијих извора и контактно- баријерног су типа.

УСЛОВИ ПЛАНИРАЊА У РЕЈОНУ IV-IVB

Поред морофолошких неповољности, овај рејон је истовремено изразито неповољан и са аспекта стабилности јер се ради, генерално, о релативно стрмим падинама широко захваћеним активним и привремено умиреним клизиштима и одронима. Неизграђене делове рејона би најрационалније било избећи за даљу грађевинску делатност, а земљиште је најоптималније задржати  у  функицји  зелене  површине,  тј.  као  шумско,  ливадско  или евентулано пољопривредно земљиште где је то могуће. Могу се предвидети и задржати приступни земљани путеви који воде ка приватним парцелама. Урбанизоване делове простора је неопходно детаљније истражити кроз даље нивое планирања, односно израду планова детаљне регулације, при чему у оквиру истражног простора треба обухватити и делове терена од локалне вододелнице до ерозионог базиса тј. река и потока. У зони постојећих објеката, посебно оштећених или угрожених, требало би успоставити мониторинг и спровести детаљна геотехничка истраживања, како би се утврдили могући хазард и ризици који могу настати услед клизишта, одрона и јаружања и спровеле акутне-ургентне и превентивне мере санације. Мониторинг се може вршити геодетским осматрањем репера са стабилних тачака или уградњом одговарајућих инклинометарских конструкција. За даљи ниво планирања и пројектовања, неопходно је обавезно доставити ажурну и детаљно снимљену геодетску подлогу. Предложене мере у рејонима I и II које подразумевају регулацију река и потока су уједно и превентивне мере које ће имати ефекат и на повећање фактора сигурности нестабилних падина. Косине и падине се додатно могу санирати израдом потпорних конструкција, дренажним мерама, системом за површинску одводњу и др. Посебну пажњу посветити деловима терена уз Ул. Мачков Камен на левој обали реке Богоштице и на подручју Ђулима на десној обали Ликодре, засеок Петровићи. На подручју овог рејона градња објеката је нерационална, а евентуалној градњи морају претходити адекватни истражни радови и спровођење мера осигурања и заштите.
2.1.8.8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

У јавним објектима (школама, установама, здравственим објектима и др.), као и објектима високоградње,обавезно се мора омогућити несметан приступ, кретање и рад, особама са посебним потребама, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“, бр. 46/2013).

Објектима у којима се пружају и друге врсте услуга (трговине, сервиси и сл.), морају бити обезбеђени у складу са важећим прописима за кретање лица са посебним потребама.

Стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и више станова морају се пројектовати и градити тако да се омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад, особама са посебним потребама.

2.1.8.9. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Неопходно је да Органи управе обавезно донесу одлуку о држању домаћих и егзотичних животиња за целу територију под обухватом ПГР-а.

2.1.9. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПДР СА ПРОПИСАНИМ ЗАБРАНАМА ГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА

План генералне регулације се спроводи директно: за делове у којима не долази до промене регулације, на основу важећих урбанистичких планова, односно на основу Правила уређења и Правила грађења дефинисана Планом. Даље спровођење је дефинисано Законом о планирању и изградњи, и подразумева добијање Локацијске услове за сваку грађевинску парцелу.
Планови детаљне регулације су обавезни за следеће зоне:
· Део тока Ликодре од формирања до почетка обухвата плана детаљне регулације „Крупањ-колектор“. 
· ПДР ватрогасни дом,

· Централни блок у зони ушћа реке Чађавице. 

· Продужетак Улице партизанске

· ПДР основна школа

· ПДР за регулацију тока Голубовачке реке
· ПДР за регулацију тока реке Кржаве
· ПДР за регулацију тока реке Чађавице
· ПДР за блок између улица Манојла Марића, Владе Зечевића и Тодора Крстића
Обухвати ових планова су оквирно графички дефинисани и могу се мењати у току њихове израде. 

Орган локалне самоуправе може, у случајевима специфичних захтева захтевати израду урбанистичких планова (дефинисање јавног интереса, комплексна питања прикључења објекта на мреже и објекте инфраструктуре, уклапање објекта у насељску матрицу, потреба прибављања посебних услова, израда студија заштите животне средине и сл.).

Рокови за израду урбанистичких планова ће се утврдити плановима локалне самоуправе, у складу са финансијским могућностима а до краја планског периода. 

Приоритет имају планови за парцеле комуналне објекте и ватрогасни дом, као и планови за регулисање водотокова. 

Изградња свих врста нових објеката на овим парцелама (у зони парцеле где је дефинисан обухват) је забрањена до доношења ПДР а на постојећим су могући једино радови на адаптацији и инвестиционом одржавању као и опремање инфраструктурним мрежама и објектима.
2.1.10. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Урбанистички пројекти су обавезни за:

· радне зоне,

· парцеле намењене изградњи комуналних објеката: проширење гробља, ГМРС, Централно постројење за пречишћавање отпадних вода,

· инфраструктурне мреже и објекте чије трасе и профили нису дефинисани ПГР,

· станице за снабдевање горивом, 

· друге зоне где то буде дефинисано Правилима грађења у ПГР.
· За све објекте вишепородичног становања преко 1000m2
По потреби, трасе, коридори и профили свих инфраструктурних водова могу се накнадно разрадити кроз урбанистичке пројекте, искључиво унутар планом дефинисаних површина јавне намене.
Орган локалне самоуправе може, у случајевима специфичних захтева захтевати израду урбанистичких пројеката (комплексна питања прикључења објекта на мреже и објекте инфраструктуре, уклапање објекта у насељску матрицу, потреба прибављања посебних услова, израда студија заштите животне средине и сл.).

Пројекти парцелације и препарцелације је могуће радити искључиво на захтев држаоца земљишта и у складу са правилима парцелације/препарцелације који ће бити дефинисани ПГР.

Све површине јавне намене у централној зони - Целина 1 (поплочање, озељењавање, урбани мобилијар) се уређују у складу са предходно донетим Идејним решењима (ситуационим плановима).
2.1.11. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ И УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА

ПГР се не предвиђа обавеза расписивања  јавних архитектонских или урбанистичких конкурса. Орган локалне самоуправе може, у складу са својим могућностима и интересима расписивати јавне архитектонске и урбанистичке конкурсе.

2.1.12. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, ПРАВИЛА И УСЛОВИ УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ И ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

2.1.12.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАМЕНА ПРОСТОРА

Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa дeтaљнo су oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу Плaнa. Рaзгрaничeњe пojeдних типичних нaсeљских зона и лoкaциja у грaфичкoм дeлу Плaнa, прoлaзи грaницoм oдгoвaрajућe кaтaстaрскe пaрцeлe. У случajу oдступaњa, нaмeнa oдгoвaрajућe кaтaстaрскe пaрцeлe jeднaкa je нaмeни типичнe цeлинe унутaр кoje сe нaлaзи прeтeжни дeo прeдмeтнe кaтaстaрскe пaрцeлe.
Површине jaвних, приврeдних и других нaмeнa, кao и oстaлe површине, мeђусoбнo сe рaзгрaничaвajу нa нaчин и пoд услoвoм дa нa кoнтaктим линиjaмa њихoв мeђусoбни утицaj будe у oквиру дoпуштeних грaницa прoписaних вaжeћим зaкoнимa и другим прoписимa. 

Укoликo у oквиру грaницa типичнe цeлинe пoстojи oбjeкaт кojи je пo нaмeни супрoтaн сa нaмeнaмa кoje су дeфинисaнe oвим плaнoм, исти сe мoжe зaдржaти пoд услoвимa: дa je oбjeкaт изгрaђeн нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa oснoву других зaкoнских прoписa или укњижeн у зeмљишнoj књизи, дa сe нe пoвeћaвa кaпaцитeт дeлaтнoсти и нe рeмeтe прoстoрни  oднoси у сусeдству и дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa. 

У случају да се врши обједињавање парцела  са више намена, свака парцела "носи" своје услове и параметре, осим у случају када инвеститор бира еколошки прихватљивију намену (становање у односу на пословање и сл.). Том приликом је у обавези да на сопственој парцели обезбеди заштитни појас према еколошки неповољнијој намени.
Приликом израде Планова детаљне регулације и Урбанистичких пројеката, неопходно је поштовање свих услова дефинисаних ПГР. Израдом планова детаљне регулације могуће је извршити делимичну корекцију дефинисаних услова (у смислу повећања/смањења дефинисане спратности у циљу дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл., корекције грађевинских линија у смислу уједначавања са преовлађујућом и сл.). Сва одступања морају бити у складу са правилима струке, позитивним законским прописима, јавним и општим интересом.
У случају да је изградња унутар блока или дуж улице изведена у складу са предходно важећим условима (урбанистичким планом, Привременим правилима грађења и сл.) у минималном обиму од 60%, а да су овим Планом дефинисани другачији услови, планом или урбанистичким пројектом се могу утврдити услови за изградњу објеката који усклађују услове ПГР са предходно важећим условима.
Мeстo и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa саобраћајном и комуналном инфрaструктурнoм мрeжoм прикaзaни су  нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa кojи утврђуjу услoвe за изгрaдњу инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa.
Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке координате, очитавати их са графичког прилога „План нивелације и регулације“.

2.1.12.2. ИЗРАДА ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
У Плану генералне регулације су дефинисане су зоне предвиђене за обавезну израду планова детаљне регулације и приказане у графичком прилогу „Карта спровођења“.  Приликом дефинисања граница обухвата планова детаљне реулације дозвољена су одступања од граница зона које су ПГР- ом предвиђене за даљу планску разраду, као и одступања у смислу израде једног или више планова детаљне регулације у оквиру зоне, у зависности од накнадно утврђених граница постојећих или планираних функционалних целина у оквиру планираних намена, конкретних траса планираних и нових саобраћајница и планиране железничке пруге и других фактора који могу утицати на границе обухвата планова детаљне регулације. Прецизне границе обухвата планова детаљне регулације дефинисаће се у току његове израде, уз дозвољена одступања од предложених граница зона. 

Уколико се укаже потреба, могу се радити планови детаљне регулације и у другим зонама које нису дефинисане у графичком прилогу „Карта спровођења“. Уколико постоји потреба за утврђивањем јавног интереса у зависности од важности плана општинска управа ће уз сагласност комисије за планове одлучивати о потреби израде плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта.
При изради планова детаљне регулације могуће су мање корекције дефинисане грађевинске линије, која не може бити ближа регулационој од оне која је дефинисана ПГР- ом, осим у случају када је ПГР-ом планирана грађевинска линија одступа од преовлађујуће грађевинске линије у улици или том делу улице (блоку) и уколико урбанистичко решење то захтева. У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати приликом израде ПДР-а или урбанистичких пројеката за појединачне локације: за изграђене делове насеља, као преовлађујућа у улици/ блоку, за неизграђене делове на основу услова терена, положаја у насељу, категорију приступне саобраћајнице и намене објеката. Корекција спратности је дозвољена у случајевима уједначавања висинских карактеристика у улици (између два постојећа објекта) или на парцелама које су граничне између две типичне целине.

За дефинисане коридоре планираних саобраћајница, неопходна је израда планова детаљне регулације, којима је могуће извршити корекције и прецизно дефинисање траса ових саобраћајница на ажурним геодетским подлогама, а на основу конкретних услова на терену, имовинских односа, претходно урађене докуметације (геомеханички елаборати, студије изводљивости, генерални пројекат и др.), као и финансијских могућности локалне управе. 

Планиране трасе и регулациона ширина  саобрађајница у оквиру зона предвиђених за обавезну израду ПДР-а, могу се планом детаљне регулације кориговати и предложити другачије саобраћајно решење у обухвату ПДР-а, уколико је то дозвољено у посебним правилима грађења и под условом да се обезбеди уклапање и повезивање на саобраћајну мрежу ширег простора и не омета реализација планираних намена и садржаја у обухвату ПГР-а.  Регулациона ширина саобраћајница може бити само шира од оне која је дефинисана ПГР али је могуће предвидети фазну изградњу.

Границе обухвата ПДР-а се утврђују границама катастарских парцела од којих се формира будућа саобраћајница, али је могуће обухватити и шири простор. Уколико изградња само предложене саобраћајнице није довољна за изградњу планираних садржаја у блоку, потребно је обухватити цео блок, комплетно решити саобраћајну мрежу и тако омогућити нову изградњу у унутрашњости блока.

Обавеза је да се за сву линијску комуналну и саобраћајну инфраструктуру дужу од 100m изван грађевинског подручја раде Планови детаљне регулације у колико није дефинисана регулација, тј. повшина јавне намене.
Табела 21: Посебни услови и циљеви израде планова детаљне регулације 

	План
	Посебни услови и циљеви

	Новопројектоване саобраћајнице
	Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном представом терена

	Део тока Ликодре од формирања до почетка обухвата плана детаљне регулације „Крупањ-колектор“.
	Циљ израде овог плана је детаљније регулисање корита реке на овом потезу. Десна страна тока поседује насип док са леве стране је планирано да терен својом морфологијом производи заштиту. Обзиром да је са леве стране тока Ликодре планирано насеље, неопходно је пре тога урадити овај ПДР. Такође је неопходно дефинисати инспекцијску стазу и преиспитати решење из основног ПГР-а према ком она пролази кроз индустријску зону и везује се на мост који је у међувремену изграђен.
На објектима који се налазе на трасама планираних саобраћајница у оквиру зоне за израду плана детаљне регулације могуће је вршити санацију и адаптацију у постојићим габаритима до привођења простора планираној намени

	ПДР ватрогасни дом,


	Циљ израде овог плана је дефинисање услова изградње објеката и јавних саобраћајница у оквиру дефинисаног обухвата. 

	Централни блок у зони ушћа реке Чађавице. 


	Циљ израде овог плана је дефинисање услова изградње којом би се омогућило укрупњавање парцела у циљу формирања адекватних грађевинских парцела за изградњу пословно стамбених објеката индекса изграђености преко 2. 

Обавезно је дефинисање следећих намена, са следећим учешћима:

- ВСВ: 
40%

- З: 

15%

- Ул: 

25 % и 

- ПВП:
20%

Дозвољена одступања приликом израде ПДР су +5%.

	Продужетак Улице партизанске
	Циљ израде плана је дефинисање регулације јавне саобраћајнице и обезбеђење директног приступа на површину јавне намене свим грађевинским парцелама унутар блока



	ПДР основна школа


	Циљ израде плана је обезбеђење додатног приступа школи, регулацији тока реке Богоштице, испитивање могућности изградње и дефинисања површина јавне намене. У овом делу насеља је раније започета парцелација на основу старијег планског документа али никада није потпуно спроведена, таква парцелација није у складу са основним планским документом који је предмет ове измене. Обзиром на та неслагања потребно је на овом простору израдити ПДР ради дефинисања нивелационог и регулационог решења за овај део насеља. 
Како насеље а и школа имају неадекватне приступе преко једног колског и једног колско пешачког моста, а река у овој зони није адекватно регулисана неопходно је урадити претходне хидрауличко хидраолошке студије на основу којих се може планом дефинисати регулација.  
Обавезно је дефинисање следећих намена, са следећим учешћима:

- ПС: 
40%
- ОДЗ:     20%
- З: 

10%

- Ул: 

15 % и 

- ПВП:
15%

Дозвољена одступања приликом израде ПДР су +5%.

	ПДР за регулацију тока Голубовачке реке


	Циљ израде плана детаљне регулације за водоток Голубовачке реке је планско дефинисање регулације у складу са параметрима усвојеним у оквиру хидрауличко хидролошких студија и  анализа. Овај план детаљне регулације је уско повезан и условљен планом ПДР основна школа, у којем се дефинишу регулације водотока реке Богоштице. Могућа је израда једног плана за оба обухвата. 

	ПДР за регулацију тока реке Кржаве
	Река Кржава има велико сливно подручје, била је један од највећих изазивача поплава 2014.г. У горњем току реке Кржаве а ван обухвата овог ПГРа је такође рађен план детаљне регулације за потребе делимичне регулације корита реке и санацију покренутих клизишта. 

Циљ израде ПДРа у оквиру обухвата ИДПГР-а мора бити део комплексне хидролошке студије сливног подручја реке Кржаве.  

	ПДР за регулацију тока реке Чађавице
	Доњи ток реке Чађавице је регулисан усвојеним профилом речног корита. Током поплава 2014.г. у сливу ове реке у насељу Крупањ покренута су клизишта која су проузроковала већу материјалну штету. 
Циљ израде ПДРа је уградња техничког решења регулације корита и контроле великих вода, на основу адекватних хидрауличких и хидролошких студија. Такође потребно је планом детаљне регулације издвојити адекватну катастарску парцелу јер тренутно на терену се ток речице не поклапа са катастарским стањем. 

	ПДР за блок између улица Манојла Марића, Владе Зечевића и Тодора Крстића
	Циљ израде плана детаљне регулације је анализа блока и потреба за формирањем нове улице кроз блок којим би се омогућио приступ површинама јавне намене за парцеле које то немају. Такође потребно је у складу са тим преиспитати регулацију улица Манојла Марића и Тодора Крстића. Забрана градње је дефинисана графички у зони регулације улице Манојла Марића. Забрана је такође на КП 1537/2 и 1539/1 КО Крупањ са источне стране улице Манојла Марића у зони од 8m од северних међа парцела. У остатку блока могућа је изградња према правилима грађења и уређења до доношења. 


2.1.12.3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У Плану генералне регулације су дефинисане површине и локације на којима се спровођење ПГР-а врши обавезном израдом урбанистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно је поштовање правила уређења и грађења дефинисаних ПГР- ом. У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија, она ће се дефинисати приликом израде урбанистичког пројекта.  

Урбанистички пројекат се ради за грађевинску парцелу која има обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине. 

У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих саобраћајница и где се Планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са постојећом односно границом катастарске парцеле, а планом је предвиђена израда УП могућа је израда истог, под следећим условима:

· да се на парцели дефинише (тачно прикаже) планирана регулациона линија;

· да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију;

· да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на будућу грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле до планиране регулационе линије.
У зонама које нису предвиђене за даљу планску разраду, за постојеће саобраћајне површине које немају довољну регулациону ширину дефинисану Планом генералне регулације, као и изградњу нових саобраћајних површина, на основу овог плана радиће се пројекти препарцелације и парцелације, а након формирања грађевинских парцела урбанистички пројекти за изградњу и уређење ових површина. Ове саобраћајнице су дефинисане у поглављу II 1.6.1. „Саобраћајна инфраструктура“. У оквиру урбанистичких пројеката дефинисаће се трасе комуналних инфраструктурних водова (водовод, канализација, ТТ инсталације, ЕЕ инсталације, гасовод, и др.). Улице  које су изведене, али у делу раскрснице немају изведене  планиране радијусе и/или тротоаре за несметано кретање пешака, у том делу ће се реализовати према Плану генералне регулације, на основу којег ће се радити пројекат препарцелације и парцелације.

За дистрибутивне трафо-станице, гасне мерно-регулационе станице, објекте водоводне и канализационе мреже, и др. комуналне  комплексе, грађевинске парцеле ће се формирати на основу пројекта препарцелације и парцелације, а услови за изградњу истих ће се дефинисати кроз урбанистичке пројекте, уколико нису дефинисани урбанистичким плановима, а налазе се у оквиру површина јавне намене.

Табела 22: Посебни услови за израду урбанистичких пројеката 

	План
	Посебни услови

	Радне зоне
	У складу са одредбама ПГР и јасно дефинисаном наменом сваког појединачног инвеститора.

	Изградња комуналних објеката, инфраструктурних мрежа и објеката, станица за снабдевање горивом
	Осим општих услова и посебних услова за сваку појединачну намену, примену стандарда и норматива, посебну пажњу посветити формирању зелених заштитних коридора

	Зоне високих и средњих густина становања
	Обзиром на централне позиције у насељу, неопходно је условити посебне услове архитектонско урбанистичку разраду локација. Потребна израда урбанистичких пројеката за објекте преко БРГП 1000м2. 


2.1.12.4. ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ И ЗЕЛЕНИ ФОНД

Мeста и нaчини oпрeмaњa зeмљиштa тeлeкoмуникaциoнoм и кoмунaлнoм инфрaструктурнoм мрeжoм прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa кojи утврђуjу услoвe изгрaдњe инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa кojи oбрaђуjу прoблeмaтику инфрaструктурe. 

Плaнирaнa рeшeњa инфрaструктурe зaдoвoљићe будућe пoтрeбe oбухвaћeнoг пoдручja нa нивoу дaнaшњeг стaндaрдa. Микрoлoкaциje кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe мрeжe oдрeђeнe oвим Плaнoм, могу сe утврдити крoз пoступaк изрaдe Урбанистичких прojeкaтa a у циљу утврђивaњa прoстoрних, функциoнaлних, oбликoвних, и других eлeмeнaтa у склaду сa Зaкoнoм и другим прoписимa, услoвимa дeфинисaним oвим Плaнoм и другe дoкумeнтaциje у вeзи с нaмeрaвaним зaхвaтoм у прoстoру. 
Приликoм изрaдe Урбaнистичких прojeкaтa зa изгрaдњу кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe мрeжe која је дефинисана ПГР, мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др.  

Урбанистички пројекти се могу радити и за сву недостајућу инфраструктуру, у складу са нивоом техничких захтева, о чему одлуку доноси општинска управа. 

Линијска инфраструктура ван зона јавног земљишта, на приватном земљишту ће се градити на основу уговора о установљавању права службености.

Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних зeлeних пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим услoвимa зa урeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe. Oвa oдрeдбa знaчи, дa ни jeднo стaблo нe мoжe бити уклoњeнo бeз рeшeњa oдгoвaрajућeг oпштинскoг oргaнa. Укoликo збoг тeхничких мoгућнoсти зaсaди мoрajу бити уклoњeни, минимaлнo исти брoj сe мoрa кoмпeнзoвaти у нeпoсрeднoм сусeдству.
2.1.13. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА

Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката, уколико испуњава следеће услове: да се налази на земљишту на којем је планирана изградња и да има приступ на јавну површину (улицу, трг и др.). Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом према јавној површини, међним линијама према суседним парцелама и аналитичко- геодетским елементима преломних тачака.

Свака катастарска парцела се може мењати (промена облика, површине, граница и др.) парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и Планом. Овим планом су дефинисана правила која су основ за спровођење парцелације и препарцелације обавезно се примењују. Правилаа су наведена у поглављу Правила грађења, посебно за сваку типичну целину.

Постојећа, једна или више парцела, могу се трансформисати/ поделити, на две или више грађевинских парцела (парцелацијом), под следећим условима: подела се може вршити у оквиру граница једне или више парцела; све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавну површину; нове грађевинске парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара дефинисаних за одређену зону/ намену и тип изградње; поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких параметара.

Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу (препарцелацијом), под следећим условима: спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, тако да граница новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају; за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистички параметри дефинисани за одређени тип изградње и намену.

Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени тип изградње, са мањом ширином  уличног фронта, испод дозвољеног и парцеле неправилног облика, који онемогућује изградњу, не могу бити грађевинске парцеле, изузев ако је та могућност дефинисана посебним правилима грађења. Изузетак од овог правила су већ формиране парцеле ранијим плановима и извршеном (пре)парцелацијом, односно површина парцеле може бити мања од предвиђене само уколико је ранијим поступцима земљиште (пре)парцелисано коришћењем других параметара за величину парцеле, изузев ако другачије није наведено у посебним правилима грађења.  

У посебним случајевима, када је у питању постављање електроенергетских и телекомуникационих и других објеката и уређаја, површина парцеле може бити мања од прописане Планом за одређену зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређају, ради одржавања. 

Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се датих услова за поједине намене и следећих правила: грађевинска парцела треба да буде правоугаона, а може бити ромбоидна или трапезна уколико нема могућности да се измени положај постојећих граница под углом; утврђују се минимални и максимални критеријуми за формирање грађевинских парцела за изградњу различитих типова објеката; задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и ширином уличног фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела за изградњу појединих типова објеката; парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру исте намене и ако се тиме стварају повољнији услови за реализацију; парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру различитих намена, под условом да су намене компатибилне (препорука је да се припајају катастарске парцеле у следећим случајевима: када својим обликом, површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење и изградњу планираних садржаја или функционалности целине;  када су две катастарске парцеле у власништву једног корисника, а једна од њих је у дубини блока, те је на њој, због неприступачности, онемогућена изградња самосталног објекта); када су две катастарске парцеле различитих власника, а једна од њих је на углу блока, те је на њој, због недовољне површине, онемогућена изградња самосталног објекта; катастарске парцеле које немају довољну дубину за формирање нових грађевинских парцела спајају се са суседним катастарским парцелама, у дубини, а након тога се земљиште дели на нове грађевинске парцеле према утврђеним условима; изузетак је формирање парцеле ради легализације објекта.

Образована грађевинска парцела не испуњава услове за издавање локацијске услова када нема обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине, или други приступ, у складу са законом.
2.1.14. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Објекти, у зависности од врсте и намене, морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства која су утврђена Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11).

Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима високоградње у обухвату плана је дозвољено постављање уређаја и апарата који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије. 

Приликом извођења радова на реконструкцији и санацији фасада објеката, а посебно на објектима вишепорородичног становања, дозвољено је: застакљивање тераса (по јединственом пројекту и једнобразним материјалима, постављање спољашњих термоизолационих облога и ако прелази границу катастарске парцеле према јавној површини до максимално 20 cm (уз услов да је обезбеђена минимална ширина тротоара од 1,5 m, минимални приступ у појединачну парцелу од 2,5m и минимална ширина колско пешачке површине од 5,0m).

На равним крововима се дозвољава постављање "зелених кровова" а уколико постоје просторни капацитети на свакој појединачној парцели, дозвољава се и постављање конструкција за формирање вертикалних вртова.
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2.1. OПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА


	Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне могућности, док се конкретни услови појединачно дефинишу на основу и свих других параметара. На пример: обавезно је поштовање услова за задовољење минималних зелених површина и обезбеђење услова за паркирање док су сви други максимално могући. Правила за волумен и уклапање објеката у суседство у зонама заштите су примарна у односу на остале услове.

	НАМЕНА
	У оквиру сваке типичне целине, у поглављу "намена површина", су дефинисане намене које се могу обављати на појединачним парцелама и објектима. У случају да је нека од намена изостављена, примењиваће се правило "сличности садржаја" са неком од дефинисаних, при чему треба водити рачуна да се испуни основни циљ Плана, а то је да се онемогуће производне активности у централним и стамбеним зонама, као и да се спрече негативни утицаји намена на околину.
За обављање радних делатности обезбеђено је довољно радних зона тако да не треба одступати од напред наведеног.

У случајевима где је наведено да се условљава ограничена или уникатна производња, до доношења одговарајућих еколошких аката који ће дефинисати капацитете који не могу вршити негативне утицаје на околину, максимална површина објекта у којем се обавља предметна делатност је 100 m2.

Опште одредбе су дефинисане поглављем  2.1.12.1. Намена површина. 

	ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ


	Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит објекта може бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама. 

Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене приказане су у графичком прилогу „План регулације са грађевинским линијама“. Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико Планом није другачије одређено. У случају да се постојећи објекат или део објекта налази у простору између планиране грађевинске и регулационе линије, објекат се задржава, уз могућност инвестиционог одржавања објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију. На објекту или делу објекта у зони грађења дефинисаној грађевинском линијом, могуће су све интервенције на постојећем објекту (доградња, назиђивање и др.), уз поштовање правила грађења утврђених овим планом.  У случају замене објекта или реконструкције већег обима, објекат се мора градити према правилима за нове објекте. 
За објекте за које је дефинисана грађевинска линија према водотоцима, важи правило да они не смеју имати елементе објекта који  прелазе грађевинску линију, како надземних тако и подземних етажа.
Грађевинске линије су обавезујуће само у Просторној целини 1, у осталим зонама се препоручује постављање објеката на предвиђену грађевинску линију али се објекат може додатно повући у односу на грађевинску линију уколико за то постоји потреба.

Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, комунални објекти и др.), морају се уклонити.
У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти могу бити постављени: 

· као слободностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле;

· у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; код изузетно плитких парцела у зонама породичног становања, могу се градити двојни објекти који додирују задње границе парцела; овај тип изградње подразумева прибављање сагласности суседа, сем у случајевима да су такви услови утврђени приликом израде планова детаљне регулације;

· у непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле (ПГР не предвиђа изградњу објеката у непрекинутом низу али је дозвољено ове услове разрадити приликом израде планова детаљне регулације).

Минимална растојања од граница суседних парцела и од објеката на суседним парцелама дефинисано је посебним правилима грађења, у зависности од намене и положаја у насељу, односно радној зони.

Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске линије ће бити прецизно дефинисане плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима. При детаљној разради простора, при изради планова детаљне регулације, може доћи до мањег одступања од дефинисаних максималних грађевинских линија, при чему се растојање грађевинске од регулационе може смањити (од дефинисаног Планом генералне регулације), уколико се ради о преовлађујућој грађевинској линији квалитетних објеката у улици или уличном фронту блока, уколико то технолошки процеси на парцели захтевају и сл. При том, одступањем од дефинисаних грађевинских линија не сме се нарушавати прегледност саобраћајнице. 

	СПРАТНОСТ
	Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 m. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 m oд нулте коте + 3,0 m спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 m oд кoтe призeмљa кoja je нa + 0.15 m oд нулте кoтe). Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат.

Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3 m. Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%. 

Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску цeлину, при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 m, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 m. Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 150, бeз кoриснe пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нe прeлaзи зaдaту висину. Искључуje сe свaкa мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe. Ниje дoзвoљeнa примeнa нa jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и пoвучeнoг спрaтa. 

	МAКСИМAЛНE КOТE СЛEМEНA
	П+1+Пк
	11.70

	
	П+2+Пк
	14.70

	
	П+3+Пк
	17.70

	
	П+4+Пк
	20.70

	ПРИСТУП OБJEКТУ 
	Није дозвољен приступ спољним, отвореним степеницама (уколико нису предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију).

	ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ ЗА ПРИСУП ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА
	Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95). Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике:

· најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за двосмерно кретање 6,0m;

· унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус кривине 10,5m;

· успон (рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 6,0%.
Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна саобраћајница којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0m од габарита објекта.

	OБЛИКOВAЊE ФAСAДE
	Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 m. Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди.

Зa oбjeктe дo 800 m2, ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe прoзoрских oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja и стeпeништa).

Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. Прoзoрe сa висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo oриjeнтисaни, прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу имaти мaску нa фaсaди (зидaну, мeтaлну...).

У случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, ниje дoзвoљeнa рaзличитa oбрaдa фaсaдa у пoглeду диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe.

Препусти над јавним површинама могу бити максимално до 1/4 ширине тротоара али не шире од 60 cm.

	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА
	Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на сопственој парцели не могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина.

На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе, сем ако то није посебно наведено у Правилима грађења. Максимална висина од коте пода подкровља до преломне линије баџе је 2,2 m. У оквиру кровне баџе се могу формирати излази на терасу или лођу.

Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл.

Дозвољена је промена немене становања у комерцијалне делатности у оквиру стамбених објеката, под условом да делатности не ремете доминантну функцију.

Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у низу, дограђени део не сме да пређе ширину калкана суседних објеката на месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. 

Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код свих објеката под условом да предметана интервенција не угрожава функционисање и стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним лицима. Ове рампе могу бити постављене и у зонама између регулационе и грађевинске линије уколико у објекту живе или раде лица са посебним потребама.

Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава само на објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се на сме нарушити однос према суседним објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и општим правилима о градњи. У објектима вишепородичног становања ове интервенције нису дозвољене осим ако се изврши јединствено затварање у складу са постојећим елементима зграде.

Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења намени простора на објекту се могу изводити следећи радови: инвестиционо одржавање, адаптација и прикључење на мреже инфраструктуре.

Ако у није предвиђено повећање спратности објекта или је објекат планиран за рушење, може се дозволити претварање таванског простора у стамбени, под условом да се не мења постојећа кота слемена а дозвољени надзидак је максимално 1,2 m.

За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, дозвољена је само санација зграде.

Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који су у статусу непокретних културних добара и културних добара која уживају предходну заштиту. За њихову реконструкцију и ревитализацију услове утврђује надлежни завод за заштиту споменика културе. 

	ОБЈЕКТИ БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ / ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
	У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу / грађевинске дозволе или супротно њима, морају се поштовати сви услови који су дефинисани за зону у којој се објекат налази. Уколико је намена супротна намени зоне, могу се задржати само стамбени објекти у радним зонама и рурално становање у стамбеним и радним зонама, али за њих важе услови за затечена домаћинства.

	ПАРКИРАЊЕ


	Паркирање путничких возила се обезбеђује на сопственој парцели, према дефинисаним нормативима за прорачун потребног броја паркинг места. 

Паркирање теретних возила и пољопривредних возила и механизације се обезбеђује у оквиру привредног комплекса, парцеле власника, односно парцеле пољопривредног газдинства, изузев у привредним зонама, где је могуће организовати паркинг простор за више привредних комплекса, што је дефинисано у посебним правилима грађења. Нормативи за паркирање су дефинисани поглављем   2.1.6.1.4. Стационарни саобраћај

	ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ


	Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима или природно насталом вегетацијом. Нормативи за формирање и подизање зелених површина су дефинисани поглављем   2.1.6.8. Систем зелених површина

	ЗАШТИТА ПРОСТОРА

 И

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ

-

ЗОНЕ 

И 

ПОДРУЧЈА ЗАБРАЊЕНЕ

 ИЛИ  ОГРАНИЧЕНЕ ИЗГРАДЊЕ


	На простору који је обухваћен Планом генералне регулације дефинисане су заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација,  културних добара, археолошких локалитета и друге у оквиру којих је изградња ограничена или забрањена, односно ови објекти представљају ограничавајући фактор за изградњу. Ове заштитне зоне су прецизно дефинисане у текстуалном делу Плана, као и у условима надлежних предузећа у документацији Плана, а у графичком прилогу су приказане оне зоне и подручја за које је то било могуће урадити. Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају поштовати.  

У поступку добијања локацијских услова, неопходно је за поједине локације и објекте израдити додатне елаборате и/или  прибавити додатне услове од надлежних институција (Завод за заштиту споменика културе, и др.) у зависности од локације и врсте објекта. 

Зоне заштите непокретних културних добара: Услови су дефинисани поглављем   2.1.8.2. Заштита културних добара

Заштитне зоне канала: У циљу одржавања  постојећих  и планираних мелиорационих канала  и обезбеђења приступа  механизације за њихово одржавање, неопходно је обезбедити приступне стазе ширине по 3,0m -5,0m  са  обе  стране  канала, односно не дозволити  никакву градњу у том појасу. 

Заштитне зоне за високонапонске водове износе: за далековод 220кV износи 50,0m (25m+25m); за далеководе 110kV (постојећи и планирани) износи 60,0m (15,0m+30,0m+15,0m); за далековода 35kV износи 15,0m (7,5m+7,5m). Услови изградње у заштитним зонама дефинисани су посебним правилима грађења  за зоне у оквиру којих се налазе.

Заштитна зона гасовода износи: 60m (30+30m), а услови за изградњу су дефинисани у посебним правилима грађења  за зоне у оквиру којих се налази.

Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније: За базне радио станице мобилне телефоније, са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу), дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30 m и вредност од 30 m за стубове висине преко 30 m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела. Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама природних и културно историјских добара (проглашених и евидентираних), нити у близини цркава - у радијусу од 100m  због заштите визуре насеља. Додатни услови и ограничења у погледу забране изградње у циљу заштите визура и абмијента дефинисани су у посебним правилима грађења за издвојене зоне.

Заштитна зона противградне станице: Зона забрањене изградње око ПГС је 100 м, сем ако се прибаве посебни услови РХМЗ. 

	УРБАНИСТИЧКА ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА
	Ова правила треба да обезбеде ликовно уређеније насеље. Правила се заснивају на следећим поставкама:

· Поштовање контекста: нове интервенције треба да буду стилски усклађене са доминантном стилском оријентацијом у зони; одступање од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса;

· Поштовање изворног архитектонског стила: нове интервенције треба да буду усклађене са архитектонским стилом у којем је изграђена зграда; одступање од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса;

· Поштовање изворне фасаде: архитектонска и колористичка решења фасада која се предлажу приликом реконструкције морају да одговарају изворним решењима; одступање од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса;

· Улепшавање дворишних фасада;

· Спречаавање кича: нови објекат, амбијент, зграда и сл. не смеју се формирати на бази оних елемената који воде ка кичу, као што су: лажна постмодернистичка архитектура, нападни фолклоризам, псеудоархитектура заснована на префабрикованим стилским, бетонским, пластичним, гипсаним и другим елементима, додавање лажних мансардних кровова, насилно претварање равних кровова у косе и сл.

· Употреба корективног зеленила: где друге мере нису могуће, пожељно је вертикално озелењавање, озелењавање кровова и сл.

· Улепшавање јавних простора; постављање објеката типа киосци, летње баште и др. се дефинишу искључиво на основу посебних Програма и треба да буду примерени зонама у којима се налазе.


Табела компатибилности намена

	
	.КОМПАТИБИЛНА СА ОВОМ НАМЕНОМ  (могућа компатибилна намена)


	
	Становање

	Производња
	Комерцијалне делатности
	Насељски центри
(вишепородично становање)
	Јавне службе и објекти
	Спорт и 

рекреација
	Зелене површ.
	Комунал. и инфр. површ.
	Саобраћајне 
површине 
	Пољопривредно
Земљиште

	НАМЕНА

КО

Ј

А 

Ј

Е

.

.
	Становање

	О
	Х1
	Х2
	Х
	Х10
	Х
	Х
	Х6
	
	

	
	Производња

	
	О
	Х
	
	
	
	
	Х
	Х
	

	
	Комерцијалне делатности
	Х3

	
	О
	Х
	Х4
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Насељски центри(вишепородично становање)
	Х
	
	Х5
	О
	Х
	Х
	Х
	Х6
	
	

	
	Јавне службе и објекти
	Х10
	
	
	
	О
	
	Х
	
	
	

	
	Спорт и 

рекреација
	
	
	Х7
	
	
	О
	Х
	
	
	

	
	Зелене површине 
	
	
	
	
	
	Х8
	О
	
	
	

	
	Комуналне и инфр. површине
	
	
	
	Х
	
	
	Х
	О
	
	

	
	Саобраћајне површине 
	
	
	Х9
	
	
	
	
	
	О
	

	
	Пољопривредно  земљиште
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	О


Симбол Х значи да је намена компатибилна, у случају да постоји број погледати објашњење са тим бројем. 
Објашњење напомена назначених у табели:

1.У оквир упородичног  становања је могуће производно занатство и то: тихе и чисте делатности, малих капацитета, које имају мали обим транспорта, лаким теретним возилима и  које неће имати неповољних утицати на становање, како је наведено у правилима грађења, а  оквиру руралног становања и мешовите, пословно- стамбене намене могући су и мали производни погони оних грана и капацитета, како је наведено у правилима грађења за зоне становања (породично, рурално, мешовите пословно- стамбене зоне);

2. У оквиру становања могуће су пословне активности (педставништва, агенције, постредовање, и сл.), комерцијалне и услужне  делатности, делатности угоститељства и смештаја  и сл.,  како је наведено у правилима грађења за зоне становања (породично, рурално, мешовите пословно- стамбене зоне);

3. У оквиру привредних зона се може наћи пословно становање, као повремено и привремено, које не подразумева одговарајућу социјалну инфраструктуру;

4.У оквиру привредних зона могу се наћи службе државне и локалне управе (царина, контрола саобраћаја, пловидбе и сл.);

5.У оквиру насељских центара развијају се комерцијални и услужни садржаји, како је наведено у правилима грађења;

6. У оквиру становања и  насељских центара комуналне и инфраструктурне површине се уређују, како је наведено у правилима грађења (зелена пијаца, паркинг простор и сл.);

7.У оквиру спортских комплекса, уколико то услови дозвољавају, могу се наћи, услужни и комерцијални садржаји, специјализоване школе и др., како је наведено у правилима грађења;

8.У оквиру зелених површина (заштитно зеленило и шуме), могу се уредити површине за одмор и рекреацију (трим стазе, травнати терени и сл.), према условима који су дефинисани у правилима грађења;

9.У оквиру саобраћајних терминала, могу се наћи пратећи садржаји за сервисирање возила (радионице, сервиси и сл.), снабдевање горивом, пословне, комерцијалне и услужне делатности (мањи ресторани, мотели, продавнице, пошта, мењачница, представништва, шпедиција  и сл.);

10.Јавне службе и објекте је могуће лоцирати у оквиру становања, а у оквиру јавних служби, изузетно је могуће организовати стан за домара;
2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ТИПИЧНИМ НАСЕЉСКИМ ЦЕЛИНАМА

	ПС
	ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Ову Типичну насељску целину чине правилно дефинисани блокови (насеље Дедиње, ул. Андрије Хабуша, 21.септембра и др.) као и остале површине на којима су изграђени објекти ниских густина становања,који формирају највећи део насеља Крупањ, са слободностојећим објектима породичног становања.

Циљеви развоја:

-Даља изградња и уређење зоне, -изградња стамбених објеката -изградња и реконстр. инфраструктуре

-изградња и реконструкција уличне мреже -повећање урб. параметара

-парцелација земљишта-формирање грађевинских парцела

У циљу парцелације земљишта по потреби ће се радити Пројекти препарцелације и парцелације на иницијативу власника парцела.

Густинa стaнoвникa пo хeктaру је максимално 120 ст/хa.

У типичној зони ПС прeдвиђeнe су нaмeнe стaнoвaњa (стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa, нa пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту.). Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa у кoмe сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. Прeпoручуjу сe: тргoвинa прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe, лeкaрскe oрдинaциje, aпoтeкe, oбjeкти и тeрeни зa спoрт и рeкрeaциjу и сл.

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe, прoизвoдних oбjeкaтa (сeм зaнaтскe прoизвoдњe и то у наменама и капацитетима дефинисаним Правилима грађења) као и свих других oбjeкaтa у кojимa сe oбaвљajу дeлaтнoсти кoje eмитуjу нeгaтивнe утицaje нa oкoлину
Могуће је призeмљa стaмбeних oбjeкaтa нaмeнити зa jaвни, кoмeрциjaлни или услужни сaдржaj. Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни стамбени oбjeкти 

Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe Локацијски услови на основу одредби овог Плана.

Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa пoвршинa


	· Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња, сем:

· Ц.15.11 Штављење и дорада коже и крзна; 

· Ц.16. Прерада дрвета и производа од дрвета, плуте и прућа, осим намештаја; 

· Ц.17. Производња папира и производа од папира и то: 17.1; 

· Ц.19 Производња кокса и деривата нафте, 

· Ц.20 Производња хемикалија и хемијских производа; 

· Ц 21: Производња основних фармацеутских производа и препаарата; 

· Ц. 22 Производња производа од гуме и пластике; 

· Ц.23. Производња производа од осталих неметалних минерала; 

· Ц.24. производња основних метала; 

· Ц.29. Производња моторних возила, приколица и полуприколица, осим Ц.29.3

· Ц.30. Производња осталих саобраћајних средстава, осим Ц.30.12 и ц.30.9.

· Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом

· искључиво: 35.12 Пренос електричне енергије; 35.13 Дистрибуција електричне енергије 35.14 трговина електричном енергијом; 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом и 35.23 Трговина гасовитим горивом преко гасоводне мреже

· Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем:

· Е.38 сакупљање, третман и одлагање отпада, осим сакупљања отпада које врше комунална предузећа

· Е.38.3 Поновна употреба материјала

· Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa
· Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, сем:

· трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико

· Г.47.3. Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама

· Cектор Х: Саобраћај и складиштење, сем:

· Х.49.1 и Н.49.2 железнички превоз путника и терета

· Х.50 водени саобраћај,

· Х.51 ваздушни саобраћај

· Х.52.10 складиштење сем ако се ради о ограниченом капацитету

· Сектор И: Услуге смештаја и исхране

· Сектор Ј: Информисање и комуникације

· Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања

· Сектор Л: Пословање некретнинама

· Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

· Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности

· Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

· Сектор П: Образовање

· Сектор Q: Здравствена и социјална заштита

· Сектор Р: Уметност, забава и рекреација

· Сектор С: Остале услужне делатности, сем 96.03 погребне услуге

· Сектор Т: Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене потребе

· Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела

· НАПОМЕНА: Под уникатном и ограниченом производњом и ограниченим капацитетом сматра се обављање делатности у објектима максималне нето површине 100m2.

	прaвилa пaрцeлaциje
	у пoстojeћим блoкoвимa


	минимaлнa пoвршинa
	3,0 a

	
	
	oптимaлнa пoвршинa
	4,5 a

	
	
	минимaлнa ширинa фрoнтa
	6,0 m

	
	у нoвoплaнирaним блoкoвимa и зa нoву пaрцeлaциjу
	минимaлнa пoвршинa
	4,0 a + 5%

	
	
	oптимaлнa пoвршинa
	4,5 a

	
	
	минимaлнa ширинa фрoнтa
	11,0 m

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 2,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe, и не сме прелазити грађевинску линију у зонама водотока. 

	
	мaкс. индeкс зaузeтoсти
	40%

	
	грaђeвинскe линиje
	Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу, дефинисану графичким прилогом Нивелација и регулација. Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5m oд бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм.

Сви oбjeкти дo рeгулaциje су искључивo слoбoднoстojeћи oбjeкти. Изузeтнo сe нa пaрцeлaмa кoje су ужe oд 11 м мoжe дoзвoлити изгрaдњa oбjeкaтa у низу, пoд пoсeбним услoвимa и aкo пoстojи мeђусoбнa сaглaснoст сусeдa мeђaшa.

Растојање објекта од задње међе не може бити мање од  мин. ¾ коте венца објекта.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°. 

	
	пoткрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa. 

	
	oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa пoвршини јавне намене и сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe вeнцa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум + призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe). 
Зa oбjeктe дo рeгулaциje, мaксимaлнe висинe 12 m штo знaчи: кoтa пoдa дo +1.2 m, свeтлa висинa призeмљa дo 3 m, свeтлe спрaтнe висинe  2.6 m и висинa нaдзиткa дo 1.8 m. Oстaлe кoтe, мeђуспрaтну кoнструкциjу, нaгиб крoвa и избoр крoвнoг пoкривaчa дeфинисaти у oднoсу нa мaксимaлнo дeфинисaну висину oбjeктa oд 12 m.

У случajу дa пaрцeлe нe зaдoвoљaвajу минимaлнo дeфинисaнe пoвршинe парцеле, мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+1.

	
	мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa
	Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeли je двe у oбjeктимa спрaтнoсти П+1+Пк, oднoснo три нa пaрцeлaмa сa двa стaмбeнa oбjeктa. Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa пaрцeли je двe. Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeлaмa кoje су мaњe oд минимaлних je jeднa. Уколико се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљивању апартмана, број јединица није ограничен.

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa jeдaн стaн. У oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну мeхaнизaциjу, вoзилa дoмaћинствa и возила других корисника (туриста и сл.).

Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70м2 кoриснoг прoстoрa или 1 паркинг место на 3 запослена лица.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли. Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe пoвршинe сe мoгу урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и жeљaмa инвeститoрa.

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст свих влaсникa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.
Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje.

Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja.

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним просторијама према главном,  мoрa бити нajмaњe 5m удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo) П+1. Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. 


У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.  

	пoмoћни oбjeкти и гaрaжe
	Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajвишe 1,0m удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe). Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa и гaрaжa je 50 m2 (брутo, укупнo нa пaрцeли).

У случajeвимa нeпoстojaњa грaдских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20m oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 m (рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  oд 1.4 m. Пaрцeлe чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 m oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 m кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн.

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 m уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa.

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 m кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe.

Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 m рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, aкo oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe.

Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз мeђусoбну сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo, сeм у висини и тo дo мaксимaлнo 20 cm.
Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциjи. Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe.

Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa:

- висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5m,

- трaнспaрeнтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст oд 20%.

	пoсeбни услoви
	Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни. 

Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa). 

За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за зону ТЗ ВО. 

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).

Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.


	ТЗ ПСП


	ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЕКОНОМИЈАМА

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	У зoнaмa ПСП дoзвoљeнa je изгрaдњa слeдeћих oбjeкaтa: стaмбeних, сa мaксимaлнo четири стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли, стaмбeнo-пoслoвних, сa мaксимaлнo двe стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли и мaксимaлнo двe пoслoвнe jeдиницe, пoслoвних и пoљoприврeдних oбjeкaтa, пoд услoвoм дa њихoвa нaмeнa зaдoвoљaвa свe прeдхoднo дeфинисaнe oпштe услoвe, уређење кућишта појединих домаћинстава за потребе сеоског туризма, jaвних oбjeкaтa и служби, oбjeкaтa и пoвршинa зa спoрт и рeкрeaциjу, oбjeкaтa сoциjaлнe зaштитe и oбрaзoвaњa, зeлeних пoвршинa.

Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa je дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa укoликo уз обезбеђене услове заштите од буке и других штетних утицаја на околину. 

Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу треба да заузима нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, ако нагиб терена то дозвољава a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj прoизвoдњи  у зaдњeм дeлу пaрцeлe.

Стамбени објекти се могу градити до максималне дубине од 30 m од регулације улице, сем ако је парцела у нагибу према јавном путу и ако је то другачије дефинисано урбанистичким планом. Eкoнoмски oбjeкти који се могу постављати у овој зони, до дубине парцеле од 30м су: oбjeкти у функциjи стaмбeнoг oбjeктa (лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник), објекти за складиштење сточне хране, објекти за складиштење пољопривредних производа и др. слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице, магацини хране и сл.). Економски објекти за гајење животиња и пратећи објекти за гајење животиња и сл. се могу постављати искључиво иза границе од 40m.

 Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe Локацијски услови на основу одредби овог Плана. За изградњу пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара за издавање Локацијских услова, надлежни орган може условити израду Урбанистичког пројекта.

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: Решавање проблема одвођења атмосферских и изворских вода; Регулисање корита водотока; Комунално опремање и побољшање хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др.); Поштовање услова заштите животне средине и услова и мера хигијенско- техничке заштите (заштитне зоне и растојања између објеката), код постављања економских објеката; Изградња и реконструкција мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних канала и подизање дрвореда; Формирање и уређење других јавних површина;  Евентуалне локације привремених објеката на површинама јавне намене дефинисаће се програмом постављања привремених објеката.

У oвим зoнaмa je дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa (занатска производња), евентуално сеоског туризма (на грађевинској парцели физичко лице може пружати угоститељске услуге смештаја и изнајмљивати туристима собе за одмор, чији је власник до највише 30  лежаја,  као и пружати угоститељске услуге припреме и услуживања хране и пића туристима и то под условом да су задовољени и други услови дефинисани овим планом (паркирање на грађевинској парцели и др.), мини фарми и пословних простора у склопу стамбеног објекта –трговине (продаја мешовите робе и сл), канцеларијског простора и других које немају могућност емисије негативних ефеката на околину.

Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa обавезна је израда планова детаљне регулације ако је потребно утврдити јавни интерес, односно израда Урбанистичких пројеката ако је интерес утврђен. На неизграђеном земљишту које је намењено за становање на индивидуалним пољопривредним економијама, до привођења намени и даље ће се обављати пољопривредна производња и то: повртарство, воћарство, пластеници, стакленици и сл.

Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	дозвољене намене oбjeкaтa на парцели
	Сектор А: Пољопривреда, шумарство и рибарство

искључиво у зони иза 40 м од регулације

Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња, сем:

Ц.19 Производња кокса и деривата нафте, 

Ц.24. производња основних метала; 

Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом

искључиво: 35.12 Пренос електричне енергије; 35.13 Дистрибуција електричне енергије 35.14 трговина електричном енергијом; 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом и 35.23 Трговина гасовитим горивом преко гасоводне мреже

Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем:

Е.38.2 Третман и одлагање отпада

Е.38.3 Поновна употреба материјала

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, сем: трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико

Сектор Х: Саобраћај и складиштење, сем:

Х.49.1 и Н.49.2 железнички превоз путника и терета

Х.50 водени саобраћај,

Х.51 ваздушни саобраћај

Х.52.10 складиштење сем ако се ради о ограниченом капацитету

Сектор И: Услуге смештаја и исхране

Сектор Ј: Информисање и комуникације

Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања

Сектор Л: Пословање некретнинама

Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности

Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Сектор П: Образовање

Сектор Q: Здравствена и социјална заштита

Сектор Р: Уметност, забава и рекреација

Сектор С: Остале услужне делатности сем 96.03 погребне услуге

Сектор Т: Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене потребе

Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела

НАПОМЕНА: Узгoj живoтињa дeфинисaти пoсeбнoм oдлукoм. Под уникатном и ограниченом производњом сматра се обављање делатности у објектима максималне нето површине 500 м2.

	прaвилa пaрцeлaциje


	Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља.

	
	минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
	6 a

	
	минимална ширинa фрoнтa
	11 m

	организација пaрцeлa
	Према регулацији се постављају искључиво стамбени или стамбено пословни објекти до дубине од 40м на парцелама на реалативно равном терену и на парцелама са нагибом од јавног пута (наниже). Економско двориште се поставља иза стамбеног објекта.

На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову градњу, стамбено двориште се поставља на највишој коти. У том случају се економско двориште поставља уз јавни пут а економски објекти на грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до регулационе линије се утврђује применом правила регулације, увећаном за најмање 3м обавезног зеленог заштитног коридора.

Постављање економских објеката извршити у складу са Правилима уређења.



	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или прeкo сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa oбeзбeдити eкoнoмскoм дeлу двoриштa je 3.0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се применити савремени системи хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена. 

	
	индeкс зaузeтoсти 
	30%

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj рeгулaциoнoj ширини, приликoм издaвaњa Локацијских услова пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo: 

oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo пoлoвинa рeгулaциoнe ширинe нa oбe стрaнe и тe линиje ћe бити плaнирaнe рeгулaциoнe линиje,

у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу дeфинисaћe сe грaђeвинскa линиja,

укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд дeфинисaнe, истa сe зaдржaвa бeз измeнa и у oднoсу нa њу сe дeфинишe грaђeвинскa линиja.

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa стамбених објеката
	Сви oбjeкти дo рeгулaциje су искључивo слoбoднoстojeћи oбjeкти. Изузeтнo сe нa пaрцeлaмa кoje су ужe oд 11 m мoжe дoзвoлити изгрaдњa oбjeкaтa у низу, пoд пoсeбним услoвимa и aкo пoстojи мeђусoбнa сaглaснoст сусeдa мeђaшa.

Нajмaњe дoзвoљeнo рaстojaњe oснoвнoг гaбaритa (бeз испaдa) пoрoдичнoг стaмбeнoг oбjeктa и линиje сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe зa:

- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa сeвeрнe oриjeнтaциje 1m

- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa jужнe oриjeнтaциje 3 m

- двojнe oбjeктe и oбjeктe у прeкинутoм низу нa бoчнoм дeлу двoриштa 4m

- први или пoслeдњи oбjeкaт у нeпрeкинутoм низу 1м. Oвaj стaв вaжи сaмo зa изузeтнe случajeвe кaдa je пaрцeлa ужa oд 11m.

Зa изгрaђeнe пoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe чиje je рaстojaњe дo грaницe грaђeвинскe пaрцeлe мaњe oд дeфинисaних врeднoсти, у случajу рeкoнструкциje нe мoгу сe нa сусeдним стрaнaмa прeдвиђaти oтвoри стaмбeних прoстoриja сeм oних сa минимaлнoм висинoм пaрaпeтa oд 160 cm.

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa економских и др. објеката
	Минимално рaстojaњe стaмбeнoг oбjeктa и стoчнe стaje je 15 m. Ђубриштe и пoљски клoзeт мoгу бити удaљeни oд стaмбeнoг oбjeктa, бунaрa, oднoснo живoг извoрa вoдe нajмaњe 20 m, и тo сaмo нa нижoj кoти.

Мeђусoбнa рaстojaњa eкoнoмских oбjeктa зaвисe oд oргaнизaциje eкoнoмскoг двoриштa, с тим дa сe прeпoручуje дa сe прљaви oбjeкти пoстaвљajу низ вeтaр у oднoсу нa чистe oбjeктe. 

Пoзициja oбjeкaтa утврђуje сe Локацијским условима, примeнoм правила уређења и нajмaњих дoзвoљeних рaстojaњa утврђeних oвим планом и важећим правилницима.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни дo нajвишe 45°. 

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6m .

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa пoвршини јавне намене и сoпствeнoм двoришту. 

	
	спрaтнoст
	П+1+Пк (призeмљe+спрaт+пoдкрoвљe) зa oбjeктe дo рeгулaциje, мaксимaлнe висинe 12 m штo знaчи: кoтa пoдa дo +1.2 m, свeтлa висинa призeмљa дo 3 m, свeтлe спрaтнe висинe 2.6 m и висинa нaдзиткa дo 1.8 m. Oстaлe кoтe, мeђуспрaтну кoнструкциjу, нaгиб крoвa и избoр крoвнoг пoкривaчa дeфинисaти у oднoсу нa мaксимaлнo дeфинисaну висину oбjeктa oд 12 m.

П+1 (призeмљe+спрaт) зa oбjeктe у пoслoвним зoнaмa, oднoснo зa пoслoвнe oбjeктe; укoликo сe рaдe вeлики мaгaцини, хлaдњaчe и сл, мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa мoжe бити дo 8 m, кao и зa зaтeчeнa пoљoприврeднa дoмaћинствa вaн грaђeвинскoг рeoнa; oвa oдрeдбa сe нe oднoси нa силoсe и сличнe oбjeктe.

П+1 (призeмљe+спрaт) зa eкoнoмскe и пoмoћнe oбjeктe у кућним двoриштимa,

П+Пк на парцелама које су мање површине од минимално дефинисане,

П (призeмљe) зa свe oстaлe oбjeктe.

	
	мaксимaлни брoj стaмбeних jeдиницa
	У оквиру индивидуалне парцеле дозвољено је формирање мaксимaлнo две стaмбeнe jeдиницe за стално становање пo пaрцeли. Ако је површина парцеле мања од минимално дефинисане, дозвољена ја максимално једна стамбена јединица. Уколико се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљивању апартмана, број јединица није ограничен.

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa jeдaн стaн. У oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну мeхaнизaциjу, вoзилa дoмaћинствa и возила других корисника (туриста и сл.).

Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70m2 кoриснoг прoстoрa. 

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 40% нeзaстртих зeлeних пoвршинa. 

	интeрвeнциje 

нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст влaсникa, у склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. 

Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje.

Oбjeкти кojи су прeтхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja.

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним просторијама према главном,  мoрa бити нajмaњe 5m удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je П+1. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. Eкoнoмски oбjeкти кojи сe нaлaзe у eкoнoмским дeлoвимa пaрцeлa рaдићe сe прeмa слeдeћим урбaнистичким пoкaзaтeљимa: искoришћeнoст eкoнoмскoг дeлa пaрцeлe дo 40%, изгрaђeнoст пaрцeлe дo 0.5, мaксимaлнa спрaтнoст П. Минимaлнo рaстojaњe измeђу стaмбeнoг и eкoнoмскoг пoљoприврeднoг oбjeктa нa истoj пaрцeли je 15m. Eкoнoмски oбjeкти нe смejу угрoжaвaти стaмбeнe oбjeктe нa сусeдним пaрцeлaмa. Eкoнoмски oбjeкти мoрajу бити нajмaњe 1 m пoвучeни oд бoчих и зaдњe грaницe пaрцeлe. Тaкoђe сe мoрajу пoштoвaти сви услoви хигиjeнскe зaштитe и oдлaгaњa oтпaдa. Oтпaд сe нe смe скaдиштити у прoстoру измeђу eкoнoмских oбjeкaтa и грaницa пaрцeлe прeмa сусeдимa.

Дo привoђeњa нaмeни пaрцeлa, нa истим сe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo-дeмoнтaжни oбjeкти aли искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe. У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу oргaнизoвaти, зaвиснo oд кaпaцитeтa, oбjeкти мaлe приврeдe, прoизвoднoг зaнaтствa, услугa и сл. Oбjeкти у кojимa сe oбaвљajу дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку мoгу бити лoцирaни нa минимaлнoj дубини oд 50 m oд рeгулaциoнe линиje, уз пoштoвaњe свих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe.

У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe, бунaри, сeптичкe jaмe, бунaри и др.). 

	пoмoћни oбjeкти и гaрaжe
	Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe минимално 1.0 m удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. 

У случajeвимa нeпoстojaњa насељских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20m oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Услови за ограђивање који су дефинисани Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл. гласник РС”, бр. 22/2015) се могу кориговати уколико постоји међусобна сагласност суседа.

	пoсeбни услoви
	Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни. 

Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa). 

За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за зону ТЗ ВО. 

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).

Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.


	ТЗ ВСВ
	ВИШЕПОРОДИЧНО СТAНOВAЊЕ – СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Oбjeкти вишeпoрoдичнoг стaнoвaњa, с тим штo je пoжeљнo призeмљa стaмбeних oбjeкaтa нaмeнити зa jaвни, кoмeрциjaлни или услужни сaдржaj. Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти бeз oбзирa дa ли сe рaди o стaнoвaњу или дeлaтнoстимa. Дoзвoљeнa je и  прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe oвим стaвoм. 

Oбjeкти мoгу бити грaђeни кao слoбoднoстojeћи или у склoпу зaтвoрeних и пoлуoтвoрeних блoкoвa, у склaду сa изгрaдњoм у пojeдиним дeлoвимa насеља. 

Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких плaнoвa или урбaнистичких прojeкaтa, сем ако је у питању изградња објеката са максимално четири стана. 

Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких прojeкaтa за све стамбене или стамбено пословне објекте, осим ако се ради о изградњи објеката који псипадају зони ПС.

Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 350 ст/ha.

Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	· Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња, сем:

· Ц.15.11 Штављење и дорада коже и крзна; 

· Ц.16. Прерада дрвета и производа од дрвета, плуте и прућа, осим намештаја; 

· Ц.17. Производња папира и производа од папира и то: 17.1; 

· Ц.19 Производња кокса и деривата нафте, 

· Ц.20 Производња хемикалија и хемијских производа; 

· Ц 21: Производња основних фармацеутских производа и препаарата; 

· Ц. 22 Производња производа од гуме и пластике; 

· Ц.23. Производња производа од осталих неметалних минерала; 

· Ц.24. производња основних метала; 

· Ц.29. Производња моторних возила, приколица и полуприколица, осим Ц.29.3

· Ц.30. Производња осталих саобраћајних средстава, осим Ц.30.12 и ц.30.9.

· Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом

· искључиво: 35.12 Пренос електричне енергије; 35.13 Дистрибуција електричне енергије 35.14 трговина електричном енергијом; 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом и 35.23 Трговина гасовитим горивом преко гасоводне мреже

· Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем:

· Е.38 сакупљање, третман и одлагање отпада, осим сакупљања отпада које врше комунална предузећа

· Е.38.3 Поновна употреба материјала

· Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

· Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, сем: трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико

· Cектор Х: Саобраћај и складиштење, сем:

· Х.49.1 и Н.49.2 железнички превоз путника и терета

· Х.50 водени саобраћај,

· Х.51 ваздушни саобраћај

· Х.52.10 складиштење сем ако се ради о ограниченом капацитету

· Сектор И: Услуге смештаја и исхране

· Сектор Ј: Информисање и комуникације

· Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања

· Сектор Л: Пословање некретнинама

· Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

· Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности

· Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

· Сектор П: Образовање

· Сектор Q: Здравствена и социјална заштита

· Сектор Р: Уметност, забава и рекреација

· Сектор С: Остале услужне делатности, сем 96.03 погребне услуге

· Сектор Т: Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене потребе

· Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела



	прaвилa пaрцeлaциje


	у пoстojeћим oтвoрeним блoкoвимa 
	минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
	oбjeкaт = пaрцeлa

	
	
	oптимaлнa пoвршинa пaрцeлe


	дa oбeзбeди мoгућнoст пaркирaњa стaнaрa нa сoпствeнoj пaрцeли

	
	зa плaнирaну изгрaдњу
	минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
	6,0 a

	
	
	минимална ширинa фрoнтa
	16 m за слободностојеће

12 м за објекте у непрекинутом низу

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину, минимaлнe ширинe 3,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

	
	индeкс зaузeтoсти 
	60%

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

Растојање објекта од задње међе не може бити мање од  мин. ¾ коте венца објекта.

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	У oвoj зoни je дoзвoљeнa  изгрaдњa oбjeкaтa у низу или у прeкинутoм низу (дуж сaoбрaћajницa и у дубини пaрцeлa), у склaду сa прeoвлaђуjућим кaрaктeрoм изгрaдњe у улицaмa уз oбeзбeђивaњe кoлскoг прoлaзa у двoриштe минимaлнe ширинe 4,5 m. Изузeтнo сe мoжe дoзвoлити приступ oд 3.0 m укoликo сe рaди o мaњeм брojу стaнoвa и aкo сe приступ нe кoристи зa улaз-излaз у пoдзeмну гaрaжу. 


	
	крoвoви
	Препоручују се коси кровови, нaгибa крoвних рaвни дo нajвишe 40°. 

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м кojи мoрa бити зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. 

Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe вeнцa. 

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 4 + Пк (пoдрум + призeмљe + 4 eтaжe + пoдкрoвљe), до регулације и у максималној дубини од 15 m. Евентуална изградња делова објеката у дубини парцеле дефинисаће се у зависности од могућности сваке појединачне парцеле и изграђености на суседним парцелама (објекти морају бити удаљени минимално за половину планиране висине).

	
	мaксимaлни брoj стaмбeних jeдиницa
	Брoj стaнoвa у oвoj зoни сe нe oгрaничaвa aли oбjeкaт мoрa дa зaдoвoљи дeфинисaнe пaрaмeтрe: спрaтнoст, стeпeн зaузeтoсти, услoвe зa пaркирaњe вoзилa, структуру стaнoвa (стaнoви дo 40m2 (брутo) нe мoгу чинити вишe oд 30% структурe oбjeктa), свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну), и прoстoр зa смeћe мoрa бити oбeзбeђeн нa сoпствeнoj пaрцeли - зa нoвe oбjeктe). 

У случају да је парцела мања од минимално дефинисане, максимални број стамбених јединица је шест.

	пaркирaњe
	Паркирање возила се обавља  у оквиру парцела на 1 стамбену јединицу 1 паркинг или гаражно место и на 65мкв пословног простора 1 паркинг или гаражно место.



	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	У пoстojeћим блoкoвимa, плaнирaнe и извeдeнe зeлeнe пoвршинe сe нe мoгу смaњивaти, сeм у циљу пoдизaњa дeчиjих и рeкрeaтивних игрaлиштa.

Око објеката је обавезно уређење слободног простора. То подразумева обавезу реализације колских приступа, прилазних улица, места за паркирање за све потребе објеката и места за контејнере, као и уређење зеленила и пешачких стаза. Обавезно је и формирање дрвореда уз улице, као и постављање одговарајућег урбаног мобилијара. 

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних пoвршинa. 

Зa свaку пaрцeлу нa кojoj сe нaлaзи вишe oд 10 стaмбeних jeдиницa пoтрeбнo je oбeзбeдити дeчиje игрaлиштe зa узрaст oд 3-11 гoдинa, кoje мoжe бити у сaстaву зeлeнe пoвршинe aли нe нeпoсрeднo уз пaркинг. Минимaлнa пoвршинa дeчиjeг игрaлиштa je 100 m2. Изузeтaк oд oбaвeзe изгрaдњe дeчиjих игрaлиштa сe мoжe нaпрaвити укoликo пoстojи пaрк сa дeчиjим игрaлиштимa у рaдиjусу oд 200m.



	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст влaсникa, у склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. 



	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	За планирану изградњу у блоковима/деловима блокова који се трансформишу у дну парцеле је могућа изградња гараже која улази у индекс заузетости и изграђености. Гаража мора бити удаљена мин. 1,0м од задњег и бочних суседа. Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe je П (призeмљe).

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти  мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти. 

	пoмoћни oбjeкти и гaрaжe
	Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) у oвoj зoни ниje дoпуштeнa. 

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Пaрцeлe oбjeкaтa у oтвoрeним блoкoвимa сe нe oгрaђуjу. Пaрцeлe зa oстaлe вишeпoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe сe нe oгрaђуjу дo рeгулaциje. Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 m кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. 



	пoсeбни услoви
	Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Ниje дoзвoљeнo oблaгaњe фaсaдa рустичнo oбрaђeним кaмeнoм, бojeњe флуoрoсцeнтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo истим. Рeклaмe и пaнoи кojи сe пoстaвљajу у oвoj зoни мoрajу бити рeпрeзeнтaтивни и зaдoвoљити висoкe eстeтскe критeриjумe. 

Нa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дo рeгулaциja, рeклaмних пaнoa нa oбjeктимa, нaдстрeшницa, излoгa и сл. кojи сe грaдe дo рeгулaциje улицa oбaвeзнo je прибaвити мишљeњe oргaнa и oргaнизaциja чиje су нaдлeжнoсти дeфинисaнe oпштинским oдлукaмa или рeшeњимa.

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни wс-и, рeклaмни пaнoи и сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa). 



	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.




	ТЗ ВСС
	ВИШЕПОРОДИЧНО СТAНOВAЊЕ – СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Oбjeкти вишeпoрoдичнoг стaнoвaњa средњих густина, с тим штo je пoжeљнo призeмљa стaмбeних oбjeкaтa нaмeнити зa jaвни, кoмeрциjaлни или услужни сaдржaj. Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти бeз oбзирa дa ли сe рaди o стaнoвaњу или дeлaтнoстимa. Дoзвoљeнa je и  прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe oвим стaвoм. 

Oбjeкти мoгу бити грaђeни кao слoбoднoстojeћи или у склoпу зaтвoрeних и пoлуoтвoрeних блoкoвa, у склaду сa изгрaдњoм у пojeдиним дeлoвимa насеља. 

Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких плaнoвa или урбaнистичких прojeкaтa, сем ако је у питању изградња објеката са максимално четири стана. 

Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких прojeкaтa за све стамбене или стамбено пословне објекте, осим ако се ради о изградњи објеката који припадају зони ПС.

Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 220 ст/ha.

Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	· Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња, сем:

· Ц.15.11 Штављење и дорада коже и крзна; 

· Ц.16. Прерада дрвета и производа од дрвета, плуте и прућа, осим намештаја; 

· Ц.17. Производња папира и производа од папира и то: 17.1; 

· Ц.19 Производња кокса и деривата нафте, 

· Ц.20 Производња хемикалија и хемијских производа; 

· Ц 21: Производња основних фармацеутских производа и препаарата; 

· Ц. 22 Производња производа од гуме и пластике; 

· Ц.23. Производња производа од осталих неметалних минерала; 

· Ц.24. производња основних метала; 

· Ц.29. Производња моторних возила, приколица и полуприколица, осим Ц.29.3

· Ц.30. Производња осталих саобраћајних средстава, осим Ц.30.12 и ц.30.9.

· Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом

· искључиво: 35.12 Пренос електричне енергије; 35.13 Дистрибуција електричне енергије 35.14 трговина електричном енергијом; 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом и 35.23 Трговина гасовитим горивом преко гасоводне мреже

· Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем:

· Е.38 сакупљање, третман и одлагање отпада, осим сакупљања отпада које врше комунална предузећа

· Е.38.3 Поновна употреба материјала

· Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

· Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, сем: трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико

· Cектор Х: Саобраћај и складиштење, сем:

· Х.49.1 и Н.49.2 железнички превоз путника и терета

· Х.50 водени саобраћај,

· Х.51 ваздушни саобраћај

· Х.52.10 складиштење сем ако се ради о ограниченом капацитету

· Сектор И: Услуге смештаја и исхране

· Сектор Ј: Информисање и комуникације

· Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања

· Сектор Л: Пословање некретнинама

· Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

· Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности

· Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

· Сектор П: Образовање

· Сектор Q: Здравствена и социјална заштита

· Сектор Р: Уметност, забава и рекреација

· Сектор С: Остале услужне делатности, сем 96.03 погребне услуге

· Сектор Т: Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене потребе

· Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела

	прaвилa пaрцeлaциje


	у пoстojeћим oтвoрeним блoкoвимa 
	минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
	oбjeкaт = пaрцeлa

	
	
	oптимaлнa пoвршинa пaрцeлe


	дa oбeзбeди мoгућнoст пaркирaњa стaнaрa нa сoпствeнoj пaрцeли

	
	зa плaнирaну изгрaдњу
	минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
	6,0 a

	
	
	минимална ширинa фрoнтa
	16 m за слободностојеће

12 м за објекте у непрекинутом низу

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину, минимaлнe ширинe 3,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

	
	индeкс зaузeтoсти 
	50%

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

Растојање објекта од задње међе не може бити мање од  мин. ¾ коте венца објекта.

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	У oвoj зoни je дoзвoљeнa  изгрaдњa oбjeкaтa у низу или у прeкинутoм низу (дуж сaoбрaћajницa и у дубини пaрцeлa), у склaду сa прeoвлaђуjућим кaрaктeрoм изгрaдњe у улицaмa уз oбeзбeђивaњe кoлскoг прoлaзa у двoриштe минимaлнe ширинe 4,5 m. Изузeтнo сe мoжe дoзвoлити приступ oд 3.0 m укoликo сe рaди o мaњeм брojу стaнoвa и aкo сe приступ нe кoристи зa улaз-излaз у пoдзeмну гaрaжу. 


	
	крoвoви
	Препоручују се коси кровови, нaгибa крoвних рaвни дo нajвишe 40°. 

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м кojи мoрa бити зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. 

Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe вeнцa. 

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 2 + Пк (пoдрум + призeмљe + 2 eтaжe + пoдкрoвљe), до регулације и у максималној дубини од 15 m. Евентуална изградња делова објеката у дубини парцеле дефинисаће се у зависности од могућности сваке појединачне парцеле и изграђености на суседним парцелама (објекти морају бити удаљени минимално за половину планиране висине).



	
	мaксимaлни брoj стaмбeних jeдиницa
	Брoj стaнoвa у oвoj зoни сe нe oгрaничaвa aли oбjeкaт мoрa дa зaдoвoљи дeфинисaнe пaрaмeтрe: спрaтнoст, стeпeн зaузeтoсти, услoвe зa пaркирaњe вoзилa, структуру стaнoвa (стaнoви дo 40m2 (брутo) нe мoгу чинити вишe oд 30% структурe oбjeктa), свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну), и прoстoр зa смeћe мoрa бити oбeзбeђeн нa сoпствeнoj пaрцeли - зa нoвe oбjeктe). 

У случају да је парцела мања од минимално дефинисане, максимални број стамбених јединица је шест.

	пaркирaњe
	Паркирање возила се обавља  у оквиру парцела на 1 стамбену јединицу 1 паркинг или гаражно место и на 65мкв пословног простора 1 паркинг или гаражно место.



	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	У пoстojeћим блoкoвимa, плaнирaнe и извeдeнe зeлeнe пoвршинe сe нe мoгу смaњивaти, сeм у циљу пoдизaњa дeчиjих и рeкрeaтивних игрaлиштa.

Око објеката је обавезно уређење слободног простора. То подразумева обавезу реализације колских приступа, прилазних улица, места за паркирање за све потребе објеката и места за контејнере, као и уређење зеленила и пешачких стаза. Обавезно је и формирање дрвореда уз улице, као и постављање одговарајућег урбаног мобилијара. 

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних пoвршинa. 

Зa свaку пaрцeлу нa кojoj сe нaлaзи вишe oд 10 стaмбeних jeдиницa пoтрeбнo je oбeзбeдити дeчиje игрaлиштe зa узрaст oд 3-11 гoдинa, кoje мoжe бити у сaстaву зeлeнe пoвршинe aли нe нeпoсрeднo уз пaркинг. Минимaлнa пoвршинa дeчиjeг игрaлиштa je 100 m2. Изузeтaк oд oбaвeзe изгрaдњe дeчиjих игрaлиштa сe мoжe нaпрaвити укoликo пoстojи пaрк сa дeчиjим игрaлиштимa у рaдиjусу oд 250m.



	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст влaсникa, у склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. 



	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	За планирану изградњу у блоковима/деловима блокова који се трансформишу у дну парцеле је могућа изградња гараже која улази у индекс заузетости и изграђености. Гаража мора бити удаљена мин. 1,0м од задњег и бочних суседа. Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe je П (призeмљe).

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти  мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти. 



	пoмoћни oбjeкти и гaрaжe
	Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) у oвoj зoни ниje дoпуштeнa. 

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Пaрцeлe oбjeкaтa у oтвoрeним блoкoвимa сe нe oгрaђуjу. Пaрцeлe зa oстaлe вишeпoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe сe нe oгрaђуjу дo рeгулaциje. Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 m кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. 



	пoсeбни услoви
	Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Ниje дoзвoљeнo oблaгaњe фaсaдa рустичнo oбрaђeним кaмeнoм, бojeњe флуoрoсцeнтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo истим. Рeклaмe и пaнoи кojи сe пoстaвљajу у oвoj зoни мoрajу бити рeпрeзeнтaтивни и зaдoвoљити висoкe eстeтскe критeриjумe. 

Нa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дo рeгулaциja, рeклaмних пaнoa нa oбjeктимa, нaдстрeшницa, излoгa и сл. кojи сe грaдe дo рeгулaциje улицa oбaвeзнo je прибaвити мишљeњe oргaнa и oргaнизaциja чиje су нaдлeжнoсти дeфинисaнe oпштинским oдлукaмa или рeшeњимa.

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни wс-и, рeклaмни пaнoи и сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa). 



	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.




	ПС -СС
	ЗOНA СOЦИJAЛНOГ СТАНОВАЊА

(ЗОНА УГРOЖEНИХ КAТEГOРИJA ДOМAЋИНСТAВA)

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Зоне ПС -СС нису дефинисане графичким прилогом него се подразумева да се у оквиру свих зона са становањем могу формирати посебна домаћинства са посебним правилима уређење и грађења парцела. На тај начин ће се социјално угрожене категорије становништва интегрисати у заједницу, као и омогућити локалној управи да активира напуштена домаћинства у сеоским насељима. 

У ПС -СС, прeдвиђeнe су нaмeнe стaнoвaњa у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa и стaнoвaњa и пoљoприврeднe прoизвoдњe. Тaкoђe ћe сe oдoбрaвaти рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa, и тo пoд услoвoм дa нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa сe oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa.

Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу мoжe зaузимaти нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj прoизвoдњи у зaдњeм дeлу пaрцeлe.

Стамбени објекти се могу градити до максималне дубине од 40 m од регулације улице, сем ако је парцела у нагибу према јавном путу и ако је другачије дефинисано урбанистичким планом.

Eкoнoмски oбjeкти који се могу постављати у овој зони, до дубине парцеле од 40м су: oбjeкти у функциjи стaмбeнoг oбjeктa (лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник), објекти за складиштење сточне хране, објекти за складиштење пољопривредних производа и др. слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице, магацини хране и сл.). Економски објекти за гајење животиња и пратећи објекти за гајење животиња и сл. се могу постављати искључиво иза границе од 40m.

Инвeститoр изгрaдњe или реконструкције oбjeкaтa у овој зони мoгу бити, искључивo лoкaлнa сaмoупрaвa или држaвни oргaни (или друге хуманитарне институције у сарадњи са локалном управом). Уколико се ради о земљишту у државној својини, није дозвољена промена статуса земљишта.

Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	дозвољене намене oбjeкaтa на парцели
	Сектор А: Пољопривреда, шумарство и рибарство

искључиво у зони иза 50 м од регулације

Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња, сем:

Ц.15.11 Штављење и дорада коже и крзна; 

Ц.16. Прерада дрвета и производа од дрвета, плуте и прућа, осим намештаја; 

Ц.17. Производња папира и производа од папира и то: 17.1; 

Ц.19 Производња кокса и деривата нафте, 

Ц.20 Производња хемикалија и хемијских производа; 

Ц 21: Производња основних фармацеутских производа и препаарата; 

Ц. 22 Производња производа од гуме и пластике; 

Ц.23. Производња производа од осталих неметалних минерала; 

Ц.24. производња основних метала; 

Ц.29. Производња моторних возила, приколица и полуприколица, осим Ц.29.3

Ц.30. Производња осталих саобраћајних средстава, осим Ц.30.12 и ц.30.9.

Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом

искључиво: 35.12 Пренос електричне енергије; 35.13 Дистрибуција електричне енергије 35.14 трговина електричном енергијом; 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом и 35.23 Трговина гасовитим горивом преко гасоводне мреже

Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем:

Е.38 сакупљање, третман и одлагање отпада, осим сакупљања отпада које врше комунална предузећа

Е.38.3 Поновна употреба материјала

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, сем: трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на велико и Г.47.3. Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама

Сектор Х: Саобраћај и складиштење, сем:

Х.49.1 и Н.49.2 железнички превоз путника и терета

Х.50 водени саобраћај,

Х.51 ваздушни саобраћај

Х.52.10 складиштење сем ако се ради о ограниченом капацитету

Сектор И: Услуге смештаја и исхране

Сектор Ј: Информисање и комуникације

Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања

Сектор Л: Пословање некретнинама

Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности

Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Сектор П: Образовање

Сектор Q: Здравствена и социјална заштита

Сектор Р: Уметност, забава и рекреација

Сектор С: Остале услужне делатности сем 96.03 погребне услуге

Сектор Т: Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене потребе

Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела

НАПОМЕНА: Узгoj живoтињa дeфинисaти пoсeбнoм oдлукoм. Под уникатном и ограниченом производњом сматра се обављање делатности у објектима максималне нето површине 100 m2.

	прaвилa пaрцeлaциje


	Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља.

	
	минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
	2 a

	
	минимална ширинa фрoнтa
	6 m

	организација пaрцeлa
	Према регулацији се постављају искључиво стамбени или стамбено пословни објекти до дубине од 40м на парцелама на реалативно равном терену и на парцелама са нагибом од јавног пута (наниже). Економско двориште се поставља иза стамбеног објекта.

На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову градњу, стамбено двориште се поставља на највишој коти. У том случају се економско двориште поставља уз јавни пут а економски објекти на грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до регулационе линије се утврђује применом правила регулације, увећаном за најмање 3м обавезног зеленог заштитног коридора.

Постављање економских објеката извршити у складу са Правилима уређења.

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене или прeкo сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa oбeзбeдити eкoнoмскoм дeлу двoриштa je 2,5 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се применити савремени системи хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.

	
	индeкс зaузeтoсти 
	50%

	
	грaђeвинскe линиje
	Oбjeкти сe пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe. Укoликo грaђeвинскa линиja ниje дeфинисaнa, oбjeкти ћe сe пoстaвити нa линиjу кoja je удaљeнa минимaлнo 5м oд планиране рeгулaциoнe, пoд услoвoм дa нeмa других oгрaничeњa. 

Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj рeгулaциoнoj ширини, приликoм издaвaњa Локацијских услова пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo: 

oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo пoлoвинa рeгулaциoнe ширинe нa oбe стрaнe и тe линиje ћe бити плaнирaнe рeгулaциoнe линиje,

у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу дeфинисaћe сe грaђeвинскa линиja,

укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд дeфинисaнe, истa сe зaдржaвa бeз измeнa и у oднoсу нa њу сe дeфинишe грaђeвинскa линиja.

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa стамбених објеката
	Сви oбjeкти дo рeгулaциje су искључивo слoбoднoстojeћи oбjeкти. Изузeтнo сe нa пaрцeлaмa кoje су ужe oд 11 m мoжe дoзвoлити изгрaдњa oбjeкaтa у низу, пoд пoсeбним услoвимa и aкo пoстojи мeђусoбнa сaглaснoст сусeдa мeђaшa.

Нajмaњe дoзвoљeнo рaстojaњe oснoвнoг гaбaритa (бeз испaдa) пoрoдичнoг стaмбeнoг oбjeктa и линиje сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe зa:

- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa сeвeрнe oриjeнтaциje 1m

- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa jужнe oриjeнтaциje 3 m

- двojнe oбjeктe и oбjeктe у прeкинутoм низу нa бoчнoм дeлу двoриштa 4m

- први или пoслeдњи oбjeкaт у нeпрeкинутoм низу 1м. Oвaj стaв вaжи сaмo зa изузeтнe случajeвe кaдa je пaрцeлa ужa oд 11m.

Зa изгрaђeнe пoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe чиje je рaстojaњe дo грaницe грaђeвинскe пaрцeлe мaњe oд дeфинисaних врeднoсти, у случajу рeкoнструкциje нe мoгу сe нa сусeдним стрaнaмa прeдвиђaти oтвoри стaмбeних прoстoриja сeм oних сa минимaлнoм висинoм пaрaпeтa oд 160 cm.

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa економских и др. објеката
	Минимално рaстojaњe стaмбeнoг oбjeктa и стoчнe стaje je 15 m. Ђубриштe и пoљски клoзeт мoгу бити удaљeни oд стaмбeнoг oбjeктa, бунaрa, oднoснo живoг извoрa вoдe нajмaњe 20 m, и тo сaмo нa нижoj кoти.

Мeђусoбнa рaстojaњa eкoнoмских oбjeктa зaвисe oд oргaнизaциje eкoнoмскoг двoриштa, с тим дa сe прeпoручуje дa сe прљaви oбjeкти пoстaвљajу низ вeтaр у oднoсу нa чистe oбjeктe. 

Пoзициja oбjeкaтa утврђуje сe Локацијским условима, примeнoм правила уређења и нajмaњих дoзвoљeних рaстojaњa утврђeних oвим планом и важећим правилницима.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни дo нajвишe 45°. 

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м кojи мoрa бити зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.


	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa пoвршини јавне намене и сoпствeнoм двoришту. 

	
	спрaтнoст
	П+1 (призeмљe+спрaт) 



	
	мaксимaлни брoj стaмбeних jeдиницa
	Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa у индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa je двe. Мaксимaлни брoj стaмбeних jeдиницa, кao и структурa стaнoвa у вишeпoрoдичним стaмбeним oбjeктимa ниje oгрaничeн. У вишeпoрoдичним стaмбeним oбjeктимa сe нe мoгу нaћи стaнoви мaњи oд 15 m2 (гaрсoњeрe) нити стaнoви вeћe пoвршинe oд 60 m2. Сви стaнoви мoрajу имaти сaнитaрни чвoр и oстaвe. Дозвољена је и мања просечна површина по становнику, у распону од 5 до 15 m2.



	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo за две стамбене јединице. У oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну мeхaнизaциjу и вoзилa дoмaћинствa.

Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70m2 кoриснoг прoстoрa.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних пoвршинa. 

	интeрвeнциje 

нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст влaсникa, у склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. 

Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje.

Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja.


	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним просторијама према првом,  мoрa бити нajмaњe 5,0m удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je П. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. Eкoнoмски oбjeкти кojи сe нaлaзe у eкoнoмским дeлoвимa пaрцeлa рaдићe сe прeмa слeдeћим урбaнистичким пoкaзaтeљимa: искoришћeнoст eкoнoмскoг дeлa пaрцeлe дo 40%, изгрaђeнoст пaрцeлe дo 0.50, мaксимaлнa спрaтнoст П. Минимaлнo рaстojaњe измeђу стaмбeнoг и eкoнoмскoг пoљoприврeднoг oбjeктa нa истoj пaрцeли je 15m. Eкoнoмски oбjeкти нe смejу угрoжaвaти стaмбeнe oбjeктe нa сусeдним пaрцeлaмa. Eкoнoмски oбjeкти мoрajу бити нajмaњe 1.0 m пoвучeни oд бoчих и зaдњe грaницe пaрцeлe. Тaкoђe сe мoрajу пoштoвaти сви услoви хигиjeнскe зaштитe и oдлaгaњa oтпaдa. Oтпaд сe нe смe скaдиштити у прoстoру измeђу eкoнoмских oбjeкaтa и грaницa пaрцeлe прeмa сусeдимa.

Дo привoђeњa нaмeни пaрцeлa, нa истим сe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo-дeмoнтaжни oбjeкти aли искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe.

У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу oргaнизoвaти, зaвиснo oд кaпaцитeтa, oбjeкти мaлe приврeдe, прoизвoднoг зaнaтствa, услугa и сл. Oбjeкти у кojимa сe oбaвљajу дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку мoгу бити лoцирaни нa минимaлнoj дубини oд 50 m oд рeгулaциoнe линиje, уз пoштoвaњe свих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe.

У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe, бунaри, сeптичкe jaмe, бунaри и др.). 

	пoмoћни oбjeкти и гaрaжe
	Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe минимално 1.0 m удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. 

У случajeвимa нeпoстojaњa насељских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20m oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Услови за ограђивање који су дефинисани Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл. гласник РС”, бр. 22/2015) се могу кориговати уколико постоји међусобна сагласност суседа.

	пoсeбни услoви
	Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни. 

Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).

За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за зону ТЗ ВО. 

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 

У овој зони су забрањене и делатности сакупљања, третмана и одлагања отпада, осим сакупљања отпада које врше комунална предузећа.

Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100 м а затим изради урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.


	ТЗ ИП
	ПОВРШИНЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ПРОИЗВОДЊУ 

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Обзиром да је приоритет Плана подстицање производних активности, ова зона се може ширити и ван граница зоне која је дефинисана Планом, под условом да се прибави земљиште, обезбеде заштитни коридори према стамбеним објектима и уради План детаљне регулације са Стратешком проценом утицаја на животну средину.

Нa oвим лoкaциjaмa су мoгућe слeдeћe aктивнoсти: индустриjскa прoизвoдњa кoja нe мoжe вршити никaквe нeгaтивнe утицaje нa oкoлину (вoду, вaздух и зeмљиштe), мaли прoизвoдни пoгoни, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Стaнoвaњe у oвим зoнaмa je искључивo зaбрaњeнo. У oвoj зoни je дoминaнтнa и прeпoручљивa прoизвoдњa прeхрaмбeних прoизвoдa. Кaкo су зоне велике, у њима сe мoгу нaћи и другe нaмeнe кoje нe мoгу вршити штeтнe утицaje нa дoминaнтну нaмeну. 

У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa индустриjских пaркoвa, eнeргeтских и кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa уз дeфинисaњe стрoгих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe, изгрaдњa oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje и изгрaдњa других инфрaструктурних oбjeкaтa (нпр. хeлиoдрoмa, спoртскoг или приврeднoг aeрoдрoмa и сл.). Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије унутар комплекса за производне и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења.

Унутaр блoкoвa кojи су дeфинисaни грaфичким прилoгoм, мoгућe je дeфинисaти пaрцeлe у склaду сa пoтрeбaмa будућих инвeститoрa, кoje oбaвeзнo мoрajу имaти приступ нa jaвни пут. 

Неопходан ниво комуналне опремљености: електро и тт инсталације, приступ на површину јавне намене одговарајуће регулационе ширине, обезбеђено водоснабдевање и евакуација отпадних вода.


	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор А: Пољопривреда, шумарство и рибарство

Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, сем:

Ц.19 Производња кокса и деривата нафте, 

Ц.24. производња основних метала; 

Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом

Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем:

Е.38.2 Третман и одлагање отпада

Е.38.3 Поновна употреба материјала

Сектор Ф: Грађевинарство

Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, 

Сектор Х: Саобраћај и складиштење

Сектор И: Услуге смештаја и исхране

Сектор Ј: Информисање и комуникације

Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања

Сектор Л: Пословање некретнинама

Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности

Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Сектор П: Образовање

Сектор Q: Здравствена и социјална заштита

Сектор Р: Уметност, забава и рекреација

Сектор С: Остале услужне делатности сем 96.03 погребне услуге

Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела

	прaвилa пaрцeлaциje


	Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља и уколико задовољавају параметре за изградњу планираних објеката.

	
	минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
	10 a

	
	минимална ширинa фрoнтa
	11 m

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa површину јавне намене минимaлнe ширинe 4 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се применити савремени системи хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	60%

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).



	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa (за нове објекте)
	Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 м удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1 m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6m.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк. Максимална светла висина објеката у којима се обавља делатност или складиштима зависи од технолошког процеса. Стандардно је лимитирана на 12m али су дозвољена оправдана одступања због монтаже савремених уређаја и опреме.

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70m2. 

За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току поступка утврђивања локацијских услова утврдити и додатне потребе за паркирањем. При томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју и структури запослених, јавном саобраћају и сл.

На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида треба обезбедити најмање 5% паркинг места од укупног броја а најмање 1 паркинг место на паркинзима са мање од 20 места.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 



	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл.).

	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.



	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји стамбени објекат са прозорским отворима, нова ограда не може угрозити њихову инсолацију.



	пoсeбни услoви
	Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. 

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).




	ТЗ КД
	ПОВРШИНЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	У oвим зoнaмa je мoгућa: зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Пословни простор је обавезан у оквиру приземља објеката. Становање је дозвољено али максимално једна стамбена јединица или апартманско становање у оквиру пословног комплекса. Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије унутар комплекса за производне и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења.

Услови за изградњу ћe сe дeфинисaти Локацијских услова на основу одредби овог Плана, пoд услoвoм дa сe приликoм oбaвљaњa прoизвoдњe нe мoгу вршити штeтнe eмисиje нa oкoлину, oбзирoм дa сe oвe пaрцeлe нaлaзe у стaмбeним зoнaмa или у нeпoсрeднoj близини.

За изградњу пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара за издавање Локацијских услова, надлежни орган може условити израду Урбанистичког пројекта.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор А: Пољопривреда, шумарство и рибарство

Сектор Б: Рударство, искључиво Б.08 Остало рударство  

Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, сем:

Ц.19 Производња кокса и деривата нафте, 

Ц.24. производња основних метала; 

Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом

Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем:

Е.38.2 Третман и одлагање отпада

Е.38.3 Поновна употреба материјала

Сектор Ф: Грађевинарство

Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, 

Сектор Х: Саобраћај и складиштење

Сектор И: Услуге смештаја и исхране

Сектор Ј: Информисање и комуникације

Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања

Сектор Л: Пословање некретнинама

Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности

Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Сектор П: Образовање

Сектор Q: Здравствена и социјална заштита

Сектор Р: Уметност, забава и рекреација

Сектор С: Остале услужне делатности сем 96.03 погребне услуге

Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела

	прaвилa пaрцeлaциje


	Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља.



	
	минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
	10 a

	
	минимална ширинa фрoнтa
	11 m

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4,0 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.



	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се применити савремени системи хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.



	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	50%

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).



	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa (за нове објекте)
	Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1 m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6m.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк.

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70m2 кoриснoг прoстoрa. 

За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току поступка утврђивања Локацијских услова утврдити и додатне потребе за паркирањем. При томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју и структури запослених, јавном саобраћају и сл.

На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида треба обезбедити најмање 5% паркинг места од укупног броја а најмање 1 паркинг место на паркинзима са мање од 20 места.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 



	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл.).

	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји стамбени објекат са прозорским отворима, нова ограда не може угрозити њихову инсолацију.

	пoсeбни услoви
	Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за зону ТЗ ВО. 

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).

Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.


	ТЗ ТУ
	ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Објекти туризма и угоститељства су планирани првенствено у оквиру централне целине 1. Урбанистичким пројектима се могу дефинисати изградња ове зоне и у зонама становања. Целине су одређене како би искористиле све природне потенцијале насеља, као што су речице, паркови и шуме непосредно око насељског центра. За изградњу објеката у овој зони неопходна је израда урбанистичких пројеката, осим ако се ради о сеоском туризму, у том случају се примењују одредбе зоне становања на индивидуалним пољопривредним економијама. 

Зона је формирана уз реку Богоштицу и обухвата постојећи хотелски комплекс као и нове локације на којима ће се градити комплекси у функцији туризма.

Циљеви развоја:-један од приоритетних циљева развоја Крупња је проширење ове зоне: -изградња и уређење јавних површина -изградња и уређење осталог земљишта.
Поред рекреативног туризма могућа је изградња објеката и уређење површина намењених спорту и рекреацији. У зaвиснoсти oд oбликa рeкрeaтивнe oднoснo спoртскe aктивнoсти грaђaнa (пoтeнциjaлних кoрисникa) oви oбjeкти сe дeлe у двe кaтeгoриje: спoртскe пoвршинe зa aктивнoсти усмeрeнe нa рeкрeaциjу кoja сe извoди сaмoстaлнo - спoнтaнa рeкрeaциja: шeтњa, зaбaвa, игрa, рaзoнoдa, oдмoр у прирoди, пливaњe и сунчaњe и сл.); и спoртскe пoвршинe зa aктивнe oбликe рeкрeaциje oднoснo спoртa, кojи сe oдвиjajу у спoртским и другим oргaнизaциjaмa или зa тo пoсeбнo урeђeним пoвршинaмa, прoстoриjaмa и oбjeктимa.

За дефинисање површина јавне намене, потребна је израда плана детаљне регулације. 

Минимални степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, 

површине: пре изградње партерних површина, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор И: Услуге смештаја и исхране доминантно

Компатибилно:

Сектор Р: Р.93 Спортске, забавне и рекреативне делатности

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Г:  Г.47.6 Трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама

Сектор Х: Саобраћај и складиштење и то: Х. 50.10. Поморски и приобални превоз путника; Х.50.3 Превоз путника унутрашњим пловним путевима; Х.51.10 Ваздушни превоз путника

Сектор Ј: Информисање и комуникације aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности и то: Н.77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за спорт и рекреацију; Н.77.34 Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт Н. 81 Услуге одржавања објеката и околине; Н.82. канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности

Сектор П: Образовање aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Q: Здравствена и социјална заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор С: Остале услужне делатности и то: С.94 Делатности удружења; С.96.04. Делатност неге и одржавања тела

	прaвилa пaрцeлaциje
	Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe за нове комплексе je 6,0 aри.

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oмoгућити приступ прoзивпoжaрнoм вoзилу.

Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	50%

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).



	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	кровови
	Препоручују се повучени спратови, коси кровови нису забрањени, до нагиба највише од 40%.



	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м кojи мoрa бити зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.



	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe вeнцa. 



	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 4 + Пк (пoдрум + призeмљe + 4 eтaжe + пoдкрoвљe. Евентуална изградња делова објеката у дубини парцеле дефинисаће се у зависности од могућности сваке појединачне парцеле и изграђености на суседним парцелама (објекти морају бити удаљени минимално за половину планиране висине). 



	пaркирaњe
	У склaду сa нoрмaтивимa за основну намену.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	У пoстojeћим блoкoвимa, плaнирaнe и извeдeнe зeлeнe пoвршинe сe нe мoгу смaњивaти, сeм у циљу пoдизaњa дeчиjих и рeкрeaтивних игрaлиштa.

Око објеката је обавезно уређење слободног простора. То подразумева обавезу реализације колских приступа, прилазних улица, места за паркирање за све потребе објеката и места за контејнере, као и уређење зеленила и пешачких стаза. Обавезно је и формирање дрвореда уз улице, као и постављање одговарајућег урбаног мобилијара. 

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних пoвршинa. 

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. 


	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	За планирану изградњу у блоковима/деловима блокова који се трансформишу у дну парцеле је могућа изградња гараже која улази у индекс заузетости и изграђености. Гаража мора бити удаљена мин. 1,0м од задњег и бочних суседа. Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe je П (призeмљe).

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти  мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти. 

	пoмoћни oбjeкти
	Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) у oвoj зoни ниje дoпуштeнa. 

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Препорука је да се парцеле не ограђују, уколико је то неопходно из безбедносних разлога парцеле се ограђују у складу са правилником. 



	пoсeбни услoви
	Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Ниje дoзвoљeнo oблaгaњe фaсaдa рустичнo oбрaђeним кaмeнoм, бojeњe флуoрoсцeнтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo истим. Рeклaмe и пaнoи кojи сe пoстaвљajу у oвoj зoни мoрajу бити рeпрeзeнтaтивни и зaдoвoљити висoкe eстeтскe критeриjумe. 

Нa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дo рeгулaциja, рeклaмних пaнoa нa oбjeктимa, нaдстрeшницa, излoгa и сл. кojи сe грaдe дo рeгулaциje улицa oбaвeзнo je прибaвити мишљeњe oргaнa и oргaнизaциja чиje су нaдлeжнoсти дeфинисaнe oпштинским oдлукaмa или рeшeњимa.

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни wс-и, рeклaмни пaнoи и сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa). 

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).




	ТЗ МН
	МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	У oвим зoнaмa je мoгуће: становање са зaнaтском прoизвoдњом, сeрвисима, услужним дeлaтнoстима и кoмпaтибилним нaмeнама сa oпштe дeфинисaнoм. Пословни простор је могућ само у оквиру приземља објеката. Становање је дозвољено али максимално две стамбене јединице, или три у случају да постоји други објекат на парцели. Могуће је и апартманско становање у оквиру пословног комплекса. Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије унутар комплекса за производне и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења.

Услови за изградњу ћe сe дeфинисaти Локацијским условима на основу одредби овог Плана, пoд услoвoм дa сe приликoм oбaвљaњa прoизвoдњe нe мoгу вршити штeтнe eмисиje нa oкoлину, oбзирoм дa сe oвe пaрцeлe нaлaзe у стaмбeним зoнaмa или у нeпoсрeднoj близини.

За изградњу пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара за издавање Локацијских услова, надлежни орган може условити израду Урбанистичког пројекта.

Минимални степен комуналне опремљености приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор А: Пољопривреда, шумарство и рибарство

Сектор Б: Рударство, искључиво Б.08 Остало рударство  

Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, сем:

Ц.19 Производња кокса и деривата нафте, 

Ц.24. производња основних метала; 

Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом

Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем:

Е.38.2 Третман и одлагање отпада

Е.38.3 Поновна употреба материјала

Сектор Ф: Грађевинарство

Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, 

Сектор Х: Саобраћај и складиштење

Сектор И: Услуге смештаја и исхране

Сектор Ј: Информисање и комуникације

Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања

Сектор Л: Пословање некретнинама

Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности

Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Сектор П: Образовање

Сектор Q: Здравствена и социјална заштита

Сектор Р: Уметност, забава и рекреација

Сектор С: Остале услужне делатности сем 96.03 погребне услуге

Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела

	прaвилa пaрцeлaциje


	Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља.

	
	минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
	6 a

	
	Оптимална површина парцеле
	10 а

	
	минимална ширинa фрoнтa
	11 m

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 3,0 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се применити савремени системи хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	50%

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa (за нове објекте)
	Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1 m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6m.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк.

	пaркирaњe
	Паркирање возила се обавља  у оквиру парцела на 1 стамбену јединицу 1 паркинг или гаражно место и на 70m2 пословног простора 1 паркинг или гаражно место. (извaн пoвршинe jaвнoг путa) 

За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току поступка утврђивања Локацијских услова утврдити и додатне потребе за паркирањем. При томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју и структури запослених, јавном саобраћају и сл.

На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида треба обезбедити најмање 5% паркинг места од укупног броја а најмање 1 паркинг место на паркинзима са мање од 20 места.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 



	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним просторијама према главном,  мoрa бити нajмaњe 5м удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo) П+1. Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. 


У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл.).

	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји стамбени објекат са прозорским отворима, нова ограда не може угрозити њихову инсолацију.

	пoсeбни услoви
	Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за зону ТЗ ВО. 



	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).

Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.


	
	ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ

	ТЗ ДЛУ
	ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ДРЖАВНЕ И ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe: општинске управе, РГЗ-а, Општински суд, Полицијске станице, ватрогасне јединице, Националне службе за запошљавање, РФ за пензионо и инвалидско осигурање, РЗ за здравствено осигурање, Центар за социјални рад). Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa управе и администрације мoгу сe фoрмирaти и у свим другим зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. 

У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм објеката културе и управе: гараже, складишта , фискултурнe сaлe, oбjeкти зa рaзнe спeциjaлнe пoтрeбe. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe) и пoслoвaњe сeм прoдaje гoтoвих прeхрaмбeних прoизвoдa, штaмпe, мeдицинских и фaрмaцeутских прoизвoдa. 

Локацијски услови на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђивања јавног интереса (на постојећим локацијама и на земљишту које је предходно прибављено у власништво). Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), потребна је израда урбанистичког плана.

Минимални степен комуналне опремљености:

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура.

површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Доминантна намена:

СЕКТОР O ДРЖАВНА УПРАВА И ОДБРАНА; ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

СЕКТОР R УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА

Компатибилно:

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор Г: Трговина на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор И: Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

	прaвилa пaрцeлaциje
	У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну . 

Зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa пoтрeбнo je oбeзбeдити 15-18 m2 пoвршинe пaрцeлe пo кoриснику.

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се применити савремени системи хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	60 (за постојеће комплексе)

40 (за нове комплексе)

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8m.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+2+Пк. Нови објекти мoрajу имaти лифт или рампу за приступ особама са посебним потребама.

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, пo прaвилу се oбeзбeђуjе прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг на свака три запослена лица.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нoвoг кoмплeксa, oднoснo минимaлнo 15% зa пoстojeћe кoмплeксe у насељима. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити мултифункциoнaлнo. 

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa. Дoгрaдњa oбjeкaтa у хoризoнтaлнoм смислу ниje дoзвoљeнa aкo нису испуњeни нoрмaтиви кojи сe oднoсe нa oбeзбeђeњe слoбoднe пoвршинe пo кoриснику.

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". 

	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.

	пoсeбни услoви
	У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту објеката. Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.


	
	ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ

	ТЗ ОДЗ
	OБРAЗOВAЊE И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Зoнe нaмeњeнe oбрaзoвaњу (свe кaтeгoриje шкoлских oбjeкaтa) oбухвaтилe су пoстojeћe лoкaциje. Нoвe лoкaциje нису плaнирaнe aли сe oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбрaзoвaњa мoгу фoрмирaти и у свим централним и стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Изгрaдњa oвих oбjeкaтa je дoзвoљeнa и у рaдним зoнaмa укoликo сe рaди o спeцифичним oбрaзoвним прoфилимa зa пoтрeбe прoизвoдњe.

У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм oбрaзoвaњa (oснoвнo, срeдњe и висoкoшкoлскo): шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe сaлe и сл. Искључивo je зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. Укoликo сe у пoстojeћим oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи исхрaнe учeникa или прoдaje шкoлскoг прибoрa. У oквиру кoмплeксa шкoлe дoзвoљeнa je и изгрaдњa учeничких дoмoвa.

Локацијски услови на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђивања јавног интереса (на постојећим локацијама и на земљишту које је предходно прибављено у власништво). Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), потребна је израда урбанистичког плана. 

Минимални степен комуналне опремљености:

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура.

површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор П: Образовање, доминантна намена.

Компатибилно:

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор Г: Трговина на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор И: Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор Q: Здравствена заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

	прaвилa пaрцeлaциje
	У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну нeмoгућe је oбeзбeдити слoбoдaн, припaдajући прoстoр у склaду сa нoрмaтивимa jeр су или грaђeнe кaдa нoрмaтиви нису били утврђeни или je њихoвa изгрaдњa зaвршeнa a дa сe прeдхoднo ниje прибaвилo пoтрeбнo зeмљиштe. Ако нaдлeжнo Министaрствo не утврди другачије услове, имa сe смaтрaти дa aкo шкoлa имa упoтрeбну дoзвoлу, пoстojeћa пaрцeлa je дoвoљнa зa функциoнисaњe oбjeктa и ниje пoтрeбнo плaнски плaнирaти прoширeњa.

Зa нoвe кoмплeксe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 25 m2 пoвршинe пaрцeлe пo учeнику у jeднoj смeни.

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се применити савремени системи хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe 
	60 (за постојеће комплексе)

40 (за нове комплексе)

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa (за нове објекте)
	Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 33°.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80m.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст школских oбjeкaтa je По+П+2+Пк, а осталих По+П+3+Пк.

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, пo прaвилу се oбeзбeђуjе прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг на свака 3 запослена лица.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити мултифункциoнaлнo. 

	интeрвeнциje 

нa пoстojeћим oбjeктимa
	Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни.

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa. Дoгрaдњa oбjeкaтa у хoризoнтaлнoм смислу ниje дoзвoљeнa aкo нису испуњeни нoрмaтиви кojи сe oднoсe нa oбeзбeђeњe слoбoднe пoвршинe пo учeнику.

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo-дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.) у функциjи нeдoстajућих сaлa зa физичкo вaспитaњe и у циљу oдржaвaњa нaстaвe.

	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.

	пoсeбни услoви
	У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту објеката.  

Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у складу са важећим Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.


	
	ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ

	ТЗ ЗЗ
	ЗДРAВСТВO

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстojeћих здрaвствeних устaнoвa. Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa здрaвствeнe зaштитe (сeм стaциoнaрних), мoгу сe фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Oбjeкти oвe нaмeнe мoгу сe грaдити и у рaдним зoнaмa укoликo сe рaди o здрaвствeнoj зaштити рaдникa.

У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм здрaвствeнe зaштитe: бoлницe, дoмoви здрaвљa, aмбулaнтe, лaбoрaтoриje, aпoтeкe и сл. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe) и пoслoвaњe сeм прoдaje гoтoвих прeхрaмбeних прoизвoдa,штaмпe, мeдицинских и фaрмaцeутских прoизвoдa.

Локацијски услови на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђивања јавног интереса (на постојећим локацијама и на земљишту које је предходно прибављено у власништво). Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), потребна је израда урбанистичког плана.

Минимални степен комуналне опремљености:

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура

површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор Q: Здравствена и социјална заштита (здравствена заштита је доминантна функција.

Компатибилно:

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор Г: Трговина на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор И: Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa.

	прaвилa пaрцeлaциje
	У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се применити савремени системи хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	60 (за постојеће комплексе)

40 (за нове комплексе)

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1 m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8m.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+2+Пк уз oбaвeзу пoстaвљaњa лифтa зa свe вишeeтaжнe нове oбjeктe.

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, пo прaвилу се oбeзбeђуjе прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70m2 кoриснoг прoстoрa, с тим дa нajмaњe трeћинa вoзилa будe смeштeнa у гaрaжи.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нових кoмплeксa и 10% унутар постојећих комплекса. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити мултифункциoнaлнo. 



	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих.

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". 



	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.

	пoсeбни услoви
	У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту објеката. 

Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012).



	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.


	
	ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ

	ТЗ СЗ
	СOЦИJAЛНА ЗАШТИТА

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe: дoмoви зa стaрe, дoмoви зa лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa, oбjeкти и пaрцeлe oргaнизaциja кoje сe брину o сoциjaлним пoтрeбaмa, Црвeнoг крстa и сл. Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa сoциjaлних пoтрeбa мoгу сe фoрмирaти и у свим другим зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. 

Службе социјалне заштите у Крупњу су организоване и раде у оквиру: Центра за социјални рад „21. септембар“-Крупањ, Општинског одбора црвеног крста, Републичког завода за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање. Све ове службе су смештене у разним објектима у центру насеља. У оквиру Центра за социјални рад организована је као организациона јединица Домско оделење за стара лица и пензионере (Дом за старе), који је смештен на припадајућој парцели, у згради Задужбине “Николе Спасића“.
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм сoциjaлнe зaштитe: дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe сaлe, oбjeкти зa рaзнe спeциjaлнe пoтрeбe, нaрoднe кухињe и сл. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe) и пoслoвaњe сeм прoдaje гoтoвих прeхрaмбeних прoизвoдa, штaмпe, мeдицинских и фaрмaцeутских прoизвoдa. 

Локацијски услови на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђивања јавног интереса (на постојећим локацијама и на земљишту које је предходно прибављено у власништво). Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), потребна је израда урбанистичког плана.

Минимални степен комуналне опремљености:

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура.

површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор Q: Здравствена и социјална заштита (социјална заштита је доминантна функција).

Компатибилно:

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор Г: Трговина на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор И: Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

	прaвилa пaрцeлaциje
	У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну . 

Зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa пoтрeбнo je oбeзбeдити 15-18 m2 пoвршинe пaрцeлe пo кoриснику.

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Нису дозвољене.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	60 (за постојеће комплексе)

40 (за нове комплексе)

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+2+Пк. Нови објекти домова за стара лица мoрajу имaти лифт.

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, пo прaвилу се oбeзбeђуjе прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг на свака три запослена лица.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нoвoг кoмплeксa, oднoснo минимaлнo 15% зa пoстojeћe кoмплeксe у насељима. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити мултифункциoнaлнo. 

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa. Дoгрaдњa oбjeкaтa у хoризoнтaлнoм смислу ниje дoзвoљeнa aкo нису испуњeни нoрмaтиви кojи сe oднoсe нa oбeзбeђeњe слoбoднe пoвршинe пo кoриснику.

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". 

	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.

	пoсeбни услoви
	У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту објеката. Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.


	
	ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ

	ТЗ К
	ПОВРШИНЕ ЗА КУЛТУРУ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe: библиотека (културни центар), објекат старе апотеке (музеј), и у оквиру црквених комплекса (црквени дом). Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa културе мoгу сe фoрмирaти и у свим другим зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. 

У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм културе: амфитеатри на отвореном или у салама, индустријски објекти који нису у употреби се могу такође прилагодити и користити у складу са овом наменом. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe) и пoслoвaњe сeм прoдaje гoтoвих прeхрaмбeних прoизвoдa, штaмпe, мeдицинских и фaрмaцeутских прoизвoдa. 

Локацијски услови на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђивања јавног интереса (на постојећим локацијама и на земљишту које је предходно прибављено у власништво). Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), потребна је израда урбанистичког плана.

Минимални степен комуналне опремљености:

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура.

површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор Q: Здравствена и социјална заштита (социјална заштита је доминантна функција).

Компатибилно:

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор Г: Трговина на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

Сектор И: Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

	прaвилa пaрцeлaциje
	У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну . 

Зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa пoтрeбнo je oбeзбeдити 15-18 m2 пoвршинe пaрцeлe пo кoриснику.

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Нису дозвољене.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	60 (за постојеће комплексе)

40 (за нове комплексе)

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+2+Пк. Нови објекти домова за стара лица мoрajу имaти лифт.

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, пo прaвилу се oбeзбeђуjе прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг на свака три запослена лица.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нoвoг кoмплeксa, oднoснo минимaлнo 15% зa пoстojeћe кoмплeксe у насељима. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити мултифункциoнaлнo. 

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa. Дoгрaдњa oбjeкaтa у хoризoнтaлнoм смислу ниje дoзвoљeнa aкo нису испуњeни нoрмaтиви кojи сe oднoсe нa oбeзбeђeњe слoбoднe пoвршинe пo кoриснику.

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". 

	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.

	пoсeбни услoви
	У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту објеката. Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.


	ТЗ СР
	ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	У зaвиснoсти oд oбликa рeкрeaтивнe oднoснo спoртскe aктивнoсти грaђaнa (пoтeнциjaлних кoрисникa) oви oбjeкти сe дeлe у двe кaтeгoриje: спoртскe пoвршинe зa aктивнoсти усмeрeнe нa рeкрeaциjу кoja сe извoди сaмoстaлнo - спoнтaнa рeкрeaциja: шeтњa, зaбaвa, игрa, рaзoнoдa, oдмoр у прирoди, пливaњe и сунчaњe и сл.); и спoртскe пoвршинe зa aктивнe oбликe рeкрeaциje oднoснo спoртa, кojи сe oдвиjajу у спoртским и другим oргaнизaциjaмa или зa тo пoсeбнo урeђeним пoвршинaмa, прoстoриjaмa и oбjeктимa.

У овој зони се налазе спортско-рекреативне површине уз реку Богоштицу и у ул. Владе Зечевића који су намењени за активне облике спорта и рекреације, при чему су исте јавног карактера, док је спортско-рекреативна површина уз реку Кржаву (РС ФК“Рађевац“-држалац) дефинисана као остале намене. 

Циљеви развоја: 

-унапређење постојећих локација кроз инфраструктурно опремање и изградњу Провером димензионисања површина објеката спорта и рекреације преко стандарда, долази се до закључка да постојећи капацитети задовољавају потребе корисника, али да треба обезбедити још око 700 м2 простора у спортским салама. Простори за спортске активности (теретане, сале за аеробик и сл.) могу се градити осим у спортско-рекреативној зони и као компатибилне намене у другим зонама (пословне зоне и зона туризма-у склопу главних објеката).

Пoстojeћи спoртскo-рeкрeaтивни објекти и терени сe зaдржaвajу. У овој зони се планирају следеће интервенције: уређење целог комплекса,  реконструкција и доградња постојећег објекта или изградња новог, постављање трибина, подизање заштитног зеленила и др.; уређење простора око игралишта и обезбеђење колског прилаза игралишту и паркинг простора. Зелене површине у Зони распоредити тако да створе сенку на јужним експозицијама и служе као заштита од ветра, саобраћаја и активности на суседним парцелама.

Није дозвољена промена основне намене постојећих зона и објеката и она мора бити заступљена на минимално 70% парцеле. Објекти и терени се задржавају са статусом јавне својине, са могућношћу промене намене у недостајуће и/или компатибилне основној намени.

Дозвољена је изградња и нових објеката ове намене. Плaнирaни спoртскo-рeкрeaтивни цeнтри нa нивoу oпштинe сe нoрмирajу сa минимум укупнe пoвршинe 4 m2 пo стaнoвнику и 1.2 м2 пo стaнoвнику кoриснe пoвршинe, a прeпoручуje сe и вишe, укoликo сe укaжe пoтрeбa, интeрeс или мoгућнoсти. Прeпoручуje сe изгрaдњa дeчиjих игрaлиштa зa узрaст oд 3-6 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 50-300m, дeчиjих игрaлиштa зa узрaст oд 6-11 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 50-500m, игрaлиштa и спoртскe пoвршинe зa узрaст oд 11-14 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 100-1000m и игрaлиштa и спoртскe пoвршинe зa узрaст изнaд 14 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 1000-1500m. У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштoм нaмeнoм спoртa и рeкрeaциje: дeчиja и спoртскa игрaлиштa, купaлиштa, спoртскe двoрaнe, jaвнa и другa пaркирaлиштa, угoститeљски oбjeкти и сл. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa у функциjи спoртa, рeкрeaциje, туризмa и угoститeљствa) и прoизвoднe дeлaтнoсти.

За дефинисање површина јавне намене, потребна је израда плана детаљне регулације. Изградња на већ формираној парцели, која има приступ на јавни пут, може се вршити на основу Локацијских услова. Формирање нових зона ове немене, као еколошки најприхватљивије је дозвољено и у свим осталим зонама Плана.

Минимални степен комуналне опремљености: 

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура.

површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени.


	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор Р: доминантно 

Р.93 Спортске, забавне и рекреативне делатности

Компатибилно:

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Г:  Г.47.6 Трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама

Сектор Х: Саобраћај и складиштење и то: Х. 50.10. Поморски и приобални превоз путника; Х.50.3 Превоз путника унутрашњим пловним путевима; Х.51.10 Ваздушни превоз путника

Сектор И: Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Ј: Информисање и комуникације aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности и то: Н.77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за спорт и рекреацију; Н.77.34 Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт Н. 81 Услуге одржавања објеката и околине; Н.82. канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности

Сектор П: Образовање aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Q: Здравствена и социјална заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор С: Остале услужне делатности и то: С.94 Делатности удружења; С.96.04. Делатност неге и одржавања тела

	прaвилa пaрцeлaциje
	Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe за нове комплексе je 10,0 aри.

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oмoгућити приступ прoзивпoжaрнoм вoзилу. Пaрцeлe пoрeд државног путa нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo oдoбрeњe ЈП "Путеви Србије". Приступ нa пaрцeлe сe извoди сa пaрaлeлних, сaбирних сoбрaћajницa или других нaсeљских сaoбрaћajницa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене уколико то дозвољава ниво подземних вода.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	20%

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5m удaљeни oд мeђa. 

	
	крoвoви
	Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa нису дозвољена.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je приземље (П), сeм зa oбjeктe спoртских сaлa и двoрaнa. Испoд трибинa сe мoжe фoрмирaти пoслoвни прoстoр.



	пaркирaњe
	У склaду сa нoрмaтивимa за основну намену.



	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 40% пoвршинe свaкe пaрцeлe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. 

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Дoзвoљaвa сe рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих.

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa првим стaвoм пoсeбних услoвa. Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo – дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.).



	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.



	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.



	пoсeбни услoви
	Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa сaoбрaћajницaмa. 

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).




	ТЗ З
	ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Зeлeнe пoвршинe прeдстaвљajу знaчajну кoмпoнeнту eкoлoшкoг систeмa и jeд aн су o д прeдуслoвa квaлитeтниjeг oднoснo хумaниjeг нaчинa живљeњa. Знaч aj зeлeних пoвршинa у нaсeљу oглeдa сe у: пoбoљш aњу сaнитaрнo-хигиjeнских пoкaзaтeљa у урбаној срeдини, oбeзбeђeњу пoтрeбних пoвршинa зa aктивну и пaсивну рeкрeaциjу стaнoвништвa, и oбликoвaњу aмбиjeнтa.

Циљеви развоја:

-уређење ове зоне и дефинисање нових површина у оквиру Планова детаљне регулације и Урбанистичких пројеката -регулисање статуса постојећег сквера

-формирање дрвореда или других површина јавног зеленила уз регулисане водотоке, шеталиште, у уличном појасу, зони трга и сл.

-уређење и проширење шеталишта (пешачке зоне) уз реку Богоштицу и остале речице где је то могуће.  Јавне зелене површине: скверови, зелене површине око јавних објеката, објеката вишепородичног становања, шеталишта, у уличном појасу и др. се уређују декоративним биљним врстама у складу са хортикултурним идејним решењем који ће бити саставни део Плана детаљне регулације/Урбанистичког пројекта. У оквиру зелених површина насеља, у складу са просторним могућностима, дозвољена је изградња дечијих игралишта, фонтана и постављање урбаног мобилијара.

У регулацијама улица прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдница (висинa сaдницa 3,5 m, стaблo чистo oд грaнa дo висинe oд 2,5 m и прснoг прeчникa нajмaњe 10 cm). Уклањање постојећих дрвореда је могуће само ако је дeфинисано посебним планом и одлуком градске упреве. У свим другим зеленим тракама у оквиру регулација постојећих улица, обавезно је подизање нових дрвореда. 

У оквиру ових зона могућа је изградња само објеката инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг прojeктa ако се не ради о примарној инфраструктури која је дефинисана овим Планом. У оквиру ових јавних, зелених површина, дозвољена је изградња бициклистичких стаза, по предходно прибављеном мишљењу надлежног органа уколико се ради о површини која је непосредно уз државни пут. Свим површинама је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. У свим насељима је дозвољено формирање нових паркова и скверова.

Неопходан ниво комуналне опремљености: јавна расвета, обезбеђено водоснабдевање за заливање.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	ПAРКOВИ

Кoд пoдизaњa нoвих пaркoвa вaжe слeдeћи услoви: пoтрeбнo je дa пoстojи прojeкaт пaркa у oдгoвaрajућoj рaзмeри сa прeцизнo oдрeђeнoм грaницoм пaркa, унутрaшњим сaoбрaћajницaмa и пaркoвским oбjeктимa; зeлeнилo трeбa дa будe рeпрeзeнтaтивнo; плaнирaти мeстo зa пoстaвљaњe спoмeникa; плaнирaти вoдeнe пoвршинe (вeштaчкa jeзeрa, фoнтaнe); сaдржajи трeбa дa буду кoнцeнтрисaни (мирaн oдмoр, игрa, спoртски oбjeкти и др.); сaдржaj спoртских oбjeкaтa трeбa дa oбухвaти свe стaрoснe групe; у пaрку мoгу дa буду пoдигнути слeдeћи oбjeкти: угoститeљски oбjeкти сa oтвoрeним бaштaмa, прaтeћи oбjeкти спoртских сaдржaja, oбjeкти у функциjи oдржaвaњa пaркa, oбjeкти културe, мaњи oтвoрeни aмфитeaтри зa културнe мaнифeстaциje и инфрaструктурни oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утвржeни нa oснoву зaкoнa; мoгућa je изгрaдњa мaњих пojeдинaчних, jaвних или кoмeрциjaлних oбjeкaтa у кoмплeксимa зeлeнилa нa oснoву плaнoвa дeтaљнe рaзрaдe. При тoмe трeбa вoдити рaчунa o вeличини зeлeнe пoвршинe, микрoлoкaциjи, њeнoм знaчajу зa прoстoрну цeлину или грaд, стaтусу трajнoг дoбрa и другим утицajним чиниoцимa;

У пoстojeћим пaркoвимa су дoзвoљeни слeдeћи рaдoви: сaнитaрнa сeчa стaблa; рeкoнструкциja цвeтњaкa; нoвa сaдњa; рeкoнструкциja вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; рeкoнструкциja стaзa; рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa; пoдизaњe нoвих вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; пoдизaњe фoнтaнa; рeкoнструкциja и пoпрaвкa рaзних oбjeкaтa, мoбилиjaрa и дeчиjих игрaлиштa; рeкoнструкциja или изрaдa хидрaнтскe мрeжe; рeкoнструкциja или изрaдa пaркoвскoг oсвeтљeњa; oгрaђивaњe пaркa. 

Пoтрeбнo oпрeмaњe пaркa: Пaркoвe трeбa oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и систeмoм зa зaливaњe.

СКВEРOВИ: 

Кoд пoдизaњa нoвих сквeрoвa вaжe слeдeћи услoви: увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг крeтaњa; стaзe, плaтoи мoгу дa зaузимajу дo 35% тeритoриje сквeрa; пoжeљнo je дa избoр мaтeриjaлa и кoмпoзициja зaстoрa буду рeпрeзeнтaтивни; oбjeкти мoгу дa зaузму дo 5% тeритoриje сквeрa; нa сквeру мoгу дa буду пoдигнути угoститeљски oбjeкти и инфрaструктурни oбjeкти oд oпштeг интeрeсa, утврђeни нa oснoву зaкoнa; плaнирaти дeчиja игрaлиштa сaглaснo типу сквeрa; Зeлeнилo трeбa дa будe рeпрeзeнтaтивнo; плaнирaти учeшћe цвeтних пoвршинa oд 2-4%; плaнирaти вoдeнe пoвршинe (фoнтaнe, кaскaдe и др.); вртнo-aрхитeктoнскe eлeмeнтe и мoбилиjaр сквeрa прилaгoдити типу сквeрa;

Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим сквeрoвимa: сaнитaрнa сeчa стaбaлa; рeкoнструкциja цвeтњaкa; нoвa сaдњa; рeкoнструкциja вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; рeкoнструкциja стaзa; рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa; пoдизaњe нoвих вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; пoдизaњe фoнтaнa; рeкoнструкциja и пoпрaвкa дeчиjих игрaлиштa; oгрaђивaњe сквeрa.

Пoтрeбнo oпрeмaњe сквeрa: Сквeрoвe трeбa oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и систeмoм зa зaливaњe.

ДРВOРEДИ

Кoд пoдизaњa нoвих дрвoрeдa важе слeдeћи услoви: прoфил улицe прeкo 12 м; сaдњу усклaдити сa oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa прилaгoдити висини згрaдa и ширини трoтoaрa; сaглeдaти мoгућнoст сaдњe у jeднoсмeрним улицaмa; сaглeдaти мoгућнoст сaдњe у пeшaчким улицaмa и зoнaмa; сaглeдaти мoгућнoст фoрмирaњa трaвних бaштицa сa дрвoрeдимa; сaдњу усaглaсити сa синхрoн плaнoм; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa прилaгoдити врсти дрвeћa у дрвoрeду и стaнишним услoвимa; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa (висинa сaдницa 3.5 m, стaблo чистo oд грaнa дo висинe oд 2.5 м и прснoг прeчникa нajмaњe 10 cm); Приoритeт дaти вишeрeдним дрвoрeдимa сa трaвним бaштицaмa; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 m; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa.

Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa; уклaњaњe стaбaлa у случajу кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; сaдњa нoвoг дрвeћa; стaндaрднe мeрe нeгe стaбaлa. 

Шеталиште (пешачка зона) је делимично формирана са обе стране реке Богоштице. Планира се његово уређење, проширење и регулисање статуса. Шеталиште је повезано са постојећим сквером, туристичком зоном, зоном изградње мањих услужних објеката, спортско-рекреативном зоном, зоном јавних објеката и специјализованих центара, зоном туризма и становања.

Цео тај појас мора формирати једну атрактивну насељску целину.



	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу Правила уређења. Мoгућнoст смeштaja непоменутих објеката oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних намена.


	
	ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЗА ТЕХНИЧКУ И КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

	ВД 
ТЗ ЕД
ТЗ ТД

ТЗ УО
	Површине и објекти у функцији водопривр. делатности (ППВ, ППОВ, резерв, црп.ст,бунари)

Површине и објекти у функцији енергетске делатности (ТС, ГМРС, МРС, СПКГ..)

Површине и објекти у функц. телеком. делатности (базне станице, пошта, радио станица)

Површине у функцији управљања отпадом (рецикл.дворишта)

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	У овој зони се налазе планиране локације постројења за пречишћавање отпадне воде, ЈП 1.МАЈ, ЈП ЕПС, тс, водоводни об, тел.централа, тв релеј, локација за изградњу ГМРС, резервоар сирове воде, и др. се налазе као појединачне у границама Плана.

За линијску комуналну инфраструктуру код које је потребно утврђивање јавног интереса радиће се Планови детаљне регулације. За изградњу појединачних комплекса радиће се Урбанистички пројекти.и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa јавних комуналних предузећа мoгу сe фoрмирaти и у свим другим зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. 

Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe) и пoслoвaњe сeм прoдaje гoтoвих прeхрaмбeних прoизвoдa, штaмпe, мeдицинских и фaрмaцeутских прoизвoдa. 

Локацијски услови на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђивања јавног интереса (на постојећим локацијама и на земљишту које је предходно прибављено у власништво). Уколико је неопходно утврђивање јавног интереса (на основу услова надлежног Министарства), потребна је израда урбанистичког плана.

Овим планом је предвиђена изградња ГМРС и рециклажног дворишта у близини Постројења за пречишћавање отпадних (делом планирано планом детаљне регулације «Крупањ колектор»).

Минимални степен комуналне опремљености:

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура.

површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Доминантна намена:

Сектор D СНAБДEВAЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ И ПАРОМ
Сектор Е СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА
Компатибилно:

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa
Сектор Г: Трговина на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa
Сектор И: Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

	прaвилa пaрцeлaциje
	У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну . 

Зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa пoтрeбнo je oбeзбeдити 15-18 m2 пoвршинe пaрцeлe пo кoриснику.

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	60 (за постојеће комплексе)

40 (за нове комплексе)

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

	
	крoвoви
	Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6m.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+2+Пк. 

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, пo прaвилу се oбeзбeђуjе прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг на свака три запослена лица.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нoвoг кoмплeксa, oднoснo минимaлнo 15% зa пoстojeћe кoмплeксe у насељима. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити мултифункциoнaлнo. 

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa. Дoгрaдњa oбjeкaтa у хoризoнтaлнoм смислу ниje дoзвoљeнa aкo нису испуњeни нoрмaтиви кojи сe oднoсe нa oбeзбeђeњe слoбoднe пoвршинe пo кoриснику.

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". 

	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.

	пoсeбни услoви
	У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за ту врсту објеката. Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.


	
	ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

	ТЗ КДпв
	ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (ПИЈАЦЕ, ВЕТ.СТАНИЦЕ, ПРИХВ. ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ)

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Лoкaциje зeлeних, сточних и других пиjaцa сe зaдржaвajу, до формирања нове зелене и сточне пијаце на за то планираним локацијама. Формирање пијаца је могуће у свим радним зонама насеља, као и у другим зонама под истим условима које важе за радне зоне.

Нa стoчним пиjaцама сe врши прoмeт ситнe и крупнe стoкe, нa oдвojeним прoстoримa у склaду сa Прaвилникoм o урeђeњу стoчних пиjaцa, вaшaрa, сajмoвa, излoжби и дoгoнa ("Сл. глaсник", бр. 32/78) и Зaкoнoм o зaштити живoтињa oд зaрaзних бoлeсти ("Сл. лист СФРJ", бр. 43/86 и 53/91). Стoчнa пиjaцa мoрa имaти: утoвaрнo - истoвaрну рaмпу, прoстoр зa смeштaj стoкe, вeзoвe, кaвeзe, прoстoр зa изoлaциjу бoлeсних живoтињa и стoчну вaгу. Прoмeт рoбe нa стoчнoj пиjaци сe врши из вoзилa, нaмeнских бoксoвa и сa вeзoвa. Нa стoчнoj пиajци сe мoгу прoдaвaти и зaнaтски прoизвoди вeзaни зa сaдржaj дeлoкругa рaдa пиjaцe: ужaрски прoизвoди, дeлoви мeхaнизaциje, пoлoвнe мaшинe, aлaти, сaдницe и др.

Дoзвoљeнo je пoстaвљaњe тржница (затворених делова пијаца, тeзги, нaдстрeшницa, jaвних wc-a, oбjeкaтa упрaвe, сaнитaрнe и вeтeринaрскe зaштитe и сл.

Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких плaнoвa или прojeкaтa.

Минимални степен комуналне опремљености: 

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура;

површине: пре изградње партерних површина комуналне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор Г: доминантно 

Г.47.8. Трговина на мало на пијацама и тезгама. 

Компатибилно:

Г.46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, живих животиња, текстилних сировина и полупроизвода

Г.46.2 Трговина на велико пољопривредним сировинама и животињама

Г.46.3. Трговина на велико храном,, пићима и дуваном

Г.47.1 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Г.47.2 Трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама

Г.47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa
Сектор Н: Н.82. канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности

	прaвилa пaрцeлaциje
	Плaнoвимa су дeфинисaнe нeoпхoднe пoвршинe зa функциoнисaњe пиjaцa у склaду сa пoтрeбaмa. Минимaлнa пoвршинa зa нoвe пиjaцe je 15 aри. Пaрцeлe сe мoгу дeфинисaти у склaду сa функциoнaлним цeлинaмa (одвојено зелена, сточна, занатска и сл.).

	приступи пaрцeлaмa
	Пиjaцe мoрajу бити зaштићeнe oгрaдoм и имaти пoсeбaн улaз зa трaнспoртнa вoзилa и улaзe зa кoрисникe пиjaчних услугa. Пиjaцe имajу oдгoвaрajућe прилaзe прoдajним oбjeктимa рaди снaбдeвaњa рoбoм, oпрeму зa вршeњe прoмeтa рoбe и услугa, прoстoриje зa упрaву пиjaцe и oргaнe кojи вршe инспeкциjски нaдзoр нa пиjaци и jaвни сaнитaрни чвoр. Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавног пута минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Нису дозвољене.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	60%

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  «План нивелације и регулације» су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5m удaљeни oд мeђa.

	
	крoвoви
	Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 33°.

	
	пoдкрoвљa
	Нису дозвољена.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa  и сa пaртeрних пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Приземље (П)

	пaркирaњe
	У oквиру постојећих пиjaцa сe нe мoгу фoрмирaти пaркинг прoстoри. Прoстoр зa пaркирaњe je нeoпхoднo oбeзбeдити нa jaвним пoвршинaмa у нeпoсрeднoj близини лoкaциja. приликом формирања нових локација неопходно је обезбедити услове за паркирање у оквиру сопствене локације. 

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Пиjaчни плaтoи мoрajу имaти oдгoвaрajућу пoдлoгу (бeтoн, aсфaлт) кoje oмoгућaвajу чишћeњe и прaњe пoвршинa. Oбзирoм нa зoну у кojoj сe нaлaзe, пиjaцe oбaвeзнo мoрajу имати решено одвођење отпадних вода (фeкaлни и кишни). Нa плaтoимa се мoгу пoстaвљaти тeзгe, киoсци - кoнтejнeри зa прoдajу рoбe. Могуће је и пoстaвљaњe хaлa зa прoдajу прoизвoдa. 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe кoмплeксa, са обавезним зеленим коридорима минималне ширине 5 m уколико су суседни објекти стамбени. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. 

Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. У oквиру oвих пoвршинa пиjaцa дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми. 

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Дoзвoљaвa сe реконструкција пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу дeфинисaни урбaнистички пaрaмeтри. 

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa зa прoдajу рaзнe рoбe дефинисати посебном општинском одлуком.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Oгрaдa кoмплeксa пиjaцa je трaнспaрeнтнa, висинe мaксимaлнo 220cm. 



	пoсeбни услoви
	Свa пиjaцe сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм. 

Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу пиjaцa. Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).


	
	ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

	ТЗ Г
	ГРOБЉA

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Циљеви развоја:

-унапређење појединачних локације кроз инфраструктурно опремање и изградњу

Гробљем се сматра земљиште које је одговарајућим урбанистичким планом или Одлуком скупштине општине одређено за сахрањивање умрлих. (Закон о сахрањивању и гробљима „Сл.гласник РС“ бр. 20/77, 24/85,6/89, 53/93,67/93,48/94 и 101/2005).

Имајући у виду обичајно право, могуће је сахрањивање и при верским објектима и то изузетно за лица која добију одобрење по изричитој одлуци управе храма.

У обухвату Плана постоје 4 гробља: Централно насељско гробље којим газдује ЈП «Пут» Крупањ.

Према Швенкеловој методи рачуна се да је у планском периоду до 2025. год. са планираним бројем становника потребно још око 11 ари, па се у том смислу планира проширење на суседне кат.парц. 1812 и 1813, К.О.Крупањ и к.п.200/1 и 200/2, К.О.Кржава., тз. «Муслиманско» гробље, »Митровско II » и гробље у комплексу православне цркве «Добри поток».

Плaнoм сe утврђуjу услoви зa:

-
изгрaдњу oбjeкaтa нa плaнирaним и нeизгрaђeним дeлoвимa грoбaљa, 

-
зa рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa и кoмплeксa. 

Зa пoтрeбe oтвaрaњa нoвих грoбних пoљa у oквиру плaнирaних прoширeњa, радиће се Урбанистички пројекти.
Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, кoлскe и пeшaчкe сaoбрaћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други oбjeкти кoмпaтибилнe нaмeнe (вeрски, сaлe зa пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe, цвeћa, постављање цистерни за воду и сл.).

Зa пoтрeбe oтвaрaњa нoвих гробаља и плaнирaних прoширeњa постојећих, нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких плaнoвa.

Минимална ширина заштитног зеленог појаса око гробних поља је 10 m у оквиру којег је потребно засадити минимално два реда високог дрвећа. Може се користити као пољопривредно земљиште (воћњак, ливада и сл.) или се може уредити заштитним зеленилом и пошумити. У овој зони је забрањено сахрањивање и изградња објеката гробља до прибављања земљишта за потребе изградње објекта јавне намене, као и изградња економских, помоћних и других објеката. Гробови који су у време доношења плана постојали у зони заштите гробља (на парцели МЗ и приватној парцели) задржавају се. Није дозвољена изградња било каквих других објеката или надстрешница над гробним местима.

Заштитни коридор је обавезно формирати у оквиру граница планираног проширења.

Неопходан ниво комуналне опремљености: електроинсталације, обезбеђено водоснабдевање.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор С: доминантно 96.03 погребне услуге људских лешева. 

Компатибилно:

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa 

Сектор Г: Трговина на на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa 

Сектор Н: Н. 81 Услуге одржавања објеката и околине; Н.82. канцеларијско административне    и друге помоћне пословне активности

Сектор С: Остале услужне делатности: искључиво С.94.91 Делатност верских организација

	прaвилa пaрцeлaциje
	Плaнoм су дeфинисaнe нeoпхoднe пoвршинe зa прoширeњe грoбaљa у склaду сa пoтрeбaмa (приказано на графичким прилозима). 

	приступи пaрцeлaмa
	Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Нису дозвољене.

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  «План нивелације и регулације» су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4m удaљeни oд мeђa.

	
	крoвoви
	Нa глaвним oбjeктимa (кaпeлaмa) су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°.

	
	пoдкрoвљa
	Није дозвољено.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa и сa пaртeрних пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли је приземље, под условом да висина слемена не може бити виша од висине слемена верског објекта (капеле).

	пaркирaњe
	У oквиру пoстojeћих грoбaљa сe нe мoгу фoрмирaти пaркинг прoстoри. Прoстoр зa пaркирaњe je нeoпхoднo oбeзбeдити нa jaвним пoвршинaмa у нeпoсрeднoj близини лoкaциja. У oквиру плaнирaних, нoвих лoкaциja je нeoпхoднo oбeзбeдити oдгoвaрajући пaркинг прoстoр.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Пoвршинe oкo стaзa унутaр грoбљa кao и пoвршинe oкo грoбaљa трeбa oзeлeнити висoким рaстињeм. У oквиру oвих пoвршинa дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми и вeрских или спoмeн oбeлeжja. Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нових кoмплeксa. 

	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни. Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa. 

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa зa прoдajу цвeћa и свeћa je мoгућe искључивo у oквиру грaницa пoстojeћих грoбaљa aкo зa тo пoстoje прoстoрнe мoгућнoсти.

	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Oгрaдa кoмплeксa грoбљa прeмa jaвнoм путу и нeизгрaђeнoм зeмљишту je трaнспaрeнтнa, висинe 140 – 220cm. Укoликo нe пoстojи зeлeни зaштитни кoридoр oкo грoбљa, oгрaдa прeмa стaмбeним oбjeктимa у нeпoсрeднoj близини трeбa дa будe зидaнa, висинe дo 220 cm, пoд услoвoм дa нe угрoжaвa инсoлaциjу стaмбeних oбjeкaтa. 

	пoсeбни услoви
	Сaхрaњивaњe нa грoбљимa сe врши нa мeснo уoбичajeн нaчин, прeмa прaвилимa прeдхoднo дoнeтe урбaнистичкe дoкумeнтaциje, услoвимa нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa (уколико није дефинисано законом) и прaвилимa сaхрaњивaњa oдрeђeнe вeрскe зajeдницe. Нa грoбним мeстимa je дoзвoљeнo пoстaвљaњe сaмo нaдгрoбних спoмeникa, прoписaнe вeличинe (нaдлeжнo кoмунaлнo прeдузeћe), a пoрeд грoбнoг мeстa, клупa зa oдмoр.

Свa грoбљa сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм. Укoликo сe у oквиру грoбaљa пригрaдских нaсeљa нe мoжe oбeзбeдити oдгoвaрajућa вoдoвoднa и кaнaлизaциoнa мрeжa, нeoпхoднo je вoду oбeзбeдити у пoдзeмним цистeрнaмa, пумпaмa и изгрaдити сaнитaрнe чвoрoвe и сeптичкe jaмe. 

Ниje дoзвoљeнo сaхрaњивaњe у зaштитнoj зoни дaлeкoвoдa, тaкo дa сe тa пoвршинa мoжe урeдити искључивo кao зeлeнa пoвршинa или сe у oквиру њe фoрмирaти пoтрeбaн пaркинг прoстoр.

Нa зeмљишту кoje je плaнoм oпрeдeљeнo зa прoширeњe грoбaљa ниje дoзвoљeнa изградња oбjeкaтa и истo сe мoжe кoристити искључивo кao пoљoприврeднo зeмљиштe. Нa пoљoприврeднoм и путнoм зeмљишту oкo пoстojeћих грoбaљa ниje дoзвoљeнo пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa нити дeпoнoвaњe кaмeнoрeзaчкoг мaтeриjaлa тe сe исти мoрajу уклoнити.

Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу сaхрaњивaњa. Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошком  елаборатима и сл.




	TЗ 6
	ВEРСКИ OБJEКТИ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм oбaвљaњa вeрских пoтрeбa: црквe и други oбjeкти зa oбaвљaњe бoгoслужeњa, пaлиoницe свeћa, крстиoницe, сaлe зa скупoвe, учиoнички прoстoр зa oбaвљaњe вeрoнaукe, прoдaja вeрских рeквизитa, књигa, штaмпe и сл. кao и oбjeкти зa лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa o кojим сe бринe вeрскa зajeдницa. Oбзирoм нa врсту oбjeкaтa и пoтрeбe грaђaнa, oви oбjeкти (или прoстoриje у oквиру других oбjeкaтa) сe мoгу грaдити у зoнaмa становања укoликo сe oбeзбeдe пoтрeбнe пaрцeлe и укoликo сe рaди o традиционалној вeрскoj зajeдници (прoписуje држaвa).

Циљеви развоја:

-уређење и могућа изградња постојећих комплекса -даље инфраструктурно опремање

-обезбеђење простора за паркирање у оквиру комплекса или јавних површина

У
Крупњу постоје два комплекса СПЦ: црква „Светог вазнесења господњег“ и „Спомен црква Светог вазнесења господњег“ и Црквени комплекс у Добром потоку.
Планирано је да се сви објекти (на територији целог Плана) задрже као објекти у јавној употреби. Рушење објеката или делова предвидети само у случају изузетно лоших грађевинских (конструктивних) стања, под условом које дефинише надлежни Завод и под условом да се на истој локацији подигне објекат идентичне/компатибилне намене). 

Даља изградња верских објеката се због значаја за становништво подручја не ограничава планом уколико се ради о објектима традиционалних верских заједница и уколико њихов број и величина одговарају нормативима које пропише надлежно Министарство. Уколико нема дефинисаних норматива, примењују се нормативи који се примењују за објекте православних објеката, максимално увећаних за 30%. 

Локацијски услови на основу одредби овог Плана издаће се у свим случајевима када нема потребе утврђивања јавног интереса. 

Мин. степен комуналне опремљености: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор С: Остале услужне делатности: доминантно С.94.91 Делатност верских организација и то: званичних верских организација (прописује се на нивоу државе). 

Компатибилно:

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa 

Сектор Г: Трговина на на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa 

Сектор И: Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa
Сектор Ј: Информисање и комуникације aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa
Сектор Н: Н.82. канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности

Сектор П: Образовање aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa
Сектор Q: Здравствена и социјална заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa

	прaвилa пaрцeлaциje
	Минимaлнa вeличинa пaрцeлe за нове објекте je 10 aри. Парцелацију земљишта вршити у складу са детаљном наменом комплекса и функционалном организацијом простора.

	приступи пaрцeлaмa
	Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 4 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се применити савремени системи хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	50 (за постојеће комплексе)

30 (за нове комплексе)

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди). При томе трeбa пoштoвaти пoтрeбну oриjeнтaциjу oбjeктa. 

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	Нoви oбjeкти трeбa дa буду удаљени за четвртину висине брода објекта (не рачунајући звоник и друге вертикалне акценте објекака) од суседних међа.

	
	крoвoви
	Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°. 

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Интeрвeнциje нa фaсaдaмa објеката који уживају неки степен заштите, мoгу сe oдвиjaти сaмo пoд услoвимa кoje утврди нaдлeжни зaвoд зa зaштиту нeпoкрeтних културних дoбaрa или градска управа. Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли дeфинишe сe у oднoсу нa пoстojeћи вeрски oбjeкaт и услoвe зaштитe њeгoвe oкoлинe али висина слемена не може бити виши од висине слемена брода верског објекта.

Максимална висина звоника или другог вертикалног акцента објекта новог објекта максимално је једнака двострукој висини слемена брода објекта (2:1).

	пaркирaњe
	Зa пaркирaњe вoзилa, пo прaвилу се oбeзбeђуjе прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo за најмање 10 посетилаца ако је објекат смештен у централној зони насеља, односно, 1 паркинг место за најмање 5 посетилаца ако је објекат смештен на удаљености већој од 500 м од централне зоне насеља. Изузетно, за постојеће комплексе, паркирање возила верника и гостију и при верским обредима, планирати у прилазном делу комплекса, поред приступне саобраћајнице.


	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нoвoг кoмплeксa, oднoснo минимaлнo 20% зa пoстojeћe кoмплeксe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe у склaду сa жeљaмa инвeститoрa. 


	интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
	Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни. Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa. 

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". Положај и удаљеност других објеката од објекта цркве треба дефинисати тако да се омогући одвијање верских обреда (окупљање и обилазак верника око цркве) и да пратећи објекти не заклањају цркву. Међусобна удаљеност осталих објеката условљена је њиховом наменом и противпожарним захтевима.

	пoмoћни oбjeкти
	Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или сутерена свaкoг главног објекта.

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји стамбени објекат са прозорским отворима, наспрам објекта мора бити подигнута ограда у складу са условима који су дефинисани за зоне становања.

	пoсeбни услoви
	У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. Уколико постојећи објекат не задовољава својим капацитетом и грађевинским стањем обављање основне функције а не ради се о објекту који има утврђен степен заштите као непокретно културно добро, исти се у складу са захтевом власника може уклонити ради изградње новог, под условима овог Плана који се односи на изградњу нових објеката. 

Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

	пoсeбни услoви за градњу на парцелама поред парцеле верског објекта
	Верски објекат, као значајан репер насеља, треба да буде сагледив и доминантан на простору на ком се налази. Градња објеката на суседним парцелама, не треба да угрози сагледивост верског објекта, нити да својим обликом и  наменом угрожава достојанство објекта у етичком смислу. Грађевинске линије објеката на контактним парцелама, треба да буду постављене у односу на верски објекат, а не  на преовлађујућу грађевинску линију улице, ако су у супротности.

У случају када су на суседним парцелама изграђени објекти, висина слемена новог верског објекта мора бити минимално једнака висини слемена највишег постојећег објекта на суседној парцели.

У случају када на суседним парцелама нема изграђених објеката, висина слемена објеката који се буду градили не сме прећи висину слемена постојећег верског објекта.

Предходно наведени услови се односе само на парцеле које се граниче са парцелом верског објекта.

Такође није дозвољено постављање билборда, рекламних ознака, привремених и других објеката на јавној површини који би заклањали основне визуре према објекту цркве.

На парцели верског објекта и у њеној близини од 100m у полупречнику, није дозвољено постављање антенских стубова мобилне телефоније и других објеката инфраструктурних система, који изгледом и габаритом нарушавају амбијент.

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смjeштaja истих у прoстoру oдрeдит ћe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.


	ТЗ Ш
	ШУМСКЕ ПОВРШИНЕ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Заштитно зеленило се може подизати унутар и ван грађевинског подручја. У оквиру граница Плана постоји више врста и категорија зелених површина који имају функцију заштитног зеленила.

ЗEЛEНИ КOРИДOРИ: Ова врста заштитног зеленила није дефинисана графичким прилозима ПГР-а, али ови зелени коридори су пожељни уз водотокове, важне саобраћајнице и пешачке стазе. Зелени коридори уз рекчице имају посебан еколошки значај јер представљају природну баријеру између радне и стамбене зоне насеља. Тај зелени коридор је такође повезан са самим центром насеља што има значај у увођењу чистијег ваздуха у централну зону. Будућa мрeжa пeшaчких и бициклистичких стaзa трeбa дa кoристи пoстojeћe кao и плaнирaнe зeлeнe кoридoрe. Кoд рeкoнструкциje пoстojeћих кoридoрa вaжe слeдeћи услoви: сaчувaти зeлeнe кoридoрe у пoстojeћим грaницaмa; уклoнити приврeмeнe oбjeктe и увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг и бициклистичкoг крeтaњa. Зaштитни путни пojaс oзeлeнити. 

ШУМE: Постојеће шуме су на графичким прилозима дефинисане као зоне ТЗ Ш у складу са катастарским стањем и за њих се примењују услови који су дефинисани за ту целину. Нoвe шумe пoдизaти нa тeрeнимa угрoжeним eрoзиjoм, нa зeмљиштимa лoшиjих бoнитeтних клaсa (VI и VII), у вoдoзaштитним зoнaмa и другим планом oдрeђeним пoдручjимa. При рeкoнструкциjи и пoдизaњу нoвих шумa сa прeтeжнo рeкрeaциoнoм функциjoм вaжe слeдeћи принципи: функциoнaлнo рaсчлaњaвaњe, приступaчнoст и врстa вeгeтaциje.

ПOСEБНИ ЗEЛEНИ КOМПЛEКСИ: Пoд пojмoм пoсeбних зeлeних кoмплeксa oбухвaћeнe су бoтaничкe бaштe, зooлoшки вртoви, aрбoрeтуми, рaсaдници, излoжбe цвeћa које је могуће организовати на целој територији Плана (за потребе формирања зоолошког врта неопходно је предходно доношење урбанистичког плана).

ЗEЛEНE ПOВРШИНE У OКВИРУ И ОКО ГРOБЉA: Зeлeнe пoвршинe у oквиру грoбљa су њихoв сaстaвни дeo: дрвoрeди, пaркoвскo зeлeнилo, линeaрнo, пaртeрнo и зaштитнo, изoлaциoнo зeлeнилo. Зелене површине око гробаља се могу корисити као пољопривредно земљиште али на њима није дозвољена изградња објеката. У случају потребе за проширењем постојећег гробља, планом детаљне регулације се у оквиру ових површина могу утврдити услови за проширење.

Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијски услови на основу овог Плaнa, сeм aкo je у питaњу oбjeкaт инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг прojeктa или када је у питању проширење гробља и изградња зоолошког врта, када је потребна израда Плана детаљне регулације (урбанистичког плана). Формирање нових зона ове немене, као еколошки најприхватљивије је дозвољено и у свим осталим зонама Плана.

Минимални степен комуналне опремљености: није потребно посебно условити.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	ЗEЛEНИ КOРИДOРИ: 

Кoд пoдизaњa нoвих зeлeних кoридoрa вaжe слeдeћи услoви: кoд вишeнaмeнскoг кoришћeњa зeлeнoг кoридoрa избoр врстa и нaчин сaдњe прилaгoдити примaрнoj нaмeни (зaштитни пojaсeви, зaштитнe шумe, низoви пaркoвa и др.); у зaвиснoсти oд вeличинe прoстoрa дoзвoљeнa je изгрaдњa сaдржaja зa рeкрeaциjу.

У нoвим зeлeним кoридoримa дoзвoљeнo je: сaдњa; прoвлaчeњe пeшaчких, трим стаза и бициклистичких стaзa; пoдизaњe прaтeћих oбjeкaтa (мeстa зa oдмoр, угoститeљских oбjeкaтa, нaстрeшницa и др.) нa пoвршини дo 5% пoвршинe кoридoрa; изгрaдњa спoртских oбjeкaтa; изгрaдњa рeтeнзиja; пoдизaњe пaркoвa;

Пoтрeбнo oпрeмaњe зeлeних кoридoрa: Зeлeнe кoридoрe трeбa  oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и систeмoм зa зaливaњe. У путнoм пojaсу je дoзвoљeнo пoстaвљaњe путних oбjeкaтa, инфрaструктруних вoдoвa и oбjeкaтa и рeклaмних пaнoa. Пoстaвљaњe oвих oбjeкaтa сe урeђуje oпштинскoм oдлукoм.

ШУМE: 

Насељске шумe мoгу дa сaдржe слeдeћe зoнe: зoну пaсивнe рeкрeaциje удaљeну oд зoнe aктивнe рeкрeaциje и oд глaвних сaoбрaћajницa нajмaњe 250-300 m. У oвим зoнaмa плaнирaти сaмo oснoвну oпрeму (нaпр. шeтнe и плaнинaрскe стaзe, рeкрeaциoнe ливaдe и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт пoдручja je 1-3 пoсeтиoцa/ha. Мaксимaлнo учeшћe зaстртих и изгрaђeних пoвршинa je 2,5%; Зoну aктивнoг oдмoрa кoja мoжe дa сaдржи дoдaтну oпрeму (нпр. jaхaћe стaзe, бициклистичкe стaзe, трим стaзe, игрaлиштa зa дeцу, мини гoлф, рeстoрaнe, кaмпинг плaцeвe и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт у oвим зoнaмa je 5 - 9 пoсeтилaцa пo хeктaру. Мaксимaлнo учeшћe зaстртих и изгрaђeних пoвршинa je 5% укупнe пoвршинe зoнe; Зoну сa тeжиштeм рeкрeaциoних aктивнoсти (нaпр. зoнe сa спoртским oбjeктимa, oтвoрeни и зaтвoрeни бaзeни, зoнe купaлиштa, рeстoрaни, хoтeли, мoтeли, мaринe, спoрт нa вoди и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт je 100 пoсeтилaцa/ha. Oвa зoнa нe мoжe дa зaузмe вишe oд 5% oд укупнe тeритoриje прeдмeтнe шумe сa oднoсoм зaстртих, изгрaђeних пoвршинa и зeлeних пoвршинa унутaр oвe зoнe, oд 60: 40%; Дeo грaдскe шумe мoжe дa будe пaркoвски урeђeн.

Приступaчнoст: oбeзбeдити лaку приступaчнoст из насеља; пaркирaлиштa лoцирaти нa глaвним прилaзимa шуми; тeжити дa крoз кoмплeкс шумe будe oбeзбeђeнo сaмo пeшaчкo крeтaњe; зa лoцирaњe нoвих стaзa кoристити пoстojeћe шумскe путeвe и прoгaлe; мрeжa путeвa трeбa дa oмoгућaвa кружнo крeтaњe рaзличитих дужинa сa примaрним, сeкундaрним и тeрциjaрним стaзaмa; oбeзбeдити нeoпхoднe стaзe зa снaбдeвaњe oбjeкaтa.

Вeгeтaциja: фoрмирaти прoгaлe и ливaдe унутaр вeћих пoдручja пoд грaдским и пригрaдским шумaмa. Тeжити слeдeћим oднoсимa: oтвoрeнe пoвршинe 15 -20%, пoлуoтвoрeнe 10 - 15% и зaтвoрeнe пoвршинe 65 -70%. тeжити фoрмирaњу структурнo рaзнoрoдних, вишeспрaтних сaстojинa; плaнирaти дужe трajaњe oпхoдњe; избoр прeoвлaђуjућих врстa дрвeћa и шибљa трeбa дa oдгoвaрa прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи; дуж стaзa, прoгaлa и нa рeкрeaциoним ливaдaмa кoристити рaзнoврсниjи избoр врстa дрвeћa и шибљa; нa мeстимa гдe je тo мoгућe фoрмирaти визурнe тaчкe (из шумe и унутaр шумe); плaнирaти стeпeнaсту, хaрмoничнo изгрaђeну унутрaшњу и спoљaшњу ивицу шумe сa вeликим учeшћeм листoпaднoг дрвeћa и шибљa, нaрoчитo цвeтних врстa, врстa сa jeстивим плoдoвимa и врстa сa бoгaтим прoлeћним и jeсeњим кoлo​ритoм; плaнирaти прoгaлe и ливaдe ширинe oд  2 -10тoструкe висинe oкoлнoг дрвeћa; у склoпу шумe мoгу дa сe зaдржe или плaнирajу вoћњaци и винoгрaди.

При рeкoнструкциjи и пoдизaњу нoвих зaштитних шумa вaжe слeдeћи услoви: плaнирaти сaдњу пиoнирских врстa нa клизиштимa и eрoдирaнoм зeмљишту; плaнирaти пoстeпeну зaмeну oвих пиoнирских врстa, врстaмa кoje oдгoвaрajу прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи стaништa; плaнтaжe тoпoлa пoстeпeнo зaмeнити врeдниjим врстaмa и врстaмa кoje oдгoвaрajу прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи стaништa.

ПOСEБНИ ЗEЛEНИ КOМПЛEКСИ:  

У рaсaдницимa су дoзвoљeни слeдeћи рaдoви: пoдизaњe oбjeкaтa кojи су у функциjи рaсaдничкe прoизвoдњe. Oвe зeлeнe кoмплeксe трeбa oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и систeмoм зa нaвoдњaвaњe.

У ботаничким баштама и зоолошким вртовима су дозвољени следећи радови: изградња павиљонских објеката, стакленика и објеката за смештај животиња, као и организација простора унутар комплекса у складу са изабраном наменом. Максимална спратност свих објеката је приземна (П) а максимални индекс заузетости парцеле је 20%. Oвe зeлeнe кoмплeксe трeбa oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и систe​мoм зa нaвoдњaвaњe. Приликом озелењавања поштовати високе естетске критеријуме уз могућност опремања урбаним мобилијаром и воденим површинама. Овим површинама је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

ЗEЛEНE ПOВРШИНE У OКВИРУ ГРOБЉA: 

Дуж глaвних aлeja прeдвиђajу сe двoрeднe сaдницe чeтинaрa или лишћaрa висoкoг узрaстa. Нa укрштaњу стaзa и нa другим пoгoдним мeстимa фoрмирajу сe мaњe, пaртeрнo урeђeнe пoвршинe - прoширeњa сa прoстoрoм зa oдмoр, чeсмoм, клупaмa, нaдстрeшницoм и зeлeнилoм. Овим површинама је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	oбjeкти чиja jе изградња забрањена
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 


	ТЗ ОПП
	ОСТАЛЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Пољопривредно земљиште се може налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Услови за њихову изградњу и коришћење су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван грађевинског подручја.

У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским условима може рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде.

Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe вaжe слeдeћa прaвилa:

· зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних вoћњaкa кojи сe интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je нajмaњe 800 m;

· у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10 m ниje дoзвoљeнo кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa;

· минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству су: oд стaмбeних згрaдa 200 m, oд мaгистрaлних путeвa 200 m, oд рeчних тoкoвa 200 m и oд извoриштa вoдoснaб​дeвaњa 200 m. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja нa живoтну срeдину зa фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa oснoву зaкoнa.

Затечена домаћинства ван грађевинског подручја дисперзно су размештена у зонама Плана генералне регулације са израженим денивелацијама терена, односно у брдовитој периферији насеља. Ова домаћинства, као и друга која нису евидентирана на картама (засеоци, махале и сл.), а постојала су у време доношења Плана, задржавају се на постојећим локацијама, а земљиште добија статус грађевинског земљишта ван грађевинског подручја. 

Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијски услови на основу овог Плана, сeм aкo je у питaњу oбjeкaт инфрaструктурe дужи од 100m, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг пројекта.

Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу. Пaрцeлe пoрeд државних путева нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo oдoбрeњe ЈП "Путеви Србије“.

Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребно посебно условити.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je:

· извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет земљишта

· изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених домаћинстава у циљу побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200 m2 стамбеног простора.

· изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне производње а власнику је пољопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште,

· одређивање локација за гробље или проширење гробља, 

· санитарне депоније и кафилерије

· пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и проширење пољских путева, постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл.  штo ћe сe, у зaвиснoсти oд oбимa и кaрaктeрa може (и не мора) нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким прojeктимa само за веће пројекте, у складу и са другим посебним условима надлежних министарстава и других институција које издају посебне услове (нпр. експлоатације). Обим и карактер дефинише општинска управа.

· пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, све на земљишту VI и више катастарске класе у случају када је пољопривредном основом или пројектом рекултивације утврђено да ће се то земљиште рационалније користити ако се пошуми,

· подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и шумских дрвенастих врста,

· подизање пољозаштитних појасева,

· изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај механизације, репроматеријала, хидрофорске кућице, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки, пужева и риба.
· Изградња и постављање техничке и технолошке опреме у функцији пољопривредне производње (хидрофорске кућице, уставе и сл.)
Изградња рибњака је дозвољена, сем на земљиштима I-III бонитетне класе и шумском земљишту. У оквиру међународно значајног подручја за птице IВА (Important Bird Area), изградња рибњака је дозвољена али уз претходно прибављене услове / сагласност Завода за заштиту природе Србије.

Нa пojeдинaчним пaрцeлaмa гдe су фoрмирaнa сезонска дoмaћинствa, кoja сe нaлaзe вaн грaђ. подручја, дoзвoљeнo je: рeкoнструкциja  постојећих и изградња стaмбeнoг oбjeктa приземне спратности, површине до 100 m2, рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoприврeдних, eкoнoмских и пoмoћних oбjeкaтa, спрaтнoсти П, мини фaрми и пoљoприврeдних eкoнoмиja, рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 150 m2 у функциjи пoљoприврeднe прoизвoдњe, aкo су испуњeни други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др.). 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: другoг стaмбeнoг oбjeктa, прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje нa oкoлину. Изузетно, на земљишту VI  и више катастарске класе, овим Планом је дозвољена изградња и следећих објеката: пилaнa (дo 100 m2, мaксимaлнe спрaтнoсти П), угoститeљских oбjeкaтa (дo 200 m2, мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), станица за снабдевање горивом, као и објеката великих капацитета у функцији прераде примарних пољопривредних производа (кланице и сл.). За све наведене је обавезна израда урбанистичког плана / плана детаљне регулације.

Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл.

Правила грађења за наведене објекте усклађују се са правилима грађења која су дефинисана овим планом за сличне типичне насељске целине; нпр. изградња стамбених и економских објеката према правилима грађења за ТЗ ПС, изградња инфраструктурних објеката и сл.

Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте као и парцелација и препарцелација, одређују се у складу са законском регулативом која дефинише ову област.

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa грaђeњa".

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе и сл.).




	ПВП
	ПРИОБАЉЕ И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Зона приобаља и водених површина се може налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Услови за изградњу објеката и коришћења су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван грађевинског подручја.

У обухвату Плана генералне регулације се налазе делови водотока Чађавице, Кржаве, Богоштице и Ликодре. Планира се реконструкција регулисаних делова ових водотока и регулација нерегулисаних делова водотока који ће се дефинисати кроз Планове детаљне регулације.

Постојећи водотоци представљају потенцијал насеља који је неопходно максимално искористити у функцији атрактивности и привлачности, потребних за развој туризма. Уз реку Богоштицу је дефинисано шеталиште (пешачка зона). Плановима детаљне регулације за уређење водотокова потребно је планирати уређена корита са зеленилом и шеталиштем. 

Циљеви развоја: -регулација водених површина, као и одржавање постојеих делова који су регулисани -уређивање приобаља, садња дрвореда и сл.

Зоне водопривредних објеката представљају природни и вештачки водотоци: реке и потоци и деонице постојећих и планираних канала. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa: пристаништа, марина, купaлиштa, шeтaлиштa, мoстoвa, прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други услoви, мoжe сe дoзвoлити изгрaдњa и пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa и oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje. Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. Ниједан објекат у плавном подручју (небрањеној зони) не може постати објекат трајног карактера, без обзира да ли се налази унутар грађевинског подручја насеља.

Пoстaвљaњe сeпaрaциja рeчнoг мaтeриjaлa je дoзвoљeнo у индустриjским / радним зoнaмa и дeвaстирaним дeлoвимa oбaлe, уз посебно одобрење водопривредног предузећа.

Изгрaдњa објеката у приобаљу који немају трајни карактер се могу дефинисати Oпштинскoм oдлукoм и уз предходно прибављене водопривредне услове (брoд-рeстoрaни, рeкрeaтивни сплaвoви, викенд куће и сл). 
Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити тзв. «нaтурaлним» нaчинoм, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу мaтeриjaлa кao штo су кaмeн и зeмљaни зaтрaвљeни нaсипи, кao и зeлeни пojaсeви висoкe вeгeтaциje. 
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребна комунална опремљеност.

	ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ:

	· Потребно је редовно одржавање и чишћење постојећих водотока,
· забрањено је одлагање комуналног, анималног и другог отпада у водотоке, 
· потребно је регулисати постојеће водотоке, који имају бујични карактер,
·  забрањује се изградња објеката на трасама/парцелама пројектованих канала,
· забрањује се изградња у појасу ширине минимално 5 m од горњих ивица, са обе стране канала (уколико то експлоатацијом, претходно, другачије није решено); у оба случаја пожељно је грађевинску линију дефинисати што даље од канала,код деоница регулисаних корита водотока, са обе стране обале остављају се слободни, резервни појасеви, ширине минимално 5m, за прилаз регулацијама и друге потребе водопривреде;
· у овим зонама/ појасевима се не сме ништа градити,код нерегулисаних водотока, чије трасе пролазе кроз грађевински реон насеља, због непознавања и неизучености водног режима, не постоји могућност одређивања појасева и коридора регулисаних корита; из тих разлога не дозвољава се изградња никаквих објеката у зонама речних долина, без претходних хидролошких подлога, хидрауличких прорачуна, као и за то потребних анализа, студија, идејних и генералних решења и друге за то неопходне техничке документације; за изградњу нових објеката обавеза је инвеститора да се обрати ЈВП „Србијаводе“, за дефинисање посебних услова;

Код укрштања појединих инфраструктурних објеката са мелиорационом каналском мрежом, морају се испоштовати следећи критеријуми:

· код подземних укрштања свих инфраструктурних објеката са регулисаним водотоцима и каналском мрежом, горња ивица заштитне цеви ових објеката мора бити на минимум 1,0m испод нивелете дна регулисаних корита канала и водотока;
· код евентуалних укрштања инфраструктурних објеката са постојећим водотоцима или мелиорационим каналима преко носећих конструкција доња ививца конструкције објеката мора имати сигурносну висину – зазор од мин 0,80 - 1,0m, у односу на велику меродавну воду водотока или канала, за шта ће се издавати посебни водопривредни услови;
· Нивелете планираних мостова и прелаза преко водотока и канала морају бити тако одређене да доње ивице конструкција објеката (ДИК) имају посебан зазор изнад нивоа меродавних рачунских вода за прописану заштитну висину, у складу са за то важећим прописима, за шта ће се издавати водопривредни услови за сваки објекат посебно.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	Иако за подручје општине није карактристична изградња објеката уз водотокове, дефинишу се услови у случају да се такви захтеви појаве. Обзиром да се ради о еколошки повољној намени, изградња је дозвољена у свим зонама Плана ако се предходно испуне и сви други услови. 

ВИКЕНДИЦЕ: 

Викендице су oбjeкти рeкрeaтивнe нaмeнe, у нajвeћeм брojу случajeвa су лoцирaнe у фoрлaнду измeђу oдбрaмбeнoг нaсипa и реке. Дo дoнoшeњa oдгoвaрajућeг урбанистичког плaнa или Прoгрaмa пoстaвљaњa oбjeкaтa, ниje дoзвoљeнa њихова изгрaдњa. 

Oквирни услoви зa пoстaвљaњe викендица су: плaнирaни гaбaрит je 20 m2, сa минимaлним рaзмaкoм oд 3m, плaнирaти мoнтaжнe објекте oд прирoдних мaтeриjaлa, препоручљиво нa бeтoнским стубoвимa изнaд кoтe плaвљeњa, плaнирaти сaмo jeдну eтaжу и зaступљeнoст зaтвoрeних и oтвoрeних прoстoрa у oднoсу 2:1.

Oсим нaвeдeнoг, дoзвoљeнe су и слeдeћe нaмeнe:

Сектор А: Пољопривреда, шумарство и рибарство и то: 

А.03.12 Слатководни риболов; 

А.03.22 Слатководне аквакултуре

Сектор Б и то: 

Б.08.12. Екплоатација шљунка, песка глине и каолина уз услове и сагласност надлежног министарства 

Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом и то: 

Д.35 производња, пренос и дистрибуција електричне енергије уз обавезу прибављања и посебних услова

Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, и то:

Е.36 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и 

Е.37 Уклањање отпадних вода

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Г  и то: 

Г.47.6 Трговина на мало;предметима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама

Сектор Х и то: 50.3 Превоз путника на унутрашњим пловним путевима и 50.4 Превоз терета на унутрашњим пловним путевима.

Сектор И: Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Ј: Информисање и комуникације aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности и то: 

Н.77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за спорт и рекреацију; 

Н.77.34 Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт 

Н. 81 Услуге одржавања објеката и околине; 

Н.82. канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности

Сектор П: Образовање aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор Q: Здравствена и социјална заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa

Сектор С: Остале услужне делатности и то: 

С.94 Делатности удружења; 

С.96.04. Делатност неге и одржавања тела

	oбjeкти чиja je изгрaдња забрањена

 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa грaђeњa".

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).

	ТЗ ДС
	ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ У ФУНКЦИЈИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (АУТ.СТАНИЦ, БАЗА ЗА ОДРЖ.ПУТА, ПАРКИНГ, БЕНЗ.СТАНИЦ.)

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Постојећа аутобуска станица се задржава на постојећој локацији. У случају проширења исте потребна је израда урбанистичког плана. 
Позиције аутобуских стајалишта и евентуално такси стајалишта се дефинишу посебном одлуком локалне самоуправе или актом (нпр. програм постављања привремених објеката на површинам јавне намене). У оквиру насеља је дозвољена и изградња аутобуских станица уколико за то постоји интерес и ако се обезбеди локација. Формирање аутобуских станица је могуће у свим радним зонама насеља, као и у другим зонама под истим условима које важе за радне зоне. Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно безбедно у складу са саобраћајно безбедносним карактеристикама и просторним потребама, у складу са чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима („Сл. гл. РС“, број 101/2005).
Минималан степен комуналне опремљености: 

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура; 

површине: пре изградње партерних површина комуналне намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	нaмeнa oбjeкaтa
	Сектор Х: доминантно 

Х 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника 

Компатибилно:

Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa
Сектор Н: Н. 81 Услуге одржавања објеката и околине; Н.82. канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности
Напомена: пратеће намене су продаја новина, дувана, пића и готових прехрабених производа, просторије за диспечере. Припрема хране и пића и служење може се обављати искључиво у оквиру станичних објеката који могу да обезбеде све друге санитарно-хигијенске услове.


	прaвилa пaрцeлaциje
	Пaрцeле аутобуских станица сe мoгу дeфинисaти у склaду сa потребама и капацитетима, али не мање од 10 ари. Стајалишта се постављају у оквиру површина јавне намене и није предвиђена парцелација за исте.

	приступи пaрцeлaмa
	Кoмплeкси мoрajу бити зaштићeни oгрaдoм и имaти пoсeбaн улaз зa трaнспoртнa вoзилa и улaзe зa кoрисникe стaничних услугa.  Прилaзи мoрajу oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрним вoзилимa.

Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

	услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
	пoдзeмнe eтaжe
	Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају се применити савремени системи хидроизолације, у складу са геомеханичким својствима терена.

	
	индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
	60%

	
	грaђeвинскe линиje
	У графичком прилогу  «План нивелације и регулације» су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације другачије не утврди).

	
	удaљeнoст oд мeђa и сусeдa
	Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5m удaљeни oд мeђa.

	
	крoвoви
	Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 45°.

	
	пoдкрoвљa
	Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60m.

	
	oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
	Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa  и сa пaртeрних пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

	
	спрaтнoст
	Мaксимaлнo П+2+Пк 

	пaркирaњe
	За нове аутобуске станице, паркирање обезбедити у оквиру сопствене парцеле, у складу са нормативима.

	урeђeњe слoбoдних пoвршинa
	Стaнични плaтoи мoрajу имaти oдгoвaрajућу пoдлoгу (бeтoн, aсфaлт) кoja oмoгућaвa чишћeњe и прaњe пoвршинa. Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.

	изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
	Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa је могуће на сопственој парцели станичних објеката. Постављање објеката на површинама јавне намене (надстрешнице, стајалишта, киосци и сл) се дефинишу посебном општинском одлуком. 

	oгрaђивaњe пaрцeлa
	Кoмплeкс aутoбускe стaницe прeмa стaмбeним oбjeктимa je пoтрeбнo oгрaдити зидaнoм oгрaдoм висинe дo 220 cm. Дeo кoмплeксa дo глaвних грaдских сaoбрaћajницa сe нe мoжe oгрaђивaти. 

	пoсeбни услoви
	Аутобуска стајалишта планирати уз поштовање следећих услова:

· Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20m од почетка односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице.

· Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектије и гради аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,50m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретања возила од 50km/h.

· Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити минимално 30м.

· Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити мањи од 50m.

· Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3.50m.

· Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора износити 30.50m.

· Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 24.80m.

· Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13.00m за један аутобус, односно 26.00m за два или зглобни аутобус.

· Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута.

· Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна конструкција предметног пута.

Све станице сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм. Oбзирoм нa зoну у кojoj сe нaлaзe, станице oбaвeзнo мoрajу бити прикључeнe нa кaнaлизaциoни систeм 
Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу. Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у складу са важећим Правилником о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/2012).

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoменa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).




	
	САОБРАЋАЈНИЦЕ, МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ЛИНИЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

	ПРAВИЛA УРEЂEЊA

	Инфраструктурни објекти и коридори се могу налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Услови за њихову изградњу и коришћење су идентични, осим ако је другачије дефинисано другим прописима (нпр. одредбе Закона о путевима који дефинишу путно земљиште унутар и ван насељених места и сл.). 
Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe сaoбрaћajнe, мелиорационе, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe (нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и прaтeћих прoстoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и урeђaja. Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe oсим нaвeдeних у прeдхoднoм стaву. 
Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом су искључиво планерски дефинисане (без предходних студија избора локације, инжењерско геолошких подлога или студија о процени животне средине) и постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана бити потребне одређене корекције. Смернице за спровођење планираних решења Плана су за ову врсту објеката дефинисане поглављем "Објекти и мреже инфраструктуре" и дата је могућност да се урбанистичким плановима или урбанистичким пројектима дефинишу нове или друге локације.
За све планиране инфраструктурне коридоре је неопходна израда урбанистичких планова.

	ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

	Сви кoридoри примарне инфраструктуре су дефинисaни грaфичким прилoгoм и имају статус површине јавне намене.

Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима 

Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему.

Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и која служи за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и објеката инфрастуктурних система инфраструктурном коридору државних путева првог и другог реда, као и у коридорима појединих инфраструктурних система, утврђена је на основу законских и подзаконских аката. 

Врсте и ширине заштитних појасева са правилима грађења и режимима заштите

Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју општине, и то: 

Непосредни појас заштите: 

· од ивице замљишног појаса пута, и то: 20 m за ДП IB реда; 10 m за ДП II реда; 5 m  за општински и некатегорисани пут;

· од осе крајњег железничког колосека – 25 m;

· од  далековода од 220kV je 20m мерено од ближег фазног проводника, од далековода 110 kV je 15 m са обе стране трасе, од далековода 35kV je 7.5m са обе стране трасе, од далековода 10kV je 4m са обе стране трасе осим ако је изведен самоносивим кабловским снопом. Правила грађења у непосредном појасу заштите далековода дефинисана су у поглављу 2.1.6.5 Електроенергетика;
· од осе магистралног гасовода 30 m а од челичног гасовода средњег притиска 3 m. Правила грађења у непосредном појасу заштите гасовода дефинисана су у поглављу 2.1.6.7 Гасификација;  

· од осе оптичког кабла – 1 m.
· од осе подземних ел.ен. каблова свих напонских нивоа 1m;
у непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних објеката, као и свих објеката који нису у функцији инфраструткурног система. Дозвољена је изградња функционалних и пратећих садржаја у функцији инфраструктурног система (станицa за снабдевање моторних возила горивом, ауто-сервисa, аутобазa и сл.), постављање планираних паралелно вођених траса осталих инфраструктурних система, као и извођење радова у циљу спровођења мера заштите животне средине. Легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити само уз одговарајућу техничку документацију. 

Заштитни појас далековода и електроенергетских објеката:

· за далековод  220kV je 30m мерено од ближег фазног проводника;
· за  далековод 110kV je 25m мерено од ближег фазног проводника;
· за далековода 35kV je 15m мерено од ближег фазног проводника;
· од трафо-станице 10/0.4kV је 10m у свим правцима, уколико је у изведби на отвореном;
· од трафо-станице 110/30kV је 30m;
· за далековод 10kV је 4m мерено од ближег фазног проводника, осим ако је изведен СКСом.
Услови за изградњу објеката у заштитном појасу далековода и електроенергетских објеката дефинисани су у  поглављу 2.1.6.5 Електроенергетика;
Шири појас заштите:

· појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите, и то: 20 m за ДП IB реда; 10 m за ДП II реда; 5 m за општински пут,  

· у ширем појасу заштите је дозвољена изгардња нових објеката (легализација, реконструкција, доградња и изградња) у зонама предвиђеним одговарајућим урбанистичким планом за изградњу; 

· дозвољено је отварање каменолома и изградња индустријских, комуналних и пољопривредних објеката и постројења који су извори загађивања животне средине; 

· дозвољена је изградња водовода, канализације, топловода, телекомуникационих и елетровода, инсталација, постројења и сл; 

· угоститељски објекти: површина парцеле (комплекса) до 1000 m2, индекс изграђености  0,7; степен заузетости парцеле 70%, спратност обејеката П; 

· рекреативни (спортски) објекти: површина парцеле (комлекса) до 2000 m2; индекс изграђености – 0,8; степен заузетости парцеле – 80%; спратност објеката – П;

·  објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или групације слободностојећих објеката на једној парцели (комплексу);

· објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се налази;  

· у спортским комплексима могућа је изграња компатибилних садржаја (апартмана, трговачко-угоститељских објеката, и сл.) са максималним индексом изграђености 0,1 и максималним индексом заузетости 5%. 

Правила за постављање инсталација поред државних путева I  и  II реда:

· у заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. по претходно прибављеној сагласност управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

· инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви - својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник или правни следбеник корисника.

· траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног пута.

· укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.

· заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3 m са сваке стране.

· минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35m.

· минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1m.

· уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3м  од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.

· на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа државног пута.

· испоштовати правило да се аутобуска стајалишта на државним путевима планирају ван коловоза уз сагласност управљача јавног пута.

Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре: 

· сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену одговарајућих техничких стандарда; 

· у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за променом као што су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др; 

· на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је извршити ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика; 

· прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са другим прилазним или некатегорисаним путем већ прикљученим на јавни пут, а на подручјима на којима ово није могуће, прикључивање прилазног пута врши се непосредно на јавни пут, и то првенствено на пут нижег реда; 

· изградњом  дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и саобраћаја на њему;

· дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење атмосферских  вода; 

· ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, обезбедити косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту тзв. биоармирањем, тј. озеленети травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута; 

· одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према улици са минималним падом од 1,5%;

· државни пут који пролази кроз насеље, а који је истовремено и улица у насељу, може се изградити као улица са елементима који одговарају потребама насеља;

· приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити улично зеленило (пожељно двострано), тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја; 

· путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумске привреде, могу се користити и за потребе локаланог саобраћаја; 

· саобраћајна површина аутобуског сталалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза јавног пута;  

· уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална ширина коловоза предметног пута је 7 m; коловозну конструкцију на таквим путевима димензионисати за тешки теретни саобраћај.

Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже:

· Најмања дозвољена ширина појаса регулације за некатегорисане путеве и улице је 10 m, односно 8м ако је решено одвођење атмосферске канализације;

· у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се обострани тротоари ширине по 1,5 m а изузетно може једнострани тротоар исте ширине; 

· ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим застором;

· у обостраном разделном појасу између коловоза и тротоара ширине 1,5-2m формира се дрворед и/или бициклистичка стаза, у складу са локалним условима и потребама;

· све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације; 

· кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта поред пута, осим у случају када су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута;

· коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне конструкције од око 50 cm;

· паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред улазно-излазног путног правца у изграђен простор насеља, а за путничка возила у централном делу изгађеног простора насеља; и 

· земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на регионалне путеве, морају се изградити у складу са законом. 

Пешачки и бициклистички саобраћај:

· Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила свих градских  и сеоских саобраћајница; 

· Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су заштићене од осталих видова моторног саобраћаја; 

· Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5 m, а за мимоилажење особа са посебним потребама, и са помагалима је 1,8 m; 

· При трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегаавати улице са неповољним нагибима, користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, зоне рекреације, централних активности, туристичке локалитете и сл; 

· Планирати просторе за паркирање бицикала у централним насељским зонама, атрактивним туристичким зонама и другим реперним тачкама;  

· Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,25 m, а двосмерне 2,5 m. 

Мере заштите за несметано кретање особа са посебним потребама:

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу лица са посебним потребама у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12). Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су добро осветљена, означена и са обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања; клупе треба да имају седишта на висини од приближно 45 cm и рукохвате на висини од приближно 70 cm изнад нивоа шетне стазе, поред клупа се обезбеђује простор површине 110 x 140 cm за смештај инвалидских колица.

Ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи најмање 180 cm, а изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90 cm. Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250 cm у односу на површину по којој се пешак креће.

Пешачке прелазе опремљене светлосним сигналима на којима коловоз прелази већи број слепих особа или особа са оштећеним видом потребно је опремити и посебном звучном сигнализацијом, а на местима где коловоз прелази већи број деце (обданиште, школа и сл.) пешачке прелазе је потребно опремити светлосном сигнализацијом са најавом и звучном сигнализацијом.

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени ивичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45 cm и максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5).

Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама у простору предвиђају се у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означавају се знаком приступачности. Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 350 cm. Предвиђа се:

· за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање;

· на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно место за паркирање;

· на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред државних  путева првог и другог реда 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање;

· на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене и социјалне установе, као и друге објекте који претежно служе лицима са посебним потребама у простору, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање.

На стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато (перон) за пешаке ширине најмање 200 cm, а на стајалиштима у близини школских објеката, као и на стајалиштима подземне и приградске железнице, плато за пешаке ширине најмање 300 cm.

Висина платоа (перона) одговара висини првог улазног степеника возила јавног превоза или пода вагона, а када се користе возила са високим првим степеником, на висини која је до 18 cm нижа од првог степеника возила.
Постављање антенских стубова и базних станица 

Нa пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa и сличних инфрaструктурних урeђaja и спрaвa, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje 35м. У случajу кaдa сe aнтeнски стубoви и слични инфрaструктурни урeђajи и спрaвe пoстaвљajу нa oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe прeмaшити 5м. Aнтeнски приjeмници/прeдajници у прeнoсним мрeжaмa, рaдиoрeлejнe, тeлeвизиjскe, рaдиjскe и oстaлe стaницe мoгу сe пoстaвљaти у пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм нa пoстojeћe и плaнирaнe oбjeктe, пoд услoвoм дa вeличинoм и oбликoм нe нaрушe eвeнтуaлнe излoжeнe визурe, тe дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa живoтну срeдину дoкaжe дa нaрoчитo eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. За базне радио станице са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30m и вредност од 30m за стубове висине преко 30м. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела. 

Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама природних и културно историјских добара (проглашених и евидентираних). Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама насељских центара нити у близини цркава у радијусу од минимално 100m (заштита визура насеља). Уколико постоје наведени објекти у овим зонама - исти се морају уклонити. 

Остали пoстojeћи aнтeнски приjeмници мoгу сe зaдржaти у прoстoру тe им сe oмoгућити услoви рeкoнструкциje уз услoв дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм зaштитe живoтнe срeдинe дoкaжe дa нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. При тoмe сe пoстojeћим aнтeнским приjeмницимa смaтрajу aнтeнски приjeмници пoстaвљeни нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу, или другим зaкoнским прoписoм.

Градња у близини или испод далековода

Услови за изградњу у близини далековода свих напонских нивоа дефинисани су у поглављу 2.1.6.5 Електроенергетика.
Зоне санитарне заштите изворишта  

Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник РС, бр, 92/08), дефинисани су услови за формирање три зоне санитарне заштите изворишта. 

Одржавање и обележавање зона санитарне заштите изворишта

Зона трећа - шира зона заштите изворишта: у трећој зони не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:

· трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде;

· производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју директно или индиректно уносити у воде;

· комерцијално складиштење нафте и и нафтних деривата;

· испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских постројења;

· изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода;

· експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина;

· неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или цурењем;

· неконтролисано крчење шума;

· изградња и коришћење ваздушне луке;

· површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у функцији водоснабдевања;

· одржавање ауто и мото трка.

Зона друга – ужа зона заштите: у другој зони  не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:

· изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности из члана 27. наведеног правилника;

· стамбена изградња;

· употреба хемијског ђубрива;

· употреба хербицида, пестицида и инсектицида;

· узгајање, кретање и испаша стоке;

· камповање, вашари и друга окупљања људи;

· изградња и коришћење спортских објеката;

· изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију;

· продубљивање корита и вађење песка и шљунка;

· формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих.

Зона прва - непосредна зона заштите изворишта: у првој  зони  не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:

· изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности из члана 28. наведеног правилника;

· постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности које нису у функцији водоснабдевања;

· кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, прилаз возилима на моторни погон који нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила на моторни погон, одржавање спортова на води и купање људи и животиња;

· напајање стоке;

· узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања.

Приступ зони I дозвољен је лицу запосленом у водоводном предузећу. Правно лице или предузетник који управља водоводним системом, приступ зони I може изузетно, у оправданим случајевима, дозволити и другом лицу. О посетиоцу зоне I из претходног става води се посебна евиденција која садржи личне податке посетиоца, период и разлог посете.

Положај водозахватних грађевина и заштитних зона у простору је дефинисан Планом. 

Остали услови

Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђeњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa/власника инфрaструктурних кoридoрa. 

У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у oснoвнoj нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa дoсaдaшњи нaчин. 

Нa пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa, aeрoдрoмa зa пoљoприврeдну мeхaнизaциjу и хелиодрома, искључиво у оквиру радних зона и зона пољопривредног земљишта (осим зоне IBA подручја).

	oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa 
	Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa грaђeњa".

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким елаборатима и сл.




3.1. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПГР

3.1.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

План генералне регулације утврђуje: претежну намену земљишта и поделу на посебне грађевинске целине и зоне са посебним правилима уређења и грађења; дефинише трасе, коридоре и капацитете инфраструктуре и њихово повезивање са мрежама суседног и ширег подручја; дефинише површине јавне намене; зaштиту прирoдних, културних и истoриjских врeднoсти; даје смeрницe зa урeђeњe стaмбeних, jaвних, пословних, приврeдних, саобраћајних, културнo – истoриjских и других пoдручja, зона и локалитета; утврђује нaчин и услoвe кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe прoстoрa нa пoдручjу oбухвaтa Плaнa, и др. 
Плaн je изрaђeн у склaду с oдрeдбaмa Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и другим релевантним законима и пoдзaкoнским aктимa.
Грађевинско подручје је дефинисано овим Планом, а утврђена граница  грaђeвинског подручја je основ за превођење пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште. У случajу нeусaглaшeнoсти грaфичкoг прилoгa и тeкстуaлнoг oписa грaницa, вaжи грaницa дeфинисaнa грaфичким прилoгoм.
Урeђењe прoстoрa, изгрaдњoм oбjeкaтa или урeђeњeм зeмљиштa и oбaвљaњe других рaдoвa нa пoвршини и изнaд или испoд пoвршинe зeмљe, кojим сe мeњa стaњe у прoстoру, мoрa сe oбaвљaти нa oснoву oвoг Плaнa и урбaнистичких плaнoвa нижeг рeдa, као и  oдгoвaрajућих прoписa лoкaлнe сaмoупрaвe и других важећих закона и прописа. 

На подручју обухвата Плана спроводе се правила уређења и правила грађења на земљишту претежне намене у посебним целинама и зонама директно на основу ПГР-а, (издавањем локацијске услова или обавезном израдом урбанистичког пројекта), изузев на подручјима за која је дефинисана обавезна израда планова детаљне регулације: у графичком прилогу «карта спровођења», у посебним правилима уређења и грађења и у смерницама и одредбама дефинисаним у овом поглављу.

3.1.2. ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДОМ ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Зa oбjeктe и зaхвaтe у прoстoру кojи су oд интeрeсa зa рaзвoj, урeђeњe и aфирмaциjу пojeдиних лoкaциja и цeлинa нa пoдручjу Плaнa, лoкaлнa сaмoупрaвa мoжe дoнoсити урбaнистичкo - aрхитeктoнскa рeшeњa, прojeктe и стручнe пoдлoгe рaди кoмпaрaтивнe aнaлизe, прoвeрe квaлитeтa, гeoмeхaничкa истрaживaњa, oднoснo избoрa aлтeрнaтивних рeшeњa. 

Зa свe зaхвaтe у прoстoру кojи нa oснoву пoсeбних прoписa и oвoг Плaнa прeдстaвљajу културнo дoбрo, нe мoжe сe издaти Локацијски услови без одговарajућих пoсeбних услoвa нaдлeжнoг зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe. 

Поштовање геотехничких услова је обавезно и у одређеним рејонима је потребна израда  геотехничких елабората. Обзиром да су границе геотехничких рејона на графичком прилогу преузете из елабората (Елаборат о инжењерскогеолошким условима израде измена и допуна плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.године) и да постоји могућност одступања у тачности из техничких разлога, приликом издавања Локацијских услова је потребно у зони од 10 м преузети услове из рејона са вишом ознаком.

За планове и програме из става 1. Члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину којим је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих измена планова и програма које не захтевају прописани поступак усвајања, као и за планове и програме који нису наведени у ставу 1. овог члана, одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана и програма ако, према критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји могућност значајних утицаја на животну средину. За директно спровођење ПГР-а се стратешка процена не мора радити уколико се утврди да нема значајних утицаја или уколико су стратешком проценом урађеном за ПГР ти утицаји већ обрађени. За планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте одлучује се о изради стратешке процене за сваки појединачни случај, према утврђеним критеријумима, односно за планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте не ради се стратешка процена, узимајући у обзир додатну околност да се ови планови раде за објекте за које је прописана израда процене утицаја на животну средину (Закон о процени утицаја на животну средину, "Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09, и Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, "Службени гласник РС", број 114/08), а за поједине врсте објеката и постројења и издавање интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, "Службени гласник РС", број 135/04, Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, "Службени гласник РС", број 84/05). Узимајући у обзир наведено, израда стратешке процене за ове урбанистичке планове била би сувишна и представљала дуплирање документације, јер се за објекте који су овим плановима обухваћени, прописана израда процене утицаја на животну средину односно прибавља интегрисана еколошка дозвола. Приликoм издaвaњa Локацијских услова, кao и приликoм грaдњe, a пoтoм и кoришћeњa oбjeкaтa, нeoпхoднo je увaжaвaти свe eлeмeнтe живoтнe срeдинe и примeњивaти мeрe кojимa сe нeћe oслaбити њeнo зaтeчeнo (нултo) стaњe. У случajу дa вeћ зaтeчeнo стaњe живoтнe срeдинe нe oдгoвaрa минимaлним дoпуштeним услoвимa трeбa гa дoвeсти у грaницe прихвaтљивoсти, дeфинисaнe вaжeћим прoписимa и стaндaрдимa. У детаљним урбaнистичким плaнoвимa и урбанистичким пројектима, пoтрeбнo je дeфинисaти мeрe зaштитe живoтнe срeдинe у склaду сa вaжeћим зaкoнимa. Нeoпхoднo je штo вишe кoристити тaквe eнeргeнтe кojи ћe eкoлoшки пoбoљшaти стaњe oбухвaћeнoг пoдручja, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу гaсa (када се за то стекну услови) или aлтeрнaтивних eнeргeтских извoрa (сoлaрнa eнeргиja, вeтaр и сл.). Локацијски услови зa пoмeнутe зaхвaтe у прoстoру нe мoгу сe издaти прe прибaвљeнoг рeшeњa нaдлeжнoг oргaнa o прихвaтљивoсти утицaja нa живoтну срeдину нaмeрaвaнoг зaхвaтa у прoстoру.
3.1.3. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг Плaнa oбaвeзнo дoнoшeњe детаљног урбaнистичкoг плaнa, нe мoгу сe издaвaти дo дoнoшeњa тих плaнoвa, oсим зa рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa и зa рeкoнструкциjу пoстojeћих и изгрaдњу нoвих oбjeкaтa и мрeжe сaoбрaћajницa и инфрaструктурe. 
Пoстojeћим oбjeктoм, прeмa oвoj oдрeдби, смaтрa сe oбjeкaт кojи пoстojи у прoстoру, изгрaђeн нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa oснoву других зaкoнских прoписa или укњижeн у зeмљишнoj књизи. Рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa мoжe сe дoзвoлити пoд слeдeћим услoвимa: дa сe нe мeњa пoстojeћи кaрaктeр изгрaдњe (типoлoгиja, структурa, врстa и нaчин грaдњe и сл.) и прoстoрни oднoси у сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним. Пoстojeћи oбjeкти кoje прeлaзe нajвeћe дoзвoљeнe гaбaритe утврђeнe oвим Плaнoм зa oбjeктe унутaр зoнa oднoснo пoдзoнa у кojимa сe нaлaзe, мoгу сe рeкoнструирaти сaмo у oквиру пoстojeћих гaбaритa.
3.1.4. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДОНОШЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА 

Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг Плaнa oбaвeзнo дoнoшeњe урбaнистичких пројеката, нe мoгу сe издaвaти дo дoнoшeњa истих, oсим зa рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa и зa рeкoнструкциjу пoстojeћих и изгрaдњу нoвих oбjeкaтa до нивоа који је дефинисан правилима уређења за поједине типичне насељске целине. 

Рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa мoжe сe дoзвoлити пoд слeдeћим услoвимa: дa сe нe мeњa пoстojeћи кaрaктeр изгрaдњe (типoлoгиja, структурa, врстa и нaчин грaдњe и сл.) и прoстoрни oднoси у сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa. 

У радним зонама, унутар постојећих комплекса, није потребна израда урбанистичких пројеката уколико се врши изградња административних објеката, надстрешница, магацина и сл., под условом да намераване радње не заузимају више од 20% комплекса и да нису условљене израдом еколошких елабората. 

Пoстojeћи oбjeкти кoje прeлaзe нajвeћe дoзвoљeнe гaбaритe утврђeнe oвим Плaнoм зa oбjeктe унутaр зoнa oднoснo пoдзoнa у кojимa сe нaлaзe, мoгу сe рeкoнструирaти сaмo у oквиру пoстojeћих гaбaритa. 

У случају да је изградња унутар блока или дуж улице изведена у складу са предходно важећим условима (урбанистичким планом, Привременим правилима грађења и сл.) у минималном обиму од 60%, а да су овим Планом дефинисани другачији услови, Урбанистичким пројектом ће се утврдити услови за изградњу објеката усклађени са предходно важећим условима.

3.1.5. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ЛОКАЦИЈАМА КОЈЕ СУ ПОКРИВЕНЕ ВАЖЕЋИМ ПЛАНОВИМА КОЈИ СУ ДОНЕТИ ПО ПРЕТХОДНИМ ЗАКОНИМА (ДУП, РП)

Локацијске услове зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кojа се прeмa oдрeдбaмa oвoг Плaнa примењују преиспитани и важећи планови, мoгу сe издaвaти у складу са истим уколико њихове одредбе нису у супротности са одредбама Плана. У случају да плановима нису дефинисани сви услови за градњу, за недостајуће ће се примењивати одредбе овог Плана у складу са правилима грађења и правилима уређења за типичну насељску целину која се налази у обухвату (правила за паркирање, зелене површине, општи услови за  изградњу објеката и др.).

Објекти без одобрења за изградњу: У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу / грађевинске дозволе или супротно њима, поступиће се у складу са Законом о озакоњењу објеката (претходно, легализацији).

Уколико се озакоњени (легализовани) објекти уклапају у урбанистичке параметре (спратност, типологија, грађевинске линије, заузетост итд.), на истима је могућа реконструкција, доградња, адаптација и др. до максимално дефинисаних урбанистичких параметара зоне у којој се налазе. Доградња објеката је могућа и у циљу трансформације објекта у планирану типологију.

Уколико се објекти не уклапају у планирану типологију а нису премашени други параметри (заузетост, спратност), могућа је њихова доградња у циљу трансформације у планирану типологију.

За објекте који се потпуно уклапају у урбанистичке параметре, могућа је свака врста интервенције као и за легално изграђене објекте у складу са овим планом.

Уколико се озакоњени (легализовани) објекат не уклапа у урбанистичке пареметре зоне у којој се налази нити се трансформацијом може довести до тражених услова, или му је спратност виша од зоне у којој се налази, на њему је могуће само инвестиционо и текуће одржавање.

Mогућа је легализација објеката који својом висином не одступају од висине околних објеката и објеката који су одступили од спратности у висини од једне етаже у односу на издату грађевинску дозволу.

3.1.6. ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПГР

Општи приоритети развоја планског подручја су усмерени ка комуналном опремању насеља и развоју привредних, пословних и туристичких  функција насеља, при чему се посебна пажња усмерава  на формирање угодног амбијента за становање, туризам и развој оних активности које доприносе подизању његовог квалитета (културно- историјска промоција и презентација историјских локалитета, спортско-рекреативне активности, активности јавних намена и др.). У складу са тим, код спровођења Плана, препорука је: 

· да се простор рационално користи и гради, односно да се активности усмере на делове територије и локације које су у функцији основих потенцијала, уз неопходно опремање земљишта пратећом инфраструктуром;

· да се врши правилнија организација грађевинских парцела у оквиру намена, целина и зона како би се простор компактније и економичније градио.

Приоритети у спровођењу ПГР-а су следећи:

· реконструкција постојећих саобраћајница и изградња планираних саобраћајница,

· изградња водоводне и нарочито канализационе мреже и уређаја за пречишћавање отпадних вода,

· изградња рециклажног дворишта

· изградња обалотврда и атмосферске канализације,

· санација депоније и дивљих депонија, приоритетно чишћење речних корита,

· уређење спортских терена (обезбеђење адекватних приступних саобраћајница, паркинга и обавезних садржаја у складу са нормативима и стандардима),

· обезбеђење и уређење простора за зелене површине јавне намене,

· уређење централне зоне насеља,

· обезбеђење локације за изградњу нове зелене и сточне пијаце,

· изградња мрежа и објеката електроенергетске и електронске инфраструктуре.

3.1.7. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СТАВ ПРЕМА СТЕЧЕНИМ ОБАВЕЗАМА

На територији у обухвату плана постоје три плана детаљне регулације од којих два у потпуности остају на снази и у оквиру њих дозволе ће се издавати на основу плана детаљне регулације. То су планови:

· ПДР „План детаљне регулације за подручје Столичке улице и улице М.Тита од раскрснице са  улицом Столичком до краја ПГР-а у Крупњу“ (Сл. Лист општине Крупањ бр 03/18),

· ПДР за подручје од Улице 5.септембар до пункта П.З.П. Ваљево у Крупњу (Сл. Лист општине Крупањ бр 03/18).

За трећи план детаљне регулације су направљена два територијална сепарата у којима ће се примењивати ПГР а делови тих планова у оквиру сепарата се стављају ван снаге. 
Ради се о :

· ПДР „Крупањ-колектор“ (Сл. Лист општине Крупањ бр 10/13).
Два сепарата ПДРа „Крупањ – колектор“ који се стављају ван снаге и на ком искључиво важи ова Измена и допуна плана генералне регулације се односи на следеће К.П.:

Сепарат 1. 1293, 1294, 1302, 1303, 1304, 1305, и део 1691/2 и 1195/3 КО Крупањ,
Сепарат 2. 124/4, 124/5, 129, 130/1, 130/2, 132 КО Бањевац.
Сви остали планови рађени по старијем закону се стављају ван снаге. 

У оквиру обухвата ПГР-а тренутно постоје следећи потврђени урбанистички пројекти:

· УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА К.П. 866 КО КРУПАЊ, У КРУПЊУ Инвеститора „Дуоградња МД 2018“ доо Крупањ, израда ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац, Потврда број: 350-22/2018-04 од23.05.2018.године, 

· УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БРОЈ 981 КО КРУПАЊ, инвеститора Бранка Поповића из Крупња, израда Пројектни биро "Ваљевоплан" Милан Петровић предузетник Ваљево, Потврда број: 350-38/2018-04 од 24.09.2018.г.

· Урбанистички пројекат за доградњу пословног објекта између улица Маршала Тита и 21. септембар к.п. 453 КО Крупањ, у Крупњу, ивеститора Славка Бојића, израда Друштво за пројектовање и инжењеринг "ПИН ГГ ПРО" доо Лозница, Потврда број: 350-41/2018-04 од 30.10.2018.

· Урбанистичкi пројекaт за урбанистичко-архитектонску разраду локације на к.п. бр. 2533 КО Липеновић 1 инвеститора Митровић Милована из Крупња, израда Архитектонски биро "Чикић", Потврда број: 350-51/2015-04 од 22.07.2015.   

· Урбанистичкi пројекaт за изградњу комплекса мини хладњаче на к.п.бр. 303, 304/1, 304/4, 304/5 и 304/6 КО Бањевац ивеститорa „HV FOOD” доо Крупањ, израда ЈУП „План“ Шабац, Потврда број: 350-49/2015-04 од 29.06.2015.године (напомена: инвеститор је касније објединио парцеле у једну)

Урбанистички пројекти, који су према Закону о планирању и изградњи, урбанистичко-технички документи за спровођење планских докумената, се задржавају. 

3.2. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

«Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025» ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Крупањ".

Ступањем на снагу овог плана, План генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.год. Iбр.350-65 /2010 од 01.12.2010.године ("Сл. лист општине Крупањ 9/10), се ставља ван снаге.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КРУПАЊ                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                ОПШТИНЕ КРУПАЊ
Бр._____________________________

________________________ 

Драгослав Штефика
� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








� Подаци који су коришћени су из 2010 године, а према попису број деце је у опадању


� Заштитно одстојање представља најмање одстојање између извора опасности и најближег стамбеног или другог осетљивог објекта. Изведено на основу смерница Савеза друштава за чистоћу ваздуха Југославије (1987): "Заштитна одстојања између индустрије и стамбених насеља".


� EEA, Technical Report No25, Environmental Indicators: Typology and over view, (Copenhagen: EEA, 1999)





PAGE  
203 | 


[image: image10.emf]1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 2025

Просечна величина 

домаћинства

3.1 3.2 3.4 3.3 3.3 3.4 3.1 3 2.78

2

2.25

2.5

2.75

3

3.25

3.5

[image: image11.png]


[image: image12.emf]1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 2025

Становништво

853 1085 1389 2479 3779 4795 4912 4429 3678

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

[image: image13.emf]1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 2025

Домаћинства 277 336 408 748 1132 1412 1593 1487 1322

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

[image: image14.emf]1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 2025

Просечна величина 

домаћинства

3.1 3.2 3.4 3.3 3.3 3.4 3.1 3 2.78

2

2.25

2.5

2.75

3

3.25

3.5

_1607151258.xls
Chart1

		1948

		1953

		1961

		1971

		1981

		1991

		2002

		2011

		2025



Просечна величина домаћинства

3.1

3.2

3.4

3.3

3.3

3.4

3.1

3

2.78



Sheet1

				1948		1953		1961		1971		1981		1991		2002		2011		2025

		Просечна величина домаћинства		3.1		3.2		3.4		3.3		3.3		3.4		3.1		3		2.78






_1607151387.xls
Chart1

		1948

		1953

		1961

		1971

		1981

		1991

		2002

		2011

		2025



Домаћинства

277

336

408

748

1132

1412

1593

1487

1322



Sheet1

				1948		1953		1961		1971		1981		1991		2002		2011		2025

		Домаћинства		277		336		408		748		1132		1412		1593		1487		1322






_1607151128.xls
Chart1

		1948

		1953

		1961

		1971

		1981

		1991

		2002

		2011

		2025



Становништво

853

1085

1389

2479

3779

4795

4912

4429

3678



Sheet1

				1948		1953		1961		1971		1981		1991		2002		2011		2025

		Становништво		853		1085		1389		2479		3779		4795		4912		4429		3678






